PRILOG III.

OBRAZAC ZA IZRADU

ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OKOLINSKE  DOZVOLE

# A. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA/OPERATERU

# 1. Osnovni podaci

| 1.1. Naziv operatera | Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Pravni status | Podružnica u pravnom subjektu JP EP BiH |  |
| 1.3. Vrsta zahtjeva | Novi pogon ili postrojenje | - |
|  | Postojeći pogon ili postrojenje | DA |
|  | Navesti značajnu izmjenu postojećih pogona i postrojenja/promjene u radu za pogone i postrojenja kojima je izdata okolišna dozvola | - |
|  | Prestanak aktivnosti | - |
| 1.4. Vlasništvo nad privrednim subjektom | 90 % F BiH i 10 % mali dioničari |  |
| 1.5. Adresa sjedištaprivrednog subjekta | 21. aprila 4, 75203 Bukinje,Tuzla,BiH |  |
| 1.6. Poštanska adresa privrednog subjekta, ukoliko se razlikuje od prethodne | - |  |
| 1.6. Matični broj privrednog subjekta (ID broj, PDV broj) | 4200225150048 |  |
| 1.7. Šifra osnovne djelatnosti u skladu sa klasifikacijom djelatnosti | 35.11. Proizvodnja električne energije i 35.30. Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija. |  |
| 1.8.SNAP kod (oznaka djelatnosti) | 01 Sagorijevanje u proizvodnji i transformaciji energije 03 Industrijska postrojenja za sagorijevanje |  |
| 1.9. NACE kod (oznaka djelatnosti) | 35.11 |  |
| 1.10. Ovlašteno lice | Direktor |  |
| 1.11. Ime i prezime ovlaštenog lica | dr sc. Izet Džananović |  |
| 1.12. Funkcija u privrednom subjektu | Direktor |  |
| 1.13. Telefon | 387 35 30 50 00 |  |
| 1.14. Faks | 387 35 30 50 06 |  |
| 1.15. E- mail | izet.dzananovic@epbih.ba |  |

# 2. Podaci o pogonu/postrojenju

| 2.1. Naziv pogona/postrojenja | Podružnica Termoelektrana “Tuzla”. Glavni pogonski objekti: proizvodne jedinice–termoenergetski blokovi: 3, 4, 5 i 6, ukupne instalirane snage 715 MW, sa zajedničkim postrojenjima i objektima. |
| --- | --- |
| 2.2. Adresa na kojoj je lociran pogon i postrojenje, ili na kojoj će biti lociran | 21. aprila 4, 75203 Bukinje, Tuzla, BiH |
| 2.3. Koordinate lokacije prema državnom koordinatnom sistemu | X 44.3117 Y 18.3624 |
| 2.4. Kategorija industrijskih aktivnosti koje su predmet zahtjeva u skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II. ove uredbe | Prilog I: 1.Energetika1.1. Sagorijevanje goriva u postrojenjima ukupne nazivne ulazne toplotne snage više od 100 MWth. |
| 2.5. Projektovani kapacitet glavne jedinice / glavnih jedinica | Električna energija / Toplotna energija / Industrijska para: Blok 3 = 100 MWe/Blok 3 = 174 MWt /Blok 3 = 50 t/h Blok 4 = 200 MWe /Blok 4 = 220 MWt /Blok 4 = 50 t/h Blok 5 = 200 MWe//Blok 5 = 50 t/h Blok 6 = 215 MWe//Blok 6 = 50 t/h |
| 2.6. Kategorija industrijskih aktivnosti ostalih jedinica u skladu sa Prilogom I. Uredbe | Prilog I : 5.4. odlagališta otpada |
| 2.7. Projektovani kapacitet ostalih jedinica | - |
| 2.8. Broj zaposlenih | 632 |

3. Dodatne informacije o pogonu/postrojenju

Popis svih dobijenih dozvola na dan podnošenja zahtjeva:

| Naziv dozvole | Referentni br. | Datum izdavanja | Period važenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Dozvola za rad –licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije. | 06-03-734-18/32/12. Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH-FERK. | 18.12.2021. - | 01.01.2013-31.12.2022. |
| Obnovljena okolinska dozvola. | UPI 05/2-23-11-151/15SN. Federalno ministarstvo okoliša i turizma. | 30.06.2016. | 5 godina od dana uručenja Rješenja, do13.07.2021. |
| Vodna dozvola za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda. | UP-I/25-3-40-432-04/17. Agencija za vodno područje rijeke Save. | 06.09.2017. | 5 godina. |
| Vodna dozvola za korištenje vode za piće i sanitarne potrebe i ispuštanje sanitarno fekalnih-otpadnih voda. | 04/1-13-25-21863/17. Ministartstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. | 11.07.2017. | 5 godina do 11.07.2022. |

Uključiti sve važeće dozvole na dan podnošenja zahtjeva i dostaviti njihove kopije uz zahjev.

Podaci o ovlaštenom licu/zakonskom zastupniku/opunomoćenik za kontakt u vezi sa dozvolom

| Ime i prezime ovlaštenog lica | dr sc. Izet Džananović |
| --- | --- |
| Adresa ovlaštenog lica |  |
| Funkcija u privrednom subjektu | Direktor |
| Telefon | 387 35 30 50 02 |
| Faks | 387 35 30 50 06 |
| E-mail | izet.dzananovic@epbih.ba |

Vlasništvo nad zemljištem

Ime i adresa vlasnika zemljišta na kojem se odvijaju (će se odvijati) aktivnosti (ukoliko se razlikuje od imenovanog podnosioca zahtjeva).

| Ime i prezime vlasnika nad zemljištem, broj zemljišno-knjižnog izvadka i katastarska oznaka nekretnine | JP EP BiH d.d. Sarajevo Podružnica Termoelektrana ,,Tuzla“ Tuzla |
| --- | --- |
| Adresa vlasnika | 21. aprila 4, 75203 Bukinje, Tuzla, BiH |

Vlasništvo nad objektima

Ime i adresa vlasnika/pravnog lica pogona i postrojenja u kojima se odvija aktivnost, kao i podaci o ugovoru o najmu objekta ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik

| Ime i prezime vlasnika/pravnog lica nad objektima: | - |
| --- | --- |
| Adresa vlasnika: | - |
| Podaci o ugovoru (Broj, period važenja): | - |

# Podaci u vezi izmjene okolinske dozvole

Operater/podnosilac popunjava tabelu dole samo u slučaju zahtjeva za izmjenu okolinske dozvole.

| Naziv pogona (prema važećoj okolinskoj dozvoli) | - |
| --- | --- |
| Datum podnošenja zahtjeva za okolinsku dozvolu | - |
| Datum izdavanja okolinske dozvole i broj iz registra izdatih okolinskih dozvola | - |
| Adresa na kojoj je lociran pogon i postrojenje ili neki od njegovih relevantnih dijelova | - |
| Lokacija pogona i postrojenja (kanton, opština, katastarski broj) | - |
| Razlog zbog kojeg se zahtijeva izmjena okolinske dozvole | - |
| Opis predloženih izmjena integralne okolinske dozvole | - |

B. SISTEM CERTIFICIRANJA POGONA/POSTROJENJA VEZANI ZA OKOLIŠ I/ILI ZAHTJEVE KVALITETA

| Implementiran i certificiran/verificiran sistem upravljanja okolišem u skladu sa standardom ISO 140001. Implementiran i certificiran/verificiran sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001. | DA ISO 140001. DA ISO 9001. | Kopija certifikata u prilogu 11. Kopija certifikata u prilogu 11. |
| --- | --- | --- |
| Implementiran sistem upravljanja okolišem u skladu sa standardom (navesti standard) bez certifikacije/verifikacije | NE | - |
| Popis odgovarajućih internih dokumenata vezanih uz zaštitu okoliša | DA, procedure tuzla (PT) i upute tuzla (UT), po zahtjevima ISO 14001. Popis dokumenata iz zaštite okoliša: -PT 61-01:Upravljanje rizicima,-PT 61-02:Identificiranje i određivanje značaja okolinskih aspekata,-PT 61-03:Identifikacija i primjena zakonskih i drugih zahtjeva, -PT 61-04:Upravljanje rabljenim uljima i zauljenim otpadom, -UT 61/04-01:Uputstvo za prikupljanje i skladištenje rabljenih ulja i zauljenog otpada, -UT 61/04-02:Uputstvo za prikupljanje i skladištenje otpada, -PT 74/01:Okolinsko komuniciranje, -PT 74/04:Inspekcijski nadzor, -PT 82/01:Pripravnost i reagovanje u slučaju opasnosti,-PT 84/09:Nadzor izvođenja radova, -PT 85/20:Priprema i realizacija održavanja, -PT 91/01 Monitoring i mjerenje emisija, -PT 45/01:Monitoring zbrinjavanja šljake, pepela i mulja, -PT 92/01:Interni audit, -PT 100/01:Upravljanje neusklađenostima, -PT 100/02:Reagovanje u slučaju havarijskih stanja, -PT 100/03: Korektivne i preventivne akcije, | Nekontrolirane kopije dokumenata u prilogu 12. |

C. OPIS STANJA LOKACIJE POGONA I POSTROJENJA

1. Osnovni podaci o lokaciji

| Jedinica lokalne samouprave | Grad Tuzla |
| --- | --- |
| Katastarska općina | Husino, Plane, Ljepunice, Kiseljak, Bukinje, Tuzla |
| Katastarska čestica | Katastarske čestice iz zemljišnoknjižnih izvadaka i posjedovnih listovau prilogu Zahtjeva |
| Navesti udaljenost u metrima do najbližeg naselja, prijemnika otpadnih voda, voda, šuma, zaštićenih područja i drugih osjetljivih područja | Kompleks TE”Tuzla” je lociran unutar granica urbanog područja grada Tuzle, na udaljenosti cca 7 km od centra Grada, u zoni namijenjenoj za industrijsku privrednu djelatnost prema Prostornom planu Općine Tuzla za period 1986-2000/2005. godine. Uži krug TE”Tuzla” (bez odlagališta produkata sagorijevanja i CS Modrac), graniči sa južne i jugoistočne strane prugom Tuzla – Doboj, sa sjeveroistočne strane zonom koja je nastala od bivšeg Hemijskog industrijskog kompleksa Polihem, sa sjeverozapadne strane reguliranim koritom rijeke Jale i sa zapada dijelom pruge Tuzla – Brčko. Ukupna površina kompleksa TE”Tuzla” iznosi 85 ha. Objekat CS Modrac (dimenzija 26,3 x 29,79 m) je izgrađen na udaljenosti 75 m nizvodno od Brane, na desnoj obali rijeke Spreče i na udaljenosti cca 8 km od TE”Tuzla”. Za odlaganje šljake i pepela TE”Tuzla” koristi odlagalište produkata sagorijevanja „Jezero”. Odlagalište šljake i pepela „Jezero“ je u fazi eksploatacije. Odlagalište "Jezero" nalazi se sjevero-istočno od TE ”Tuzla”, na udaljenosti cca 3 km, odnosno zapadno od Grada Tuzla, u istoimenoj dolini potoka Jezero. |

2. Mape i sheme

| Broj | Naziv mape ili sheme | Obuhvat mape ili sheme | Broj priloga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ortofoto karte/šire područje okruženja | (Položaj pogona/postrojenja, najbliža naselja, sa kojim graniči, vodni recipijent, vodna površina, šume, zaštićena i ostala osjetljiva područja) | U prilogu 9 |
| 2. | Tlocrt pogona/postrojenja sa mjestima emisija | (Sva emisiona mjesta i tehnološke jedinice) | Plan objekata TE “Tuzla“ Broj crteža: TET 1 – 0524 (u prilogu 10) |
| 3. | Dijagram toka/tehnoloških shema | (Tehnološke jedinice u skladu sa tačkama 3.1. do 3.3. ovog Priloga sa tokom materijala/ energije, kao i po mogućnosti svim emisionim mjestima) | U prilogu 10 |

3. OPIS POGONA I POSTROJENJA

3.1. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvija glavna djelatnost u skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II.

| Naziv jedinice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis rada | Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu |
| 1. | Blok 3 | Instalisana snaga Bloka 3 100 MW Raspoloživa snaga na pragu bloka 74 MW Instalisana toplotna snaga za SDG 174 MWt | Blok izgrađen 1966. U procesu proizvodnje električne energije i tehnološke pare koristi lignit ili mješavinu lignita i mrkog uglja. Za potpalu i podršku rada kotla koristi lož ulje.Ima elektrostatske filtere Proizvodnja električne energije na bloku odvija se u energetskim procesima transformacijom-pretvaranjem energije iz jednog oblika u drugi. | Legenda: Redni broj 2. - Blok 3 Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| 2. | Blok 4 | Instalisana snaga Bloka 4 200 MW Raspoloživa snaga na pragu bloka 180 MW Instalisana toplotna snaga za SDG 220 MWt | Blok izgrađen 1971. U procesu proizvodnje električne energije i tehnološke pare koristi lignit ili mješavinu lignita i mrkog uglja. Za potpalu i podršku rada kotla koristi mazut. Proizvodnja električne energije na bloku odvija se u energetskim procesima transformacijom-pretvaranjem energije iz jednog oblika u drugi. | Legenda: 3. Blok 4 Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| 3. | Blok 5 | Instalisana snaga Bloka 5 200 MW Raspoloživa snaga na pragu bloka 180 MW | Blok izgrađen 1974. U procesu proizvodnje električne energije koristi lignit ili mješavinu lignita i mrkog uglja. Za potpalu I podršku rada kotla koristi mazut. Proizvodnja električne energije na bloku odvija se u energetskim procesima transformacijom-pretvaranjem energije iz jednog oblika u drugi. | Legenda: 4. Blok 5 Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| 4. | Blok 6 | Instalisana snaga Bloka 6 215 MW Raspoloživa snaga na pragu bloka 188 MW | Blok izgrađen 1978. U procesu proizvodnje električne energije mrki ugalj. Za potpalu i podršku rada kotla koristi lož ulje. Proizvodnja električne energije na bloku odvija se u energetskim procesima transformacijom-pretvaranjem energije iz jednog oblika u drugi. | Legenda: 5. Blok 6 Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |

3.2. Tehnološka jedinica pogona/postrojenja u kojoj se odvijaju ostale djelatnosti u skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II.

| Naziv jedinice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | Naziv podjedinice | Kapacitet | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz tlocrta/dijagrama toka u prilogu |
| 1. | Industrijska željeznička stanica sa željezničkim kolosijecima i obrtačima za istovar vagona; |  | Postrojenja za prijem, istovar i skladištenje uglja tehnički su koncipirana na željezničkom prevozu. Ugalj se prima od prevoznika (ŽFBiH) u industrijskoj željezničkoj stanici TE ”Tuzla”. Ugalj iz vagona se istresa u obrtačima vagona, zatim se ugalj sistemom tračnih transportera uglja i kombinovanim uređajem odlaže na odgovarajuće depoe. | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 – 0524 Legenda: 140, 153, 166, 167, 168 |
| 2. | Unutrašnji transportni sistem uglja sa depoima uglja 1 do 6 – doprema i priprema uglja; | Ukupni kapacitet depoa za skladištenje uglja u TE „Tuzla” je cca 400.000 t. Prva tri depoa (1, 2 i 3), kapaciteta do 300.000 t, koriste se kao depoi mješavine lignita i mrkog uglja (M1), za potrebe loženja kotlova blokova 3, 4 i 5. Depoi 4, 5 i 6, kapaciteta do 100.000 t, su depoi mrkog uglja (M2) za loženje kotla bloka 6. | Većina uglja se prevozi željeznicom, a manji dio i drumskim prevozom (kamionski prevoz). Postrojenja za prijem, istovar i skladištenje uglja tehnički su koncipirana na željezničkom prevozu. | Legenda: 180-191 |
| 3. | Hemijsko-tehnološki pogon za hemijsku pripremu vode sa: crpnom stanicom CS Modrac, elektroliznom stanicom, postrojenjem za predtretman otpadnih voda i hemijskom laboratorijom; |  | Snabdijevanje sirovom vodom vrši se iz vještačke akumulacije jezera Modrac preko crpne stanice “Modrac”, sabirnih rezervoara i azbestno-betonskih cjevovoda ø700 i ø800 mm, kapaciteta 500 l/sec i 1000 l/sec, do sabirnih bazena sirove vode hemijske pripreme vode TE”Tuzla”. Nakon prihvata sirove vode u pogonima hemijske pripreme, vrši se distribucija iste direktnim potrošačima i u sistem dekarbonizacije. U laboratorijima se vrše: analize uzorka voda (sirova, dekarbonizirana, demineralizirana, blokovske vode i otpadne vode), analiza uzoraka ulja, analiza uzoraka dimnih plinova, analiza vodonika (čistoća) i analiza uzoraka uglja. | Legenda: 46,47,89. 104-106,108-114,130,213 |
|  | Silosi za skladištenje i isporuku elektrofilterskog pepela; | 1.čelični silos kapaciteta 1570m3 2.armirano-betonski silos kapaciteta 3000m3. | U TE Tuzla se nalaze dva silosa za elektrofilterski pepeo. Upravljanje punjenjem i pražnjenjem silosa je potpuno automatizovano i nema mogućnosti za ugrožavanjem okoliša. | Legenda: 119,120 |
|  | Rasklopno VN postrojenje 35 kV, 110 kV i 220 kV i elektro postrojenja u sistemu vlastite potrošnje; |  | Približno 10% proizvedene električne energije na stezaljkama generatora (bruto proizvedena električna energija) se preko “otcjepnog” trafoa troši u sistemu vlastite potrošnje bloka, a ostali dio (neto proizvedena energija) se isporučuje u EES. Napon proizvedene elektične energije na stezaljkama generatora (12 do 16 kV) se u blokovskim transformatorima podiže na visoki napon (110 ili 220 KV) rasklopnog postrojenja sa sabirnicama i dalekovodnim odvodima (veza sa prenosnom mrežom EES-a). | Legenda: 11,12,13 |
|  | Postrojenja u sistemu isporuke toplinske energije i tehnološke pare (pumpna stanica sa postrojenjem za sistem daljinskog grijanja, kolektor i parovodi za isporuku tehnološke pare); | 200 t/h | Blokovi 3 i 4 su posebno rekonstruisani da u zimskom periodu rade i u toplifikacionom režimu, tj da u ko-proizvodnji sa električnom energijom i tehnološkom parom proizvode i toplotnu energiju za SDG grada Tuzle i Lukavca. U toku je realizacija projekta revitalizacije turbine bloka 6, kako bi obezbjedili grijanje gradova i nakon izlaska iz pogona blokova 3 i 4; Kombinovana proizvodnja ima značajne efekte u povećanju energetske efikasnosti proizvodnih jedinica, kao i prepoznatljive efekte u oblasti zaštite okoliša. | Legenda: 73 |
|  | Postrojenje za predtretman zauljenih i fekalnih otpadnih voda; |  | Zauljene otpadne vode nastaju u radionici teških mašina dopreme uglja i sa platoa ispred radionice, zauljene vode od pranja buldožera, zauljene vode GPO-a sa kote -3 m i kote 0 m, zauljene vode u mazutnoj stanici, zauljene vode radionice za održavanje lokomotiva i prostora oko prijema i točenja tečnih goriva za buldozere. Navedene otpadne vode idu preko separatora zauljenih voda u glavni kolektor. |  |
|  | Odlagalište produkata procesa sagorijevanja Jezero; |  | Deponija"Jezero" nalazi se sjevero istočno od TE"Tuzla", odnosno zapadno od grada Tuzla, u istoimenoj dolini potoka Jezero. Dolina Jezero pripada desnom slivu rijeke Jale i udaljena je oko 2km zračne linije od termoelektrane. Transport šljake i pepela od kotlova do deponije i deponovanje vrši se hidrauličkim putem tako što se šljaka i pepeo pomiješani sa vodom u odnosu 1:7 do 1:15 preko bager pumpi, kroz posebno izgrađene cjevovode (šljakovode) transportuje do deponije, gdje se prirodnim putem vrši taloženje šljake i pepela. | Legenda: 215 |
|  | Odlagalište produkata sagorijevanja Plane, Divkovići I i Divkovići II, koja nisu u radu od 2015. godine i nalaze se u fazi zatvaranja |  | Odlagalište produkata sagorijevanje Divkovići I i Divkovići II, koja nisu u radu od 2015.godine i nalaze se u fazi zatvaranja-rekultivacije | Legenda: 214 |
|  | Elektrolizna stanica | Pored mobilnog skladišta, rezerve vodonika su smješene i na lokalitetu elektrolizne stanice, u kolone za vodonik, kojih ima 4 komada i čiji je ukupni kapacitet 1600 m3. Za azot se koriste 2 kolone od po 400 m3. | Od 2010. godine snabdijevanje proizvodnih jedinica vodonikom vrši se nabavkom na tržištu, upotrebom mobilnog skladišta vodonika (trailer). | Legenda: 141 |
|  | Kompresorska stanica zraka |  |  | Legenda: 92,97 |
|  | Laboratorija |  | U laboratorijima se vrše: analize uzorka voda (sirova, dekarbonizirana, demineralizirana, blokovske vode i otpadne vode), analiza uzoraka ulja, analiza uzoraka dimnih plinova, analiza vodonika (čistoća) i analiza uzoraka uglja. | Legenda: 46 |
|  | Radionice |  | Veći broj radionica za različite vrste poslova održavanja: -radionice za zavarivanje, -radionice za mašinsku obradu, -radionica za održavanje mehanizacije i vozila, -radionica za održavanje mlinova, -radionica za održavanje pumpi, -radionica za održavanje elektroenergetskih postrojenja, -radionice za održavanje mjerne instrumentacije, | Legenda: 20,57,67,74,76,66,91,98 |
|  | Skladišta tečnog goriva, ulja i maziva; |  |  | Legenda: 116, 196, 118, 195 |
|  | Skladište i magacini materijala, opreme i različitih rezervnih dijelova; |  |  | Legenda: 71 |
|  | Upravna zgrada, restoran i ambulanta. |  | Prateći objekti | Legenda: 41,42,43,44 |

Napomena: Ukoliko se u pogonu/postrojenju odvija više ostalih djelatnosti u skladu sa Prilogom I. ili Prilogom II., dodati potreban broj redova u tabelu.

# 3.3. Tehnološke jedinice koje nisu navedene u Prilogu I. ili Prilogu II. (direktno povezane djelatnosti)

| Broj | Naziv jedinice | Kapacitet | Tehnološki opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka u prilogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

3.4. Referentna oznaka emisionog mjesta (oznake:  Z - zrak,,V - voda, T - tlo, K - sistem javne kanalizacije) prikazani u tlocrtu pogona/postrojenja/ dijagramu toka

| Oznaka | Emisiono mjesto | Gauss Kruegerove koordinate |  | Opis | Broj priloga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |
| Z1 | Dimnjak bloka 3 | Y=6548619,14 | X=4930969,46 | Blok 3 (100 MW) Visina dimnjaka 100 m | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| Z2 | Dimnjak bloka 4 | Y=658606,05 | X=4930901,33 | Blok 4 (200 MW) Visina dimnjaka 100 m | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| Z3 | Dimnjak bloka 5 | Y=6548572,29 | X=4930864,52 | Blok 5 (200 MW) Visina dimnjaka 100 m | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| Z4 | Dimnjak bloka 6 | Y=658562,66 | X=4930842,43 | Blok 6 (215 MW) Visina dimnjaka 165 m | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| Z 5 | Deponija Jezero | Y=6549754 | X=4933151 | Aktivna deponija za odlagalište produkata sagorjevanja. | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| V1 | TE Tuzla ispust E1 | Y=6548296 | X=4930982 | Otpadna voda, koja utiče u Jalu, sa odlagališta šljake i pepela Plane i Divkovići, koja nije u eksploataciji od 2015. godine | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| V2 | TE Tuzla ispust E2 | Y=6548269,52 | X=4930581,30 | Tehnološke i druge otpadne vode iz objekta TE „Tuzla“ u kolektor otpadnih voda | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| V3 | TE Tuzla ispust E3 | Y=6549775 | X=4931929 | Tehnološke i druge otpadne vode sa odlagališta šljake i pepela Jezero u Jalu | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| V4 | TE Tuzla |  |  | Otpadne vode HPV-e su vode koje nastaju u procesu hemijske pripreme vode i obuhvataju vode iz procesa proizvodnje dekarbonizirane vode i vode iz procesa demineralizirane vode (jama za neutralizaciju) | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| V5 | TE Tuzla | Y=6548555,75 | X=4930880,06 | Vode iz bager stanice Otpadne vode nastale u GPO su vode iz kotlovskih postrojenja nastale pri unutrašnjem transportu šljake i pepela, otpadne vode od odsoljavanja i odmuljivanja kotlova, otpadne vode od mokrog pranja grijača zraka i dimne strane kotlova, otpadne vode nastale pranjem ventilator dimnih plinova i dimovodnih kanala. | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| V6 | TE Tuzla | Y=6548725,53 | X=4930987,51 | Otpadne vode DU nastale na južnoj strani dopreme uglja se posebnim otvorenim kanalom upuštaju u donji dio glavnog kolektora, a vode sa sjeverne strane platoa upuštaju u gornji dio kolektora. Otpadne vode nastale pranjem teških mašina dopreme uglja se preko taložnih bazena upuštaju u glavni kolektor otpadnih voda. | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| V7 | TE Tuzla |  |  | Otpadne vode iz kondenzacije su vode koje čine:razni prelivi, vode od hlađenja, čista i prljava drenaža kondenzacije, otpadne vode od preliva i odmuljenja rashladnih tornjeva. Najveći dio navedenih otpadnih voda se ispušta u glavni kolektor. Čista drenaža Bloka 6 se vraća u bazen sirove vode HPV-a. | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| V8 | TE Tuzla | Y=6548710,20 | X=4930994,59 | Zauljene otpadne vode nastaju u radionici teških mašina dopreme uglja i sa platoa ispred radionice, zauljene vode od pranja buldožera, zauljene vode GPO-a sa kote -3 m i kote 0 m, zauljene vode u mazutnoj stanici, zauljene vode radionice za održavanje lokomotiva i prostora oko prijema i točenja tečnih goriva za buldozere. Navedene otpadne vode idu preko separatora zauljenih voda u glavni kolektor. Separator ulja sa integriranom taložnicom za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda iz kondenzacije blokova 3,4,5,6 Separatori su locirani kod RT1. | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| V9 | TE Tuzla | Y=6548694,53 | X=4931035,77 | Sanitarne otpadne vode Sanitarne otpadne vode čine vode sa sanitarnih čvorova i vode restorana društvene ishrane. Otpadne vode sanitarnih čvorova GPO su rješene pomoću septičkih jama, a vode iz ostalih sanitarnih čvorova i vode iz restorana se odvode na tretman u biorotor. TE “Tuzla” ima instalirana dva biorotora. Dva biorotora imaju kapacitet od 400 EBS-a i Efluent iz biorotora se ispušta u glavni kolektor. Dio navedenih voda se preko bazena prljave vode transportuje u bager stanice blokova 5 i 6 a zatim na šljačište. | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |
| V10 | TE Tuzla | Y=6548555,75 | X=4930880,06 | Oborinske vode se glavnim kolektorom otpadne vode odvode u recipijent, a dio se preko bager stanice blokova 3,4,5 i 6 transportuje na šljačište. TE”Tuzla” je dokumentom “Pogonsko upustvo korištenja povratne vode” koji se nalazi u Prilogu 11 Zahtjeva za obnovu okolinske dozvole detaljno opisala aktivnosti koje se provode u toku eksploatacije i održavanja sistema povratne vode sa deponije “Jezero” | Plan objekata TE“Tuzla“ Broj crteža: TET 1 - 0524 |

3.5. Organizacija rada pogona/postrojenja

| USLOVI RADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan broj zaposlenih | 621 |  |  |  |  |  |
| Raspored zaposlenih | UREDI | PROIZVODNJA |  | ODRŽAVANJE | SKLADIŠTE | OSTALO |
|  | 50 | 306 |  | 170 | 18 | 77 |
| Smjene i aktivnosti | Uredi / administracija |  |  | Postrojenja |  |  |
| Radno vrijeme | Uredi / administracija |  |  | Postrojenja |  |  |
|  | 07 – 15:30 |  |  | Rad u smjenama u tri smjene svaki dan |  |  |
| Broj radnih dana godišnje | 365 dana |  |  |  |  |  |
| Broj sati godišnje | 8760 h |  |  |  |  |  |
| Sezonske varijacije |  |  |  |  |  |  |
| Smjene i broj radnika po smjeni | Tokom sezonskih varijacija |  |  | Preostali dio godine |  |  |
|  | - |  |  | - |  |  |
| Periodi kada privredni subjekt ne radi | Praznici |  | Samo za radnike I smjene |  |  |  |
|  | Redovne obustave |  | Remonti se rade u skladu sa planom remonata |  |  |  |

# D. POPIS OSNOVNIH SIROVINA, POMOĆNIH/SEKUNDARNIH SIROVINA I SUPSTANCI, KOLIČINE POTROŠENE/PROIZVEDENE ENERGIJE I POTROŠENE VODE TOKOM RADA POGONA/POSTROJENJA

# 1. Osnovne sirovine, pomoćne/sekundardne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju

1.1. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje ne sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | Miris |  |  | Prioritetne supstance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miris Da/Ne | Opis | Prag osjetljivosti g/m3 |  |
|  | Ugalj | Ne | - | - |  |
|  | Sirova voda | Ne | - | - |  |

1.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance

| Ref. br. ili šifra | Naziv sirovine/ supstance | CAS Broj | Kategorija opasnosti | Kapacitet skladišta (t) | Godišnja upotreba (t) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Priroda upotrebe | R - Fraza | S9-Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. Voda

| ULAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javni vodovod |  | Zahvatanje površinske vode |  | Vlastiti izvor |  | Prikupljene atmosferske padavine |  | Interno recikliranje |  |
| Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % |
| 75958 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRETHODNI TRETMAN (upisati koja količina vode se prethodno tretira radi poboljšanja kvaliteta prije trošenja u procesu)

| MJESTA TROŠENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC/kupatila |  | Proizvodni procesi |  | Proizvodnja vodene pare |  | Voda za hlađenje |  | Industrijsko čišćenje |  | Ostalo pranje |  |
| Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % | Potrošnja | % |
| 75958 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IZLAZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ugrađeno u proizvod | Vlastiti uređaj za prečišćavanje/ recipijent/ gradska kanalizacija | Isparavanje (emisije vodene pare u zrak) |
|  | DA |  |

| TROŠAK ZA VODU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STAVKA | OSNOVA (m3/god) | KM/m3* | UKUPNO (KM) |
| UKUPNO | 75958 | 2,5 | 168855,09 |

* Trošak za vodu: potrošeno + fiksna taksa/pristrojba.

1.4. Skladištenje sirovina i ostalih supstanci

| Broj | Prostor skladišta, privremeno skladištenje, rukovanje sa sirovinom, proizvodima i otpadom | Kapacitet | Tehnički opis | Referentna oznaka iz dijagrama toka/ tlocrta u Prilogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depoi uglja V=400.000 tona Rukovanje sa sirovinom na deponiji je mehanizovano | Depoi uglja V=400.000 tona | Ugalj | Legenda: 158,170,176,186,187,188 |
| 2 | Rezervar V=400 tona Upravljanje se vrši pumpama i cjevovodima | V=400 tona | Srednje teško lož ulje (mazut) | Legenda: 118 |
| 3 | Skladišni rezervar V=500 tona Upravljanje se vrši pumpama i cjevovodima | V=500 tona | Lako lož ulje | Legenda: 195 |
| 4 | Skladišni rezervar V=50.000 litara Upravljanje se vrši pumpama i cjevovodima | V=50.000 litara | Dizel gorivo D-2 | Legenda: 154 |
| 5 | Bazeni sirove vode V=900+2000 m3 Upravljanje se vrši pumpama i cjevovodima | Bazeni sirove vode V=900+2000 m3 | Industrijska voda | Legenda: U blizini lokacije 108 |
| 6 | Skladište u silosuma uz mjesto potrošnje V=3x50=150 m3 Upravljanje se vrši manuelno | V=3x50=150 m3 G= 75 t | Hidratisani kreč Ca(OH)2 | Legenda: 105,106 |
| 7 | Skladište u silosuma uz mjesto potrošnje V=2x30m3=60m3 Upravljanje se vrši manuelno | V=2x30m3=60m3 | Željezo (III) sulfat Fe2 (SO4)3 | Legenda: 105,106 |
| 8 | Skladištena u namjenskim spremnicima i smještena u skladište uz mjesto potrošnje V=3x30 m3=90m3 Upravljanje se vrši manuelno | V=3x30 m3=90m3 | Hlorovodonična kiselina HCl | Legenda: 105,106 |
| 9 | Skladištena u namjenskim spremnicima i smještena u skladište uz mjesto potrošnje V=3x30 m3=90m3 Upravljanje se vrši manuelno | V=3x30 m3=90m3 | Natrijum hidroksid 100% NaOH | Legenda: 105,106 |
| 10 | Skladište HPV-e, sirovina skladištena u buradima od 60 l i smještena u skladište uz mjesto potrošnje Upravljanje se vrši manuelno | Skladište HPV-e | Natrijum hlorid | Legenda: 114 |
| 11 | Skladište HPV-e kladištena u buradima od 200 l i smještena u skladište uz mjesto potrošnje Upravljanje se vrši manuelno | Skladište HPV-e | Hidrazin hidrat N2H4 | Legenda: 105,106 |
| 12 | Skladište HPV-e skladištena u PVC vrećama od 25 - 50 kg i smještena u skladište uz mjesto potrošnje Upravljanje se vrši manuelno | Skladište HPV-e | Trinatrijev fosfat Na3PO4 | Legenda: 105,106 |
| 13 | Skladište HPV-e skladištena u buradima od 60 l smještena u skladište uz mjesto potrošnje Upravljanje se vrši manuelno | Skladište HPV-e | Natrijevhipo hlorit NaOCl | Legenda: 105,106 |
| 14 | Skladište HPV-e skladištena u u kontejnerima od 1 t i buradima od 200 l i smještena u skladište uz mjesto potrošnje Upravljanje se vrši manuelno | Skladište HPV-e | Nalco 7.310 | Legenda: 105,106 |
| 15 | Skladište HPV-e skladištena u u kontejnerima od 1 t i buradima od 200 l i smještena u skladište uz mjesto potrošnje Upravljanje se vrši manuelno | Skladište HPV-e | Nalco 3DT 449 | Legenda: 105,106 |
| 16 | Skladište HPV-e skladištena u u buradima od 200 l i smještena u skladište uz mjesto potrošnje Upravljanje se vrši manuelno | Skladište HPV-e | Nalco 3 DT 199 | Legenda: 105,106 |
| 17 | Skladište HPV-e skladištena u PVC vrećama od 25 – 50 kg i smještena u skladište uz mjesto potrošnje Upravljanje se vrši manuelno | Skladište HPV-e | Kalijeva lužina | Legenda: 105,106 |
| 18 | Skladište u prostorijama centralnog laboratorija skladištena u originalnoj ambalaži i smještena u skladište uz mjesto potrošnje Upravljanje se vrši manuelno | Skladište u prostorijama centralnog laboratorija. | Laboratorijske hemikalije | Legenda: 46 |
| 19 | Skladište HPV-e skladištena u u buradima od 200 l i smještena u skladište uz mjesto potrošnje Upravljanje se vrši manuelno | Skladište HPV-e | Nalco 3434 | Legenda: 105,106 |
| 20 | Skladište u magacinu HPV-a Upravljanje se vrši manuelno | Skladište u magacinu HPV-a | NALCO pHREE | Legenda: 105,106 |
| 21 | Skladište u magacinu HPV-a Upravljanje se vrši manuelno | Skladište u magacinu HPV-a | NALCO 1700 | Legenda: 105,106 |
| 22 | Skladište u magacinu HPV-a Upravljanje se vrši manuelno | Skladište u magacinu HPV-a | TRINATRIJUM FOSFAT | Legenda: 105,106 |
| 23 | Skladište u limenim bačvama Upravljanje se vrši manuelno | U limenim bačvama | Transformatorsko ulje | Legenda: 116 |
| 24 | Skladište u limenim bačvama u skladištu V=900m³ Upravljanje se vrši manuelno | U limenim bačvama u skladištu V=900m³ | Motorno ulje | Legenda: 116 |
| 25 | Skladište u bačvama Upravljanje se vrši manuelno | U bačvama | Turbinsko ulje | Legenda: 116 |
| 26 | Skladište u bačvama Upravljanje se vrši manuelno | U bačvama | Hidraulično ulje | Legenda: 116 |
| 27 | Skladište u limenim bačvama i u skladištu V=900m3 Upravljanje se vrši manuelno | U limenim bačvama i u skladištu V=900m3 | Odmaščivaći | Legenda: 116 |
| 28 | Skladište Upravljanje se vrši manuelno | U skladištu | Masti za podmazivanje | Legenda: 116 |
| 29 | Skladište Upravljanje se vrši manuelno | U skladištu | Ljepilo i sredstva za zaptivanje | Legenda: 116 |
| 30 | Skladište V=900m3 Upravljanje se vrši manuelno | U limenim bačvama i u skladištu V=900m3 | Emulzije za obradu metala | Legenda: 116 |
| 31 | Skladište Upravljanje se vrši manuelno | Skladište | Fluorescentne sijalice | Legenda: 60 |
| 32 | Skladište Upravljanje se vrši manuelno | Skladište | Papir | Legenda: 68 |
| 33 | Skladište Upravljanje se vrši manuelno | Skladište | Gume za drumska vozila | Legenda: 70 |
| 34 | Zamjena odmah po nabavci na licu mjesta Upravljanje se vrši manuelno | Skladište | Akumulatori sa elektrolitom | Legenda: 60 |
| 35 | Skladište V=900m3 Upravljanje se vrši manuelno | U limenim bačvama i u skladištu V=900m3 | Antifriz | Legenda: 116 |
| 36 | Skladište na hemijskoj pripremi vode vodonik u trajleri za vodonik 240 kg u trajleru i 120 kg urezervoaru Ostalo je u kolonama za vodonik | Skladište na hemijskoj pripremi vode vodonik u trajleri za vodonik i sladište na elektroliznoj stanici | Vodonik-trajler | Legenda: 108, 142 |
| 37 | Azot | 0,4 | Azot | Legenda: 143 |
| 38 | Pitka voda | vodovod | Pitka voda | Legenda: 130 |

2. Potrošena i proizvedena energija u pogonu/postrojenju

# Potrošnja energije

| POTROŠNJA ENERGIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resurs | Ukupna potrošnja (kWH/g, t/g, I sl.) | Potrošnja po jedinici proizvoda | Procenat u odnosu na ukupnu potrošnju (%) |
| Električna energija | 313592,99 MWh | 9,09 % | - |  |
| Ugalj | 3212703,7 t (potrošnja uglja za ukupnu proizvodnju el.energije) | 10,24 t/MWh |  |  |
| Sirova voda | 9939427 m3 | 3,17 m3/ MWhe |  |  |
| Lož ulje |  |  |  |  |
| Mazut | 1642,47 t |  |  |  |
| Potrošnja dizel goriva za mehanizaciju dopreme uglja | 453577,1 | I D2/tpot.uglja 0,141 |  |  |

# Proizvodnja energije

| PROIZVODNJA ENERGIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resurs | Ukupna proizvodnja (kWH/g, t/g, I sl.) | Proizvodnja po jedinici proizvoda | Procenat u odnosu na ukupnu proizvodnju (%) |
| Električna energija (prag) | 3135577,1 MWh | - | - |  |
| Tehnološka para | 159669 t |  |  |  |
| Toplotna energija za grijanje Tuzle | 322 037 MWht |  |  |  |
| Toplotna energija za grijanje Lukavca | 38 349 MWht |  |  |  |

E. UPRAVLJANJE OTPADOM I OPIS IZVORA EMISIJA, VRSTE I KOLIČINE EMISIJA IZ POGONA I POSTROJENJA U OKOLIŠ (ZRAK, VODA, TLO) IZVJEŠTAJ O NULTOM STANJU, KAO I IDENTIFIKACIJE ZNATNIH UTICAJA NA OKOLIŠ I ZDRAVLJE LJUDI

1. Upravljanje otpadom

  - Upravljanje opasnim otpadom

*Napomena: Količina i vrsta otpada su pretpostavljeni jer nije moguće predvidjeti otpad koji će nastati

| Otpadni materijal* | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpada sa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine* |  | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3 / mjesec |  |  |  |
| Otpadne boje i lakovi koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne materije | 08 01 11* | TE Tuzla | 0,01 |  |  |  | DA –moguća pojava otpada Predaje se ovlaštenom operatoru |
| Otpad od sredstava za uklanjanje/razrjeđivača boja ili lakova | 08 01 21* |  | 0,01 |  |  |  | DA –moguća pojava otpada |
| Otpadni štamparski toner koji sadrži opasne materije | 08 03 17* | TE Tuzla | 0,05 |  |  |  | DA Predaje se ovlaštenom operatoru |
| otpadna ljepila i sredstva za zaptivanje koja sadrže organske rastvarače ili druge opasne materije | 08 04 09* | TE Tuzla | 0,005 |  |  |  | DA –moguća pojava otpada |
| Odmaščivać sredstva za ispiranje | 11 01 13* | TE Tuzla | 0,01 |  |  |  | DA Predaje se ovlaštenom operatoru |
| kiseline koje nisu specificirane na drugi način | 11 01 06* | TE Tuzla | 0,01 |  |  |  | DA –moguća pojava otpada |
| Nehlorirana izolaciona ulja i ulja za prenos toplote na bazi mineralnih ulja (Ulja I i II kategorije) | 13 03 07* | Elektroenergetska postrojenja Sl.za pripremu održavanja elektro postrojenja jake struje | 5 |  |  | DA Kontrolirano se spaljuje u kotlovima. U kotlovima se spaljuju mineralna ulja I i II kategorije |  |
| Zauljena voda | 13 05 07* | TE Tuzla | 1 |  |  |  | DA Predaje se ovlaštenom operatoru |
| Ambalaža, sprej doze | 15 01 11* | TE Tuzla | 0,001 |  |  |  | DA Predaje se ovlaštenom operatoru |
| Apsorbens, filterski materijal, zauljene krpe | 15 02 02* | TE Tuzla | 0,5 |  |  |  | DA Predaje se ovlaštenom operatoru |
| Filteri za ulje | 16 01 07* | TE Tuzla | 0,5 |  |  |  | DA Predaje se ovlaštenom operatoru |
| komponente koje sadrže živu | 16 01 08* |  |  |  |  |  | DA –moguća pojava otpada |
| laboratorijske hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne materije, uključujući mješavine laboratorijskih hemikalija | 16 05 06* |  | 0,005 |  |  |  | DA –moguća pojava otpada |
| zemlja i kamenje koji sadrže opasne materije | 17 05 03* | Održavanje | 0,1 |  |  |  | DA –moguća pojava otpada |
| Izolacioni materijal koji sadrži azbest | 17 06 01* | Održavanje | 0,5 |  |  |  | DA Predaje se ovlaštenom operatoru |
| Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu | 20 01 21* | TE Tuzla | 0,1 |  |  |  | DA Predaje se ovlaštenom operatoru |

1.2. Upravljanje otpadom koji nije opasan

Očekivane vrste i godišnje količine neopasnog otpada s mjestom nastanka i načinom upravljanja

| Otpadni materijal | Broj pod kojim se otpad vodi u Pravilniku o kategorijama otpadasa listama | Primarno mjesto nastajanja | Količine |  | Prerada ili odlaganje na lokaciji (metoda i lokacija) | Prerada, ponovna upotreba ili recikliranje izvan lokacije (metoda, lokacija i kontraktor) | Odlaganje izvan lokacije (metoda, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tona/ mjesec | m3 / mjesec |  |  |  |
| Šljaka sa rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotlova (osim prašine iz kotlova 10 01 04) (odložena šljaka i pepeo na deponiju) | 10 01 01 | Termoenergetski pogon | 52 500 |  | Odlagalište produkata sagorijevanja „Jezero“. |  |  |
| Leteći pepeo od izgaranja uglja | 10 01 02 | Termoenergetski pogon | 15 t |  | Preuzimaju cementare |  |  |
| Stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13 elektromotori | 16 02 14 | TE | 10 t |  |  | Sekundarna sirovina-Preuzeće firma sa kojom imamo sklopljen ugovor o preuzimanju sirovina |  |
| Otpadne gumene trake | 16 06 05 | Služba za mašinsko održavanje zajedničkih postrojenja | 2 t |  |  | Sekundarna sirovina-Preuzeće firma sa kojom imamo sklopljen ugovor o preuzimanju sirovina |  |
| Ostale baterije i akumulatori | 16 06 05 | Sl.zamaš.održav.zajedničkih postrojenja | 2 t |  |  | Sekundarna sirovina-Preuzeće firma sa kojom imamo sklopljen ugovor o preuzimanju sirovina |  |
| Mješavine betona, opeke, crijepova/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06 | 17 01 07 | TE Sl.za prip.održavanja građevinskih objekata |  | 2500 m3 |  | Preuzima firma koja ima ugovor sa TET za zbrinjavanje ovakvog otpada i obavezno navesti u tenderima da se zbrinjavanje obavi prema Pravilnik o građevinskom otpadu (Sl. Novine Federacije 93/19 od 11.12.2019.) |  |
| Željezo i čelik | 17 04 05 | TE Sl.za maš.održav.zajedničkih postrojenja | 20 t |  |  | Sekundarna sirovina-Preuzeće firma sa kojom imamo sklopljen ugovor o preuzimanju sirovina |  |
| Špena | 17 04 05 | Održavanje TE | 0,5 t |  |  | Sekundarna sirovina-Preuzeće firma sa kojom imamo sklopljen ugovor o preuzimanju sirovina |  |
| Bakar | 17 04 01 | Sa demontaže blokova 1 i 2 | 0,1 t |  |  | Sekundarna sirovina-Preuzeće firma sa kojom imamo sklopljen ugovor o preuzimanju sirovina |  |
| Mesing | 17 04 01 | Sa demontaže blokova 1 i 2 | 0,1 t |  |  | Sekundarna sirovina-Preuzeće firma sa kojom imamo sklopljen ugovor o preuzimanju sirovina |  |
| Otpadni aluminijum lim | 17 04 02 | Održavanje TE | 0,5 t |  |  | Sekundarna sirovina-Preuzeće firma sa kojom imamo sklopljen ugovor o preuzimanju sirovina |  |
| Muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda | 19 08 05 | Biorotor | 1,5 t |  |  | Preuzima firma koja ima ugovor sa TET za zbrinjavanje ovakvog otpada |  |
| Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina | 20 01 08 | Restoran DI (mastolov) | 0,1 t |  |  | Preuzima firma koja ima ugovor sa TET za zbrinjavanje ovakvog otpada |  |
| Odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 | 20 01 36 | Informacioni sistem Služba za pripremu održavanje, mjerenja, regulacije i upravljanja Sl. za pripremu odr.el.zaštita, mjerenja itelekomunikacija | Procjena 0,5 t |  |  | Odlagati u skladište do konačnog zbrinjavanja |  |
| Miješani komunalni otpad | 20 03 01 | TE |  | 125 m3 |  | Odlaže se u komunalni otpad. Preuzima Komunalac Tuzla |  |
| Otpad nastao čišćenjem kanalizacije (razni muljevi od čišćenja kanalizacije, bazena ispod rashladnog tornja pomješani sa vodom) | 20 03 06 | TE Sl.za prip.održavanja građevinskih objekata | 4,5 t |  |  | Preuzima firma koja ima ugovor sa TET za zbrinjavanje ovakvog otpada |  |

*Očekivane vrste i godišnje količine neopasnog otpada s mjestom nastanka i načinom upravljanja

# 2. Emisije u zrak

# 2.1. Emisije u zrak iz parnih kotlova(popuniti jednu stranicu za svaki izvor emisije pojedinačno)

Emisiono mjesto

| Emiter Oznaka: | A1-1 Blok 3 |
| --- | --- |
| Opis: | Instalisana snaga je 100 MWe Blok 3ima dva kotla Kotao3 i Kotao 4 |
| Koordinate (geografska širina i dužina u decimalnim stepenima): | Y=6548619,14 X=4930969,46 |
| Podaci za dimnjak: Dijametar: Visina iznad tla (m): | 9 m |
|  | 100 m |
| Datum puštanja u rad: | 31.07.1966. god |

Karakteristike emisije :

| Kapacitet kotla Proizvodnja pare: Toplotna energija Toplotni ulaz: | 2 x 200 t/h 50 t/h 174MWt 400 MWt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gorivo Tip: Maksimalna potrošnja goriva Sadržaj sumpora u gorivu %: | Ugalj Lignit + mrki ugalj 1 2800 t/h 1,318 % |  |  |
| NOx čvrste čestice SO2 | 445,95 mg/Nm3 46,26 mg/Nm3 3370,21 mg/Nm3 6% O2(čvrsto gorivo) |  |  |
| Aktualna koncentracija O2 % | Mjerne vrijednosti svedene na 6 % O2 |  |  |
| Maksimalni protok gasova | 450000 m3/h |  |  |
| Temperatura | oC(max.) | oC(min.) | oC(avg.) |

(1) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | min/h h/dan dan/god |
| --- | --- |

Emisiono mjesto

| Emiter Oznaka: | A1-2 Blok 4 |
| --- | --- |
| Opis: | Instalisana snaga je 200 MWe |
| Koordinate (geografska širina i dužina u decimalnim stepenima): | Y=658606,05 X=4930901,33 |
| Podaci za dimnjak: Dijametar: Visina iznad tla (m): | 10 m |
|  | 100 m |
| Datum puštanja u rad: | 01.04.1971. god |

Karakteristike emisije :

| Kapacitet kotla Proizvodnja pare: Toplotni ulaz: Toplotna energija | 650 t/h 50t/h 600 MWt 200 MWt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gorivo Tip: Maksimalna potrošnja goriva Sadržaj sumpora u gorivu %: | ugalj Lignit + mrki ugalj 1 4500 t/h 0,87 % kg/h |  |  |
| NOx Čvrste čestice SO2 | 461,98 mg/Nm3 64,91 mg/Nm3 3180,12 mg/Nm3 6% O2(čvrsto gorivo) |  |  |
| Aktualna koncentracija O2 % | Mjerne vrijednosti svedene na 6 % O2 |  |  |
| Maksimalni protok gasova | 920 000 m3/h |  |  |
| Temperatura | oC(max.) | oC(min.) | oC(avg.) |

(1) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | min/h h/dan dan/god |
| --- | --- |

Emisiono mjesto

| Emiter Oznaka: | A1-3 Blok 5 |
| --- | --- |
| Opis: | Instalisana snaga je 200 MWe |
| Koordinate (geografska širina i dužina u decimalnim stepenima): | Y=6548572,29 X=4930864,52 |
| Podaci za dimnjak: Dijametar: Visina iznad tla (m): | 10 m |
|  | 100 m |
| Datum puštanja u rad: | 02.04.1974. god |

Karakteristike emisije :

| Kapacitet kotla Proizvodnja pare: Toplotni ulaz: | 650 t/h 50 t/h 600 MWt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gorivo Tip: Maksimalna potrošnja goriva Sadržaj sumpora u gorivu %: | Lignit + mrki ugalj 1 4500 t/h 0,87 % |  |  |
| NOx Čvrste čestice SO2 | 431,64 mg/Nm3 52,18 mg/Nm3 3118,22 mg/Nm3 6% O2(čvrsto gorivo) |  |  |
| Aktualna koncentracija O2 % | Mjerne vrijednosti svedene na 6 % O2 |  |  |
| Maksimalni protok gasova | 920 000 m3/h |  |  |
| Temperatura | oC(max.) | oC(min.) | oC(avg.) |

(1) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | min/h h/dan dan/god |
| --- | --- |

Emisiono mjesto

| Emiter Oznaka: | A1-4 Blok 6 |
| --- | --- |
| Opis: | Instalisana snaga je 215 MWe |
| Koordinate (geografska širina i dužina u decimalnim stepenima): | Y=658562,66 X=4930842,43 |
| Podaci za dimnjak: Dijametar: Visina iznad tla (m): | 13 m |
|  | 165 m |
| Datum puštanja u rad: | 30.09.1978. god |

Karakteristike emisije :

| Kapacitet kotla Proizvodnja pare: Toplotni ulaz: | 632 t/h 50 t/h 615 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gorivo Tip: Maksimalna potrošnja goriva Sadržaj sumpora u gorivu %: | Ugalj Mrki II 2800 t/h 1,80 % |  |  |
| NOx Čvrste čestice SO2 | 247,79 mg/Nm3 25,49 mg/Nm3 5183,32 mg/Nm3 6% O2(čvrsto gorivo) |  |  |
| Aktualna koncentracija O2 % | Mjerne vrijednosti svedene na 6 % O2 |  |  |
| Maksimalni protok gasova | 920 000 m3/h |  |  |
| Temperatura | oC(max.) | oC(min.) | oC(avg.) |

(1) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | min/h h/dan dan/god |
| --- | --- |

# 2.2. Glavne emisije u zrak (popuniti jednu stranicu za svako emisiono mjesto pojedinačno)

| Emisiono mjesto Ref. Br: |  |
| --- | --- |
| Izvor emisije: |  |
| Opis: |  |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu |  |
| Detalji o dimnjaku Dijametar: Visina (m): |  |
| Datum početka emitovanja: |  |

Karakteristike emisije:

| (1) Protok (zapremina koja se emituje): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Srednja vrijednost/dan | Nm3/d | Maks./dan | m3/d |
| Maksimalna vrijednost/sat | Nm3/h | Min. brzina protoka | m.s-1 |
| (2) Ostali faktori |  |  |  |
| Temperatura | oC(max) | oC(min) | oC(sr.vrijednost) |
| Zapreminski izrazi su dati kao: suho vlažno |  |  |  |

(3) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje)

| Periodi emisije (prosjek) | min/h h/dan dan/god |
| --- | --- |

2.3. Glavne emisije u zrak – Karakteristike emisija (jedna tabela se popunjava  za svako emisiono mjesto pojedinačno )

Referentni broj emisionog mjesta:

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Kratak opis tretmana | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  |  | mg/Nm3 |  | kg/h. |  | kg/god |  |
|  | Prosjek | Max. | Prosjek | Max. |  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |

Koncentracije moraju biti zasnovane na normalnim uslovima tj. (0oC, 101.3 kPa). Vlažno/suho treba biti naznačeno isto kao u prethodnoj tabeli, ukoliko drugačije nije naglašeno.

# 2.4: Emisije u zrak – Manje emisije u zrak (jedna tabela se popunjava  za svako emisiono mjesto  pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta :

| Tačka emisije | Opis | Detalji emisije (1) |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Materijal | mg/Nm3 (2) | kg/h | kg/god. |  |

(1) Maksimalne vrijednosti emisija treba navesti za svaku emitovanu materiju. Navesti koncentracije za najviše 30 minutni interval.

(2)Koncentracije treba bazirati na normalne uslove temperature i pritiska (0°C i 101.3 kPa). Treba jasno naglasiti uslov vlažno/suho. Navedite referentne uslove kiseonika za emisije od sagorijevanja.

2.5. Navesti granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje u zrak pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

# 3. Fugitivne i potencijalne emisije

# 3.1. Emisije u zrak – Potencijalne emisije u zrak

| Emisiono mjesto (referentni broj) Prema priloženoj mapi | Opis | Uzrok (uslov) koji emisiju može da izazove | Detalji o emisiji (Potencijalna maksimalna emisija) (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Materijal | mg/Nm3 | kg/h |

(1) Izračunati  potencijalne maksimalne emisije za svaki identifikovani uzrok

## 4 Emisije u vode

## 4.1. Emisije u površinske vode (popuniti jednu stranicu za svaku emisiju pojedinačno)

Emisiono mjesto: E1

| Emisiono mjesto Ref. Br: (ref.br mora biti isti kao na mapi lokacije) |  |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | E1 – ispust sa šljačišta |
| Lokacija : | Naselje Divkovići |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu: | X - 44529442 Y - 18598166 |
| Ime recipijenta (rijeka, jezero...): | Rijeka Jala |
| Protok recipijenta: | - m3.s-1 protok u sušnom periodu m3.s-1 95% protok |
| Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija: | - kg/dan |

Detalji o emisijama:

| (1) Emitovana količina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosječno/dan | 0 m3 | Maksimalno/dan | 0 m3 |
| Maksimalna vrijednost/sat | 0 m3 |  |  |

2) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | 0 min/h 0 h/dan 0 dan/god |
| --- | --- |

Emisiono mjesto: E2

| Emisiono mjesto Ref. Br: (ref.br mora biti isti kao na mapi lokacije) |  |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | E2 – ispust sa glavnog kolektora TE |
| Lokacija : | Bukinje |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu: | X - 6548189 Y - 4930601 |
| Ime recipijenta (rijeka, jezero...): | Rijeka Jala |
| Protok recipijenta: | - m3.s-1 protok u sušnom periodu m3.s-1 95% protok |
| Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija: | - kg/dan |

Detalji o emisijama:

| (1) Emitovana količina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosječno/dan | 1478,6 m3 | Maksimalno/dan | 1794,8 m3 |
| Maksimalna vrijednost/sat | 480,0 m3 |  |  |

2) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | 60 min/h 24 h/dan 365 dan/god |
| --- | --- |

Emisiono mjesto: E3

| Emisiono mjesto Ref. Br: (ref.br mora biti isti kao na mapi lokacije) |  |
| --- | --- |
| Izvor emisije: | E3 – ispust sa šljačišta |
| Lokacija : | Drežnik |
| Koordinate po državnom koordinatnom sistemu: | X - 6549790 Y - 4931914 |
| Ime recipijenta (rijeka, jezero...): | Rijeka Jala |
| Protok recipijenta: | - m3.s-1 protok u sušnom periodu m3.s-1 95% protok |
| Kapacitet prihvatanja zagađujućih materija: | - kg/dan |

Detalji o emisijama:

| (1) Emitovana količina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosječno/dan | 138,1 m3 | Maksimalno/dan | 187,0 m3 |
| Maksimalna vrijednost/sat | 7,8 m3 |  |  |

2) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | 60 min/h 24 h/dan 365 dan/god |
| --- | --- |

## 4.2. Emisije u površinske vode - Karakteristike emisija (popuniti posebnu tabela za svako emisiono mjesto pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta: E1

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god |  |
| Ukupne suspendovane materije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Hemijska potrošnja kiseonika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Biološka potrošnja kiseonika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sadržaj rastvorenog kiseonika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Amonijačni azot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ukupni azot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ukupni fosfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Arsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kadmij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Olovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Nikl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sulfati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Fenoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Hrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Živa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sulfidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sulfiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Fluoridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Hloridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Referentni broj emisionog mjesta: E2

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god |  |
| Ukupne suspendovane materije |  | 95 | 140 | 51270 |  | 95 | 140 | 51270 | 0 |
| Hemijska potrošnja kiseonika |  | 47 | 69,5 | 25365 |  | 47 | 69,5 | 25365 | 0 |
| Biološka potrošnja kiseonika |  | 15 | 22,1 | 8095 |  | 15 | 22,1 | 8095 | 0 |
| Sadržaj rastvorenog kiseonika |  | 8,49 | 12,5 | 4582 |  | 8,49 | 12,5 | 4582 | 0 |
| Amonijačni azot |  | 0,61 | 0,90 | 329,2 |  | 0,61 | 0,90 | 329,2 | 0 |
| Ukupni azot |  | 7,26 | 10,7 | 3918 |  | 7,26 | 10,7 | 3918 | 0 |
| Ukupni fosfor |  | 0,71 | 1,04 | 383,1 |  | 0,71 | 1,04 | 383,1 | 0 |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  | 6,51 | 9,6 | 3513 |  | 6,51 | 9,6 | 3513 | 0 |
| Arsen |  | 0,0003 | 0,0004 | 0,16 |  | 0,0003 | 0,0004 | 0,16 | 0 |
| Kadmij |  | 0,0048 | 0,007 | 2,59 |  | 0,0048 | 0,007 | 2,59 | 0 |
| Cink |  | 0,0671 | 0,099 | 36,2 |  | 0,0671 | 0,099 | 36,2 | 0 |
| Olovo |  | 0,0813 | 0,12 | 43,8 |  | 0,0813 | 0,12 | 43,8 | 0 |
| Nikl |  | 0,0544 | 0,08 | 29,3 |  | 0,0544 | 0,08 | 29,3 | 0 |
| Sulfati |  | 268 | 396,2 | 144636 |  | 268 | 396,2 | 144636 | 0 |
| Fenoli |  | 0,025 | 0,036 | 13,4 |  | 0,025 | 0,036 | 13,4 | 0 |
| Bakar |  | 0,0246 | 0,036 | 13,2 |  | 0,0246 | 0,036 | 13,2 | 0 |
| Hrom |  | 0,0703 | 0,103 | 37,9 |  | 0,0703 | 0,103 | 37,9 | 0 |
| Živa |  | 0,0022 | 0,0032 | 1,18 |  | 0,0022 | 0,0032 | 1,18 | 0 |
| Sulfidi |  | 0,12 | 0.177 | 64,7 |  | 0,12 | 0.177 | 64,7 | 0 |
| Sulfiti |  | 1,9 | 2,80 | 1025 |  | 1,9 | 2,80 | 1025 | 0 |
| Fluoridi |  | 0,054 | 0,079 | 29,1 |  | 0,054 | 0,079 | 29,1 | 0 |
| Hloridi |  | 40,75 | 60,2 | 21922 |  | 40,75 | 60,2 | 21922 | 0 |

Referentni broj emisionog mjesta: E3

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Na ispustu u recipijent |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/god |  |
| Ukupne suspendovane materije |  | 16 | 2,20 | 806,5 |  | 16 | 2,20 | 806,5 | 0 |
| Hemijska potrošnja kiseonika |  | 25 | 3,45 | 1260 |  | 25 | 3,45 | 1260 | 0 |
| Biološka potrošnja kiseonika |  | 11 | 1,51 | 554,4 |  | 11 | 1,51 | 554,4 | 0 |
| Sadržaj rastvorenog kiseonika |  | 8,98 | 1,24 | 452,6 |  | 8,98 | 1,24 | 452,6 | 0 |
| Amonijačni azot |  | 0,84 | 0,116 | 42,3 |  | 0,84 | 0,116 | 42,3 | 0 |
| Ukupni azot |  | 2,70 | 0,37 | 136,1 |  | 2,70 | 0,37 | 136,1 | 0 |
| Ukupni fosfor |  | 0,13 | 0,017 | 6,55 |  | 0,13 | 0,017 | 6,55 | 0 |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  | 2,01 | 0,277 | 101,3 |  | 2,01 | 0,277 | 101,3 | 0 |
| Arsen |  | 0,0002 | 0,00002 | 0,010 |  | 0,0002 | 0,00002 | 0,010 | 0 |
| Kadmij |  | 0,0105 | 0,0014 | 0,52 |  | 0,0105 | 0,0014 | 0,52 | 0 |
| Cink |  | 0,0497 | 0,0068 | 2,51 |  | 0,0497 | 0,0068 | 2,51 | 0 |
| Olovo |  | 0,1232 | 0,017 | 6,21 |  | 0,1232 | 0,017 | 6,21 | 0 |
| Nikl |  | 0,1907 | 0,026 | 9,61 |  | 0,1907 | 0,026 | 9,61 | 0 |
| Sulfati |  | 235,9 | 32,57 | 11890 |  | 235,9 | 32,57 | 11890 | 0 |
| Fenoli |  | 0,0026 | 0,00035 | 0,131 |  | 0,0026 | 0,00035 | 0,131 | 0 |
| Bakar |  | 0,0276 | 0,0038 | 1,39 |  | 0,0276 | 0,0038 | 1,39 | 0 |
| Hrom |  | 0,0466 | 0,0064 | 2,34 |  | 0,0466 | 0,0064 | 2,34 | 0 |
| Živa |  | 0,0002 | 0,00002 | 0,010 |  | 0,0002 | 0,00002 | 0,010 | 0 |
| Sulfidi |  | 0,041 | 0,0056 | 2,06 |  | 0,041 | 0,0056 | 2,06 | 0 |
| Sulfiti |  | 0,9 | 0,124 | 45,3 |  | 0,9 | 0,124 | 45,3 | 0 |
| Fluoridi |  | 0,026 | 0,0035 | 1,31 |  | 0,026 | 0,0035 | 1,31 | 0 |
| Hloridi |  | 17,29 | 2,38 | 871,5 |  | 17,29 | 2,38 | 871,5 | 0 |

4.2.1. Navesti granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima) koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

Maksimalno dozvoljene granične vrijednosti za ispuštanje otpadnih voda iz termoenergetskih objekata u površinske vode (mg/l):

Ukupne suspendovane materije - 35

Hemijska potrošnja kiseonika - 125

Biološka potrošnja kiseonika - 25

Amonijačni azot - 10

Ukupni azot - 15

Ukupni fosfor - 2

Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) – 20

Arsen - 0,05

Kadmij – 0,005

Cink – 2,0

Olovo – 0,02

Nikl – 0,05

Sulfati - 2000

Fenoli – 1,0

Bakar – 0,05

Hrom – 0,05

Živa – 0,003

Sulfidi – 0,2

Sulfiti - 20

Fluoridi - 10

Hloridi - 3000

4.3. Emisije koje se ispuštaju u sistem javne  kanalizacije (popuniti jednu stranicu za svako emisiono mjesto  pojedinačno)

Emisiono mjesto: -

| Emisiono mjesto Ref. Br: (Ref.br mora odgovarati broju na mapi lokacije) | - |
| --- | --- |
| Mjesto povezivanja s kanalizacijom: | - |
| Koordinate u DKS-u | - |
| Naziv privrednog subjekta koje upravlja sistemom prikupljanja otpadnih voda: | - |
| Da li je kanalizacioni sistem priključen na uređaj za prečišćavanje? | - |
| Naziv konačnog recipijenta otpadnih voda iz kanalizacije: | - |

Detalji o emisijama:

| (1) Emitovana količina - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosječno/dan | - m3 | Maksimalno/dan | - m3 |
| Maksimalna vrijednost/sat | - m3 |  |  |

2) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | - min/h - h/dan - dan/god |
| --- | --- |

4.4. Ispuštanja u sistem javne  kanalizacije - Karakteristike emisija(popuniti jednu tabelu za svaku emisiono mjesto pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta:		-

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Nakon tretmana (ispušteno) |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/godina | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na dan (mg/l) | kg/dan | kg/godina |  |

4.4.1.  Navesti granične vrijednosti emisija supastanci i parametre kvaliteta otpadnih voda (u skladu sa relevantnim propisima)  koje pogoni i postrojenja ispuštaju u sistem javne kanalizaciju pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

# 5. Emisije u tlo

# 5.1: Emisije u tlo (popuniti jednu stranicu za svako emisiono mjesto pojedinačno)

Emisiono mjesto ili područje emisije:

| Referentna mapa lokacije Br. |  |
| --- | --- |
| Emisiono mjesto ili područje emisije Ref. Br: |  |
| Način ispuštanja emisije: (bušotine, bunari, propustljivi slojevi, kvašenje, razbacivanje itd.) |  |
| Lokacija: |  |
| Koordinate po DKS-u: |  |
| Visina ispusta: (u odnosu na nadmorsku visinu recipijenta) |  |
| Vodna klasifikacija recepijenta (podzemnog vodnog tijela)1: |  |
| Ocjena osetljivosti podzemnog vodnog tijela na zagađenost (uključujući i stepen osetljivosti) : |  |
| Identitet i udaljenost izvora podzemnih voda koja su pod rizikom negativnog uticaja emisija (bunari, izvori itd.): |  |
| Identitet i udaljenost površinskih vodnih tijela koja su podrizikom negativnog uticaja emisija: |  |

(1) Ukoliko takva postoji

Detalji o emisijama:

| (1) Emitovana količina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosječno/dan | m3 | Maksimalno/dan | m3 |
| Maksimalna vrijednost/sat | m3 |  |  |

2) Period ili periodi vremena u kojima se javljaju emisije uključujući dnevne ili sezonske varijacije (uključiti početak rada i/ili zaustavljanje):

| Periodi emisije (prosjek) | min/h h/dan dan/god |
| --- | --- |

# 5.2: Emisije u tlo – Karakteristike emisija (popuniti jednu tabelu za svako emisiono mjesto ili područje emisije pjedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta/područja emisije:

| Parametar | Prije tretmana |  |  |  | Nakon tretmana (ispušteno) |  |  |  | Efikasnost tretmana (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. satna vrijednost (mg/l) | Max. dnevna vrijednost (mg/l) | kg/dan | kg/godina | Max.satna vrijednost (mg/l) | Max. dnevna vrijednost (mg/l) | kg/dan | kg/godina |  |

5.3. Navesti granične vrijednosti emisija zagađujućih supstanci (u skladu sa relevantnim propisima) u tlo koje pogon i postrojenje emituje pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

Emisije u tlo su elaborirane u poglavlju 4.3 i 4.4 Zahtjeva za obnovu okolinske dozvole

# 6. Buka

# 6.1. Emisija buke – Zbirna lista izvora buke

| Izvor | Emisiono mjesto Ref. Br | Oprema Ref. Br | Zvučni pritisak (1) (dBA) na referentnu udaljenost | Periodi emisije |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(1) Za dijelove postrojenja mogu se koristiti nivoi intenziteta buke.

6.2. Navesti granične vrijednosti emisija buke (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje pri obavljanju svoje/ih djelatnosti

Prema Zakonu o zaštiti na radu, ispitivanje buke se vrši svake 3 godine u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu. TE”Tuzla” na osnovu zahtjeva iz okolinske dozvole(UP-I 05/2-23-11-151/15 SN od 30.06.2016.) ambijentalnu buku ispituje svake godine. Ambijentalna buka je ispitivana 2020.godine na lokacijama (oko TE i odlagališta Jezero). Lokacija na kojoj je vršeno mjerenje  je na granici lokacije pogona i postrojenja TE Tuzla, deponije šljake i pepela Jezero i kod najbližih objekata za stanovanje. Lokacija na kojoj je vršeno mjerenje svrstava se u VI zonu (industrijsko, skladišno, servisno I saobraćajno područje bez stanovanja) za koju je dozvoljen nivo buke Leq=70 dB (A) i L1 = 85 dBdanju i Leq=70 dB (A) i L1 = 85 dB danju. Rezultati zadovoljavaju granične vrijednosti Zakona o zaštiti buke.

7. Vibracije

| Izvor | Emisiono mjesto Ref. Br | Oprema Ref. Br | Vrijednosti utvrđenog ubrzanja vibracije, aeq, (msˉ2) | Periodi emisije | Mapa lokacije (priložiti grafički dio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 8. Nejonizirajuće zračenje

| Izvor | Emisiono mjesto Ref. Br | Oprema Ref. Br | Vrijednosti nejonizirajućeg zračenja | Periodi emisije | Mapa lokacije (priložiti grafički dio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F. OPIS STANJA LOKACIJE POGONA/POSTROJENJA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA

# 1. Stanje lokacije i uticaj aktivnosti postojećih i planiranih pogona i postrojenja

| 1. | Praćenje emisije TE ”Tuzla” posjeduje sistem za kontinuirano, automatsko mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak za obezbjeđenje podataka o emisiji. Mjerna mjesta automatskog monitoring sistema iz blokova 3, 4, 5 i 6 su postavljena na dimnjacima blokova. Sistem monitoringa emisija u zrak obuhvata mjerenja sljedećih parametra: (SO2, NOx, CO, CO2, O2, čvrste čestice, Protok dimnih gasova, Temperatura, Vlažnost, Apsolutni pritisak u dimnim kanalima). Za provjeru emisije koriste se metode propisane bosanskohercegovačkim standardima – BAS. Za mjerenje parametara otpadnih gasova i koncentracija zagađujućih materija u otpadnim gasovima, kod provjere ispravnosti mjernih sistema za kontinuirano mjerenje emisija iz stacionarnih izvora, primjenjuju se samo referentne metode mjerenja u skladu sa standardom BAS EN 14181 (Emisije iz stacionarnih izvora – osiguranje kvaliteta rada automatiziranih mjernih sistema). |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Emisiona mjesta /tačke emisije (ispusti) Sistem automatskog monitoringa emisija u zrak u TE “Tuzla” iz blokova 3,4,5 i 6 instaliran je na dimnjacima blokova 3,4,5i 6 i koordinate lokacije prikazane su u tački 3.4. Referentna oznaka emisionog mjesta (Prilog III) Sistem ekološkog monitoringa je usaglašen sa standardom BAS EN 14181i usklađen prema pravilniku 09/14. TE“Tuzla” je angažovala ovlaštenu firmu da vrši mjesečno validaciju izmjerenih podataka kao i da po potrebi vrši povremenu provjeru mjernih uređaja, metodom paralelnog mjerenja certificiranim uređajima, kada se izrazi sumnja u neispravnost mjernog uređaja. TE”Tuzla” ima potpisan ugovor o sprovođenju QAL-2 provjeri uređaja za monitoring emisije zagađujuće materije u zrak (QAL-2 prema standardu BAS EN14181) za blokove 3, 4, 5 i 6. U okviru ovog ugovora radi se baždarenje/kalibracija mjernih uređaja monitoringa emisije zagađujuće matrije u zrak, metodom paralelnog mjerenja certificiranim uređajima, kada se izrazi sumnja u neispravnost mjernog uređaja. |  |
| 3. | Lokacija mjerenja/uzorkovanja Situacioni plan kompleksa sa položajem postrojenja u kojem se vrši mjerenje prikazan je Shemama koje se nalaze u Prilogu 15 Zahtjeva za obnovu okolinske dozvole. |  |
| 4. | Metode mjerenja/uzorkovanja U skladu sa Zakonom |  |
| 5. | Učestalost mjerenja U skladu sa Zakonom |  |
| 6. | Uslovi mjerenja/uzorkovanja U skladu sa Zakonom |  |
| 7. | Parametri nadzora rada pogona/postrojenja Prema važećim procedurama i upustvima |  |
| 8. | Analitička metodologija. Mjerenja su automatska za monitoring zraka i monitoring vode |  |
| 9. | Ovlaštena laboratorija koja vrši mjerenja/uzorkovanja. Izbor ovlaštene laboratorije se vrši postupkom Javne nabavke. TE“Tuzla” je angažovala ovlaštenu firmu da vrši mjesečno validaciju izmjerenih podataka kao i da po potrebi vrši povremenu provjeru mjernih uređaja, metodom paralelnog mjerenja certificiranim uređajima, kada se izrazi sumnja u neispravnost mjernog uređaja. TE”Tuzla” ima potpisan ugovor o sprovođenju QAL-2 provjeri uređaja za monitoring emisije zagađujuće materije u zrak (QAL-2 prema standardu BAS EN14181) za blokove 3, 4, 5 i 6. U okviru ovog ugovora radi se baždarenje/kalibracija mjernih uređaja monitoringa emisije zagađujuće matrije u zrak, metodom paralelnog mjerenja certificiranim uređajima, kada se izrazi sumnja u neispravnost mjernog uređaja. |  |
| 10. | Laboratorij koja provodi analizu 2020. godina; Ispitivanje; Firma koja je radila ispitivanje. 1; ispravnost i validaciju podataka monitoringa emisije u zrak; TQM d.o.o. Lukavac. 2; monitoringu kvaliteta i kvantiteta tehnoloških otpadnih voda; TQM d.o.o. Lukavac. 3; Ispitivanje nivoa ambijentalne buke; TQM d.o.o. Lukavac. 4; ispitivanju tereta zagađenja vode EBS; Inspekt RGH d.o.o Sarajevo. 5; Mjerenje sadržaja lebdećih čestica PM 10 u vazduhu na deponijama; Inspekt RGH d.o.o Sarajev. 6; Monitoring radioaktivnosti u procesu proizvodnje i u bližoj okolini TE; Veterinarski fakultet Sarajevo. |  |
| 11. | Autorizacija/akreditacija za mjerenje ili autorizacija/akreditacija laboratorija. |  |
| 12. | Vrednovanje rezultata mjerenja U skladu sa zakonom |  |
| 13. | Metoda evidencije i pohranjivanja podataka |  |
| 14. | Planirane promjene nadzora |  |

2. Ocjena emisija u zrak

Referentni broj emisionog mjesta:

| Emisiono mjesto | Opis | Detalji emisije (1) |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referentni brojevi |  | Materijal | mg/Nm3 (2) | kg/h | kg/god. |  |

3. Ocjena emisija u vode

3.1. Ocjena kvaliteta površinskih voda

Mjesto vršenja monitiringa/Koordinate po DKS-u : _______________________________

| Parametar (1) | Rezultati (mg/l) |  |  |  | Način uzimanja uzorka (automatski, ručno (trenutni jednokratni, trenutni kompozitni itd.) | Normalni analitički opseg | Analitička metoda/tehnika | Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |  |  |

# (1) Navesti sve obavezne parametre i one karakteristične za postrojenje. Po potrebi dodati nove redove.

3.2. Ocjena uticaja ispuštanja emisija  u sistem javne  kanalizacije

Koristiti tabelu iz tačke 3.1.

3.3. Ocjena kvaliteta podzemnih voda

Koristiti tabelu iz tačke 3.1.

4. Emisije u tlo

4.1. Rasprostiranje poljoprivrednog i nepoljoprivrednog otpada

| Vlasnik zemljišta | Lokacija na kojoj se vrši rasprostiranje | Podaci sa mape br. | Ref. Br. | Potrebe za fosfornim đubrivom za svaku farmu (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vlasnik zemljišta/Farmer________________________________

Referentna mapa_______________________

| Identitet površine |  |
| --- | --- |
| Ukupna površina (ha) |  |
| (1) Upotrebljiva površina (ha) |  |
| Test zemljišta na fosfor mg/l |  |
| Datum izrade testa za fosfor |  |
| Kultura |  |
| Potrebe za fosforom (kg P/ha) |  |
| Količina mulja rasprostranjena na farmi (m3/ha) |  |
| Procjenjena količina fosfora u mulju rasprostranjenom na farmi (kg P/ha) |  |
| (2) Zapremina na koju treba da se aplicira (m3/ha) |  |
| Aplicirani fosfor (kg P/ha) |  |
| Ukupna količina rasprostranjenog mulja (m3) |  |

Ukupna količina koja se može unijeti na farmu

| Koncentracija fosfora u materijalu koji se rasprostire | - kg fosfor/m3 |
| --- | --- |
| Koncentracija azota u materijalu koji se rasprostire | - kg azot/m3 |
| Primjenjen sistem smanjenja zagađenja (organska đubriva, itd.) |  |

4.2. Ocjena kvaliteta zemljišta/ podzemnih voda

Koristiti tabelu iz tačke 4.1.

5. Opis mjera za spriječavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje

Ocjena upravljanja otpadom

| Naziv i broj otpada | Opis otpada | Godišnja količina proizvedenog otpada (t) | Godišnja količina obrađenog otpada (t) | Postupak obrade otpada i sistem smanjenja proizvodnje količina otpada | Otpad skladišten na lokaciji (metod, lokacija i ugovarač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Ocjena ambijentalne buke

|  | Geografska širina i dužina u decimalnim stepenima (5 Sjever, 5 Istok) | Nivo buke /dB(A) |  |  | Način smanjenja i prigušenja buke (metodi, načini, i sl.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(A)eq | L(A)10 | L(A)90 |  |
| - Granica instalacije |  |  |  |  |  |
| Mjesto 1: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 2: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 3: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 4: |  |  |  |  |  |
| Lokacije osjetljive na buku |  |  |  |  |  |
| Mjesto 1: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 2: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 3: |  |  |  |  |  |
| Mjesto 4: |  |  |  |  |  |

Napomena: Sve lokacije moraju biti jasno označene na pratećim mapama

# 7. Opis predloženih mjera za sprečavanje ili smanjenje emisija i/ili produkcije otpada iz postrojenja i rokovi za njihovu realizaciju

# 7.1. Navesti i opisati sve mjere, tehnologije i druge tehnike za sprečavanje (ili ukoliko to nije moguće), smanjenje emisija iz pogona postrojenja i rokove za njihovu realizaciju

# Tražene informacije detaljno su opisane u dokumentu Plan upravljanja otpadom TE „Tuzla“ za 2021.godinu i Bilans generiranog otpada za 2020.godinu – Prilog 16  Zahtjeva za obnovu okolinske dozvole

# 7.2. Navesti i opisati sve mjere za sprečavanje produkcije otpada  i /ili povrata  korisnog materijala iz otpada koji producira pogon i postrojenje i rokove za njihovu realizaciju

# Tražene informacije detaljno su opisane u dokumentu Plan upravljanja otpadom TE „Tuzla“ za 2021.godinu i Bilans generiranog otpada za 2020.godinu – Prilog 8

# 7.3. Sistemi za smanjivanje i kontrolu emisija

Referentni broj emisionog mjesta:

| Kontrolirani parametar (1) | Oprema (2) | Postojanost opreme | Kalibracija opreme | Podrška opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(1) Navesti  operativne parametre sistema za smanjivanje/kontrolu emisija.

| Praćeni parametar (1) | Monitoring koji treba da se izvede (3) | Oprema za monitoring | Kalibriranje opreme za monitoring |
| --- | --- | --- | --- |

(2) Navesti  opremu neophodnu za rad sistema za smanjivanje/kontrolu emisija.

(3) Navesti  monitoring kontrolnih parametara koji treba izvoditi.

8. Opis planiranog monitoringa i planiranih mjera za smanjenje emisija

8.1. Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzoraka (popuniti jedna tabelu za svako mjesto monitoringa pojedinačno )

Referentni broj emisionog mjesta:

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. Mjerna mjesta i monitoring okoliša (popuniti jednu tabelu za svako mjesto monitoringa pojedinačno)

Referentni broj emisionog mjesta:

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Kriteriji za određivanje najboljih raspoloživih tehnika i usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT)

9.1. Kriteriji za određivanje najboljih raspoloživih tehnika

1. Korištenje tehnologije pri kojoj nastaju male količine otpada;

2. Korištenje manje opasnih supastanci;

3. Podsticanje ponovne upotrebe  i recikliranje supstanci koje nastaju i koje se koriste u postupku,

i, ako je prikladno, otpada;

4.   Uporedivi postupci, uređaji ili metode rada koje su uspješno isprobane u industrijskim

razmjerima;

5. Tehnološki napredak i promjene u naučnim saznanjima i shvatanjima;

6. Priroda, učinci i količina predmetnih emisija;

7. Rokovi za stavljanje u pogon novih ili već postojećih postrojenja;

8. Vrijeme potrebno za uvođenje najboljih raspoloživih tehnika;

9. Potrošnja i osobine sirovina (uključujući vodu) koje se koriste u postupku, kao i njihova

energetska efikasnost;

10. Potreba da se opći uticaj emisija na okoliš, kao i njihova opasnost za okoliš, spriječi ili svede

na minimum;

11. Potreba da se spriječe nesreće i da se posljedice za okoliš svedu na minimum;

12. Informacije koje objavljuju javne međunarodne organizacije.

9.2. Usklađenost emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT)

Na osnovu kriterija iz tačke 9.1. popuniti sljedeću tabelu usklađenosti emisija iz pogona/postrojenja sa najboljim raspoloživim tehnikama (NRT)

Opisati ukratko glavne alternative prijedloga sadržanih u zahtjevu, ukoliko ih ima.

Aktivnost; Ukupno (KM); Cilj. 1.; Pripremne aktivnosti za izgradnju deponije šljake i pepela na PK Šički Brod*/**; 2.000.000; Obezbjeđenje nove lokacije za deponovanje šljake i pepela.. 2.; Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na bloku 6*/**; 63.981.735; Smanjenje emisije SO2 i dovođenje na nivo koji je u skladu sa planom NERP (200 mg/Nm3). Napomena: 350.000 KM realizovano do 2021. Godine. 3.; Ugradnja parovoda za dovod pare sa turbine bloka 6 u toplinsku stanicu za zagrijavanje mrežne vode na bloku 4*/**; 1.000.000; Obezbjeđenje rezervnog izvora toplotne energije za grijnje gradova Tuzla, Lukavac i Živinice.. 4.; Rekultivacija odlagališta Divkovići I faza**; 2.500.000; Saniranje degradiranih površina i vraćanje zemljišta u prvobitno stanje.. 5.; Revitalizacija turbine bloka 6*/**; 19.400.000; Prevođenje turbine bloka 6 u toplifikacionu u cilju obezjeđenja dodatnog izvora toplotne energije.. 86.501.735. Napomena 1: * - postoji investiciona odluka za navedena sredstva Napomena 2: **-sredstva za period 2021 -2023. su predviđena Planom poslovanja 2021-2023.

Opisati sve okolinske aspekte koji su bili predviđeni u odnosu na čistije tehnologije, redukciju otpada i zamjenu sirovina.

Opisaati postojeće ili predložene mjere s ciljem da se obezbijedi: - Primjenjivanje najboljih dostupnih tehnika da bi se spriječile, ili gdje je to neizvodljivo, smanjile emisije iz instalacije; - Nepostojanje značajnog zagađivanja; - Sprječavanje nastanka otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom; kada se otpad generira, on se iskorištava, ili kada to tehnički ili ekonomski nije izvodljivo, vrši se zbrinjavanje istovremeno izbegavajući ili smanjujući njegov uticaj na okoliš; - Efikasno korištenje energije; - Poduzimanje svih mjera potrebnih za sprječavanje nesreća i smanjivanje posljedica od njih; - Preduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se po prestanku aktivnosti eliminisali rizici od zagađivanja i lokacija dovela u zadovoljavajuće stanje.

Obrazložiti izbor tehnologije i objasniti (uključujući i finansijske aspekte) zašto, ukoliko je bilo potrebno, nije implementirana tehnologija predložena u tehničkim uputstvima o najboljim raspoloživim tehnikama.

Detaljno obrazložiti sva odstupanja od emisija vezanih za primjenu najboljih raspoloživih tehnika.

10. Program za unapređenje rada pogona/postrojenja

Prijedlog programa za unapređivanje rada pogona/postrojenja u cilju zaštite okoliša

Navesti i opisati mjere kojima će se eliminisati ili svesti na najmanji mogući nivo sva odstupanja od performansi najboljih raspoloživih tehnika

Koji su rokovi predloženih mjera programa?

Finansijska procjena predloženih mjera programa (izraziti u konvertibilnim markama)

Procjena rezultata uvođenja svake od mjera iz programa na smanjenje emisija, energetsku efikasnost, korišćenje sirovina, vode i energije.

Opisati način izvještavanja o rezultatima izvršenja mjera odnosno predloženog programa.

Navesti referentni dokument/a NRT (naziv, web stranica):

# 11. Sprječavanje nesreća većih razmjera i reakcije u akcidentnim slučajevima

Izvještaj o stanju sigurnosti sa Planom nesreća većih razmjera, Unutrašni i Spoljni plan intervencija detaljno su opisani dokumentima u prilogu 5.;

| Koordinate lokacije rizičnog pogona/postrojenja prema državnom koordinatnom sistemu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koordinate lokacije susjednih pogona/postrojenja prema državnom koordinatnom sistemu |  |  |
| Kategorija pogona/postrojenja koje je predmet zahtjeva |  | niži razred pogona/postrojenja |
|  |  | viši razred pogona/postrojenja |
| Projektovani kapacitet rizične jedinice pogona/postrojenja |  |  |
| Projektovani kapacitet ostalih susjednih jedinica |  |  |
| Kratki opis okruženja područja postrojenja (položaj saobraćajnica, stambenih i poslovnih objekata u odnosu na postrojenje, s naglaskom na elemente koji bi mogli uzrokovati nesreću većih razmjera ili pogoršati njene posljedice). Priložiti kartu na kojoj je vidljivo najmanje 1 km u krugu područja postrojenja sa stambenim objektima ili elementima prirodnog okoliša koji mogu biti ugroženi (škola, bolnica, stadion, rijeka, šuma i dr.) |  |  |
| Vrsta (naziv) opasne supstance u postrojenju. |  |  |
| Hemijska oznaka opasne supstance |  |  |
| CAS broj |  |  |
| Kategorija opasne supstance |  |  |
| Maksimalna količina u tonama |  |  |
| Agregatno stanje opasne supstance |  |  |
| Način skladištenja opasne supstance u pogonu/postrojenju |  | Podzemni spremnik |
|  |  | Nadzemni spremnik |
|  |  | Procesna oprema |
|  |  | Cjevovod |
|  |  | Ostalo (opisati) |
| Navesti listu mogućih situacija koje mogu imati uticaj na okoliš (unijeti dodatne redove po potrebi) |  |  |
| Opisati postojeće ili predložene mjere, uključujući procedure za akcidentne slučajeve s ciljem smanjivanja uticaja emisija izazvanih prilikom nesreća, ili istjecanjem u okoliš |  |  |
| Navesti mjere koje se preduzimaju u akcidentnim slučajevima izvan normalnog radnog vremena (noć, vikend, praznici) |  |  |
| Opisati postupke u slučajevima različitih od uobičajenih (puštanje u rad, curenja, defekti, kratkotrajni prekidi, itd.) |  |  |
| Navesti rokove za preduzimanje određenih aktivnosti i mjera, te odgovorne osobe |  |  |

# 13.Opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama operatera, sa fokusom na mjere nakon zatvaranja ili rušenja postrojenja. Remedijacija, prestanak aktivnosti, restart (ponovno paljenje/puštanje u rad) i briga po prestanku aktivnosti.

Opisati postojeće, ili predložene mjere za smanjenje uticaja na okoliš po prestanku rada dijela ili cijele instalacije, uključujući i mjere za brigu o potencijalnim zagađujućim ostacima poslije zatvaranja.

Rezultati ispitivanja lokacije u odnosu na postojeća zagađenja tla i podzemnih voda iz samog pogona/ postrojenja, ili prijedlog za provedbom takvog ispitivanjai prijedlog vremenskog okvira

14. Popis priloga

- Izvod iz planskog akta;

- Pravomoćni vodni akt;

- Netehnički rezime;

- Plan upravljanja otpadom prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom;

- Izvještaj o stanju sigurnosti i/ili Plan za sprječavanje nesreća većih razmjera, ukoliko se radi o pogonu ili postrojenju koje može izazvati nesreću većih razmjera

- Zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole

- Kopija katastarskog plana

- Izvještaje o izvršenom mjerenju emisija u zrak, godišnji izvještaj o vrstama, količini i načinu zbrinjavanja otpada, izvještaj o monitoringu buke i ostalo propisano okolinskom dozvolom

- Ortofoto podloge

- Plan TE Tuzla

- ISO certifikat

- Kopije internih dokumenata za zaštitu okoliša

Direktor

___________________

Fethi Silajdžić

# Prilog 1 - Izvod iz planskog akta

# Prilog 2 - Pravomoćni vodni akt

# Prilog 3 - Netehnički rezime

# Prilog 4 - Plan upravljanja otpadom prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom

Napomena: dostavljen kao zasebni document

# Prilog 5 - Izvještaj o stanju sigurnosti i/ili Plan za sprječavanje nesreća većih razmjera, ukoliko se radi o pogonu ili postrojenju koje može izazvati nesreću većih razmjera

# Prilog 6 - Zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list

# Prilog 7 - Kopija katastarskog plana

# Prilog 8 - Izvještaje o izvršenom mjerenju emisija u zrak, godišnji izvještaj o vrstama, količini i načinu zbrinjavanja otpada, izvještaj o monitoringu buke i ostalo propisano okolinskom dozvolom

# Prilog 9 - Ortofoto podloge

# Prilog 10 - Plan TE Tuzla

# Prilog 11 - ISO certifikat

# Prilog 12 - Kopije internih dokumenata za zaštitu okoliša

Za novi pogon/postorojenje priložiti izvod iz planskog akta odnosnog područja sa ucrtanom legendom o namjeni površina šireg područja i namjenama površine predmetne lokacije.

Ukoliko se radi o izmjeni u radu postojećih pogona i postrojenja, operater dostavlja podatke nadležnom oraganu na obrascu Priloga VI.  Ukoliko nadležni organ utvrdi da je promjena identifikovana kao značajna, u roku od 30 dana od dana dobijanja potrebnih podataka o tome službeno obavještava operatera i poziva ga da podnese novi zahtjev za izdavanje okolinske dozvole u skladu sa članom 86. i 95. Zakona i ovom uredbom, koji će sadržavati podatke o postojećem i planiranom dijelu pogona i postrojenja na obrascu iz Priloga III. ove uredbe.

SNAP kod (Odabrana nomenklatura za izvore onečišćenja zraka (engl. Selected nomenclature for sources of air pollution) : https://en.eustat.eus/documentos/elem_13173/definicion.html

NACE nomenklatura djelatnosti. https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

Odnosi se na naziv pogona i postrojenja kako je zvanično registrovano.

Unijeti kod/kodove, tj. oznake djelatnosti i aktivnost/inavedene uPrilogu I. i Prilogu II. ove uredbe. Ukoliko je u instalaciju uključeno višeaktivnosti, treba označiti kod svake aktivnosti. Kodove, oznake djelatnosti međusobno trebajasno odvojiti.

Dostaviti zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole

Dostaviti kopiju katastarskog plana.

Ukoliko postoje ortofoto snimci

Lista prioritetnih supstanci  je usaglašena sa tabelom 1. Uredbe o opasnim i štetnim materijama u vodama (Sl. novine FBiH, broj 43/07).

Ukoliko materijal uključuje više opasnih supstanci, navedite detalje o svakoj supstanci.