| NARUČITELJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar Ulica Adema Buća 20, 88000 Mostar Bosna i Hercegovina |  |  |
| PROJEKTANT |  |  |
|  |  | INTEGRA d.o.o. Mostar Ulica dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar Bosna i Hercegovina |
|  |  | INSTITUT IGH d.d. Zagreb Ulica Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb Republika Hrvatska |
|  |  | IGH d.o.o. Mostar Bišće polje bb, 88000 Mostar Bosna i Hercegovina |
| UGOVOR / CONTRACT 1417-E-761-22 |  |  |
| Izrada idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko-jonski koridor dionica Stolac – interregionalni čvor Počitelj Preparation of the preliminary and main design of the part of the Adriatic-Ionian Corridor section Stolac - inter-regional interchange Počitelj |  |  |
| Faza projekta: | Idejni projekt |  |
| Design phase: | Preliminary design |  |
| Knjiga: | Studija utjecaja na okoliš |  |
| Map: | Environmental Impact Assessment Study |  |
| Mostar, listopad / October 2023 |  |  |

SADRŽAJ

I.	OPĆI DIO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	9

A.	OPĆI DIO	10

1. OSNOVNI PODACI O PROJEKTU	11

2. OVLAŠTENJE ZA IZRADU STUDIJE  UTJECAJA NA OKOLIŠ	13

II.	TEHNIČKI DIO / STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ	16

1. Uvod	17

2. Podaci o nositelju projekta	18

2.1. Kontakt podaci	18

2.2. Izvod iz sudskog registra	18

3. Podaci o projektu i opis projekta	19

3.1. Općenito o Projektu	19

3.2. Tehničke karakteristike projekta	21

3.2.1. Opis tehničkog rješenja	24

3.3. Komponente projekta	28

3.3.1. Čvorišta	28

3.3.2. Mostovi i vijadukti	30

3.3.3. Tunel Kruševo	32

3.3.4. Prateći uslužni objekt Prenj	33

3.3.5. Cestarinski prolaz čvorišta Neum-Stolac	34

3.3.6. Centar održavanja i kontrole prometa čvorišta Neum-Stolac	35

3.4. Odvodnja	36

3.4.1. Vanjska odvodnja	36

3.4.2. Unutrašnja odvodnja	37

3.5. Prateći objekti	39

3.5.1. Izmještene i servisne ceste	39

3.5.1. Podvožnjaci	42

3.5.2. Lokacije za odlaganje građevinskog otpada i pozajmišta	43

3.6. Bukobrani	45

3.7. Analize prometa i prometne prognoze	46

3.8. Vrste i količine sirovina potrebnih za izgradnju	48

3.9. Vrsta i količina tvari koje ostaju nakon izgradnje	49

3.10. Ostale aktivnosti potrebne za realizaciju projekta	51

3.10.1. Eksproprijacija	52

4. Podaci o lokaciji i opis lokacije projekta	53

4.1. Lokacija Projekta	53

4.2. Prostorno-planska dokumentacija	53

4.3. Položaj projekta u odnosu na postojeće i planirane druge projekte	59

4.4. Položaj projekta u odnosu na zaštićena područja	61

4.5. Opis fizičkih karakteristika cjelokupnog projekta, uključujući neophodne radove uklanjanja i uvjete korištenja zemljišta tijekom građenja i korištenja	66

4.6. Opis glavnih karakteristika operativne faze projekta, energetska potrošnja i korištenje energije, vrsta i količina korištenih materijala i prirodnih dobara (uključujući vodu, zemljište, tlo i biološku raznolikost)	67

4.7. Procjena emisija i količine i vrste otpada tijekom izvođenja i korištenja autoceste	67

5. Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom	71

5.1. Stanovništvo	71

5.1.1. Naselja	71

5.1.2. Stanovništvo i demografija	74

5.1.3. Gospodarstvo	79

5.2. Biološka raznolikost	81

5.2.1. Staništa	81

5.2.2. Flora	89

5.2.3. Fauna	95

5.3. Tlo i zemljište	98

5.3.1. Geologija	98

5.3.2. Geomorfologija	100

5.3.3. Kategorizacija zemljišta	100

5.3.4. Upotreba zemljišta	103

5.3.5. Kvaliteta zemljišta	104

5.4. Vode	105

5.4.1. Hidrologija	105

5.4.2. Hidrogeologija	106

5.4.3. Kvaliteta voda	109

5.5. Zrak	111

5.6. Klima	112

5.6.1. Temperatura zraka	112

5.6.2. Oborine	116

5.6.3. Temperaturne karakteristike tla	119

5.6.4. Vlažnost zraka	121

5.6.5. Magla	123

5.6.6. Vjetar	124

5.7. Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe	125

5.7.1. Infrastruktura	125

5.7.2. Kulturno – povijesno i arheološko naslijeđe	129

5.8. Krajobraz	131

5.9. Buka	134

5.10. Ugroženost od mina	134

5.11. Specifični elementi utvrđeni prethodnom procjenom utjecaja na okoliš	136

6. Opis mogućih značajnih utjecaja na okoliš	137

6.1. Metodologija procjene utjecaja	137

6.2. Stanovništvo	138

6.3. Biološka raznolikost	139

6.3.1. Staništa	140

6.3.2. Flora	141

6.3.3. Fauna	141

6.4. Tlo i zemljište	142

6.5. Vode	143

6.6. Kvaliteta zraka	147

6.7. Klima	151

6.8. Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko nasljeđe	152

6.8.1. Infrastruktura	152

6.8.2. Kulturno-povijesno i arheološko nasljeđe	154

6.9. Krajobraz	155

6.10. Zaštićena područja	157

6.11. Buka	158

6.12. Upravljanje otpadom i materijalima	160

6.13. Kumulativni utjecaji	161

7. Prijedlog mjera zaštite okoliša predviđenih radi izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja te, ako je to moguće neutralizacije mogućih značajnih štetnih utjecaja na okoliš	163

7.1. Prijedlog mjera zaštite prije izgradnje	163

7.2. Prijedlog mjera zaštite tijekom građenja	164

7.3. Prijedlog mjera  zaštite tijekom korištenja	171

7.4. Prijedlog plana provođenja mjera zaštite okoliša	174

7.4.1. Stanovništvo	174

7.4.2. Biološka raznolikost	175

7.4.3. Tlo i zemljište	180

7.4.4. Vode	183

7.4.5. Kvaliteta zraka	187

7.4.6. Klima	188

7.4.7. Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko nasljeđe	189

7.4.8. Krajobraz	191

7.4.9. Zaštićena prirodna područja	192

7.4.10. Buka	194

7.4.11. Upravljanje otpadom i materijalima	196

7.4.12. Kumulativni utjecaji	197

7.4.13. Rezidualni utjecaji	197

7.5. Prijedlog programa praćenja stanja okoliša	198

7.6. Prijedlog plana provođenja praćenja stanja okoliša	199

7.6.1. Kvaliteta voda	199

7.6.2. Kvaliteta zraka	200

7.6.3. Razina buke	201

7.6.4. Kvaliteta zemljišta	202

7.6.5. Staništa, flora i fauna	204

7.6.6. Nastanak otpada	205

7.7. Prijedlog ocjene prihvatljivosti projekta na okoliš	206

8. Opis alternativnih rješenja	208

8.1. Aternativne trase	208

9. Opis relevantnih aspekata postojećeg stanja okoliša	214

10. Metode predviđanja ili dokaza koji se koriste za utvrđivanje i procjenu značajnih utjecaja na okoliš, uključujući detalje o poteškoćama	216

11. Opis očekivanih značajnih štetnih učinaka projekta na okoliš koji proizlaze iz podložnosti projekta rizicima od velikih nesreća i/ili katastrofa koje su relevantne za projekt	217

12. Zaključak	218

13. Netehnički sažetak	220

13.1. Uvod	220

13.2. Opis projekta	221

13.3. Opis lokacije projekta	222

13.4. Sažetak osnovnih podataka okolišu	223

13.4.1. Stanovništvo	223

13.4.2. Staništa, flora i fauna	224

13.4.3. Geologija	224

13.4.4. Tlo i zemljište	224

13.4.5. Vode	225

13.4.6. Zrak	225

13.4.7. Klima	226

13.4.8. Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe	226

13.4.9. Krajobraz	226

13.4.10. Buka	227

13.4.11. Ugroženost od mina	227

13.5. Opis značajnih utjecaja na okoliš	227

13.5.1. Stanovništvo	227

13.5.2. Staništa, flora i fauna	227

13.5.3. Tlo i zemljište	228

13.5.4. Vode	228

13.5.5. Zrak	229

13.5.6. Klima	229

13.5.7. Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe	229

13.5.8. Krajobraz	230

13.5.9. Zaštićena područja	230

13.5.10. Buka	231

13.5.11. Upravljanje otpadom	231

13.6. Prijedlog mjera ublažavanja i praćenja stanja okoliša	231

13.6.1. Stanovništvo	231

13.6.2. Staništa, flora i fauna	231

13.6.3. Tlo i zemljište	232

13.6.4. Vode	234

13.6.5. Zrak	234

13.6.6. Klima	235

13.6.7. Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe	235

13.6.8. Krajobraz	236

13.6.9. Zaštićena područja	237

13.6.10. Buka	237

13.6.11. Upravljanje otpadom	238

14. Informacije o poteškoćama	240

15. Spisak literature i referenci	241

16. Spisak propisa	244

17. Prilozi	246

Prilog 1. Izvod iz sudskog registra	246

Prilog 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa	246

Prilog 3. Izjava o istinitosti, točnosti i potpunosti podataka sadržanih u studiji utjecaja na okoliš za izgradnju dionice Stolac – interregionalni čvor Počitelj na Jadransko-jonskom koridoru	246

Prilog 4. Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma	246

Prilog 5. Suglasnost Grada Čapljine na položaj odlagališta građevinskog otpada na području Grada Čapljina (Dopis br. 04-19-3254/23-2 od 14. travnja 2023. godine)	246

Prilog 6. Suglasnost Grada Stoca na položaj dva odlagališta građevinskog otpada na području Grada Stoca (Dopis br. 01/1-1176/23 od 14.07.2023. godine)	246

Prilog 7. Dopis Lovačkog društva „Galeb“ Čapljina br. 03-004/23 od 02.03.2023. godine	246

Prilog 8. Dopis Lovačkog društva „Jarebica Kamenjarka“ Stolac br. 57/2023. od 11.03.2023. godine	246

18. Nacrti	246

1.	Pregledna karta  M 1:25 000	246

2.	Geološka karta  M 1:25 000	246

3.	Karta utjecaja      M 1:5 000	246

POPIS SLIKA

Slika 1: Koridor Jadransko-jonske autoceste	19

Slika 2: Prikaz dionice Stolac - Interregionalni čvor Počitelj	20

Slika 3: Normalni poprečni profil u usjeku	22

Slika 4: Obodni jarak na vrhu škarpe	22

Slika 5: Normalni poprečni profil u zasjeku	23

Slika 6: Normalni poprečni profil u nasipu	23

Slika 7: Uklapanje na interregionalni čvor Počitelj	24

Slika 8: Lokacije arheološkog nalazišta “Prenjska Gradina” i Tasine pećine	25

Slika 9: Lokacija nekropole stećaka u Udori	25

Slika 10. Čvorište Kruševo	29

Slika 11: Čvorište Neum-Stolac	29

Slika 12: Situacija mosta “Bregava”	31

Slika 13: Uzdužni presjek mosta “Bregava”	32

Slika 14: Situacijski prikaz PUO Prenj (desno i lijevo)	34

Slika 15: Situacijski prikaz COKP-a čvorišta Neum-Stolac	35

Slika 16: Situacijski prikaz odlagališta br. 1	43

Slika 17: Situacijski prikaz odlagališta br. 2	44

Slika 18: Situacijski prikaz odlagališta br. 3	44

Slika 19: Prikaz dionice JJAC autoceste Stolac – interregionalni čvor Počitelj	53

Slika 20: Izvod iz PP RBiH - Prometna infrastruktura	54

Slika 21: Izvod iz PP FBiH (prijedlog plana) - prometna infrastruktura	54

Slika 22: Izvod iz sintezne karte Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za F BiH “Autocesta na Koridoru Vc”	55

Slika 23: Izvod iz PP HNŽ - prometna infrastruktura	56

Slika 24: Izvod iz PP Općine Čapljina – sintezni prikaz korištenja prostora	57

Slika 25: Izvod iz PP Općine Stolac - sintezni prikaz korištenja prostora	58

Slika 26: Prikaz namjene i korištenja prostora na širem području Projekta, prema PP općine Čapljina (2010-2020)	59

Slika 27: Prikaz nove gospodarske zone Drenovac u Gradu Stocu, prema Izmjenama i dopunama PP Stolac	60

Slika 28: Zone zaštite Hutova blata prema Prostornom planu područja posebnih obilježja Parka prirode Hutovo blato 2013.-2023. i položaj dionice JJAC Stolac – interregionalni čvor Počitelj	62

Slika 29: Prikaz položaja JJAC u odnosu na granice Parka prirode “Hutovo blato” sa zaštitnim zonama i granicu predloženog Natura 2000 područja Hutovo blato	63

Slika 30: Položaj dionice JJAC u odnosu na predloženo Natura 2000 područje Hutovo blato (BA8300021)	64

Slika 31: Izvod iz PP općine Stolac, Uvjeti korištenja i zaštite prostora	65

Slika 32: Prikaz stanovnika po naseljima pod utjecajem izgradnje dionice Jadransko – jonske autoceste	71

Slika 33: Površina i gustoća naseljenosti pod utjecajem izgradnje dionice Jadransko – jonske autoceste	72

Slika 34: Gustoća naseljenosti na području pod utjecajem izgradnje dionice Jadransko – jonske autoceste	72

Slika 35: Površina i gustoća naseljenosti naselja pod utjecajem izgradnje	73

Slika 36: Površina Gradova Čapljina i Stolac po etničkoj pripadnosti	74

Slika 37: Broj stanovnika po naseljima pod utjecajem izgradnje dionice Jadransko – jonske autoceste	75

Slika 38: Prikaz staništa na području obuhvata projekta prema EUNIS klasifikaciji	82

Slika 39: Ephedra major (pukotine stijena)	85

Slika 40: Juniperus oxycedrus	85

Slika 41:Carpinus orientalis	86

Slika 42: Quercus petraea (hrast kitnjak)	86

Slika 43: Kamenjari klase Thero-Brachypodietea	86

Slika 44: Livada klase Festuco-Brometea	86

Slika 45: Makija s povijušama	87

Slika 46: Kadulja	87

Slika 47: Vrisak	87

Slika 48: Smilje na kršu	88

Slika 49: Zajednica hrasta medunca i bijelog graba (Querco pubescentis – Carpinetum orientali)	88

Slika 50: Plodna i obradiva staništa	89

Slika 51: Šikara hrasta medunca i bijelog graba	89

Slika 52: Juniperus oxycedrus	90

Slika 53: Juniperus phoenicea	90

Slika 54: Juniperus macrocarpa	90

Slika 55: Asparagus acutifolius	91

Slika 56 :Crepis sancta	91

Slika 57: Ruscus aculeatus	91

Slika 58: Rubus sp.	91

Slika 59: Tilovina (Petteria ramentacea)	92

Slika 60: Mlječika (Euphorbia characias)	92

Slika 61: Žuka (Spartium junceum)	93

Slika 62: Pavitina obična (Clematis vitalba)	93

Slika 63: Makija drače (Paliurus spina-christi)	93

Slika 64: Napuljska ciklama (Cyclamen neapolitanum)	94

Slika 65: Trnoviti primog (Acanthus spinossisimus)	94

Slika 66: Ilegalno odlagalište otpada	95

Slika 67: Carabus (Procerus) gigas	97

Slika 68: Zamenis situla	97

Slika 69: Lucanus cervus	98

Slika 70: Favonius quercus	98

Slika 71: Namjena površina u području obuhvata Projekta	101

Slika 72: Zemljišni pokrivač za obuhvat dionice JJAC prema CORINE Land Cover 2018. godine	103

Slika 73: Pogled na dolinu r. Bregave	106

Slika 74: Karakteristični detalj terena uz rub kanjona r. Bregave izgrađenog od okršenih vapnenaca	107

Slika 75: Hidrogeološka karta područja (prema HG karta List Mostar I.Slišković IGI Zagreb 2002 godine)	108

Slika 76: Vodna tijela podzemnih voda na širem području Projekta	110

Slika 77: Srednje godišnje temperature zraka (°C) 2007. – 2022., MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)	114

Slika 78: Raspodjela srednjih mjesečnih temperatura zraka sa trendom (°C) 2007. – 2022., MP Stolac	114

Slika 79: Raspodjela srednjih mjesečnih temperatura zraka sa trendom (°C) 1991. – 2022., MP Mostar	115

Slika 80: Srednje mjesečne temperature zraka (°C), MP Stolac (2007.-2022.) i MP Mostar (1991.-2022.)	115

Slika 81: Srednje mjesečne temperature zraka (°C) 2007.-2022., MP Stolac	116

Slika 82: Srednje mjesečne temperature zraka (°C) 1991..-2022., MP Mostar	116

Slika 83: Ukupne godišnje količine oborina na MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)	117

Slika 84: Srednje mjesečne količine oborina na MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)	118

Slika 85: Broj dana s oborinama tijekom godine na MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)	118

Slika 86: Srednje mjesečne temperature tla, MP Mostar (2002. – 2022.)	120

Slika 87: Srednje godišnje temperature tla, MP Mostar (2002.-2022.)	120

Slika 88: Srednje godišnje vrijednosti vlažnosti zraka, MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)	122

Slika 89: Srednja mjesečna vlažnost zraka, MP Mostar (1991.-2022.)	123

Slika 90: Broj dana s maglom, MP Mostar (1991.-2022.)	124

Slika 91: Ruža vjetrova za MP Mostar za 2022. godinu	125

Slika 92 i Slika 93: Nekategorizirane ceste na području Grada Čapljine u području obuhvata projekta	126

Slika 94: Pogled na dolinu Bregave s nekategorizirane ceste ispod naselja Opličići (Grad Čapljina)	126

Slika 95 i Slika 96: Lokalne ceste na području Grada Stoca u području obuhvata projekta	127

Slika 97: Dalekovodi 110 kV na području platoa gdje je predviđen PUO “Prenj”	128

Slika 98, Slika 99 i Slika 100: Divlje deponije na području obuhvata projekta	129

Slika 101: Jedan od stećaka u Udori s pogledom na prostor kojim će proći trasa autoceste	131

Slika 102: Pogled iz Prenja prema Hutovu blatu	132

Slika 103: Slabo naseljeni jug grada Stoca	132

Slika 104: Karakteristične krške vrtače	132

Slika 105: Panorama kanjona Bregave, agrarni krajolik	133

Slika 106: Tipična tradicijska gradnja	134

Slika 107: Karta Minske situacije za područje Počitelj – Stolac (Izvor: BHMAC)	135

Slika 108: Analizirana cestovna mreža	150

Slika 109: Prikaz varijantnih rješenja JJAC na dijelu kroz FBiH, Tehnička studija	208

Slika 110: Prikaz spoja na interregionalno čvorište u Počitelju i mosta Mo-F-1	211

Slika 111: Prikaz lokacije PUO Kruševo	211

Slika 112: Prikaz petlje Neum – Stolac	212

Slika 113: Prikaz dionice Stolac - Interregionalni čvor Počitelj	220

POPIS TABLICA

Tablica 1: Popis projektiranih propusta	36

Tablica 2: Popis projektiranih separatora ulja i lakih tekućina	38

Tablica 3: Servisne ceste	41

Tablica 4: Izmještene ceste s podvožnjacima	42

Tablica 5: Geometrijske karakteristike zida za zaštitu od buke	46

Tablica 6: Okvirni popis vrsta materijala koji će se koristiti prilikom izgradnje dionice autoceste, petlji i pratećih objekata	48

Tablica 8: Legenda kategorizacije naselja	73

Tablica 9: Opći podaci Gradova Čapljina i Stolac	74

Tablica 10: Popis stanovništva po naseljima – Čapljina, 2013. (dobna struktura)	75

Tablica 11: Popis stanovništva po naseljima – Stolac, 2013. (dobna struktura)	76

Tablica 12: Stope nataliteta, mortaliteta i prirodnog priraštaja za razdoblje 2017.-2021.	77

Tablica 13: Migracije Grada Čapljina 2017.-2021.	77

Tablica 14: Stope nataliteta, mortaliteta i prirodnog priraštaja Grada Stoca za razdoblje 2017.-2021.	78

Tablica 15: Migracije Grada Stoca 2017.-2021.	78

Tablica 16: Zaposlenost u Gradu Čapljina 2017.-2021.	79

Tablica 17: Nezaposlene osobe u Gradu Čapljini 2017.-2021. prema stručnoj spremi	79

Tablica 18: Zaposlenost u Gradu Stocu 2017.-2021.	80

Tablica 19: Nezaposlene osobe u Gradu Stocu 2017.-2021. Prema stručnoj spremi	80

Tablica 20: Namjena površina prema prostornim planovima gradova Čapljina i Stolac	101

Tablica 21: Distribucija vrste zemljišnih pokrivača za dionicu JJAC Stolac-interregionalni čvor Počitelj prema CLC 2018.	104

Tablica 22: Procjena ekološkog i kemijskog stanja vodnog tijela površinske vode BA_NTRB_Breg_2	109

Tablica 23: Ukupna ocjena stanja podzemnih voda na području Projekta	111

Tablica 24: Srednje godišnje temperature zraka na MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)	113

Tablica 25: Ukupne godišnje količine oborina na MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)	117

Tablica 26: Srednje mjesečne temperature tla, MP Mostar	119

Tablica 27: Srednje godišnje temperature tla, MP Mostar	119

Tablica 28: Srednje mjesečne vlažnosti zraka, MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)	121

Tablica 29: Srednje godišnje vlažnosti zraka, MP Mostar (1991.-2022.)	121

Tablica 30: Mjesečna raspodjela dana s maglom, MP Mostar (1991.-2022.)	123

Tablica 31: Srednje mjesečne brzine vjetra, MP Mostar (2017.-2022.)	124

Tablica 32: Sažeti prikaz utjecaja na stanovništvo i ocjena njihovog značaja	138

Tablica 33: Sažeti prikaz utjecaja na staništa i ocjena njihovog značaja	140

Tablica 34: Sažeti prikaz utjecaja na floru i ocjena njihovog značaja	141

Tablica 35: Sažeti prikaz utjecaja na faunu i ocjena njihovog značaja	141

Tablica 36: Sažeti prikaz utjecaja na tlo i zemljište i ocjena njihovog značaja	143

Tablica 37: Sažeti prikaz utjecaja na vode i ocjena njihovog značaja	146

Tablica 38: Sažeti prikaz utjecaja na kvalitetu zraka i ocjena njihovog značaja	151

Tablica 39: Sažeti prikaz utjecaja na klimu i ocjena njihovog značaja	151

Tablica 40: Kolizije trase dionice JJAC s prometnicama	152

Tablica 41: Kolizije trase dionice JJAC autoceste s vodoopskrbnim sustavom	152

Tablica 42: Kolizije trase dionice JJAC s elektroenergetskim sustavom	153

Tablica 43: Kolizije trase dionice JJAC s telekomunikacijskim sustavom	153

Tablica 44: Sažeti prikaz utjecaja na infrastrukturu i ocjena njihovog značaja	154

Tablica 45: Sažeti prikaz utjecaja na kulturno-povijesno naslijeđe i ocjena njihovog značaja	155

Tablica 46: Sažeti prikaz utjecaja na krajobraz i ocjena njihovog značaja	156

Tablica 47: Sažeti prikaz utjecaja na zaštićena područja i ocjena njihovog značaja	157

Tablica 48: Dopuštena razina vanjske buke za planiranje novih objekata ili izvora buke	159

Tablica 49: Sažeti prikaz utjecaja povišene razine buke i ocjena njihovog značaja	159

Tablica 50: Sažeti prikaz utjecaja upravljanja otpadom i materijalima i ocjena njihovog značaja	160

POPIS SKRAĆENICA

| BHMAC | Centar za uklanjanje mina u BiH |
| --- | --- |
| BiH | Bosna i Hercegovina |
| COKP | Centar za održavanje i kontrolu prometa |
| DPUGO | Detaljni plan upravljanja građevinskim otpadom |
| FBiH | Federacija Bosne i Hercegovine |
| FMOIT | Federalno ministarstvo okoliša i turizma |
| GIS | Geografski informacijski sustav |
| HNŽ | Hercegovačko-neretvanska županija |
| JJAC | Jadransko-jonska autocesta |
| JP | Javno poduzeće |
| JPAC | Javno poduzeće Autoceste d.o.o. |
| KPN | Kulturno-povijesno naslijeđe |
| MP | Mjerna postaja |
| OGK | Osnovna geološka karta |
| PGDP | Prosječni godišnji dnevni promet |
| POG | Plan organizacije gradilišta |
| PP | Prostorni plan |
| PUO | Prateći uslužni objekt |
| PPUO | Prethodna procjena utjecaja na okoliš |
| PVT | Podzemno vodno tijelo |
| SUO | Studija utjecaja na okoliš |
| VPJM | Vodno područje Jadranskog mora |
| VSO | Vrijedne sastavnice okoliša |

OPĆI DIO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- OPĆI DIO

    - OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

| Naručitelj / Client: | JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Ul. Adema Buća 20, 88 000 Mostar PC Motorways of the FBiH Ltd. Mostar, Ul. Adema Buća 20, 88 000 Mostar |  |
| --- | --- | --- |
| Ugovor / Contract: | Izrada idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko-jonski koridor dionica Stolac – interregionalni čvor Počitelj |  |
|  | Preparation of the preliminary and main design of the part of the Adriatic-Ionian Corridor section Stolac - inter-regional interchange Počitelj |  |
| Broj ugovora / Contract No: | JPAC 1417-E-761-22 |  |
| Projektant / Designer: | Ecoplan d.o.o. Mostar Dr. Ante Starčevića bb 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina |  |
| Faza projekta / Design phase: | Idejni projekt / Preliminary design |  |
| Objekt / Structure: | Autocesta / Motorway |  |
| Dionica / Section: | Stolac – interregionalni čvor Počitelj Stolac - inter-regional interchange Počitelj |  |
| Voditelj projekta / Project Manager: | Goran Mihalj, dipl.ing.građ. |  |
| Knjiga: | Studija utjecaja na okoliš |  |
| Map: | Environmental Impact Assessment Study |  |
| Članovi tima / Team members: | Danijela Mandić, dipl. ing. građ. Anđelka Vojvodić, dipl. ing. građ. Marija Rakić, dipl. ing. arh. Mateo Puljić, mag. geogr. Željka Aničić, dipl. ing. polj. Josip Marinčić, dipl. ing. geol. Mariana Bilić, mag. kem. i biol. Jasminko Mulaomerović, dr. sc. karstologije Mirela Šetka Prlić, dipl. ing. građ. Renata Pehar, dipl. oecc. |  |
| Direktor / Director | Marko Puljić, univ. bacc.oec. |  |
| Datum / Date: | Listopad/ October 2023 |  |

    - OVLAŠTENJE ZA IZRADU STUDIJE  UTJECAJA NA OKOLIŠ

TEHNIČKI DIO / STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

    - Uvod

Ugovor za pružanje usluga "Izrada idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko-jonski koridor, dionica Stolac - lnterregionalni čvor Počitelj" (JPAC 1417-E-761-22) sklopljen je između JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (Naručitelj) i Grupe ponuđača: INTEGRA d.o.o. Mostar (nositelj grupe), INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Hrvatska i IGH d.o.o. Mostar (Projektant).

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnog i glavnog projekta, izvođenje geotehničkih istražnih radova, izrada studijske dokumentacije i separata potrebnih za pribavljanje urbanističke suglasnosti i odobrenja za građenje, te izgradnju autoceste. U sklopu navedenih ugovornih obveza je i izrada Studije utjecaja na okoliš.

Provođenje procedure Procjene utjecaja na okoliš propisano je Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, br.15/21) i Uredbom o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22). Članom 67. Zakona određeno je da se procjena provodi u dvije faze:

- postupak prethodne procjene utjecaja, u kojem se odlučuje o potrebi provođenja procjene utjecaja i obimu procjene utjecaja ako je provođenje procjene utjecaja obavezno, i

- izrada studije o procjeni utjecaja na okoliš.

Prema Uredbi o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) točka 13. Izgradnja autoputa i brzih cesta spada u projekte za koje se obavezno provodi procjena utjecaja na okoliš.

Sukladno članku 6. spomenute Uredbe Autoceste FBiH d.o.o. kao nositelj zahvata podnijelo je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. Zahtjev je temeljen na podacima iz idejnog rješenja koje je rađeno u sklopu prethodne faze izrade projektne dokumentacije u 2018. godini. U sklopu ove dokumentacije izrađena je Prethodna procjena utjecaja na okoliš (PPUO) za cijelu dionicu autoceste, odnosno za dio JJAC u Federaciji BiH. Zahtjev je stavljen na javni uvid 02.02.2023. godine na web stranicu ministarstva kako bi zainteresirana javnost mogla podnijeti primjedbe, sugestije i mišljenja. Nakon provedene zakonske procedure, Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOIT) je donijelo Zaključak o izradi Studije o procjeni utjecaja na okoliš za izgradnju dijela Jadransko - jonskog koridora; dionica Stolac - lnterregionalni čvor Počitelj, pod brojem UPI 05/1-02-19-4-18/23 dana 20.03.2023.godine (Prilog 4. Studije).

Ova Studija se temelji na spomenutom Zaključku, podacima iz Idejnog projekta i prethodne procjene utjecaja na okoliš, te na prostorno planskoj i drugoj dostupnoj dokumentaciji područja kojim prolazi predmetna dionica Jadransko-jonske autoceste.

Podaci o nositelju projekta

Kontakt podaci

| Naručitelj: | JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar Ul. Adema Buća 20, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina Ul. Hamdije Kreševljakovića 19, 71 000 Sarajevo |
| --- | --- |
| Ovlaštena predstavnica Naručitelja: | Merima Karabegović, |
| Adresa: | Hamdije Kreševljakovića 19, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina |
| Telefon: | +387 33 277 981 |
| Fax: | Fax: +387 33 512 301 |
| e-mail: | k.merima@jpautoceste.ba |
| Web stranica | www.jpautoceste.ba |

| Projektant: | KONZORCIJ: INTEGRA d.o.o. Mostar, IGH d.d. Zagreb, IGH d.o.o. Mostar |
| --- | --- |
| Konzultant: | Ecoplan d.o.o. Mostar |
| Adresa: | Dr. Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina |
| Telefon: | +387 36 397 400 |
| Fax: | Fax: +387 36 397 410 |
| e-mail: | ecoplan@ecoplan.ba |
| Web stranica | www.ecoplan.ba |

Izvod iz sudskog registra

Izvod iz sudskog registra je dan kao Prilog 1. ovoj Studiji.

Podaci o projektu i opis projekta

Općenito o Projektu

Točan i puni naziv projekta glasi: Jadransko-jonski koridor, dionica Stolac – Interregionalni čvor Počitelj.

Jadransko jonski koridor je dio europske transportne mreže na širem području jugoistočne Europe, a uključuje države: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Italiju, Sloveniju i Grčku. Osnovna zamisao izgradnje ovakvog transportnog koridora je otvaranje mogućnosti razvoja regionalnih tržišta koja se nalaze na generalnim transportnim osovinama od Europe prema Aziji.

Povijest i svrha projekta

Sedamdesetih godina 20. stoljeća, UNDP iz Ženeve predložio je inicijativu i plan za poboljšanje mreže autocesta u Europi. U projekt je uključena i autocesta Baltičko more-Jadransko more (Baltic-Adriatic) sa nazivom „TEM“. Na trećoj Pan-europskoj konferenciji o transportu, koja predstavlja zemlje Europske Unije i Međunarodne organizacije po pitanjima razvoja infrastrukture u Europi, održanoj u Helsinkiju 1997. godine, usvojena je “Helsinška deklaracija” koja predviđa potrebu za još 10 dodatnih Pan-europskih koridora, uključujući autoceste. Tom deklaracijom utvrđen je i usvojen pravac novih 10 trans-europskih koridora i njihovih ogranaka. Jadransko-Jonski Koridor nije tada našao svoje mjesto. Naknadno su pokretane inicijative, prije svega iz Republike Hrvatske, da se među Pan-europske koridore uvrsti i Jadransko-Jonski koridor, koji povezuje Jadransko i Jonsko more, kroz teritorijalni prostor Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Grčke. Na Konferenciji „CEMT-a“ u Ljubljani, ministri prometa zemalja kroz koje prolazi Jadransko Jonski prometni koridor i to Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Albanije su potpisali Zajedničku izjavu o saradnji u Programu Jadransko-Jonskog prometnog koridora (AITC) i Projektu Jadransko-Jonske autoceste (AIH), 26. i 27. svibnja 2004. godine. U cestovnoj mreži R. Hrvatske, to se odrazilo razlikovanjem jadranskog smjera kao ličko-dalmatinski smjer (autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik) i Jadransko-Jonski cestovni smjer (Rupa-Rijeka-Gospić-Zadar-Split-Dubrovnik), koji se podudaraju u dužini od 440 km. Realizacijom projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc, kroz svoj matični prostor, Bosna i Hercegovina se konačno uključuje u paneuropski sustav autocesta, kao jedan od najosmišljenijih regionalnih saobraćajnih i razvojnih projekata u Europi i to pravcem sjever-jug, koji omogućuje najkraću kopnenu vezu između Srednje Europe i Baltika sa Mediteranom. Konekcijom autoceste na Koridoru Vc i buduće Jadransko-Jonske autoceste, osigurava se Bosni i Hercegovini najkraći prometni pravac prema Zapadnoj Europi i Bliskom Istoku, čime se osnažuju realne pretpostavke za integraciju Bosne i Hercegovine u makro-regionalne sustave Srednje Europe i Europskog sjevera i regionalne asocijacije zemalja Mediteranskog bazena. Realizacijom ovakvog koncepta makro prometnog sustava, svi potencijali i resursi ovog područja, gospodarski, a posebno turistički i poljoprivredni, postaju konkurentniji i brže dostupni Jadranskom zaleđu i tržištima srednje i sjeverne Europe i Mediterana. Jadransko-Jonski Koridor čini više vidova prometa: cestovni, pomorski, zračni i dijelom željeznički. Najznačajniji segment ovog prometnog koridora je Jadransko-Jonska autocesta („JJAC“): Trst-Rijeka-Split-Ploče-Trebinje/Dubrovnik-Podgorica, i dalje kroz Crnu Goru prema Albaniji i Grčkoj.

Slika 1: Koridor Jadransko-jonske autoceste

Tijekom 2018. godine za Jadransko-jonsku autocestu u BiH, Počitelj-Neum-Trebinje-granica s Crnom Gorom izrađena je dokumentacija koja je obuhvatila sljedeće:

- Analizu prostorno-planske dokumentacije

- Varijantna rješenja autoceste

- Multikriterijsku analizu

- Idejna rješenja

- Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš

- Prethodnu studiju izvodljivosti

- Prometnu studiju na osnovu idejnih rješenja.

Usvojeno idejno rješenje je bilo predmetom Prethodne procjene utjecaja na okoliš za dio trase koji prolazi kroz FBiH. Sukladno novom Zakonu o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, br.15/21) i Uredbi o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 33/22), usvojeno idejno rješenje predmetne dionice je obrađeno kroz Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš, te je nakon zakonski utvrđene procedure doneseno Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma za izradu studije.

Trasa Jadransko-jonske autoceste prema idejnom rješenju počinje stacionažom 0+000 koja je definirana idejnim rješenjem interregionalnog čvora Počitelj kojim se povezuje buduća trasa Jadransko-jonske autoceste sa trasom autoceste na koridoru Vc, a završava na stacionaži 102+653, granica s Crnom Gorom. Ukupna duljina Jadransko-jonske autoceste kroz BIH je 102,6 km. Predmet Idejnog projekta i ove Studije utjecaja na okoliš je dionica Stolac – Interregionalni čvor Počitelj ukupne dužine 23,5 km.

Slika 2: Prikaz dionice Stolac - Interregionalni čvor Počitelj

Tehničke karakteristike projekta

Autocesta je projektirana sa dva kolnika odvojena razdjelnim pojasom. Svaki kolnik ima dva prometna traka i jedan zaustavni trak te je os autoceste vođena po središtu razdjelnog pojasa.

Svi tehnički elementi autoceste su definirani prema projektnom zadatku i pravilnicima za kategoriju i značenje predmetne ceste, za računsku brzinu Vr=120km/h.

- Računska brzina:                                              	Vr =  120  km/h

- Širina prometne trake:                                       	b= 3.75m

- Širina zaustavne trake:                                     	b=2.50m

- Širina rubnih traka:                                          	š1=0,50m (uz razdjelni pojas)

- Š2=0,25m (ulazi u širinu zaustavne trake)

- Širina razdjelnog pojasa:                                	a=3.0m

- Minimalni polumjer horizontalne krivine:          	Rmin =   700 m

- Maksimalni uzdužni nagib nivelete:                	imax =  4 %

- Minimalni polumjer vertikalne krivine:

    - Konveksna						Rkon   = 17 000 m

    - Konkavna                         		Rkonk = 6000 m

- Nagib škarpe nasipa:                                          1:1.50

Primijenjeni granični elementi autoceste:

- Radijus tlocrtnik krivina:                                 	Rmin =  800 m

- Uzdužni nagib:                                              		Smax= 4.00%

- Radijus konkveksnih krivina:                           	Rmin =  22000 m

- Radijus konkavnih krivina:                           		Rmin =  15000 m

Normalni poprečni profil

Projektirana širina asfalta je 10.50 m gdje su širine vozne i pretjecajne trake 3.75 a širina zaustavne 2.50 m. Rubna traka uz razdjelni pojas široka je 0.50 m.

Ukupna širina berme je 3.50m a unutar berme je predviđena kanalica širine 1.20m.

Razdjelni pojas je širok 3.00m i unutar njega se nalazi rigol širine 0.75m.

Na vrhovima škarpe predviđeni su trapezni betonski jarak b/h=60/60cm koji su od vrha škarpe udaljeni 2.0m. Ti isti jarci su predviđeni i u nasipima kada teren pada prema nasipu i u tom slučaju su od nožice nasipa udaljeni 1.0m.

Bankine su široke 1.50m i predviđena je obloga zemljanim materijalom i zatravnjivanje.

Na škarpi usjeka većoj od 10.0m predviđene su stabilizacijske berme širine 4.0m.

Slika 3: Normalni poprečni profil u usjeku

Slika 4: Obodni jarak na vrhu škarpe

Slika 5: Normalni poprečni profil u zasjeku

Slika 6: Normalni poprečni profil u nasipu

Opis tehničkog rješenja

Jadransko-Jonska autocesta ima početak na uklapanju na interregionalni čvor Počitelj sa stacionažom 0+000.

Slika 7: Uklapanje na interregionalni čvor Počitelj

Položaj čeonog cestarinskog prolaza “Počitelj” (ČCP “Počitelj”) određen je osovinom trase autoceste i nalazi se na stacionaži 0+491.84.

Trasa prolazi vrhom kanjona rijeke Bregave uz naselja Šuškovo, Prenj, Opličići te na pogodnom mjestu prelazi rijeku Bregavu mostom Bregava. Dalje prolazi pored naselja Kruševo i Bjelojevići te završava na čvorištu Neum-Stolac u mjestu Udora sa stacionažom 23+900.

Prilikom projektiranja tendencija je bila da se trasa polaže po zemljištu koje je u vlasništvu države, odnosno općine a da se što manje uzurpira privatno zemljište.

Također je važno napomenuti da su pri polaganju trase važna bila prostorna ograničenja koja su imala značajan utjecaj na trasiranje:

- Arheološko nalazište „Prenjska Gradina“

- Tasina pećina

- Nekropola stećaka na Udori

Prvi dio trase do stacionaže 12+500 prolazi kroz pretežito ravničarski teren pa je i trasa ispruženija i sa manjim nagibima nivelete. Drugi dio trase od 12+500 do 23+900 prolazi kroz brdovitiji teren zbog čega su nagibi nivelete veći.

Od stacionaže 8+400 do 8+930 predviđeno je obostrano odmorište.

Na zahtjev općine Stolac za dodatnim čvorom koji će predstavljat spoj autoceste sa gradom Stocom predviđeno je čvorište „Kruševo“ oko stacionaže 10+400.

Dionica trase autoceste od km 12+500 do km 23+500 prolazi većinom nenaseljenim područjem izuzev samog kraja dionice gdje prije čvorišta Neum-Stolac zaobilazi nekoliko grupa stambenih i gospodarskih objekata.

Na stacionaži 11+565.11 nalazi se čvorište Kruševo. Čvorište je tipa „truba“ sa podvožnjakom u samom čvoru. Na čvorištu se nalazi i bočno naplatno mjesto.

Trasa autoceste završava čvorištem Neum-Stolac u kojem se omogućuje spoj autoceste na magistralnu cestu M17.

Čvorište je tipa „trube“ te je predviđena izvedba podvožnjaka u samom čvoru. Spoj na magistralnu cestu M17.3 Neum-Stolac omogućiti će se izvedbom novog T-križanja ili spojiti na postojeće križanje u naselju Udora. U sklopu izvedbe čvorišta predviđena je izgradnja cestarinskog prolaza i Centra za održavanje i kontrolu prometa (COKP).

Sva križanja s postojećom prometnom mrežom riješena su kao denivelirana, a spojevi s autocestom  mogući su samo u čvorištima. Tipovi čvorišta odabrani su primjereno prometno-tehničkim kriterijima za njihovo oblikovanje.

Slika 8: Lokacije arheološkog nalazišta “Prenjska Gradina” i Tasine pećine

Slika 9: Lokacija nekropole stećaka u Udori

Horizontalna geometrija

Trasa je relativno ispružena sa dobrim elementima horizontale geometrije koji su veći od minimalnih.

Trasa počinje pravcem od stacionaže 0+000 do stacionaže 0+826.48. Dalje se nastavljaju „S“ krivine radijusa: 2450, 1300, 2100, 925, 800, 950, 950.

Od stacionaže 6+977.94 do stacionaže 7+996.36 se nalazi međupravac duljine 1018.42m, od stacionaže 8+679.22 do stacionaže 9+823.94 međupravac duljine 1144.72m, od stacionaže 10+326.10 do stacionaže 10+740.4 međupravac duljine 414.3m, a od stacionaže 11+887.3 do stacionaže 13+436.1 međupravac duljine 1548.78m.

Između navedenih međupravaca se nalaze kružni lukovi radijusa : 2000, 1800 i 1250.

Dalje se nastavljaju „S“ krivine radijusa 1500 i 2500 prije zadnjeg međupravca na trasi duljine 512.30m od stacionaže 17+466.86 do stacionaže 17+979.16.

Nakon toga slijede „S“ krivine radijusa: 2800, 1400, 1600, 800. Trasa završava pravcem koji počinje u stacionaži 23+436.02 te se nastavlja u slijedeću dionicu autoceste koja nije predmet ovog projekta.

Prijelaznice imaju vrijednost parametra klotoide A između R/3 i R.

Duljina kružnih lukova je prilagođena trajanju vožne po luku od minimalno 5 sekundi zbog osiguranja ugodne vožnje i estetskog izgleda trase.

Na dijelu trase od 0+000 do 826.84 poprečni nagib autoceste je dvostrešan po 2.5%  zbog uklapanja na interregionalni čvor Počitelj.

Budući da će na trasi autoceste biti potrebna izvedba tunela, te da je u tom slučaju potrebno razdvojiti osi kolnika na min 25m međusobne udaljenosti, u tu svrhu su postavljene dvije dodatne horizontalne osi (desna tunelska os i lijeva tunelska os) kako bi se to razmicanje omogućilo. Geometrija dodatnih osi u svemu zadovoljava tehničke elemente za računsku brzinu Vr=120km/h.

Razmicanje osi započinje u stacionaži 14+100 središnje osi, a završava u stacionaži 17+540.

Desna tunelska os započinje radijusom 1494.25 te se nastavlja krivinom istog smjera radijusa 1450. Između njih se nalazi prijelaznica duljine 118.45m. Slijedi „S“ krivina radijusa 2440 prije završetka osi pravcem. Ukupna duljina desne tunelske osi je 3447.23m, te se na početku i na kraju uklapa u sredinu desnog kolnika autoceste.

Lijeva tunelska os započinje radijusom 1505.75 te se nastavlja krivinom istog smjera radijusa 1700. Između njih se nalazi prijelaznica duljine 137.12m. Slijedi „S“ krivina radijusa 2450 prije završetka osi pravcem. Ukupna duljina lijeve tunelske osi je 3435.98, te se na početku i na kraju uklapa u sredinu lijevog kolnika autoceste.

Vertikalna geometrija

Niveleta je vođena da što više prati terenske uvjete a da se postignu što ravnomjernije količine iskopa i nasipa.

Nagibi nivelete na dijelu trase od 0+000 do 12+500 su relativno mali, prate terenske uvjete i iznose : -0.78%, -1.00%, +1.58%, -1.31% i +4.00% .

Trasa autoceste od km 12+500 karakterizira dugački uspon nagibom od 4% prije samog ulaska u tunel. Prije ulaska u tunel niveleta trase autoceste je slomljena kako bi uzdužni nagib u tunelu bio 3%. Tunel je dvocijevni, uzdužni nagib je jednostrešni te je duljina obiju tunelskih cijevi 990m. Prije ulaska u tunel izvedeno je tlocrtno razdvajanje tunelskih osi kako bi osni razmak tunelskih cijevi bio min 25m. Na dijelu razdvajanja osi nivelete obiju tunelskih osi prate niveletu središnje osi, te se na početku i na kraju visinski uklapaju u desni odnosno lijevi kolnik autoceste.

Nakon izlaska iz tunela pa sve do prelaska preko magistralne ceste M17 Neum-Stolac niveleta je ispružena primjenom minimalnih uzdužnih nagiba (0.50 i 0.90%).

Nakon prelaska preko novoizgrađene magistralne ceste M17 Neum-Stolac, trasa autoceste se vodi padinom kako bi se izbjeglo izmještanje magistralne i lokalne prometnice, te kako bi se izbjegao zaštićeni lokalitet stećaka Udora i izbjeglo rušenje stambenih i gospodarskih objekata. Na tom dijelu od km 20+800 do km 22+700 niveleta autoceste je nešto strmija (3,10% i 3,00%) kako bi se optimalizirala količina zemljanih radova.

Redoslijed vertikalnih kružnih lukova:

- 0+742.58 – konveksna krivina radijusa 75 000.

- 4+322.791 – konkavna krivina radijusa 26 000.

- 6+895.17 – konveksna krivina radijusa 27 000.

- 10+657.54 – konkavna krivina radijusa 18 000.

- 14+829.02 – konveksna krivina radijusa 50 000

- 16+477.42 – konveksna krivina radijusa 23 000

- 17+774.03 – konkavna krivina radijusa 50 000

- 19+204.26 – konveksna krivina radijusa 23 000

- 20+787.57 – konveksna krivina radijusa 22 000

- 21+835.55 – konkavna krivina radijusa 15 000

- 22+654.59 – konveksna krivina radijusa 28 000

- 23+560.48 – konkavna krivina radijusa 25 000

Redoslijed vertikalnih kružnih lukova desne tunelske osi:

- 0+779.18 – konveksna krivina radijusa 50 000

- 2+371.97 – konveksna krivina radijusa 23 000

Redoslijed vertikalnih kružnih lukova lijeve tunelske osi:

- 0+739.50 – konveksna krivina radijusa 50 000

- 2+366.16 – konveksna krivina radijusa 23 000

Kolnička konstrukcija

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije nije predviđeno u fazi idejnog projekta, stoga je usvojena minimalna kolnička konstrukcija sukladno „Setu uputa za projektovanje, nabavku, ugradnju i održavanje elemenata, objekata ili dijelova objekata na autocesti.

Propisana minimalna kolnička konstrukcija sukladno „Setu uputa za projektovanje, nabavku, ugradnju i održavanje elemenata, objekata ili dijelova objekata na autocesti“ :

A. SMA 11s (SBM11s) d = 3,5 do 4,5 cm, + PmB 45/80-65 + Er,

B. AGNS 22s, d = prema proračunu ali ne ispod 7 cm, + PmB 45/80-65 + Kr,

C. AGNS 32s, d = prema proračunu ali ne ispod 9 cm + B 35/50 + Kr ili AGNS 22s d = prema proračunu ali ne ispod 7 cm + B 35/50 + Kr1

D. Cementom stabilizovani sloj, d = 20 cm u skladu sa zahtjevima važećih TU

E. NNS 0/45 mm, d = 20 do 30cm, f5, Ms ≥ 100 MPa, ili Ev2 ≥ 120 MPa,

F. Planum posteljice Ms ≥ 60 MPa, ili Ev2 ≥ 80 MPa

Usvojena kolnička konstrukcija u fazi idejnog projekta :

- SMB11s d=4,0cm + PmB 45/80-65 + Er

- AGNS 22s, d=7,0cm + PmB 45/80-65 + Kr

- AGNS 32s, d=9,0cm + B 35/50 + Kr

- Cementna stabilizacija, d=20cm u skladu sa zahtjevima važećih TU

- NNS 0/45mm, d=25cm, f5/f8, Ms ≥ 100 MPa, Ev2 ≥ 120 MPa

- Planum posteljice Ms ≥ 60 MPa, ili Ev2 ≥ 80 MPa

Komponente projekta

Čvorišta

Tehnički elementi rampi čvorišta i spojne ceste:

Dopušteni horizontalni granični elementi za računsku brzine 60 km/h, 50 km/h i 40 km/h

Za 40 km/h granične vrijednosti su:

-	radijus tlocrtnih krivina				Rmin= 45m

-	duljina prijelazne krivine				Lmin= 20m

Za 50 km/h granične vrijednosti su:

-	radijus tlocrtnih krivina				Rmin= 75m

-	duljina prijelazne krivine				Lmin= 35m

Za 60 km/h granične vrijednosti su:

-	radijus tlocrtnih krivina				Rmin= 125m

-	duljina prijelazne krivine				Lmin= 40m

Elementi poprečnog presjeka rampi čvorišta i spojne ceste

Dvosmjerna rampa čvorišta:

-	širina saobraćajne trake			2x3,50m= 7,0m

-	širina ivične trake					0,30m sa obje strane

-	širina bankina						min 1,5m

-	berma								min 1,5m (uvjetovano režimom odvodnje)

Jednosmjerna rampa čvorišta:

-	širina saobraćajne trake			1,50m+3,50m= 6,0m

-	širina ivične trake					0,50m sa obje strane

-	širina bankina						min 1,5m

-	berma								min 1,5m (uvjetovano režimom odvodnje)

Spojna cesta:

-	širina saobraćajne trake			2x3,25m= 6,5m

-	širina ivične trake					0,30m sa obje strane

-	širina bankina						min 1,5m

-	berma								min 1,5m (uvjetovano režimom odvodnje)

Čvorište Kruševo

Čvorište Kruševo počinje trakom za usporenje u stacionaži cca km 10+110.00 a završava u stacionaži cca km 10+938.00 trakom za ubrzanje. Trasa autoceste na tom dijelu se nalazi u nasipu te je optimalno rješenje izvedba podvožnjaka u samom čvorištu. U sklopu čvorišta se nalazi bočno naplatno mjesto.

Formiranje novog čvorišta, kasnije nazvanog čvorište Kruševo, te postojanje spojne česte predmetnog čvorišta s magistralnom čestom M17.3 predviđeno je važećom planskom dokumentacijom Grada Stoca. Tijekom realizacije predmetnog Ugovora i kroz suradnju s gradom Stocem, usvojen je položaj novog čvorišta na lokaciji cca 11 +000 predmetne dioniče. Točan položaj spojne česte u trenutku projektiranja čvorišta Kruševo nije definiran, a projektiranje spojne česte nije sastavni dio predmetnog Ugovora. S tim u vezi, Projektant je pozicionirao indirektni krak čvorišta, te bočno naplatno mjesto sukladno položaju spojne česte proizašlom iz faze analize položaja čvorišta, te vodeći računa o konfiguraciji terena i potrebama čvorišta.

Svi tehnički elementi rampi čvorišta i spojne česte, definirani su prema Pravilniku o osnovnim uvjetima koje ceste, njeni elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti prometa.

Slika 10. Čvorište Kruševo

Čvorište Neum-Stolac

Čvorište Neum-Stolac počinje u stacionaži cca km 22+530 trakom za usporenje, a završava u stacionaži cca km 23+410 trakom za ubrzanje. Čvorište je tipa trube, a u samom čvorištu predviđena je izvedba podvožnjaka budući da zbog karakteristika terena i visinskog položaja glavne trase autoceste izvedba podvožnjaka predstavlja optimalno rješenje.  Spoj na novoizgrađenu magistralnu cestu M17.3. omogućiti će se izvedbom novog T-križanja na lokaciji magistralne ceste za koju se smatra da je optimalna s obzirom na horizontalnu i vertikalnu geometriju magistralne ceste i spojne ceste čvorišta. U sklopu izvedbe čvorišta predviđena je izgradnja cestarinskog prolaza i Centra za održavanje i kontrolu prometa (COKP).

Svi tehnički elementi rampi čvorišta i spojne ceste, definirani su prema Pravilniku o osnovnim uvjetima koje ceste, njeni elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa stanovišta sigurnosti prometa.

Tehnički elementi rampi čvorišta i spojne česte:

Rampe čvorišta projektirane su za računske brzine 60km/h, 50 km/h i 40 km/h dok je spojna cesta čvorišta i magistralne ceste M17.3 projektirana za računsku brzinu 50 km/h.

Slika 11: Čvorište Neum-Stolac

Mostovi i vijadukti

Na dijelu trase autoceste od 0+000 do 23+500 nalaze se 5 značajnih objekata od čega 3 vijadukta, jedan most i jedan tunel.

Vijadukt Nakovanj

Vijaduktom „Nakovanj“ Jadransko-Jonska autocesta prelazi magistralnu cestu M6 i lokalnu prometnicu za Šuškovo selo u neposrednoj blizini križanja dvije navedene prometnice.

Os prvog upornjaka je u km 1+626.96, a drugog u km 1+824.96, dakle osni razmak upornjaka iznosi 198 m.

Tip konstrukcije: AB prednapeta ploča monolitno spojena sa AB stupištima S2, S3, S4 i S5, i preko ležajeva oslonjen na AB upornjake, te stupišta S1 i S6.

Rasponska konstrukcija ima ukupno 7 raspona koji su odabrani s obzirom na potrebnu visinu stupova i tip prepreke. Odabrani su AB prednapeti pločasti nosač za rasponsku konstrukciju za kojeg je predviđen način gradnje na fiksnoj skeli. Stupovi su AB kružnog presjeka visine od 4.5 m do 8 m. Sukladno trenutnom saznanjima o temeljnom tlu svi oslonci mosta bit će plitko temeljeni.

Upornjaci su klasična kutijasta AB konstrukcija plitko temeljena.

Vijadukt je podijeljen poprečno u 2 dilatacijske cjeline gdje je za svaki smjer predviđena zasebna rasponska konstrukcija koja je oslonjena i monolitno povezana sa stupovima zasebnim za svaki smjer. Temelji stupišta i upornjaci su zasebna konstrukcija za oba smjera.

Vijadukt Šuškovo

Vijadukt „Šuškovo“ premošćuje visoku i iznimno strmu vododerinu u blizini istoimenog naselja.

Lijevi i desni vijadukt su u uzdužnom smislu smaknuti. Duljine i stacionaže upornjaka.

Lijevi vijadukt:

U1: KM 5+259.25 – U2: KM 5+518.98, duljina 259.73m

Desni vijadukt:

U1: KM 5+271.84 – U2: KM 5+533.94, duljina 262.10m

Rasponi mosta su približno: 80m + 1 x 100m + 80m = 260 m

Ukupna širina obje dilatacije: 25,92m

Širina pojedine dilatacije: 12,42m

Broj dilatacija: 2 dilatacije za svaki prometni smjer

Tip konstrukcije: AB prednapeti sanduk monolitno spojen sa AB stupištima S1 i S2, a  preko ležajeva oslonjen na AB upornjake.

Rasponska konstrukcija ima ukupno 3 raspona. Rasponi su odabrani s obzirom na potrebnu visinu stupova i konkretnu dubinu prepreke. Odabrani su AB prednapeti sandučasti nosač za rasponsku konstrukciju za kojeg je predviđen konzolni način gradnje sa kliznom oplatom (krletkom). Stupovi su AB sandučastog presjeka visine od 25m do 42m. Stupišta će biti duboko temeljena na bunarima, dok su upornjaci klasična kutijasta AB konstrukcija plitko temeljena.

Most je podijeljen poprečno u 2 dilatacijske cjeline gdje je za svaki smjer predviđena zasebna rasponska konstrukcija koja je oslonjena i monolitno povezana sa stupovima zasebnim za svaki smjer. Temelji stupišta i upornjaci su zasebna konstrukcija za oba smjera.

Vijadukt Miloševac

Vijaduktom „Miloševac“ Jadransko-Jonska autocesta prelazi istoimenu vododerinu na granicama gradova Čapljina i Stolac.

Os prvog upornjaka je u km 7+174,00, a drugog u km 7+462,00, dakle osni razmak upornjaka iznosi 288 m.

Tip konstrukcije: AB prednapeti sandučasti nosač preko ležajeva oslonjen na sva stupišta i AB upornjake

Rasponska konstrukcija ima ukupno 8 raspona koji su odabrani s obzirom na potrebnu visinu stupova i tip prepreke. Odabrani su AB prednapeti sandučasti nosač za rasponsku konstrukciju za kojeg je predviđen način gradnje naguravanjem. Stupovi su AB I-presjeka visine od 7 m do 29 m. Sukladno trenutnom saznanjima o temeljnom tlu svi oslonci mosta bit će plitko temeljeni.

Upornjaci su klasična kutijasta AB konstrukcija plitko temeljena.

Vijadukt je podijeljen poprečno u 2 dilatacijske cjeline gdje je za svaki smjer predviđena zasebna rasponska konstrukcija koja je oslonjena na stupove i upornjake zasebno za svaki smjer. Temelji stupišta su zasebna konstrukcija za oba smjera s izuzetkom upornjaka.

Most Bregava

Most Bregava služi premoštenju Jadransko-Jonske autoceste preko kanjona i rijeke Bregave. Predviđen na potezu od km 8+927 do km 9+357. Prijelaz autoceste preko doline rijeke Bregave skoro je okomit.

Most Bregava projektiran je kao dva paralelna objekta (po jedan objekt za svaki prometni smjer) koji dijele zajedničke temelje. Os prvog upornjaka nalazi se u 8+927,00, a os drugog upornjaka u km 9+357,00, što čini duljinu objekta od 430,0 m, a ukupna duljina objekta (mjereno od kraja do kraja krila upornjaka) iznosi 448,2 m. Visina mosta, mjereno od najniže doline rijeke Bregave do nivelete autoceste iznosi oko 93,0 m.

Preko svake dilatacije prelazi 2 vozna traka po 375cm i zaustavni trak od 250cm i drugi cestarski elementi autoceste. Na obje strane se nalaze AB ograde New Jersey.

Ukupna duljina objekta iznosi 449 m. Os prvog upornjaka je u km 8+927,00, a drugog u km 9+357,00. Osni razmak upornjaka iznosi 430 m.

Rasponi mosta su: 65m + 3 x 100m + 65m = 430 m

Ukupna širina obje dilatacije  : 25,92m

Širina pojedine dilatacije: 12,42m

Broj dilatacija: 2 dilatacije za svaki prometni smjer

Tip konstrukcije: AB prednapeti sanduk monolitno spojen sa AB stupištima S1,S2,S3 i S4, i preko ležajeva oslonjen na AB upornjake.

Rasponska konstrukcija ima ukupno 5 raspona. Rasponi su odabrani s obzirom na potrebnu visinu stupova i kanjon rijeke Bregave kojeg prelazi. Odabrani su AB prednapeti sandučasti nosač za rasponsku konstrukciju za kojeg je predviđen konzolni način gradnje sa kliznom oplatom (krletkom). Stupovi su AB sandučastog presjeka visine od 52m do 91m. S1  će se plitko temeljiti dok će ostala stupišta najvjerojatnije biti duboko temeljena na pilotima.

Upornjaci su klasični kutijasta AB konstrukcija plitko temeljena.

Most je podijeljen poprečno u 2 dilatacijske cjeline gdje je za svaki smjer predviđena zasebna rasponska konstrukcija koja je oslonjena i monolitno povezana sa stupovima zasebnim za svaki smjer. Temelji stupišta i upornjaci su zajednička konstrukcija za oba smjera.

Slika 12: Situacija mosta “Bregava”

Slika 13: Uzdužni presjek mosta “Bregava”

Tunel Kruševo

Projektna rješenja tunela napravljena su prije svega su u skladu sa Direktivom 2004/54/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim uvjetima sigurnosti za tunele u trans-europskoj cestovnoj mreži.

Pri izradi projekta primijenjeni su sljedeći propisi i norme:

- Smjernice za projektiranje, održavanje i nadzor nad cestama, Knjiga I, Projektiranje, poglavlje 4 tuneli, te knjiga II, poglavlje 3, Posebni tehnički uvjeti za tunele,

- Direktiva 2004/54/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim uvjetima sigurnosti za tunele u trans-europskoj cestovnoj mreži

- Austrijske smjernice za projektiranje tunela RVS, izdanja 2009 godina

- Tehnički odbor PIARC-a, C3.3 – Rad u tunelima, WG 6, Tehnička izvješća,

- Pravilnik o tehničkim normativima u uslovima za projektiranje i građenje tunela, sl. list SFRJ 59 / 73.

- Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske konstrukcije – ,,Službene novine Federacije BIH“ br.2/06,72/07,32/08

- Eurocodes 1-8

- Osnovni uvjeti koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja (Sl. novine FBiH 63/07)

- Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama BiH

- Setom uputa za projektiranje, nabavku, ugradnju i održavanje elemenata, objekata ili dijelova objekata na autocesti, JP Autoceste F BiH:

Duljina tunela iznosi 990 metara po lijevoj osi autoceste, te 990 metara po desnoj osi. Poprečni presjek tunela svijetlog je otvora 55,3 m2. Poprečni presjek zadovoljava zahtjeve za slobodni profil definiran Osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja (Sl. novine FBiH 63/07), te zahtjevima za slobodni profil definiran prema Smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima; knjiga I: Projektovanje, dio 4: Tuneli. Također, navedeni poprečni presjek omogućava smještaj svih potrebnih uređaja i opreme, te omogućava provjetravanje prirodnom  ventilacijom. Poprečni presjek je odabran za brzinu od 100 km/h.

Širina voznih i rubnih trakova odabrana je u skladu s Osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja i iznosi:

- prometni trak	širine  2*3,50 m

- rubni trak		širine  2*0,35 m

- ukupno		       		 7,70 m

Revizione staze predviđene su sa svake strane širine min. 85 cm i uzdignute su od prometne površine tunela za 15 cm.  Ispod revizionih staza smješteni su kanali za instalacija za potrebnu opremu tunela.

Poklopci energetskog kanala izvode se kao predgotovljeni montažni armirano betonski elementi C 35/45 i postavljaju se na podlogu od min. 2 cm cementnog morta koji služi za nivelaciju poklopaca. Na poklopce instalacijskog kanala, kao i u fuge uokolo poklopaca, postavlja se sloj lijevanog asfalta debljine 2 cm.

Os tunela i niveleta smješteni su u osi kolnika.

Poprečni presjek tunela se rotira oko osi tunela za vrijednost kuta nagiba poprečnog nagiba kolnika.

Između obloge tunela i primarne podgrade predviđen je sloj hidroizolacije od PVC folije zaštićene geotekstilom Predviđa se PVC folija sa signalnim slojem, izrađena u jednom komadu, debljine 2 mm. Izolacija se postavlja na sloj netkanog geoktestila minimalne težine 500 g/m2.

Izolacija tunela predviđena je na cijeloj dužini tunela i to po cijeloj kaloti i bokovima tunela, a izvesti će se nakon iskopa i izvedenog primarnog osiguranja tunela, te nakon smirivanja eventualnih pomaka u primarnoj oblozi tunelske cijevi. Na spojevima kampada staviti dodatnu traku širine 1 metar.

Bez obzira što je predviđena izolacija cijele dužine tunela, na spojnicama između kampada treba izvesti betonitne trake.

Kolnička konstrukcija u tunelu je u skladu sa Setom uputa za projektovanje, nabavku, ugradnju i održavanje elemenata, objekata ili dijelova objekata na autocesti, JP Autoceste F BiH:

- SMA 11s (SBM 11s) + PmB 45/80-65 + Er .........	4 cm

- AGNS 22s + PmB 45/80-65 + Kr .........................	7 cm

- AGNS 32s + B 35/50 + Kr ...................................	9 cm

- CNS - Cementna stabilizacija .............................  20 cm

- NNS - nevezani nosivi sloj 0/45 mm....................  25 cm

Obloga tunela se izvodi od betona C 25/30 minimalne debljine 30 cm. Betonska obloga se u pravilu izvodi kao nearmirana. Temeljni prag se armira u cijeloj dužini tunela iz tehnoloških razloga (prije svega učvršćenje oplate) i kako bi se anulirale eventualne različiti uvjeti nosivosti podloge.

Radi bolje vidljivosti u tunelu potrebno je zidove tunela, do visine od 4,5 m, obojiti bijelom bojom RAL 1015 za beton na bazi epoksija.

Prateći uslužni objekt Prenj

Prateći uslužni objekt (PUO) služi za zadovoljenje potreba ljudi i vozila, kao i ostalih korisnika autoceste. Prema programu i standardima izgradnje pratećih uslužnih objekata i obavljanja pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu autocesta i brzih cesta PUO Prenj je predviđen kao tip 2, što znači a bi trebao sadržavati:

- Parkirališne površine

- Površine za odmor i rekreaciju

- WC, pitka voda

- Sadržaj za invalide

- Dječje igralište

- Benzinska stanica sa trgovinom i caffeom

- Informacije

PUO „Prenj“ nalazi se na oko 700 m južnije od naselja Prenj, po kojemu je i dobilo ime, te je pozicionirano tako da gleda na korito rijeke Bregave. Platoi predmetnog odmorišta se nalaze između 8. i 9. kilometra dionice Jadransko-Jonskog koridora, dionica Stolac – Interregionalni čvor Počitelj. Ovo područje obuhvaća plato i uključno-isključne rampe. Za ulaz i izlaz sa platoa predviđene su trake za usporenje i ubrzanje dužine 250 m.

PUO „Prenj“ podijeljeno je na dva dijela, odnosno dva odvojena odmorišta sa obje strane autoceste. Tako su predviđeni:

•	PUO „Prenj“ desno

•	PUO „Prenj“ lijevo

Slika 14: Situacijski prikaz PUO Prenj (desno i lijevo)

Desno odmorište je udaljeno od autoceste oko 10 m te je ukopano u odnosu na visinski položaj autoceste na tome mjestu. Na taj način se postiglo da je plato vizualno „odvojen“ od prometne površine autoceste što povoljno utječe i na izloženost buci koja će biti znatno smanjena zahvaljujući spomenutoj „tampon zoni“. Na PUO Prenj-desno predviđena su 102 parkirna mjesta za automobile, a 5 mjesta za parking autobusa te 10 mjesta za parking teških teretnih vozila.

Lijevo odmorište je udaljeno od autoceste oko 20 m, a pozicionirano je tako da je djelomično ukopano, a djelomično nasuto u odnosu na visinski položaj autoceste. Na PUO Prenj lijevo predviđeno je 78 parkirnih mjesta za automobile, a 5 mjesta za parking autobusa te 16 mjesta za parking teških teretnih vozila.

Čeoni cestarinski prolaz Počitelj

Položaj čeonog cestarinskog prolaza “Počitelj” (ČCP “Počitelj”) određen je osovinom trase autoceste i nalazi se na stacionaži 0+491.84. CP je projektiran kao klasični cestarinski prolazi sa sedam cestarinskih prolaza, odnosno po tri u oba smjera i jedan reverzibilni prolaz. Prva polovica, gledano u smjeru stacionaže, ČCP “Počitelj” projektiran je u zasjeku dok je druga polovica u nasipu, osovinski gledano nalazi se u pravcu. Čeoni cestarinski prolaz je projektiran s ukupno 7 kolničkih traka (3+3+1).Od toga po 3 kolnika su za jednosmjeran promet dok je jedan kolnik reverzibilni po potrebi za oba smjera. Karakteristični čeoni cestarinski prolaz predstavlja oblikovnu cjelinu sastavljenu iz tri osnovna elementa, a to su:

- Objekt kontrole naplate

- Nadstrešnica iznad naplatnih kućica

- Otoci s naplatnim kućicama.

Svaki od ova tri elementa predstavlja funkcionalnu cjelinu za sebe, ali i oblikovnu cjelinu koja je skladno inkorporirana u postojeći ambijent.

Bočni cestarinski prolazi čvorišta Kruševo i Neum-Stolac

Pozicije bočnih cestarinskih prolaza (CP) na čvorištima Kruševo i Neum-Stolac definirana su pozicijama spomenutih čvorišta. Predmetni cestarinski prolazi se sastoje od pet traka za prolaz, od čega su po dva u oba smjera i jedan reverzibilni prolaz, prometne trake za vangabaritni teret, parkirališne i pješačke površine. Karakteristični bočni cestarinski prolaz predstavlja oblikovnu cjelinu sastavljenu iz tri osnovna elementa, a to su:

- Objekt kontrole naplate.

- Nadstrešnica iznad naplatnih kućica.

- Otoci s naplatnim kućicama.

Centar održavanja i kontrole prometa čvorišta Neum-Stolac

Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) lociran je u sklopu čvorišta Neum-Stolac, točnije na kraku spomenutog čvorišta. COKP služi za smještaj jedinica za održavanje, nadzor i upravljanje prometom na autocesti. Ulazak na COKP predviđen je neposredno nakon CP čvorišta Neum-Stolac na približnoj stacionaži KM 1+575,00. Na COKP-u su predviđene:

- Upravna zgrada

- Stanica za gorivo sa autopraonicom

- Vatrogasni dom

- Garaža za teretna vozila sa radionicama

- Spremište soli i priprema otopina

- Spremnik vode

- Garaža za manja vozila sa kotlovnicom

- Parking (16 p.m.)

- Nadstrešnica – osobna vozila (8 p.m.)

- Poligon za vatrogasce

- Nadstrešnica – radna vozila

- Kontrolna kućica

Plato COKP-a se uglavnom nalazi u zasjeku, s tim da je dio prema cestarinskom prolazu nasut, a suprotna strana je usječena u teren. Najveća visina nasipa iznosi 2,10 m, dok je najveća visina usjeka 4,6 m. Plato na kojem se planira gradnja sadržaja COKP-a je gabarita cca 186,0 m x 77,0 m, odnosno ukupne površine cca 14322 m2  dok ukupna površina COKP-a uključujući pokose i spojnu cestu iznosi cca 16503 m2.

Slika 15: Situacijski prikaz COKP-a čvorišta Neum-Stolac

Odvodnja

Vanjska odvodnja

Sustav vanjske odvodnje oborinskih voda sa trase autoceste podrazumijeva prikupljanje i odvođenje oborinskih voda sa okolnog terena uz trasu autoceste (škarpe, usjeci, berme, nasipi i sl.).

Sustav vanjske odvodnje ima ulogu zaštite od voda koje gravitiraju prema trupu autoceste sa pripadajućih slivnih površina. Izgradnja sustava vanjske odvodnje doprinosi stabiliziranju trupa autoceste i eliminiranju erozivnih procesa.

Dakle, paralelni kanali vanjske odvodnje zahvaćaju vodu sa slivova na kojima nema izraženih površinskih vodotoka (vododerina), te ju vode prema koritima povremenih vodotoka i tamo ih ispuštaju, ili se ispuštaju preko upojnih površina (upojni bunari) duboko u podzemlje, ukoliko se prirodni vodotok nalazi daleko. Na mjestima gdje je trasa autoceste položena u usjeku i lokalno prema njoj gravitira teren, a nije definirana slivna površina sa izraženim površinskim vodotokom (vododerina), položen je spomenuti kanal kojim se štiti trup autoceste.

Na mjestima gdje trasa autoceste presijeca slivne plohe sa izraženim povremenim površinskim vodotokom (vododerina) projektirani su propusti ispod trupa prometnice, čime se osigurava kontinuitet toka nizvodno.

Korita stalnih vodotoka koja su u koliziji sa trasom autoceste se izmiču, odnosno reguliraju.

Ovisno da li je trup autoceste položen u usjeku, zasjeku ili nasipu projektirana su dva tipa kanala vanjske odvodnje. U usjeku i zasjeku, prema kojem gravitira okolni teren, projektirana je predgotovljena kanalica (mulda) u bermi zasjeka/usjeka. Predgotovljena kanalica je dimenzija 1.20x0.20 m od betona C35/45 klase izloženosti XC4/XD3/XF4, te se polaže na sloj podložnog betona C12/15

Na mjestima gdje je trup autoceste položen na nasipu, te prema njemu lokalno gravitira teren, položen je trapezni jarak. Nagib pokosa ovisi o morfološkim karakteristikama terena na kojem je položen kanal. Kanali na strmim dionicama, zbog smanjenja tlocrtnog položaja, izvode se u nagibu pokosa 2:1, a ostali na ravnijem terenu, sa nagibom pokosa 1:1,5.

Ispusti iz oba tipa kanala se rješavaju na razini glavnog projekta.

Obloga dna i pokosa kanala je lomljeni kamen u betonu. Kamen je veličine 15-25 cm (kamen mase cca 10 kg) te se postavlja u sloj betona C35/45 tako da minimalna debljina betona bude 10 cm. Ukupna debljina obloge je 30 cm.

Ovisno o uzdužnom padu kanala, dno i pokosi se izvode sa glatkom i hrapavom oblogom, te se izvode pregrade.

- U slučaju uzdužnog pada kanala I  5% fuge između lomljenog kamena se ispunjavaju do vrha tvoreći glatku oblogu.

- U slučaju uzdužnog pada kanala 5%  I 15% fuge između lomljene kamene obloge se ne zapunjavaju do vrha kamena, već su duboke 5-10 cm, time tvoreći hrapavu oblogu kanala.

- U slučaju uzdužnog pada kanala I  15% uz to što je obloga dna i pokosa kanala izvedena hrapavo, na svakih 5m izvode se betonske pregrade od betona C35/45 širine 30 cm i visine 25 cm. U njima se ostavljaju 3 otvora  15 cm za prolaz male vode.

Trasa autoceste dolazi u kolizije sa povremenim površinskim vodotocima, odnosno vododerinama. Na lokacijama vododerina su projektirani cjevasti propusti, bez uzvodne i nizvodne regulacije vododerine, samo sa svrhom osiguranja kontinuiteta toka nizvodno. Propustima će se osigurati uvjeti tečenja kao i prije izgradnje trupa autoceste. Na ovoj razini obrade projektne dokumentacije, dat će se stacionaža i minimalna nazivna dimenzija otvora propusta, dok će se u daljnjoj izradi projektne dokumentacije (glavni projekt), na temelju detaljnog hidrauličkog proračuna, dati točne dimenzije, uzdužni nagibi i veličine otvora propusta.

Tablica 1: Popis projektiranih propusta

| Br. | Objekt |  | Stacionaža |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cjevasti propust DN1000 mm | Glavna trasa | KM 6+522.00 |
| 2. | Cjevasti propust DN1000 mm | Glavna trasa | KM 6+743.00 |
| 3. | Cjevasti propust DN1000 mm | Glavna trasa | KM 8+422.00 |
| 4. | Cjevasti propust DN1000 mm | Glavna trasa | KM 10+682.00 |
| 5. | Cjevasti propust DN2000 mm | Glavna trasa | KM 14+459.70 |
| 6. | Cjevasti propust DN2000 mm | Glavna trasa | KM 22+825.70 |
| 7. | Cjevasti propust DN2000 mm | Glavna trasa | KM 22+931.30 |
| 8. | Cjevasti propust DN2000 mm | Glavna trasa | KM 23+128.70 |
| 9. | Cjevasti propust DN2000 mm | MC 20 | KM 0+075.00 |
| 10. | Cjevasti propust DN2000 mm | MC 30 | KM 0+183.80 |
| 11. | Cjevasti propust DN2000 mm | MC 00 | KM 1+850.00 |
| 12. | Cjevasti propust DN2000 mm | MC 00 | KM 1+578.40 |

Budući da su prirodni vodotoci na relativno velikoj udaljenosti od trase autoceste, krajnji recipijent za vanjsku i unutarnju odvodnju na većini poddionice su upojni zdenci. Dakle, preko upojnih zdenaca prikupljena oborinska voda se upušta duboko u podzemlje. Hidrauličko dimenzioniranje upojnog bunara će se izvršiti u glavnom projektu, od lokacije do lokacije, na temelju relevantnih geomehaničkih parametara i proračunatog oborinskog dotoka.

Unutrašnja odvodnja

Projektirano rješenje sustava unutarnje odvodnje otvorene trase autoceste je koncipirano tako da sve oborinske vode sa asfaltnih površina kolnika budu prikupljene i kontrolirano odvedene do uređaja za pročišćavanje, a zatim i ispuštene u recipijent. Dakle, sustav kolničke odvodnje projektiran je sa svrhom da se vode, čim brže, bez štetnih efekata (izbjegavanje pojava većih koncentracija površinskog otjecanja, privremenog plavljenja dijelova kolnika i eliminiranje pojava stvaranja akvaplaninga) odstrane s kolnika što je osnovni zahtjev s aspekta sigurnosti prometa. Drugi zahtjev je da se te prikupljene vode, onečišćene ispiranjem kolnika, provedu najprije do kolektora i potom do uređaja za pročišćavanje.

Odvodnja s kolnika autoceste omogućena je minimalnim poprečnim nagibom kolnika od i=2,50%. Prikupljene vode s kolnika prihvaćaju se neposredno na rubu kolničke površine u rigol. Poprečni presjek rigola je projektiran tako da se onemogući širenje vodnog lica u rubnu traku, širina rigola iznosi 75 cm uz poprečni pad rigola od 15%. Rigol zajedno sa rubnjakom se izvodi monolitno na licu mjesta, od betona C35/45 klase izloženosti XC4, XD3, XF4. Smještaj rigola odmah na rubu kolnika ima više svrha:

- vode se najkraćim i najbržim putem dovode do slivničke rešetke i kolektora (što je iznimno važno kod pretjecanog traka,

- sprječava se posredno tečenje preko uređenih površina rubom kolnika (srednjeg pojasa, bankina i bermi) i njihovog ispiranja (zemlja i trava) te stalnog unošenja tog materijala u sve dijelove sustava (rigol, taložnik slivnika, kolektor) čime se znatno otežava održavanje sustava i smanjuje njegov vijek trajanja,

- potpuno se sprječava procjeđivanje kolničkih voda u trup autoceste i time osigurava potpunu kontrolu svih voda s kolnika što je kao prva mjera izuzetno značajno s aspekta vodozaštite.

Prikupljene vode iz rigola rasterećuju se kroz slivnički sklop (slivnička rešetka, priključna cijev do kolektora), a potom kolektorom retenciraju i odvode prema uređaju za pročišćavanje.

Tehničkim rješenjem, za unutarnju odvodnju otvorenog dijela trase autoceste, projektiran je jedan oborinski kolektor, smješten u razdjelnom pojasu. Izuzetak predstavljaju kraće dionice trase ispred i/ili iza objekata (tuneli, mostovi i vijadukti), kao i ispred uređaja za pročišćavanje gdje je oborinski kolektor smješten u bankini/bermi.

Separatori ulja i lakih tekućina su tipski, monolitni sa integriranom taložnicom, izrađeni od armiranog poliestera sukladno normi BAS EN 858-1 i BAS EN 858-2.

Separatori su zaštićeni (otporni) na mineralna ulja, s tvornički ugrađenim razdjelnikom i integriranim mimotokom (obilaznim vodom), te opremljeni predinstalacijom za priključak seta namijenjenog uzimanju uzorka na ispustu. Separatori sadrže koalescentni (saćasti) uložak (filter) s plovkom, odnosno zasunom za automatsko zatvaranje koji onemogućuje istjecanje izdvojenih tekućina lakših od vode. Koalescentni filter je moguće posebno izvaditi i čistiti, bez pražnjenja sadržaja samog separatora. Projektirani separatori osiguravaju potrebnu kvalitetu pročišćene vode na izlazu, tako da je maksimalni sadržaj zauljenih čestica manji od 5 mg/l. Ugrađeni separatori ulja i lakih tekućina moraju zadovoljiti sve propisane zahtjeve normi: BAS EN 858-1 i BAS EN 858-2.0

Ocjenjivanje stalnosti svojstava separatora ulja i lakih tekućina treba biti izvršeno u skladu sa Pravilnikom o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektiraju i ugrađuju u sustav odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda, Službene novine FBiH, broj:44/17 i broj 95/18.

Tablica 2: Popis projektiranih separatora ulja i lakih tekućina

| Br. | Objekt |  | Stacionaža |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sep 650bp65 l/s; Qmax= 519.98 l/s | Glavna trasa | KM 0+800 |
| 2. | Sep 650bp65 l/s; Qmax= 532.99 l/s | Glavna trasa | KM 1+612 |
| 3. | Sep 800bp80 l/s; Qmax= 771.89 l/s | Glavna trasa | KM 2+735 |
| 4. | Sep 650bp65 l/s; Qmax= 568.73 l/s | Glavna trasa | KM 3+610 |
| 5. | Sep 650bp65 l/s; Qmax= 643.48 l/s | Glavna trasa | KM 4+244 |
| 6. | Sep 650bp65 l/s; Qmax= 646.75 l/s | Glavna trasa | KM 4+620 |
| 7. | Sep 400bp40 l/s; Qmax= 397.79 l/s | Glavna trasa | KM 5+550 |
| 8. | Sep 650bp65 l/s; Qmax= 536.23 l/s | Glavna trasa | KM 6+112 |
| 9. | Sep 150bp15 l/s; Qmax= 144.95 l/s | Glavna trasa | KM 7+160 |
| 10. | Sep 1000bp100 l/s; Qmax= 879.28 l/s | Glavna trasa | KM 8+440 |
| 11. | Sep 350bp35 l/s; Qmax= 310.37 l/s | Glavna trasa | KM 8+917 |
| 12. | Sep 500bp50 l/s; Qmax= 403.63 l/s | Glavna trasa | KM 9+428 |
| 13. | Sep 1000bp100 l/s; Qmax= 804.3 l/s | Glavna trasa | KM 10+415 |
| 14. | Sep 650bp65 l/s; Qmax= 516.73 l/s | Glavna trasa | KM 10+645 |
| 15. | Sep 800bp80 l/s; Qmax= 688.98 l/s | Glavna trasa | KM 11+440 |
| 16. | Sep 800bp80 l/s; Qmax= 725 l/s | Glavna trasa | KM 12+610 |
| 17. | Sep 650bp65 l/s; Qmax= 535 l/s | Glavna trasa | KM 13+980 |
| 18. | Sep 650bp65 l/s; Qmax= 570 l/s | Glavna trasa | KM 14+930 |
| 19. | Sep 400bp40 l/s; Qmax= 350 l/s | Glavna trasa | KM 17+390 |
| 20. | Sep 800bp80 l/s; Qmax= 790 l/s | Glavna trasa | KM 17+780 |
| 21. | Sep 200bp20 l/s; Qmax= 190 l/s | Glavna trasa | KM 18+850 |
| 22. | Sep 500bp50 l/s; Qmax= 500 l/s | Glavna trasa | KM 20+035 |
| 23. | Sep 200bp20 l/s; Qmax= 200 l/s | Glavna trasa | KM 20+400 |
| 24. | Sep 500bp50 l/s; Qmax= 440 l/s | Glavna trasa | KM 21+200 |
| 25. | Sep 650bp650 l/s; Qmax= 510 l/s | Glavna trasa | KM 21+830 |
| 26. | Sep 500bp50 l/s; Qmax= 460 l/s | Glavna trasa | KM 22+130 |
| 27. | Sep 100bp10 l/s; Qmax= 85 l/s | Glavna trasa | KM 22+970 |
| 28. | Sep 500bp50 l/s; Qmax= 435 l/s* | Glavna trasa | KM 23+130 |
| 29. | Sep 250bp25 l/s; Qmax= 215 l/s | Čvor Neum/Stolac | KM 1+855 |
| 30. | Sep 250bp25 l/s; Qmax= 205 l/s | Čvor Neum/Stolac | KM 1+700 |
| 31. | Sep 650bp65 l/s; Qmax= 515 l/s | Čvor Neum/Stolac | KM 1+560 |

* - separator prihvaća vode sa slijedeće dionice (vjerojatno će biti većeg kapaciteta)

Temeljem rezultata ranije izvršenih hidrogeoloških istražnih radova, evidentno je da trasa predmetne dionice autoceste ne prolazi područjem slivova lokalnih i/ili regionalnih izvorišta javne vodoopskrbe. Trasa autoceste prolazi područjem zona umjereno osjetljivog područja, u smislu odabira konceptualnih rješenja sustava vodozaštite, točka 19.1.5.2 Seta Uputa*.

Zona umjereno osjetljivog područja podrazumijeva projektiranje isključivo zatvorenog sustava oborinske odvodnje s rigolima, iz kojih se prikupljena oborinska voda prije ispuštanja u recipijent tretira separatorima s djelomičnim pročišćavanjem. Separator s djelomičnim pročišćavanjem podrazumijeva tretiranje prvog oborinskog dotoka od minimalno 10%, dok ostatak dotoka ide obilaznim vodom direktno na ispust.

Kao krajnji recipijent za ispuštanje pročišćenih oborinskih voda projektirani su upojni zdenci zbog prirodne konfiguracije terena.

Prateći objekti

Izmještene i servisne ceste

U sklopu projekta razmatrane su lokalne prometnice, te je predviđeno izmještanje lokalnih prometnica, kao i izgradnja novih, servisnih prometnica.

Izmještena cesta br.1 – nerazvrstana cesta, na KM 0+416,10. Prolazi ispod trupa autoceste podvožnjakom „Krčevine“ i omogućava vezu naselja Krčevine sa obradivim površinama koje se nalaze sa druge strane trase autoceste. Ukupna duljina izmještene ceste iznosi l=264,51 m. Na KM 0+084,52 u smjeru rasta stacionaže izmještene ceste br.1 sa lijeve strane joj se priključuje servisna cesta br.1, a na stacionaži 0+170,94 servisna cesta br.2.

Servisna cesta br.1 - nerazvrstana cesta, a pruža se sa lijeve strane autoceste (u smjeru rasta stacionaže). Projektirana je kako bi se nerazvrstane ceste, koje nemaju predviđen podvožnjak, a presječene su trasom autoceste, povezale sa cestama koje to imaju. Početak joj je, u odnosu na trasu autoceste, na KM 0+870,00, a kraj na KM 0+408,82. Ukupna duljina servisne ceste br.1 iznosi l=485,28 m.

Servisna cesta br.2 - nerazvrstana cesta, a pruža se sa desne strane autoceste (u smjeru rasta stacionaže). Početak joj je na stacionaži KM 0+881,55, a kraj na KM 0+418,60. Ukupna duljina servisne ceste br.2 iznosi l=477,03 m.

Izmještena cesta br.2 – nerazvrstana cesta na stacionaži KM 2+357,02. Projektirana je da omogući vezu naselja Šuškovo sa obradivim površinama sa druge strane autoceste. Prolazak izmještene ceste br.2 kroz trup autoceste omogućen je preko podvožnjaka „Šuškovo“. Na stacionaži KM 0+070,40, sa lijeve strane joj se priključuje servisna cesta br.3. Ukupna duljina izmještene ceste br.2 iznosi l=388,38 m.

Servisna cesta br.3 - nerazvrstana cesta, pruža se s lijeve strane autoceste (u smjeru rasta stacionaže). Njezin početak je u lijevom rubu kolnika izmještene ceste br.2, a kraj u postojećoj nerazvrstanoj cesti. Potreba za njezinim projektiranjem nastala je zbog prelaska trase autoceste preko jednog dijela servisne prometnice koja je vodila do par parcela, a kako bi se veza sa spomenutim parcelama održala i nakon prolaska autoceste planirana je servisna cesta br.3. Ukupna duljina servisne ceste br.3 iznosi l=104,09 m.

Izmještena cesta br.3 - nerazvrstana cesta na stacionaži KM 3+833,73. Potrebno ju je bilo izmjestiti i predvidjeti podvožnjak „Mliništa“ da bi se omogućila veza između naselja Šuškovo i obradivih površina koje se nalaze uz rijeku Bregavu. Na stacionaži 0+252,37, na njezin lijevi rub kolnika, se priključuje servisna cesta br.4. Ukupna duljina izmještene ceste br.3 iznosi l=287,48 m.

Servisna cesta br.4 - nerazvrstana, makadamska cesta, a može se definirati i kao prilaz sa izmještene ceste br.3 na susjednu parcelu koja je podijeljena na dva dijela prolaskom autoceste. Duljina servisne ceste br.3 iznosi l=29,63 m.

Servisna cesta br.5 - nerazvrstana, makadamska cesta. Pruža se sa obje strane autoceste, s tim da joj je početna stacionaža s lijeve strane, a krajnja stacionaža s desne strane autoceste (u smjeru rasta stacionaže). Prolazak servisne ceste je omogućen ispod vijadukta „Šuškovo“ na dovoljnoj udaljenosti od upornjaka vijadukta, a nastojeći se odmaknuti od strmih padina uz potrebu jednog potpornog zida koji sprječava klizanje nasipa servisne ceste br.5. na potezu od dvadesetak metara. Potreba za projektiranjem predmetne servisne ceste javila se nakon što su prolaskom autoceste parcele sa njezine desne strane ostale bez pristupa. Ukupna duljina servisne ceste br.5 iznosi l=680,41 m.

Izmještena cesta br.4 - nerazvrstana, djelomično asfaltirana cesta na stacionaži KM 6+521,72, koja je projektirana kako bi se omogućila komunikacija naselja Opličići s obradivim površinama u dolini rijeke Bregave. Na svom početku se uklapa u postojeću nerazvrstanu cestu na stacionaži 5+664,35 (mjereno po osovini autoceste), pruža se sa lijeve strane autoceste, na dovoljnoj udaljenosti odmaknuta od nožice pokosa. Na stacionaži 6+521,72 prolazi podvožnjakom „Brijeg“ kroz trup autoceste te svoje pružanje nastavlja uz nožicu pokosa sa desne strane autoceste. Zbog zahtjevne prirode terena na potezu gdje bi se izmještena cesta br.4 trebala ponovno priključiti na postojeću cestu, projektirana je zaokretnica kako bi se savladao velik uzdužni nagib. Niveleta je uglavnom postavljena da prati postojeći teren, osim na mjestu podvožnjaka „Brijeg“ gdje se bilo potrebno ukopati da bi se postigla zahtijevana visina slobodnog profila u podvožnjaku (h=4,50 m) i na potezu gdje je projektirana spomenuta serpentina. Ukupna duljina izmještene ceste br.4 iznosi l=1467,73 m.

Servisna cesta br.6 - nerazvrstana, makadamska cesta, koja je projektirana kako bi se održala komunikacija između naselja i obradivih površina kakva je postojala prije prolaska autoceste. Njezin početak je u postojećoj nerazvrstanoj cesti na stacionaži 6+715,30, a na svom kraju se priključuje na izmještenu cestu br.4, na KM 6+515,70 u odnosu na trasu autoceste. Ukupna duljina servisne ceste br.6 je l=232,76 m.

Izmještena cesta br.5 - nerazvrstana, makadamska cesta na stacionaži KM 6+743,41. Njezin početak je u lijevom rubu servisne ceste br.6, a kraj je na velikoj parceli koja je prolaskom autoceste podijeljena na dva dijela, a na kojoj se u budućnosti planira izgradnja fotonaponske elektrane. Zbog planiranih zahvata u budućnosti je i nastala potreba projektiranja izmještene ceste br.5 te podvožnjaka „Hrsovac“. Duljina izmještene ceste br.5 iznosi l=134,25 m.

Izmještena cesta br.6 - nerazvrstana, asfaltna cesta na stacionaži KM 10+682,06, neposredno iza predviđenog čvorišta „Kruševo“. Prolaskom autoceste preko postojeće trase izmještene ceste br.6 pojavila se potreba za njezinim izmještanjem u svrhu očuvanja komunikacije sa jedne i sa druge strane autoceste. Ukupna duljina izmještene ceste br.6 iznosi l=561,92 m.

Servisna cesta br.7 - nerazvrstana, makadamska cesta koja ima početak u izmještenoj cesti br.6, svojim pružanjem zaobilazi predviđeno čvorište „Kruševo“ te se na svom projektiranom završetku uklapa u postojeću nerazvrstanu cestu. Početak servisne ceste br.7 je u odnosu na trasu autoceste na KM 10+682,43, a kraj na KM 9+802,46. Njezina ukupna duljina iznosi l=945,85 m.

Servisna cesta br.8 - nerazvrstana, makadamska cesta. Njezin početak je u izmještenoj cesti br.6, a pruža se do obližnjih kuća zbog kojih se i javila potreba za njezinim ponovnim projektiranjem. Njezin se početak u odnosu na trasu autoceste nalazi na cca KM 10+510,00, a kraj na KM 9+604,84. Ukupna duljina servisne ceste br.8 iznosi l=1105,72 m.

Servisna cesta br.9 - nerazvrstana, makadamska ceste, projektirana zbog očuvanja postojeće komunikacije. Njezin početak se u odnosu na trasu autoceste nalazi na KM 11+775,0, a kraj na KM 11+313,87. Ukupna duljina servisne ceste br.9 iznosi l=479,99 m.

Servisna cesta br.10 - nerazvrstana, makadamska cesta, projektirana kao bi se omogućio pristup parcelama.  Njezin se početak nalazi u lijevom rubu kolnika izmještene ceste br.6 na stacionaži KM 10+690,82 a kraj na stacionaži KM 12+917,78. Budući da je servisna cesta br.10 prošla dosta zahtjevnim terenom, niveleta je postavljena na način da u što većoj mjeri prati postojeći teren uz što manje količine radova. Shodno tome pojavili su se veći uzdužni nagibi nivelete, ali u granicama dozvoljenih nagiba za ovaj rang ceste. Duljina servisne ceste br.10 iznosi l=2205,21 m.

Servisna cesta br.11 - nerazvrstana, makadamska cesta. Početak joj je na KM 13+990,74, a kraj na KM 12+454,08. Projektirana je kako bi omogućila pristup parcelama koje su taj pristup izgubile prolaskom autoceste. Na svom početku se križa sa izmještenom cestom br.7, svojim pružanjem je dovoljno odmaknuta od vrha usjeka te na polovici svoje duljine se nastavi pružati po granici parcela, sve do svog završetka, do zadnje parcele do koje je potrebno osigurati pristup. Trasa servisne ceste br.11 je prošla dosta zahtjevnim terenom, na dovoljnoj udaljenosti od vrha pokosa usjeka. Ukupna duljina servisne ceste br.11 iznosi l=1596,36 m.

Izmještena cesta br.7 - nerazvrstana asfaltna cesta na stacionaži KM 13+953.57. Zbog zahtjevnog terena kojim je prošla autocesta na tome dijelu, podvožnjak „Cerovo“ se morao smjestiti na nepovoljnom mjestu, pod kutom 38° u odnosu na osovinu autoceste, a na svome početku i kraju se uklapa u postojeću prometnicu. Osigurava komunikaciju naselja „Kruševo“ s obradivim površinama sa suprotne strane autoceste. Ukupna duljina izmještene ceste br.7 iznosi l=341,74 m

Servisna cesta br.12 - nerazvrstana cesta, projektirana je kako bi osigurala komunikaciju između parcela koje su prolaskom autoceste ostale prepolovljene i bez pristupa. Početak servisne ceste br.12 se nalazi na rubu zadnje parcele do koje je potrebno osigurati pristup, na stacionaži KM 14+716,23, svojim pružanjem je dovoljno odmaknuta od nožice pokosa, a kraj joj se nalazi na stacionaži KM 13+899,87. Ukupna duljina iznosi l=878,78 m.

Servisna cesta br.13 – nerazvrstana, makadamska cesta kojom je omogućena komunikacija sa lijeve i desne strane autoceste. Početak ima u izmještenoj cesti br.8 te se pruža sve do zadnje parcele do koje je potrebno osigurati pristup. Mjereno prema osovini autoceste, početak joj je na stacionaži KM 17+412,50, a kraj na KM 16+352,67. Ukupna duljina servisne ceste br.13 je l=1079,64 m.

Servisna cesta br.14 – nerazvrstana, makadamska cesta. Početak ima, kao i servisna cesta br.13, u izmještenoj cesti br.8. Njezinim projektiranjem je omogućen pristup svim parcelama koje su taj pristup izgubile prolaskom trase autoceste. Niveleta servisne ceste br.14 postavljena je na način kao i nivelete ostalih servisnih cesta, tako da prati teren, blago izdignuta u nasip, kako bi se spriječilo zadržavanje vode na cesti. Duljina servisne ceste br.14 iznosi l=980,64 m.

Izmještena cesta br.8 - nerazvrstana, asfaltna cesta. Projektiranje predmetne izmještene ceste i podvožnjaka „Golubinka“ potrebno je zbog nepostojanja podvožnjaka na dugom potezu autoceste te nemogućnosti prelaska sa jedne strane autoceste na drugu, a na promatranom potezu trasom autoceste je presječeno više šumskih puteva. Projektirana trasa izmještene ceste je u koliziji sa autocestom na stacionaži KM 17+399,38. Na stacionaži 0+088,45 na njezin desni rub je priključena servisna cesta br.13, na stacionaži KM 0+223,62, također na desni rub kolnika, servisna cesta br.14, a na stacionaži KM 0+223,60 na lijevi rub kolnika servisna cesta br.15. Ukupna duljina izmještene ceste br.8 iznosi l=269,69 m.

Servisna cesta br.15 - nerazvrstana, makadamska cesta, projektirana kako bi se bi omogućila veza svih šumskih cesta, čije su trase presječene trasom autoceste, sa izmještenom cestom br.8 ili br.9. Njezin početak je u odnosu na trasu autoceste na stacionaži KM 18+832,21, a kraj na stacionaži KM 17+372,81. Ukupna duljina servisne ceste br.15 je l=1485,74 m.

Servisna cesta br.16 - nerazvrstana, makadamska cesta, projektirana kako bi ponovno omogućila vezu svih šumskih cesta čije su trase presječene trasom autoceste, s izmještenom cestom br.9 te da bi se održala komunikacija između parcela sa obje strane autoceste. Njezin početak je u odnosu na trasu autoceste na stacionaži KM 18+047,55, a kraj na stacionaži KM 18+858,22. Ukupna duljina servisne ceste br.16 je l=824,94 m.

Izmještena cesta br.9 - nerazvrstana, asfaltna cesta. Pregledom postojećeg stanja na terenu se moglo zaključiti da se cesta održava te da je u dobrom stanju. Prolaskom trase autoceste je presječena te ju je iz tog razloga bilo potrebno izmjestiti i omogućiti prolazak podvožnjakom „Boljuni“ kroz trup autoceste. Sa autocestom se „križa“ na stacionaži KM 18+834,62. Zbog teže konfiguracije terena i autoceste koja je postavljena u niskom nasipu, pojavila se potreba za postupnim ukopavanjem trase izmještene ceste kako bi se osigurao dovoljan slobodni profil (h=4,50 m) za mjerodavno vozilo koje se očekuje na predmetnoj prometnici. Ukupna duljina izmještene ceste je l=231,38 m.

Servisna cesta br.17 - nerazvrstana, makadamska cesta, projektirana kako bi osigurala pristup parcelama koje su taj pristup izgubile prolaskom trase autoceste, odnosno kako bi uz pomoć trase servisne ceste te prolaskom kroz podvožnjak najbliže izmještene ceste bila nesmetana komunikacija između dvije, fizički razdvojene, strane autoceste. Mjereno prema osovini autoceste, početak servisne ceste br.17 je na stacionaži KM 18+837,12, a kraj na stacionaži KM 19+883,91. Ukupna duljina iznosi l=1070,77 m.

Servisna cesta br.18 - nerazvrstana, makadamska cesta, projektirana iz istih razloga kao i za servisnu cestu br.17. Njezin početak, u odnosu na trasu autoceste, je na stacionaži KM 18+837,27, a kraj na stacionaži KM 19+876,21. Duljina servisne ceste br.18 iznosi l=1021,51.

Izmještena cesta br.10 - lokalna, asfaltna cesta. Prije izgradnje nove trase magistralne ceste M17.3 Neum – Stolac ta je dionica egzistirala kao magistralna, sada je ona nižeg ranga, tj. lokalna cesta. Trasa autoceste je preko trase postojeće lokalne ceste prešla na stacionaži 20+660,00. Izmještena cesta br.10, nakon izmještanja, u koliziju sa autocestom dolazi na stacionaži KM 20+415,87. Da bi se podvožnjak „Pušišta“ sa dovoljnom visinom slobodnog profila za predmetnu cestu (h=4,5) uspio smjestiti u trupu autoceste potrebno je postupno ukopavati trasu izmještene ceste kako bi se to i osiguralo. Ukupna duljina izmještene ceste br.10 iznosi l=572,55 m.

Servisna cesta br.19 - nerazvrstana, makadamska cesta. Projektirana je kako bi se susjednoj parceli omogućio pristup koji joj je onemogućen prolaskom trase autoceste. Duljina servisne ceste br.19 iznosi l=91,33 m.

Servisna cesta br.20 - nerazvrstana, makadamska cesta, projektirana da se omogući pristup parcelama nakon prolaska trase autoceste. Početak servisne ceste br.20 nalazi se na rubu zadnje parcele koju je potrebno povezati, dalje se pruža uz vrh pokosa usjeka cijelom svojom duljinom, zaobilazi čvorište „Neum“ te se na svom kraju uklapa u postojeću makadamsku cestu. Ukupna duljina servisne ceste br.20 iznosi l= 2382,76.

Izmještena cesta br.11 - nerazvrstana, asfaltna cesta. Prolaskom trase autoceste preko predmetne prometnice te smještanjem čvorišta „Neum“ preko njezine postojeće trase ukazala se potreba za ponovnim projektiranjem izmještene ceste kojim će se povezati dva, fizički razdvojena dijela koja su prije imala nesmetanu komunikaciju. Početak izmještene ceste br.11 je u postojećoj asfaltnoj cesti. Na stacionaži 0+132,27 se križa sa servisnom cestom br.20, dalje prolazi kroz trup autoceste i uključno-isključnih rampi uz pomoć dva podvožnjaka „Udora 1“ i „Udora 2“. Na stacionaži KM 0+759,42 projektiran je priključak postojeće, makadamske ceste na izmještenu cestu br.11, a na svome kraju se priključuje na postojeću prometnicu. Niveleta izmještene ceste br.11 je postavljena tako da na početku prati postojeći teren, a prije zone podvožnjaka se postupno ukopava kako bi se postigla zahtijevana visina slobodnog profila u oba predviđena podvožnjaka (h=4,50 m) te se na svome kraju visinski uklapa u rub kolnika spojne ceste sa čvorišta „Neum“ na magistralnu cestu M17.3.

Ukupna duljina izmještene ceste br.11 iznosi l=859,68 m.

Servisna cesta br.21 - nerazvrstana, makadamska cesta. Budući da je ona prije prolaska autoceste imala priključak na trasu izmještene ceste br.11 koja je sada pomaknuta u odnosu na postojeće stanje, javila se potreba da se ponovno projektira spoj premetne prometnice na novoprojektiranu izmještenu. Dakle, njezin početak je u postojećoj nerazvrstanoj cesti, a kraj se priključuje na izmještenu cestu br.11. Ukupna duljina servisne ceste br.21 iznosi l=39,32 m.

Tablica 3: Servisne ceste

| Servisna cesta | Duljina (m) | Servisna cesta | Duljina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Br.1 | 485,28 | Br.12 | 878,78 |
| Br.2 | 477,03 | Br.13 | 1079,64 |
| Br.3 | 104,09 | Br.14 | 980,64 |
| Br.4 | 27,5 | Br.15 | 1482,86 |
| Br.5 | 680,41 | Br.16 | 824,94 |
| Br.6 | 232,76 | Br.17 | 1070,77 |
| Br.7 | 942,85 | Br.18 | 1021,51 |
| Br.8 | 1105,72 | Br.19 | 91,45 |
| Br.9 | 479,99 | Br.20 | 2382,73 |
| Br.10 | 2205,21 | Br.21 | 39,32 |
| Br.11 | 1596,36 |  |  |

Tablica 4: Izmještene ceste s podvožnjacima

| Izmještena cesta | Duljina (m) | Podvožnjak |  | Asfaltiranje | Stacionaža | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Ime |  |  |  |
| Br. 1 | 264,51 | 2 | Krčevine | NE | 0+416,10 |  |
| Br. 2 | 388,38 | 2 | Šuškovo | NE | 2+357,02 |  |
| Br. 3 | 287,48 | 1 | Mliništa | DA | 3+833,73 |  |
| Br. 4 | 1467,73 | 1 | Brijeg | DA | 6+521,72 | *Ukoliko se cesta ne bi asfaltirala u cijeloj duljini, predlaže se obavezno asfaltirati od stacionaže KM 0+751,79 do KM 1+467,73. |
| Br. 5 | 134,25 | 2 | Hrsovac | NE | 6+743,41 |  |
| Br. 6 | 561,92 | 1 | Habatnica | DA | 10+682,06 |  |
| Br. 7 | 341,74 | 1 | Cerovo | DA | 13+953,57 |  |
| Br. 8 | 269,69 | 1 | Golubinka | DA | 17+399,38 |  |
| Br. 9 | 231,38 | 1 | Boljuni | DA | 18+834,62 |  |
|  |  | 4* | M17.3 |  | 20+053,57 | Ne radi se izmještanje prometnice |
| Br. 10 | 572,55 | 3 | Pušišta | DA | 20+415,87 |  |
| Br. 11 | 883,35 | 1 | Udora 1 | DA | 23+119,11 | Duž izmještene ceste br.11 predviđena su dva podvožnjaka (oba podvožnjaka-TIP 1) |
|  |  | 1 | Udora 2 |  | Čvorišna cesta | Duž izmještene ceste br.11 predviđena su dva podvožnjaka (oba podvožnjaka-TIP 1) |
|  |  | 5* | Udora 3 |  | 22+948,99 | Podvožnjak na čvorištu |

        - Podvožnjaci

Trasa dionice autoceste prelazi preko određenog broja lokalnih i regionalnih cesta, te su na tim lokacijama predviđene sljedeće konstrukcije:

| Br. | Objekt | Stacionaža | Svijetli raspon konstrukcije (m) | Visina slobodnog profila (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podvožnjak Krčevine | KM 0+416,10 | 6,00 | 4,5 |
| 2. | Podvožnjak Šuškovo | KM 2+357,02 | 6,00 | 4,5 |
| 3. | Podvožnjak Mliništa | KM 3+833,73 | 7,00 | 4,5 |
| 4. | Podvožnjak Brijeg | KM 6+521,69 | 7,00 | 4,5 |
| 5. | Podvožnjak Hrsovac | KM 6+743,41 | 6,00 | 4,5 |
| 6. | Podvožnjak Habatnica | KM 10+682,06 | 6,00 | 4,5 |
| 7. | Podvožnjak Cerovo | KM 13+953,57 | 7,00 | 4,5 |
| 8. | Podvožnjak Golubinka | KM 17+399,38 | 7,00 | 4,5 |
| 9. | Podvožnjak Boljuni | KM 18+834,62 | 7,00 | 4,5 |
| 10. | Podvožnjak M17.3. | KM 20+053,57 | 13,60 | 4,9 |
| 11. | Podvožnjak Pušišta | KM 20+415,87 | 8,90 | 4,5 |
| 12. | Podvožnjak Udora 1 | KM 23+119,09 | 7,00 | 4,5 |
| 13. | Podvožnjak Udora 2 | Prilazna rampa | 7,00 | 4,5 |
| 14. | Podvožnjak Udora 3 | KM 23+948,99 | 16,36 | 4,7 |

U sklopu čvorišta „Kruševo“ predviđena su još dva podvožnjaka; podvožnjak Kruševo na stacionaži cca 10+565,00 i podvožnjak „Mutapovina“ na prilaznoj rampi, odnosno izmještenoj cesti br.6.

Tipovi konstrukcija, izbor gradiva, tehničko i tehnološko rješenje, način računa mehaničke stabilnosti i otpornosti, detalji gornjeg i donjeg ustroja građevine, estetsko oblikovanje, omjer svijetle visine i veličine raspona, odabrani su tako da konstrukcija u potpunosti zadovolji posebne uvjete građenja, bude oblikovno prihvatljiva, tehnički opravdana, ekonomična, funkcionalna, trajna, jednostavna i jeftina za održavanje. Time je postignuta ekonomična konstrukcija građevine.

Lokacije za odlaganje građevinskog otpada i pozajmišta

Prema podacima navedenim u Idejnom projektu za izgradnju dionice autoceste Stolac – Interregionalni čvor Počitelj, tijekom izvođenja bit će iskopano ukupno 3.210.444,87m3 zemljanog materijala. Za potrebe izgradnje nasipa i tampona iskoristit će se 90% iskopnog materijala što implicira ukupne količine iskoristivog iskopa u količini od 2.889.400,38 m3.

Ukupna količina materijala koji je potrebno deponirati iznosi 321.044,49 m3.

Količine materijala su definirane na temelju dokaznica radova za svaku pojedinu grupu projekata. Predložene lokacije odlagališta nalaze se na području grada Čapljina, katastarska općina Opličići, te na području grada Stolac, katastarske općine Kruševo i Bjelojevići. Grad Čapljina i Grad Stolac su se pismenim putem usuglasile s prijedlogom lokacija koje su predložene idejnim projektom.

Analizom predviđenih i odobrenih potencijalnih lokacija, a na osnovu geodetskih snimaka terena na pojedinim lokacijama projektant je odabrao sljedeće lokacije za deponiranje materijala:

Lokacija odlagališta br.1 definirana je u zoni naselja Šuškovo u neposrednoj blizini trase autoceste na stacionaži 4+750.00, na državnoj zemlji te je na ovoj lokaciji moguće deponirati ukupno 151.977,54 m3 materijala.

Slika 16: Situacijski prikaz odlagališta br. 1

Lokacija odlagališta br.2 definirana je u neposrednoj blizini trase autoceste na stacionaži 10+800.00, na ovoj lokaciji je moguće deponirati ukupno 93247,76 m3. Odlagalište br.2 se nalazi na privatnoj parceli.

Slika 17: Situacijski prikaz odlagališta br. 2

Lokacija odlagališta br.3 definirana je u neposrednoj blizini trase autoceste na stacionaži 19+330.00, pored naselja „Dubrava“. Odlagalište br.3 se nalazi na privatnoj parceli, a na lokaciji je moguće deponirati ukupno 80934,56 m3.

Slika 18: Situacijski prikaz odlagališta br. 3

Za svaku lokaciju snimljena je geodetska podloga i na osnovu iste je projektirana svako pojedino odlagalište. Dat je situacijski prikaz odlagališta i poprečni profili (svakih 20-50 m). Nagibi pokosa nasipa su 1:1,5.

Visina odlagališta prilagođena je stanju na terenu i pogotovo je uzeto u obzir visina odlagališta u odnosu na niveletu autoceste ili lokalne ceste uz koju se odlagalište formira.

Pristupne ceste za odlagališta materijala

Pristupne ceste za sva tri odlagališta projektirane su kao makadamske ceste s jednostranim poprečnim nagibom koji iznosi 2,50%. Poprečni profil svake ceste ima gabarite 2x2,50m sa širinama berme / bankine 0,50m.

Pristupna cesta za odlagalište br.1 povezuje servisnu cestu br.5 s odlagalištem br.1. Prolazi državnim zemljištem, rubom privatnih parcela. Niveleta je postavljena da prati postojeći teren, blago izdignuta u nasip. Duljina ove pristupne ceste je 150m.

Pristupna cesta za odlagalište br.2 povezuje servisnu cestu br.10 s odlagalištem br.2. Prolazi privatnom parcelom na kojoj se nalazi i odlagalište. Niveleta je postavljena da prati postojeći teren, blago izdignuta u nasip. Duljina ove pristupne ceste je 97m.

Pristupna cesta za odlagalište br.3 povezuje izbijenu bankinu autoceste sa odlagalištem. Niveleta je postavljena da prati postojeći teren, blago izdignuta u nasip. Duljina ove pristupne ceste je 189 m. Poprečni profil ima gabarite 2x2,50m sa širinama berme / bankine 0,50m.

Idejni projekt nije dao podatke o potrebnim količinama dodatnog materijala ili potencijalnim lokacijama pozajmišta.

Bukobrani

Idejni projekt o utjecaju buke s mapiranjem buke u prostoru za autocestu Jadransko-jonski koridor dionica Stolac – interregionalni čvor Počitelju je izrađen u dužini od 23.500 km. U sklopu Projekta obrađene su sljedeće stavke:

-	na osnovu dostavljenog 3D modela terena i drugih neophodnih ulaznih parametara (prometno opterećenje, elementi autoceste i sl.), softverskim programom LimA 5 izvršen je proračun očekivanog nivoa buke na predmetnoj dionici autoceste.

-	na osnovu izvršenog proračuna očekivanog nivoa buke na predmetnoj dionici izvršeno je dimenzioniranje akustičkih karakteristika i dimenzija objekata za zaštitu od buke, a u skladu sa dostavljenim 3D modelom terena i ucrtanim objektima, te je izrađena karta očekivanih nivoa buke nakon izgradnje objekata za zaštitu od buke.

Prilikom proračuna korištene su sljedeće smjernice:

-	Zakon o zaštiti od buke (Sl. novine FBiH 110/12).

-	Pravilnik o standardima za akustiku u građevinarstvu (Službeni list 67/89).

-	Prilikom proračuna koristio se prvi stupanj refleksije prilikom prostiranja zvuka, s tim da se za mjerne točke koje se postavljaju ispred objekata u razmatranje nije uzimala refleksija od fasade na kojoj su postavljene.

-	Kontrolne točke su postavljene u akustičkom modelu na visini od 4 metra od poda na tlu u slobodnom zvučnom polju.

-	Obzirom na udaljenost objekata od prometnice za izvor emisije buke je pretpostavljena njezina središnja os.

-	Visina točke emisije buke iznosi 0,5 m iznad kote nivelete, u osi prometnice. Računske točke imisije su uzete na visini od 4,0 m (±0,2m) iznad razine tla (P+1) uz stambene objekte, a sve prema dostavljenoj geodetskoj podlozi s obzirom na stvarno stanje na štićenoj lokaciji.

-	Prilikom proračuna i analize razmatran je period dana od 06.00 do 22.00 i period noći od 22.00 do 06.00.

-	Dozvoljeni nivo buke u periodu dana iznosi 60 dB(A), a u periodu noći 50 dB(A).

-	Analizom je obuhvaćen koridor širine 400 metara, odnosno po 200 metara lijevo i desno od osovine projektirane autoceste.

-	Na osnovu proračuna definirane su pozicije i tehničke karakteristike (dužina i visina) planiranih zidova za zaštitu od buke.

-	Kao prilog Elaboratu izrađene su karte buke sa ucrtanim objektima u obuhvatu i to:

o	Karte buke bez zidova za zaštitu od buke

o	Kartu buke sa zidovima sa zaštitu od buke

-	Karte buke formirane su na mreži 10 x 10 metara i visini od 4 metara koja približno odgovara metodologiji izrade karata buke prema smjernicama EU 2002/49 i najbolje stručne prakse izrade karata buke.

U sladu sa odredbama, kriterijum zaštite od buke mora se zadovoljiti uvjet da nivo buke duž autoceste ne prelazi granične vrijednosti ekvivalentnog nivoa buke, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od buke (Sl. novine FBiH 110/12).

Idejnim projektom je izvršen proračun razine buke u kontrolnim točkama (prijemnicama) duž trase za noć i dan. Na osnovu dobivenih podataka, na dijelovima trase gdje su zabilježena prekoračenja dopuštenih dnevnih i noćnih vrijednosti dB(A) sukladno zakonskoj regulativi predviđene su aktivne mjere zaštite u obliku zidova za zaštitu od buke. Idejnim projektom je predviđeno ukupno 14 zidova duž trase, kako je prikazuje Tablica 5.

Tablica 5: Geometrijske karakteristike zida za zaštitu od buke

| Oznaka | Stacionaža |  | Duljina | Visina | Površina | Karakteristika prema EN |  | Vrsta zida za zaštitu od buke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Km+m | Km+m | (m) | (m) | (m2) | 1793-1 | 1793-2 |  |
| Z1D | 1+510,00 | 1+650,00 | 140 | 5,5 | 770 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) | Drveni paneli ili aluminijski ili betonski panel |
| Z1L | 1+650,00 | 1+790,00 | 140 | 4,5 | 616 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z2D | 1+713,00 | 1+803,00 | 90 | 5,5 | 495 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z2L | 2+432,00 | 2+532,00 | 100 | 5,5 | 550 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z3L | 2+860,00 | 3+290,00 | 430 | 5,5 | 2365 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z4L | 4+423,00 | 5+259,00 | 836 | 5,5 | 4598 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z5L | 6+170,00 | 6+620,00 | 450 | 5,5 | 2475 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z3D | 9+450,00 | 9+750,00 | 300 | 5,5 | 1650 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z6L | 10+086,00 | 10+166,00 | 80 | 5,5 | 440 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z4D | 11+120,00 | 11+234,00 | 114 | 5,5 | 627 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z7L | 19+756,00 | 20+022,00 | 266 | 5,5 | 1443 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z8L | 20+400,00 | 20+564,00 | 164 | 5,5 | 902 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z5D | 22+530,00 | 22+720,00 | 192 | 5,5 | 1152 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |
| Z9L | 23+334,00 | 23+482,00 | 148 | 5,5 | 814 | DLα≥ 9(A3) | DLR≥ 30 (B3) |  |

Analize prometa i prometne prognoze

S aspekta funkcionalnosti i sigurnosti prometnog procesa može se zaključiti da su oba (funkcionalni i sigurnosti aspekt) u postojećem stanju ugroženi, dok bi se investiranjem u novu prometnicu visokog ranga ostvarili uvjeti povoljne raspodjele prometnih tokova na cestovnoj mreži, gdje bi aspekt funkcije s jedne strane i sigurnosti s druge strane bili vrlo bliski, što nije uvijek jednostavno postići u praksi. Problemi postojećeg stanja relevantne mreže, koji se s funkcionalnog aspekta ogledaju kroz nedostatak kapaciteta, a s aspekta sigurnosti kroz prolazak ceste kroz naselja, kao i nedostatak elemenata karakterističnih za „sigurne ceste“, još više dolaze do izražaja u narednim godinama eksploatacije, u situaciji nedostatka alternativne cestovne mreže.

Socio-ekonomski parametri, promatrani u periodu 2010-2021., a na temelju kojih su definirane stope rasta prometa su:

realni BDP za Bosnu i Hercegovinu rastao je prosječno godišnje 1,88%;

BDP per capita za Bosnu i Hercegovinu rastao je prosječno godišnje 4,24%;

ukupan stupanj motorizacije za Bosnu i Hercegovinu rastao je prosječno godišnje 2,92% i

ukupan nivo neto-plaća za Bosnu i Hercegovinu rastao je prosječno godišnje 1,82%.

Urađena je analiza obima i strukture dostignutih prometnih tokova za baznu 2022. godinu i to na temelju podataka dostupnih s automatskih brojača prometa i dopunskog terenskog istraživanja prometa.

S aspekta kapaciteta u postojećem stanju relevantna mreža prometnica funkcionira sa nezadovoljavajućim uvjetima, isto kao i kada je riječ o kriteriju eksploatacijskih brzina.

S aspekta nivoa usluge dionica ceste od Počitelja do Stoca u većem dijelu funkcionira u nezadovoljavajućim uvjetima. Imajući u vidu da se je krenulo od pretpostavke da će autocesta na Koridoru Vc biti operativna u 2028. godini, na petlji Počitelj dolazi do značajnijeg preusmjeravanja prometa na postojeći cestovni pravac M6 u pravcu Stoca i dalje. Odnosno, pored preusmjeravanja prometa na M6, dalji uzroci nezadovoljavajućeg stanja su: ograničenja brzine i veliki postotak puta sa zabranom pretjecanja, kao i nepovoljne horizontalne krivine s malim radijusom, kao i prolazak kroz veliki broj naseljenih mjesta. Nivo usluge prometne tražnje na M6 od ukrštanja s petljom Počitelj prema Stocu već je u 2028. godini u blizini Stoca na nivou usluge C. Sa daljim pripisivanjem rastuće prometne tražnje na mreži bez investicije kroz vrijeme primijećene su značajne promjene uvjeta odvijanja prometa na užoj relevantnoj mreži. Za prognoziranu 2045. godinu nivo usluge između Čapljine i Stoca je na nivou D i F.

U strukturi prometnog toka teretni promet se kreće između 10% - 15% na ruralnim prometnicama. Gradske prometnice procentualno su manje opterećene teretnim prometem. Ipak, prometnice koje omogućuju daljinskom prometu prolaz kroz gradove gradske prometnice nisu dimenzionirane za ovako veliki postotak teretnog prometa. Naime, gradske prometnice su nedovoljne širine s velikim brojem bočnih priključaka i promjenljivog nagiba. Velika prometna tražnja lokalnog karaktera u kombinaciji sa nezadovoljavajućim geometrijskim karakteristikama gradskih prometnica rezultirali su nedovoljnim nivoom usluge na određenom broju dionica mreže.

Kapacitet, nivo usluge i eksploatacijska brzina prometnog toka su na autocesti tijekom cijelog horizonta promatranja investicije na zadovoljavajućem nivou.

U prometnoj studiji su obrađena 4 moguća scenarija:

- Mreža M0-S1 mreža bez investicije uz pretpostavku da je izgrađena autocesta na Koridoru Vc-mreža bez investicije za S1;

- Mreža M1-S1 je mreža M0-S1 plus izgrađena JJAC od Počitelja do Stoca-mreža s investicijom za S1;

- Mreža M0-S2 mreža bez investicije uz pretpostavku da je izgrađena autocesta na Koridoru Vc i JJAC od Stoca do Podgorice u Crnoj Gori-mreža bez investicije za S2;

- Mreža M1-S2 je mreža M0-S2 plus izgrađena JJAC od Počitelja do Stoca-mreža s investicijom za S2;

U   ovom dijelu SUO ćemo se fokusirati na scenarij S1/M1, tj. Mreža sa investicijama, kada je izgrađena i puštena u pogon autocesta na koridoru Vc i  dionica JJAC Stolac – Počitelj.

U tablici ispod prikazani su rezultati preraspodjele prognoziranog normalnog prometa na bazi utvrđenih faktora porasta prometnih tokova, na tzv. mrežu s investicijama, koju prije svega čine dionice AC A1 i postojeće magistralne ceste M6, M17 i M17.3 kao i planirana dionica autoceste na potezu od Počitelja do Stoca. Prikaz je dan po karakterističnim periodima, odnosno korak od pet godina eksploatacijskog perioda planirane dionice autoceste, za dionice autoceste.

| Br. | Dionica |  | Dužina (km) | Kapacitet (voz/dan) | PGDS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2028 |  | 2030 |  | 2035 |  | 2040 |  |
|  |  |  |  |  | PV | TV | PV | TV | PV | TV | PV | TV |
| 1 | RČ Počitelj 1 | Petlja Domanovići 1 | 0.880 | 66.000 | 6.650 | 632 | 7.496 | 689 | 10.247 | 934 | 12.829 | 1.129 |
| 2 | Petlja Domanovići 2 | Stolac | 8.528 | 66.000 | 5.394 | 570 | 6.046 | 620 | 8.312 | 861 | 10.264 | 1.153 |
| 3 | Kruševo | Stolac 1 | 11.672 | 66.000 | 2.628 | 292 | 2.853 | 318 | 3.438 | 394 | 4.024 | 471 |

| Br. | Dionica |  | Dužina (km) | Kapacitet (voz/dan) | PGDS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2028 |  | 2050 |  | 2055 |  | 2060 |  |
|  |  |  |  |  | PV | TV | PV | TV | PV | TV | PV | TV |
| 1 | RČ Počitelj 1 | Petlja Domanovići 1 | 0.880 | 66.000 | 15.200 | 1.338 | 17.716 | 1.785 | 20.209 | 2.098 | 21.968 | 2.654 |
| 2 | Petlja Domanovići 2 | Stolac | 8.528 | 66.000 | 12.581 | 1.394 | 14.766 | 1.939 | 16.581 | 2.228 | 18.303 | 2.618 |
| 3 | Kruševo | Stolac 1 | 11.672 | 66.000 | 4.784 | 545 | 5.479 | 629 | 6.150 | 710 | 6.890 | 795 |

Izgradnja autocesta i brzih cesta znatno doprinose smanjenju broja udesa na cestama. Konkretno, ovaj projekt bi korištenjem poboljšanih standarda projektiranja (u odnosu na korištene za projektiranje postojeće mreže), trebao rezultirati manjim brojem udesa za isti ostvareni transportni rad (iskazan u vozilo-km). Osim toga, razdvajanjem tranzitnih i lokalnih tokova rasteretit će se najopterećenije dionice (postojeće) relevantne mreže, te bi se i na njima trebao smanjiti rizik od nezgode. Stoga, a uzimajući u obzir prethodna iskustva na sličnim projektima, smatra se da je prihvatljivo prognozirati 60% manje udesa na novoizgrađenim dionicama autoceste za isti ostvareni transportni rad.

Prometna studija je potvrdila da je JJAC Počitelj-Stolac važan cestovni projekt na ovom dijelu jugoistočne Europe. U ovom kontekstu transportna mreža može se okarakterizirati kao:

mreža sa vrijednim strateškim položajem i mnogo neiskorištenih kapaciteta i potencijala za ekonomski razvoj;

mreža čiji kapaciteti nisu dovoljni da zadovolje buduću prometnu tražnju;

mreža koja ne može ponuditi eksploatacijsku brzinu prometnog toka na zadovoljavajućem nivou.

Planirana autocesta ima dobar nivo buduće potražnje koja podržava ovaj projekt.

Generalni zaključak je da planirana autocesta povećava pristupačnost jugoistočnom dijelu BiH i dalje prema istoku.

Vrste i količine sirovina potrebnih za izgradnju

Tijekom izgradnje predmetne dionice autoceste koristit će se različiti građevinski materijali, čija je vrsta i količina definirana predmjerom radova projekta. Prilikom građenja se moraju koristiti samo građevinski proizvodi u skladu s odredbama Zakona o građevinskim proizvodima (Sl. novine FBIH, br. 78/09).

Najveći prirodni resurs na izgradnji predmetnog objekta je zemljani materijal. Prema podacima navedenim u Idejnom projektu za izgradnju dionice autoceste Stolac – Interregionalni čvor Počitelj, tijekom izvođenja bit će iskopano ukupno 3.210.444,87m3 zemljanog materijala. Za potrebe izgradnje nasipa i tampona iskoristit će se 90% iskopnog materijala što implicira ukupne količine iskoristivog iskopa u količini od 2.889.400,38 m3.

Pored zemljanog materijala, za izgradnju prometnice koristit će se energenti, sanitarna i tehnička voda, te različiti materijali za izgradnju prometnice i pratećih objekata. Vrste i količine materijala koji će se koristiti prilikom izgradnje dionice autoceste definirane su idejnim projektima pojedinih sastavnica dionice, te zbirnim predmjerom i predračunom. Tek će se glavnim projektom definirati točne količine i vrste materijala potrebnog za realizaciju projekta.

Tablica 6: Okvirni popis vrsta materijala koji će se koristiti prilikom izgradnje dionice autoceste, petlji i pratećih objekata

| VRSTA MATERIJALA | - NAMJENA |
| --- | --- |
| Zemlja od iskopa / kameni materijali | nasip drenaža tampon zaštita kosina kamena obloga |
| Beton i betonski elementi | betonske podloge, ploče i temelji segmentni jarci betonski ivičnjaci piloti od ojačanog cementnog betona kanalizacijske cijevi rigoli, okna zidovi |
| Asfalt i bitumenske smjese | gornji slojevi od bitumenizirajućeg materijala asfaltni beton Bitumenske trake, mase, premazi, folije |
| Čelik | Armaturne mreže Ograde Metalne oplate, zaštitne metalne cijevi Konstrukcije od čeličnih limova Čelični rasvjetni stupovi Nadstrešnice cestarinskih prolaza, parkinga Čelične konstrukcije agregatnice i objekata kontrole naplate Razne čelične ploče Termoizolacijski paneli i krovni limovi Podkonstrukcije za zidove i stropove objekata |
| Aluminij | Plastificirani aluminijski lim i plastificirani aluminijski profili (prozori i vrata) |
| Razna plastika | Kanalizacijske cijevi od polipropilena Armirano-poliesterski slivnici (pjeskolova) i okna, separatori ulja i lakih tekućina Zaštitne plastične cijevi PEHD za kablove PVC podovi |

Pored navedenih materijala, koristit će se i druge vrste materijala koje se koriste prilikom izgradnje sličnih objekata, poput drva, stakla, HDPE folija, smola, ljepila, pasta, boja, papira, ambalaže i sl.

Prilikom izgradnje potrebna je i voda:

-	sanitarna voda za piće i održavanje higijene radnika na gradilištu, te

-	tehnička voda kao sirovina za proizvodnju betona, zatim za pranje i održavanje mehanizacije, uređaja i sredstava za rad.

Od energenata, prilikom izgradnje prometnice koristit će se električna energija, te nafta i naftni derivati.

Tijekom korištenja prometnice odnosno njezinog redovnog održavanja koristit će se sredstva za održavanje prometnice, a koji podrazumijevaju:

- Asfalt i bitumenske smjese;

- Boje za horizontalnu signalizaciju;

- Plastične cijevi za odvodnju oborinskih voda;

- Sredstva za održavanje cestovnog pojasa i sl.

Vrsta i količina tvari koje ostaju nakon izgradnje

Tijekom izgradnje i korištenja prometnice nastat će različite vrste otpadnih tvari, stoga je bitno pravilno rukovanje i gospodarenje istim. Upravljanje otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine je definirano Zakonom o upravljanju otpadom (Službene novine Federacije BiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17) te su u njemu sadržane funkcije sakupljanja, prijenosa, tretmana, reciklaže, ponovne upotrebe i odlaganja otpada. U svrhu upravljanja otpadom, u sklopu projektne dokumentacije  izrađuje se Plan upravljanja otpadom. Temeljem Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH u sklopu procedure izdavanja urbanističke suglasnosti, uz zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti predaje se Idejni plan upravljanja otpadom, a uz zahtjev za odobrenje za građenje predaje se Detaljni plan upravljanja građevinskim otpadom. U Planu upravljanja otpadom daju se podaci o vrsti i količini otpada koji se očekuje tijekom realizacije projekta.

Izvođenje radova na izgradnji predmetne dionice autoceste podrazumijeva izgradnju glavne trase, petlji, izgradnju novih i izmještanje postojećih prometnica, izgradnju odmorišta, odlagališta otpada, vijadukata i mostova, podvožnjaka i nadvožnjaka, naplatnih mjesta i ugradnju instalacija uslijed čega će neminovno doći do stvaranja otpada različitih vrsta, a ponajviše građevinskog otpada. Ovaj otpad bit će tretiran sukladno odredbama Pravilnika o građevinskom otpadu. Analizom predmjera svih navedenih radova na izgradnji predmetne dionice autoceste očekuju se različite vrste građevinskog otpada koji nastaje tijekom gradnje objekata u sklopu autoceste, kao i ostalih pratećih radova pri uspostavljanju gradilišta. Vrste i količine građevinskog otpada ovise o vrsti radova datih u predmjeru pojedinih objekata te o organizaciji gradilišta i tehnologiji građenja.

Sukladno opisanim aktivnostima, u sljedećoj tablici prikazana je kategorizacija otpada prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama („Sl. novine FBiH“, br. 9/05) koji se očekuje u fazi izgradnje:

| Grupa | Naziv otpada | Podrijetlo otpada |
| --- | --- | --- |
| 02 00 00 | Otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva, pripremanja hrane i prerade | Područje građenja, uslijed čišćenje terena |
| 08 00 00 | Otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja | Područje građenja, uslijed farbanja na trasi i zaštite metalnih konstrukcija |
| 13 00 00 | Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12, 19) | Područje građenja, uslijed rada građevinskih i transportnih strojeva i montaže opreme |
| 15 00 00 | Otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za upijanje, filterski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način | Područje građenja, otpadna ambalažna ulja |
| 16 00 00 | Otpad koji nije drugačije specificiran u katalogu | Područje građenja, uslijed rada građevinskih i transportnih strojeva |
| 17 00 00 | Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju sa onečišćenih/kontaminiranih lokacija) | Područje građenja, glavna trasa i prateći objekti |
| 20 00 00 | Komunalni otpad (otpad iz domaćinstava i slični otpad iz industrijskih i zanatskih pogona i iz ustanova) uključujući odvojeno prikupljene sastojke | Komunalni otpad koji stvaraju radnici na gradilištu |

Prilikom izvođenja pripremnih radova uslijed uklanjanja humusa, grmlja i drveća sa stablima pojavit će se otpad od iskorištavanja šuma (biljni otpad, žbunje, panjevi, i sl.). Čišćenje i priprema terena obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i grana, vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva i panjeva novo posječenih stabala, odnošenje šiblja, grana, trupaca i panjeva na odlagalište. Čišćenje obuhvaća i uklanjanje svog nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova.

Otpadno ulje, talog i zauljena ambalaža predstavlja otpad kao što su zauljene krpe od čišćenja i održavanja mehanizacije i ostalog, zatim zauljene flaše, kanisteri i buradi, otpadna ulja od servisiranja mašina itd. Ovaj otpad predstavlja opasni otpad.

Otpadna ambalaža će nastajati kao posljedica upotrebe materijala koji će se koristiti prilikom izgradnje dionice autoceste, odnosno ostataka ambalaže u koju su oni zapakovani.

Tijekom izgradnje predmetne dionice najveće količine otpada se očekuju u obliku građevinskog otpada. Okvirni sastav građevinskog otpada je materijal iz iskopa (90%), otpad od rušenja i građenja (5%), te asfalt i beton (5%). Sav nastali građevinski otpad, ukoliko se s njim pravilno postupa i odvaja na mjestu nastanka, može se reciklirati ili na drugi način ponovno korisno upotrijebiti, pri čemu se onaj otpad koji sadrži štetne sastojke zasebno odlaže i uklanja. Od ukupno nastalog građevinskog otpada koji se javlja u toku izvođenja radova, prema Smjernicama, oko 70 % otpada se može ponovno iskoristiti.

Najvećim dijelom (95%) građevinski otpad je inertan otpad (zemlja i kamenje iz iskopa, žbuka, razbijeni beton, željezo, čelik, kovine, drvo, plastika, papir i dr.), a može biti i opasan, na primjer, asfaltno vezivo ili otpad koji sadrži azbest, što traži posebnu kontrolu i obradu. Ostali otpad (5%) predstavlja miješani komunalni otpad koji nastaje uslijed rada i boravka zaposlenika na gradilištu, zauljeni otpad i otpadna ambalaža.

Višak materijala iz iskopa nastaje od iskopavanja, bušenja i miniranja za vrijeme izgradnje predmetne dionice autoceste, gdje se očekuje da će se pojaviti određene količine iskopnog materijala, krečnjaka, koji će se moći koristiti za izgradnju nasipa. Ostatak tog materijala koji se ne bude imao gdje raspalnirati/rasporediti, odvest će se na deponiju viška materijala čija je lokacija prethodno odobrena od Gradova Stolac i Čapljina.

Prema podacima navedenim u Idejnom projektu za izgradnju dionice autoceste Stolac – Interregionalni čvor Počitelj, tijekom izvođenja radova na spomenutoj dionici nastat će ukupno 3.210.444,87m3 iskopnog materijala. Za potrebe izgradnje nasipa i tampona planirano je da se iskoristi 90% iskopnog materijala što implicira ukupne količine iskoristivog iskopa u količini 2.889.400,38m3. Prema tome, ukupna količina iskopnog materijala nastalog uslijed izgradnje dionice autoceste Stolac – Interregionalni čvor Počitelj  koja se treba adekvatno zbrinuti i odložiti na odlagališta građevinskog otpada iznosi 321.044,49 m3 .

Za komunalni otpad koji nastaje na gradilištu Izvođač može sklopiti ugovor s nekom od sanitarnih deponija ili može komunalni otpad predavati nadležnom komunalnom poduzeću.

Ambalažni otpad i općenito sav ostali otpad koji je podložan recikliranju (papirne i plastične vreće, PET i staklena ambalaža, limenke ili metalna ambalaža, drvene palete, kartonske i plastične kutije i sl.) izvođač je dužan selektivno prikupljati i deponirati na privremeno odlagalište otpada uz područje gradilišta. Predaju građevinskog otpada za recikliranje i ambalažnog otpada namijenjenog za recikliranje izvođač će predati ovlaštenim operaterima uz uspostavljenje evidencije otpada po vrsti, količini kao i datum ulaza i izlaza te eventualne karakteristične zabilješke.

Opasni otpad potrebno je skladištiti u nepropusnoj ambalaži do predaje ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada na daljnju obradu.

Na gradilištu je potrebno planirati i ekološke toaletne kabine. Lokacije za prikupljanje otpada kao i potrebnu infrastrukturu (kontejnere, betonski plato (po potrebi), itd.) potrebno je predvidjeti Planom organizacije gradilišta.

Izvođač radova je dužan imenovati odgovornu osobu koja će voditi evidenciju o vrstama, količinama, mjestu nastanka, načinu i mjestu skladištenja, obrađivanja i odlaganja otpada. Uz poštivanje svih predloženih mjera ne očekuju se negativni utjecaji otpada na okoliš.

Tijekom korištenja dionice autoceste stvarat će se otpad specifičan za cestovni promet i održavanje prometnice i pratećih objekata. Otpad će se generirati u objektima i na odmaralištima, a moguća je i pojava akcidentnih situacija, odnosno havarija. Očekivani otpad u ovom periodu javlja se u obliku metalnog otpada, ambalažnog i komunalnog otpada i sl., te zauljenih otpadnih voda, motornih masti i ulja, naftnih derivata i sl. Sukladno navedenom, u sljedećoj tablici prikazana je kategorizacija otpada prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama („Sl. novine FBiH“, br. 9/05) koji se očekuje u fazi korištenja predmetne dionice autoceste:

| Grupa | Naziv otpada | Podrijetlo otpada | Količina na godišnjem nivou |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 00 00 | Otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja | Održavanje glavne trase i pomoćnih objekata, uslijed farbanja i zaštite metalnih konstrukcija | Boje i lakovi, cca 50 l |
| 13 00 00 | Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12, 19) | Separatori masti i ulja, prijevozna sredstva | Motorna ulja, Cca 80 l Krpe, posude, odjeća, Cca 100 kg |
| 15 00 00 | Otpadna ambalaža; apsorbensi, materijali za upijanje, filterski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način | Otpadana ambalažna ulja | Cca 590 kg |
| 19 00 00 | Otpad iz postrojenja za upravljanje otpadom, postrojenja za pročišćavanje gradskih otpadnih voda i pripremu vode za piće i industrijsku upotrebu | Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda za objekte, separatori masti i ulja | Mulj nastao nakon tretmana, cca 1m3/god Masti i ulja, mješavine zauljenog otpada, cca 400 l |
| 20 00 00 | Komunalni otpad (otpad iz domaćinstava i slični otpad iz industrijskih i zanatskih pogona i iz ustanova) uključujući odvojeno prikupljene sastojke | Prateći objekti | Cca 2,65 t |

Investitor će, sukladno zakonskoj regulativi angažirati firmu (ili više firmi) za održavanje prometnice i pratećih objekata, te će ista biti odgovorna za zbrinjavanje otpada koji nastaje u periodu korištenja prometnice. Tijekom korištenja predmetne prometnice Investitor je dužan, sukladno Pravilniku o građevinskom otpadu (Sl. novine FBIH, br. 93/19) čuvati podatke o količini iskopa koji je nastao tijekom izvođenja radova na gradilištu, uključujući podatke o njegovom sastavu, te koristiti ove podatke u pripremi izvještaja o nastalom građevnom otpadu i upravljanju otpadom i čuvati ga najmanje tri godine nakon pribavljanja odobrenja za upotrebu, te pokazati nadležnim inspektorima ako to zatraže.

Ostale aktivnosti potrebne za realizaciju projekta

Realizacija projekta izgradnje dionice Jadransko-jonske autoceste uvjetovat će izgradnju novih servisnih i pristupnih cesta, a vjerojatno i gradilišnih cesta.

S obzirom je Projekt smješten na pretežito neizgrađenom području, kolizija s postojećom infrastrukturom nije značajna. Većina prometnica koje su u koliziji s predmetnom trasom autoceste su nekategorizirane lokalne prometnice i staze. Od važnijih prometnica izdvajaju se M6 (Imotski – Grude – Ljubuški – Čapljina – Stolac – Trebinje) i M17.3 (Buna – Masline – Stolac – Hutovo – Neum), a kolizija s ovim prometnicama je riješena vijaduktom „Nakovanj“, odnosno podvožnjakom „17.3“. Kolizije s ostalim nekategoriziranim cestama su riješene kombinacijom izmještanja cesta i novim servisnim prometnicama, te izgradnjom podvožnjaka i vijadukata, kako je opisano u poglavlju 3.6. Podvožnjaci.

Kolizije s ostalom infrastrukturom također će biti riješene temeljem uvjeta nadležnih službi, te tehničkim rješenjima koja će biti obrađena Glavnim projektom. Podaci o konfliktima s postojećom infrastrukturom dani su u poglavlju 6.8.1. Svi navedeni konflikti moraju biti riješeni na kvalitetan i funkcionalan način, odnosno bez štetnih posljedica za krajnje korisnike.

Naravno, tijekom izgradnje same prometnice i svih pratećih objekata bit će potrebne i gradilišne prometnice koje će, sukladno dinamici i načinu izvođenja radova definirati izvođač radova. Sukladno Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Sl. novine FBiH, br. 25a/22, 42/22 i 93/22“), Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova izraditi Plana organizacije gradilišta (POG) koji sadrži situaciju, radove uređenja lokacije tijekom izgradnje i nakon izgradnje građevine, tehnološku shemu, elaborate i projekte sigurnosti i opis mjera planiranih za monitoring emisija unutar područja i/ili njihov utjecaj.

Potrebe Izvođača za vodovodnom i elektroenergetskom infrastrukturom bit će riješene u sklopu gradilišne infrastrukture.

Po završetku zahvata u zoni utjecaja izvođač je dužan uspostaviti stanje kakvo je bilo prije izvođenja radova, na dijelovima koji nisu trajno promijenjeni izgradnjom autoceste i objekata, odnosno sanirati područje gradilišta i pomoćnih površina.

Eksproprijacija

Za predmetnu dionicu autoceste utvrđen je javni interes za izgradnju Odlukom broj 988/2022 od 30.06.2022. godine na 321.sjednici Vlade FBIH održanoj 30.06.2022.god.

U sklopu idejnog projekta urađen je Elaborat eksproprijacije s parcelizacijom. Autocesta se prostire kroz pet katastarskih općina koje pripadaju Gradu Čapljini: Domanovići, Hotanj, Opličići, Počitelj i Ševaš njive, te kroz četiri katastarske općine koje pripadaju općini Stolac: Bjelojevići, Burmazi, Kruševo i Prenj. U eksproprijaciju su uključene i izmještene i servisne prometnice, čvorište Neum-Stolac sa spojnom cestom i odlagališta građevinskog otpada.

Otkup zemljišta će biti urađen u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH (Službene novine FBiH, broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16). Spomenutim zakonom se utvrđuju uvjeti i postupak eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekata od javnog interesa, naknada i visina naknade, rješavanje žalbi, rješavanje sporova i druga pitanja koja se odnose na postupak eksproprijacije.

Podaci o lokaciji i opis lokacije projekta

Lokacija Projekta

Predmetna dionica Jadransko-jonske autoceste Stolac - lnterregionalni čvor Počitelj smještena je u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, na području Gradova Čapljina i Stolac. Pravac pružanja trase je sjeverozapad-jugoistok. Trasa je položena tipično krškim prostorom, uglavnom šumskim zemljištem različite kategorije, te manje vrijednim poljoprivrednim zemljištem.

Trasa se od interregionalnig čvora Počitelj (Grad Čapljina) pruža u pravcu juga, ide obodom platoa „Dubrava“ u blizini naseljenih mjesta Domanovići, Šuskovo naselje i Opličići, prati kanjon Bregave sa sjeverne strane i kod Tasine pećine u Gradu Stocu prelazi preko rijeke Bregave. Trasa je na ovom dijelu većinom u niskim nasipima ili u blagim usjecima, te nema kolizija s postojećim stambenim objektima, s obzirom da prolazi pretežno nenaseljenim područjem, odnosno iza postojećih naselja. U nastavku, nakon prelaska Bregave, trasa ide platoom pored manjih naselja u sklopu naseljenih mjesta Kruševo i Bjelojevići, nakon kojih je planirano čvorište za Neum i Stolac.

Slika 19: Prikaz dionice JJAC autoceste Stolac – interregionalni čvor Počitelj

Prostorno-planska dokumentacija

Prostorni plan Bosne i Hercegovine 1981. – 2000. godine predstavlja jedini usvojeni, formalno-pravni validni dokument, kojim je sveobuhvatno planirano prostorno uređenje cjelovite teritorije Bosne i Hercegovine. Unatoč činjenici da je ovaj planski dokument urađen u vremenskom odmaku od više od 30 godina, da je tadašnji društveno-ekonomski, teritorijalno-politički i zakonodavni okvir bitno različit od današnjeg ustrojstva Bosne i Hercegovine, te da je izrazito nizak nivo realizacije planiranih rješenja, Prostorni plan Bosne i Hercegovine ostaje jedini integralni razvojni dokument, čija je analiza, s aspekta planiranih i postojećih fizičkih struktura i prirodnih karakteristika, neophodna, a obzirom na odgađanje usvajanja Prostornog plana Federacije BiH, i zakonski obavezujuća. Prema navedenom planu Jadransko-jonska autocesta je položena neposredno uz Jadransku obalu, odnosno kroz Neum u Bosni i Hercegovini (Slika 20).

Slika 20: Izvod iz PP RBiH - Prometna infrastruktura

Prostorni plan Federacije BiH 2008.-2028. još uvijek nije usvojen iako je u izradi od 2007. godine. Nepostojanje usvojenog razvojnog dokumenta na entitetskom nivou usložnjava situaciju na području konzultacije i provedbe planske dokumentacije, gdje se određena rješenja i odgovori moraju tražiti u već prevaziđenom Prostornom planu Republike BiH iz 1981. godine. Što se prometnog koncepta razvoja tiče, obilježavaju ga dva osnovna koridora unutar šireg obuhvata promatranja: autocesta na Koridoru Vc i koridor jadransko-jonske autoceste. Prvi je manjim dijelom lociran u sjevernom dijelu promatranog područja, a na njega se na planiranom interregionalnom čvorištu Počitelj uključuje koridor JJAC. Od interregionalnog čvorišta Počitelj JJAC silazi na jug, obilazi s desne strane Hutovo blato, vraća se na istok i prati trasu planirane željezničke pruge Čapljina-Nikšić sve do Ravnog, gdje se od nje odmiče, te preko zaleđa Popovog polja, na prosječnoj udaljenosti od cca 3500 m od državne granice sa R Hrvatskom, dolazi do entitetske granice, koju prelazi kod naselja Sparožići i ulazi na područje Republike Srpske, te ispod Trebinja odlazi prema državnoj granici sa Crnom Gorom.

Slika 21: Izvod iz PP FBiH (prijedlog plana) - prometna infrastruktura

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ je usvojen na Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 17. sjednici održanoj 25.01.2017. godine i na Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici održanoj 09.02.2017. godine. Plan je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 100/17 od 25.12.2017. godine, čime ovaj plan, odnosno Odluka o provođenju ovoga plana predstavlja obvezujući zakonski dokument. Člankom 5. Oduke o provođenju PPPPO „Autocesta na koridoru VC“ je dat opis pojedinih dionica autoceste. U opisu prometne infrastrukture stoji: „U širem području Počitelja, planira se izgradnja interregionalnog čvorišta za povezivanje prometnih tokova između autoceste u Koridoru Vc i "Jadransko-jonske autoceste u BiH" (A4 u FBiH, Počitelj-RS-gr. sa Crnom Gorom).“ U opisu Dionice 11 Počitelj – Bijača između ostalog stoji: „Na potezu od Petlje Počitelj do prelaska preko rijeke Neretve predviđen je prostor za izgradnju interregionalnog čvorišta koje će omogućiti povezivanje Koridora Vc i Jadransko – Jonske autoceste. Centar ovog interregionalnog čvorišta je na koordinati 6480390 i 4778060 u stacionaži km 299+510“.

Slika 22: Izvod iz sintezne karte Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za F BiH “Autocesta na Koridoru Vc”

Od planova nižeg reda, na promatranom području usvojeni su Prostorni plan Županije HNŽ/K, te prostorni planovi gradova Čapljina i Stolac.

U sklopu Prostornog plana HNŽ -a je ustanovljeno kako je za razliku od autoceste na koridoru Vc za koju su izrađeni glavni ili na pojedinim dionicama idejni projekti, položaj Jadransko-jonske autoceste (JJAC) koridorski određen od lnterregionalnog dvora Počitelj, preko Popovog polja dalje prema Crnoj Gori (Prostorno - saobraćajna studija cestovne mreže u HNK i Strategija i akcioni plan razvoja mreže autocesta i brzih cesta u FBiH). S obzirom na položaj HNK, nadležnosti i kategoriju cesta visokog nivoa uslužnosti Planom je naglašeno kako se moraju usuglasiti rješenja sa susjednim kantonima, Republikom Srpskom, Republikom Hrvatskom i Crnom Gorom. U grafičkom dijelu Prostornog plana HNŽ (grafički prilog u razmjeri 1:100 000, br. 5. Prometna infrastruktura) utvrđen je prostorni razmještaj objekta prometne infrastrukture, pa time i trase Jadransko-jonske autoceste, ali isključivo kao shematski prikaz iste, odnosno kao mogući koridor JJAC.

Slika 23: Izvod iz PP HNŽ - prometna infrastruktura

Budući da u vrijeme izrade Prostornog plana općine Čapljina 2010-2020 nije bio poznat položaj Jadransko-jonske autoceste kao ni interregionalnog čvora, tako ova cesta nije tretirana kroz grafičke planove, niti kroz Odluku o provođenju ovoga plana, već je samo obrazložena kroz tekstualni dio planske dokumentacije.

Planom je ocjenjeno da Čapljina ima dobar geoprometni položaj i zadovoljavajuće stanje magistralnih i regionalnih prometnica. Stanje lokalnih cesta je prihvatljivo po osnovu njihovog prostornog razmještaja i gustoće, ali je veoma nepovoljno po osnovu širine kolnika i kvalitete kolničke konstrukcije. Planom je predviđeno podizanje nivoa ove usluge. Trenutno je u izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Čapljina.

Prostorna osnova Prostornog plana usvojena je od stane Gradskog vijeća Čapljina 27.02.2023. godine.

Slika 24: Izvod iz PP Općine Čapljina – sintezni prikaz korištenja prostora

Prostorni plan općine Stolac je donesen 2017. godine za razdoblje 2013. – 2023. godine.

Planom je postojeće stanje u pogledu cestovne povezanosti ocijenjeno kao loše, te se može reći da je općina prometno izolirana. Stoga je jedan od osnovnih strateških razvojnih ciljeva osigurati bolji geoprometni položaj općine Stolac. Okosnicu razvoja čini izgradnja nove magistralne ceste M 17.3 Mostar-Stolac-Neum, kao i izgradnja Jadransko-jonske autoceste. Uz ove nove prometnice se planira formiranje gospodarskih zona.

Koridor Jadransko-jonske autoceste je preuzet iz „Prostorno-prometne studije cestovne mreže hercegovačko - neretvanske županije/kantona“ i u planu se tretira kao „mogući koridorski pravac“. Načelno opredjeljenje plana je da se koridor sačuva za izgradnju.

Tijekom 2021. i 2022. godine donesene su izmjene i dopune Prostornog plana.

Slika 25: Izvod iz PP Općine Stolac - sintezni prikaz korištenja prostora

Položaj projekta u odnosu na postojeće i planirane druge projekte

Prostorno planska dokumentacija Gradova Čapljine i Stoca rađena je prije 10-ak godina, odnosno njihov vremenski period je istekao ili pri kraju.

Grad Čapljina je trenutno u fazi izrade Izmjena i dopuna prostornog plana (PP općine Čapljina 2010-2020) za desetogodišnji period, a prostorna osnova je usvojena od stane Gradskog vijeća Čapljina dana 27.02.2023. godine.

Planom koji je još na snazi do donošenja Izmjena i dopuna, na području koje je pod utjecajem projekta predviđene su gospodarske zone (planske oznake G1) (Slika 26):

- Domanovići površine 56,1 ha (u području interregionalog čvora Počitelj),

- Šuškovo površine 20,7 ha, te

- površina infrastrukturnih sustava za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije na solarni pogon „Hrsovac“ površine 50,8 ha, planerske oznake Is.

Izmjene i dopune prostornog plana Čapljine su u tijeku. Prostornom osnovom plana, odnosno njegovom koncepcijom razvoja predviđeno je širenje postojeće gospodarske zone na području Šuškova naselja, što je unutar zone obuhvata projekta.  Međutim, plan je tek u fazi prednacrta, tako da tek predstoji faza usvajanja kompletnog plana, kada će on biti konačan i obvezan zakonski dokument. Novi plan će svakako uvažiti usvojenu trasu JJAC tako da će sve predviđene izmjene biti usklađene s koridorom JJAC.

Slika 26: Prikaz namjene i korištenja prostora na širem području Projekta, prema PP općine Čapljina (2010-2020)

Prostorni plan općine Stolac je donesen 2017. godine za razdoblje 2013. – 2023. godine. Tijekom 2021. i 2022. godine donesene su izmjene i dopune Plana, koje se uglavnom odnose na gospodarske zone i njihovo proširenje.

Prvim izmjenama i dopunama plana (ožujak 2021) predviđene su dodatne 3 gospodarske zone: „Dubrava 2“ veličine 206 ha, „Dubrava 3“ veličine 167 ha i „Komanje brdo“ veličine je 609 ha čija je namjena proizvodna – za smještaj fotonaponskih elektrana.

Drugim izmjena i dopunama prostornog plana (rujan 2022) su planirane još dvije gospodarsko-proizvodne zone za smještaj fotonaponskih elektrana: GZ Trijebanj (A=13,44ha) i GZ Drenovac (A=56,52ha). Došlo je do manjih izmjena GZ Komanje brdo, odnosno došlo je do povećanja ukupne površine sa 608,7 ha na 627,03 ha. Sve navedene gospodarske zone su izvan obuhvata projekta.

Najbliža je GZ Drenovac, udaljena oko 1,1 km od predmetne dionice JJAC u smjeru sjeveroistoka (Slika 27).

Slika 27: Prikaz nove gospodarske zone Drenovac u Gradu Stocu, prema Izmjenama i dopunama PP Stolac

Položaj projekta u odnosu na zaštićena područja

Na području projekta se ne nalazi nijedno službeno proglašeno zaštićeno područje, sukladno Zakonu o zaštiti prirode FBiH („Službene novine FBiH“, br. 66/13).

U neposrednoj blizini planirane trase JJAC, na prosječnoj udaljenosti od cca 1,5 km u smjeru jugozapada nalazi se istočna granica Parka prirode Hutovo blato. Ovo područje je proglašeno Zakonom o proglašenju područja „Hutovo blato“ Parkom prirode 1995. godine („Narodni list HR H-B“, broj 13/95) i najbliže je zaštićeno područje proglašeno u skladu sa zakonima FBiH (Slika 28). Parkom prirode gospodari javno poduzeće Park prirode „Hutovo blato“ od 1995. godine.

Istraživanjem je utvrđeno kako na području Parka prirode Hutovo blato ima preko 700 biljnih vrsta, a najbrojnije su močvarne i vodene biljne zajednice. Od vodene vegetacije najvažnije je spomenuti lokvanj (Nuphar luteum) i lopoč (Nymphaea alba) te vrste vlažnih staništa kao što su trska (Phragmites communis), rogoz (Typha angustifolia) i šaš (Carex sp.). Vrste koje pripadaju prizemnoj flori su kadulja (Salvia officinalis), smilje (Helichrysum italicum) i vrijesak (Satureja montana). Od raznih vrsta drveća mogu se naći crni jasen, crni grab i košćela, od grmova šipak, drača, tilovina, drijen i dr.

Cijeli vegetacijski pokrivač Parka prirode Hutovo blato može se podijeliti na vodenu, šumsku, močvarnu i livadsku vegetaciju. Značajnije vrste šumske i livadske vegetacije su jasen (Fraxinus sp.), hrast (Quercus sp.), veprina (Ruscus sp.), nar (Punica sp.), borovica (Juniprus sp.), brijest (Ulmus), joha (Alnus sp.) i kupina (Rubus sp.).

Hutovo blato je bogato i faunom te predstavlja značajno mrjestilište riba. Na području močvare je zabilježeno 43 vrste riba od kojih je 12 endema. Najbrojnije su porodice pastrve, grgeča, cipola i šaranke.

Uz bogatstvo riba prisutno je i bogatstvo ptica zbog kojeg je Hutovo blato uvršteno u značajno područje za ptice (IBA-Important Bird Areas) 1998. godine. Park prirode Hutovo blato se nalazi na jednom od četiri migratorna puta ptica iz Sjeverne i Srednje Europe prema Aziji i Africi. Prema zadnjim istraživanjima utvrđene su 163 vrste iz 39 porodica, a najveći broj pripada zimovalicama (53 vrste). Određen broj vrsta ptica ostaje na tom području i cijelu godinu kao što su mali vranac, mala bijela čaplja, siva čaplja, čaplja danguba, žuta čaplja i divlja patka. Zastupljene su i druge vrste - ždralovi, patka njorka, liska, jastreb, sova, vrana, prepelica, roda, srebrasti galeb i dr.

Temeljem Zakona o prostornom uređenju HNŽ/K (N.N. HNŽ/K br.4/04) Skupština HNŽ/K je donijela Prostorni plan područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ/K „Park prirode Hutovo Blato“ za razdoblje 2013.-2023.

Prostornim planom i Planom upravljanja za Park prirode Hutovo blato definirani su ciljevi i mjere očuvanja ovog izuzetno vrijednog prirodnog područja. Kroz spomenute dokumente izvršeno je zoniranje područja na:

a)	Zonu stroge zaštite

b)	Zonu aktivne zaštite

c)	Zonu korištenja

d)	Prijelaznu zonu.

Zone zaštite i položaj predmetne dionice JJAC su prikazane i na slici ispod (Slika 28). Kako je vidljivo na priloženoj slici, predmetna dionica je smještena van granica Parka prirode, te prolazi dijelom tkz. „prijelazne zone“. Prijelazna (tampon) zona je uspostavljena kao podrška ciljevima upravljanja parka u smislu poboljšanja komunalne i prometne infrastrukture, istraživanju arheoloških nalazišta i sl. U prijelaznoj zoni Hutova blata nalaze se zone ekstenzivnog šumarstva i lova te prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti. Na navedenom području se nalaze šume makedonskog cera (Quercus trojana). To su uglavnom degradirane šume, makedonskog cera, smreke i makljena.

Slika 28: Zone zaštite Hutova blata prema Prostornom planu područja posebnih obilježja Parka prirode Hutovo blato 2013.-2023. i položaj dionice JJAC Stolac – interregionalni čvor Počitelj

Područje Hutova blata je također uvršteno u potencijalno Natura 2000 područje projektom Federalnog ministarstva okoliša i turizma „Podrška provedbi Direktive o pticama i Direktive o staništima u BiH“ 2012-2015 godine oznake BA8300031 i ukupne površine 11384.8 ha. U okviru navedenog projekta identificirano je ukupno 58 potencijalnih Natura 2000 područja u BiH na osnovu vrijednosti vrsta i staništa. Ova područja nisu službeno priznata niti imaju planove zaštite i upravljanja.

Važeći Zakon o zaštiti prirode prepoznaje Natura područja, a 2011. godine je temeljem Zakona o zaštiti prirode iz 2003. godine donesena Uredba o programu Natura 2000 – zaštićena područja u Europi (Službene novine FBiH, br.43/11) u cilju formiranja ekološke mreže zaštićenih prirodnih tipova staništa i vrsta na području Federacije BiH i uključivanja određenih područja u međunarodnu ekološku mrežu zaštićenih prirodnih staništa i staništa vrsta.

S obzirom da BiH nije dio EU, pravni status potencijalnih Natura 2000 područja nije reguliran u FBiH, te ona još nisu obavezna za zaštitu. Međutim, budući da su službeno predložena, moraju se tako i obraditi.

Prema projektu FMOIT-a Podrška provedbi Direktiva o pticama i staništima u Bosni i Hercegovini 2012-2015, odnosno Standardnom obrascu podataka iz 2014. godine na predloženom Natura području Hutovo blato evidentirani su sljedeći tipovi staništa:

3170 - Mediteranske povremene lokve

6420 - Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion

8210 - Krečnjačke stijene sa hazmofitskom vegetacijom

7230 - Alkalna tresetišta

5210 - Makije sa Juniperus oxycedrus i J. Phoenicea

91E0 - Šume mekih lišćara na fluvisolima

91F0 - Nizijske šume tvrdih lišćara

9250 - Šume makedonskog cera

Podaci o geografskoj rasprostranjenosti navedenih staništa unutar predloženog područja nisu bili dostupni.

Hutovo blato je stanište mnogih životinjskih vrsta, uključujući Chiroptera (šišmiš), kojih je na ovom području registrirano 9 vrsta: Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Myotis myotis, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus). Međutim, ono po čemu je Hutovo blato posebno značajno su ptice, kako je ranije opisano. Zbog svega navedenog, predloženo Natura 2000 područje Hutovo blato je od iznimno velike vrijednosti zbog svojih močvarnih staništa, kao i zbog gniježdenja, hranjena i zimovanja ptica, te se nalazi na jednom od četiri migratorna puta ptica iz Sjeverne i Srednje Europe prema Aziji i Africi.

Slika 29 prikazuje položaj JJAC u odnosu na granice Parka prirode (površine 7824 ha) i predloženo Natura područja (površine 11384.8 ha.).

Slika 29: Prikaz položaja JJAC u odnosu na granice Parka prirode “Hutovo blato” sa zaštitnim zonama i granicu predloženog Natura 2000 područja Hutovo blato

Analizirajući granice predloženog Natura područja Hutovo blato i položaja trase dionice JJAC evidentno je da ista u koliziji s rubnim dijelom područja s njegove istočne strane (Slika 30). Trasa je od 3+800,00 km do 15+600,00 km u neposrednoj blizini granice predloženog Natura područja, gdje je udaljenost od objekta autoceste manja od 100 m.

Od km 8+950,00 do km 14+900,00 trasa predmetne dionice prolazi kroz predloženu površinu Natura područja. S obzirom da za predloženo Natura područje nije rađeno grafičko mapiranje staništa, ne može se numerički (kvantitativno) definirati utjecaj zauzimanja određenih staništa uslijed realizacije projekta. Međutim, razvidno je da su na ovom području najzastupljenije šume makedonskog cera (Quercus trojana), koje predstavljaju uglavnom degradirane šume makedonskog cera, smreke i makljena. Na okolnim brdima je stanište makije (niske šume panjače) karakteristične za submediteransko područje. Vegetacija ovoga područja je oskudna najviše zbog antropogenog utjecaja, od drveća su zastupljeni crni jasen (Fraxinus ornus), crni grab (Ostria carpinipholia), košćela (Celtis australis), od grmova su zastupljeni šipak (Punica granatum), drača (Paliurus spina christi), tilovina (Petteria ramentacea), drijen (Cornus mas) i dr. Od prizemne flore se mogu naći smilje (Helichrysum italicum), kadulja (Salvia officinalis), vrijesak (Satureja montana) i dr.

S obzirom na visoku vrijednost biološke raznolikosti potencijalnog Natura područja Hutovo blato implementacija predmetnog projekta se mora odvijati pod određenim uvjetima koje je neophodno ispoštovati kako bi se osigurala sigurnost i zaštita ugroženih i vrijednih vrsta koje prebivaju na ovom području.

Slika 30: Položaj dionice JJAC u odnosu na predloženo Natura 2000 područje Hutovo blato (BA8300021)

Trasa prolazi kroz područje Tok rijeke Bregave od izvora do ušća u rijeku Neretvu (geomorfološki spomenik prirode) koje je predviđeno za zaštitu prostorno planskom dokumentacijom - Odlukom o prostornom uređenju općine Stolac iz 1980. godine, kojom je predviđena zaštita rijeke Bregave u cijeloj dužini kroz područje ove općine. Prostornim planom SR BiH iz 1982. godine potvrđena je vrijednost doline Bregave kao rezervata prirode lokalne vrijednosti u površini od 1.5 ha i II stupnja zaštite. Zaštita rijeke Bregave je potvrđena i važećim Prostornim planom općine Stolac (Slika 31), Studijom kulturno-povijesne i prirodne baštine HNŽ/K iz 2010. godine, te Prostornim planom HNŽ/K. Rijeka je bogata različitim vrstama ribe od kojih su pojedine endemi. Najzastupljenije su salmonidne ribe iz porodice pastrmki (Salmonidae), kao što su potočna pastrva (Salmo trutta fario), kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss), neretvanska mekousna pastrva (Salmo obtusirostris) i glavatica (Salmo marmoratus) te ciplinidne ribe iz porodice šarana (Cyprinidae) kao što su podustva (Chondrostoma knerii), žutalj (Rutilus basak) i plotica (Rutilus pigus virgo). Također se može naći i lipljen (Thymallus thymallus) iz porodice lipljana (Thymallinae).

Na Crvenoj listi faune FBiH (Službene novine FBiH) se nalaze Salmo obtusirostris, Salmo marmoratus, Rutilus basak, Rutilus pigus virgo, Chondrostoma knerii kao i rak kamenjar (Austropotamobius torrentium) i bjelonogi rak (Austropotamobius pallipes).

- Trasa usvojene varijante JJAC prelazi preko rijeke Bregave par kilometara od granice s gradom Čapljina, gdje je rijeka u kanjonu. Na ovom mjestu, odnosno unutar promatranog koridora od 500 m nalazi se još jedna prirodna vrijednost općine – Tasina pećina, koja je predložena za zaštitu Prostornim planom općine Stolac. Pećina se nalazi na koordinatama 43° 5' 41.82" geografske širine i 17° 49' 48.47" geografske dužine, na visini od oko 52 m n.v. i udaljenosti od oko 160 m od osovine autoceste koja je na ovoj dionici na objektu – mostu Bregava. Visina mosta, mjereno od najniže doline rijeke Bregave do nivelete autoceste iznosi oko 93,0 m. Dakle, visinska udaljenost  pećine od mosta Bregava iznosi oko 41 m.

- Navedena prirodna dobra nisu formalno zaštićena aktom o zaštiti niti je za njih rađena detaljna studijska dokumentacija koja bi bila podloga za proglašenje ovih područja zaštićenim i koja bi definirala mjere za očuvanje zaštićenih područja. Zbog toga se ne mogu točno definirati specifični utjecaji izgradnje predmetne dionice autoceste. Moguće je dati okvirnu procjenu utjecaja izgradnje planiranog zahvata na one sastavnice okoliša koje su definirane dostupnom literaturom i podacima kako je opisano u poglavlju 5. Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom. Procjena utjecaja na predložena zaštićena prirodna dobra dana je u poglavlju 6.10. Zaštićena područja.

Slika 31: Izvod iz PP općine Stolac, Uvjeti korištenja i zaštite prostora

- Kulturno-povijesno naslijeđe

Trasa autoceste prolazi u blizini nekropole stećaka Boljuni - nacionalnog spomenika koji je proglasila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Udaljenost trase od lokaliteta spomenika je preko 800 m te se ne smatra da će izgradnja i korištenje trase imati utjecaj na spomenik.

Također su u obuhvatu utjecaja trase nalaze dva spomenika koja su utjecala i  na oblikovanje konačnog položaja trase.

U neposrednoj blizini trase nalazi se arheološko nalazište Prenjska gradina i nekropola stećaka na Udori. Oba spomenika se nalaze na listi lokaliteta zaštićenih kao regionalni spomenici o kojima brigu vodi Zavod za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta, te Zavod za zaštitu kulturno-povijesne baštine HNŽ-a. Ovi spomenici su u neposrednoj zoni utjecaja izgradnje i korištenja trase te se mogu očekivati umjereni do značajni utjecaji tijekom izgradnje i korištenja i potrebno je provoditi propisane mjere zaštite.

Opis fizičkih karakteristika cjelokupnog projekta, uključujući neophodne radove uklanjanja i uvjete korištenja zemljišta tijekom građenja i korištenja

Izgradnjom predmetne dionice autoceste, servisnih i pristupnih prometnica te pratećih objekata doći će do prenamjene prostora kojim prolazi autocesta.

Pod direktnim utjecajem izgradnje navedenih objekata bit će cca 154 ha različitog zemljišta (područje objekta dionice autoceste – glavne trase, pratećih objekata, servisnih cesta i odlagališta otpada) koje će biti trajno i nepovratno promijenjeno. Obradom grafičkih podataka iz prostorno-planske dokumentacije gradova Čapljina i Stolac, unutar površine koju zauzima sami objekt autoceste s pratećim objektima utvrđena je sljedeća namjena:

-	građevinska područja naselja cca 2,35 ha

-	gospodarska namjena cca 2,17 ha

-	poljoprivredno zemljište cca 66,15 ha

-	šumsko zemljište cca 78,71 ha

-	površine infrastrukturnih sustava 2,92 ha.

Vidljivo je da se većinom radi o šumskom zemljištu, odnosno različito degradiranim šumskim sastojinama, šikarama i zajednicama kamenjara. Prolazak autoceste kroz neizgrađeno – u ovom slučaju šumsko zemljište, dovest će do krčenja šumskog pokrivača, erozije tla, te gubitka i fragmentacije staništa. Uz gubitak zemljišta i uklanjanja vegetacije, kao trajni utjecaji koji će ostati nakon primjene mjera ublažavanja su i promjene u postojećem krajobrazu i vizualnim efektima zbog prisustva trajne strukture autoceste i pratećih objekata.

Predmetna dionica autoceste položena je tako da u što većoj mjeri zauzima zemljište u državnom vlasništvu, no neminovno će doći i do trajnog izuzimanja zemljišta u privatnom vlasništvu. Navedeno uključuje mogućnost gubitka poljoprivrednih kultura, drveća, ograda ili manjih, pomoćnih objekata, te pristup poljoprivrednom zemljištu. Podaci o vrstama i površinama zemljišta predviđenog za trajno izuzimanje definirani su u Elaboratu o eksproprijaciji, kako je navedeno u poglavlju 3.10.1.

S obzirom da trasa zaobilazi građevinska područja naselja, neće biti rušenja objekata za stanovanje. Prema dostupnim podacima evidentno je da će biti potrebno ukloniti nekoliko pomoćnih, derutnih i ruševnih objekata (ukupno 6) na rubnom području Opličića (Grad Čapljina).

Osim izmjena u načinu korištenja zemljišta u neposrednoj blizini autoceste i njegovog pretvaranja u građevinsko zemljište, objekt autoceste s pratećim objektima doći će u koliziju s prometnicama i različitim objektima infrastrukturnih sustava: vodovodnih, elektroenergetskih i telekomunikacijskih. Podaci o konfliktima s postojećom infrastrukturom dani su u poglavlju 6.8.1. Svi navedeni konflikti moraju biti riješeni na kvalitetan i funkcionalan način, odnosno bez štetnih posljedica za krajnje korisnike. U ovom slučaju ne očekuju se trajni negativni utjecaji, odnosno isti će biti smanjeni ili potpuno eliminirani propisanim mjerama.

Pored zemljišta koje će se trajno izuzeti za izgradnju objekata, izgradnja prometnice će  zahtijevati i privremeno zauzimanje i korištenje zemljišta za smještaj postrojenja i objekata poput kampa izvođača radova, privremenih prometnica za prijevoz materijala i radnika ili za preusmjeravanje prometa tijekom građenja, kao i za privremeno odlaganje građevinskog materijala iz iskopa i sl. Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova kroz Plan organizacije gradilišta definirati površine potrebne za organizaciju gradilišta, kako bi se na vrijeme mogle riješiti eventualne kompenzacije za potrebno zemljište.

Područje za istraživanje većine utjecaja projekta obuhvaća koridor od cca 500 m, odnosno po 250 m s obje strane osovine trase, što znači ukupno 1296,2 ha koji mogu biti pod utjecajem u građevinskoj fazi i/ili fazi korištenja projekta. Prema podacima iz prostorno-planske dokumentacije gradova Čapljina i Stolac namjena površina u zoni koridora od 500 m iznosi:

- Poljoprivredno zemljište: 493,42 ha

- Šumsko zemljište: 689,92 ha

- Vodene površine: 1,09 ha

- Građevinsko zemljište:

  - Naselja: 43,61 ha

  - Gospodarska namjena: 32,60 ha

  - Površine infrastrukturnih sustava 35,64

Za realizaciju predmetne dionice JJAC bit će dani uvjeti za izgradnju, definirani urbanističkom suglasnosti, a potom i odobrenjem za gradnju te je Izvođač radova dužan pridržavati se propisanih uvjeta. Sva mjesta kolizije planirane prometnice s objektima prometne i komunalne infrastrukture bit će riješena u suradnji s nadležnim organima, komunalnim i drugim javnim službama koje će dati uvjete i suglasnosti.

S obzirom da se radi o linijskom objektu koji podrazumijeva faznost izgradnje, jako je bitno da se prilikom pripreme lokacija za izgradnju prometnice provode sve propisane mjere kako bi se utjecaji na okoliš sveli na najmanju moguću mjeru. Organizacija gradilišta, pristupne ceste, eventualna pozajmišta i odlagališta viška otpada moraju se planirati i koristiti na način koji je najmanje štetan za okoliš, a nakon izgradnje korišteno zemljište se mora sanirati i vratiti u prvobitno stanje. U fazi izgradnje očekuju se pojačane emisije prašine, dima i buke, a moguće su i akcidentne situacije kao što su: prolijevanje ulja, maziva, goriva, i sl. stoga je potrebno poduzimati sve mjere definirane važećim propisima koje se tiču građenja, zaštite na radu i zaštite okoliša.

Nakon izgradnje planirane dionice, istu je potrebno rekultivirati na mjestima gdje su vršeni iskopi, zasijecanje postojećeg terena, odnosno planiranu trasu uklopiti u okoliš što je više moguće. Sve gradilišne lokacije koje ne spadaju u objekt autoceste nakon završetka izgradnje je potrebno rekultivirati i dovesti u prvobitno stanje.

Opis glavnih karakteristika operativne faze projekta, energetska potrošnja i korištenje energije, vrsta i količina korištenih materijala i prirodnih dobara (uključujući vodu, zemljište, tlo i biološku raznolikost)

Tijekom pripreme i izgradnje prometnice koristit će se vrste sirovina definirane u poglavlju 3.8. Vrste i količine sirovina potrebnih za izgradnju. Točne količine ovih sirovina bit će definirane predmjerom radova u sklopu Glavnog projekta.

Zemljište određeno za gradnju prometnice i pratećih objekata, kao prirodni resurs bit će trajno i nepovratno izgubljeno (oko 154 ha). Prirodni materijali poput kamena, šljunaka i zemlje bit će potrebni za nasipe i kao ugradbeni materijal, a biti će osigurani kroz iskopani materijal i/ili nabavkom od licenciranih operatera.

Potrebne količine sanitarne i tehničke vode bit će osigurane, ovisno o dinamici i mjestu gradnje ili iz lokalnih vodovodnih sustava ili dopremanjem cisternama. Točne količine bit će poznate tek tijekom izgradnje jer ovise o dinamici i načinu gradnje. Osim toga, koristit će se i električna energija za rad strojeva i uređaja na gradilištu, a količine će također ovisiti o dinamici i načinu gradnje. Tijekom izvođenja radova doći će do gubitaka i fragmentacije staništa krčenjem šuma, odnosno šumskog zemljišta, ali korištenje biodiverziteta kao resursa nije predviđeno.

Operativna faza projekta uključuje puštanje u promet i korištenje predmetne dionice. U ovoj fazi projekta, sukladno predviđenim potrebama objekata u sklopu autoceste koristit će se električna energija za funkcioniranje objekata i ugrađenih uređaja. Idejnim projektom su definirani osnovni parametri i potrebe za električnom energijom ovih objekata, dok će uvjeti i način snabdijevanja planiranih objekata biti opisani u suglasnostima nadležnih poduzeća. Sastavni dio Glavnog projekta je knjiga instalacija kojom će se prikazati stvarna potreba za korištenjem električne energije i vode.

Procjena emisija i količine i vrste otpada tijekom izvođenja i korištenja autoceste

S obzirom na vrstu i obim projekta, te vrijeme potrebno za njegovu realizaciju očekuju se negativni utjecaji i u fazi izgradnje i u fazi korištenja objekta.

Mogući utjecaji realizacije projekta na okoliš opisani su u poglavlju 6. Opis mogućih značajnih utjecaja na okoliš, a mjere za njihovo sprječavanje ili ublažavanje u poglavlju 7. Prijedlog mjera zaštite okoliša predviđenih radi izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja te, ako je to moguće neutralizacije mogućih značajnih štetnih utjecaja na okoliš.

U nastavku su dane osnovne informacije o najznačajnijim emisijama i otpadu koji nastaje za vrijeme izgradnje i korištenja autoceste.

Emisije u zrak

Tijekom izvođenja radova na izgradnji predmetne prometnice i pratećih objekata doći će do emisije prašine u zrak uslijed kretanja radnih strojeva i transportnih vozila, te uslijed iskopa i pokretanja velikih zemljanih masa tijekom izgradnje usjeka i nasipa što može izazvati negativne posljedice na okolnu vegetaciju, stanovništvo i radnike. Kao posljedica izgaranja pogonskog goriva i ugradnje asfaltne mase na trasi ceste doći će do emisije, lebdećih čestica i ispušnih plinova. Ispušni plinovi dizel motora sadrže uglavnom okside ugljika, dušika i sumpora, nesagorjele ugljikovodike i čestice čađi. Pri tome je posebno značajan parametar suspendiranih čvrstih čestica zbog prašine koju stvaraju kamioni i druga mehanizacija na gradilištu. Uslijed taloženja prašine, moguća je sedimentacija krupnijih čestica prašine (>50 mikrona) na udaljenostima do 50 m, a sitnijih čestica (do 20 mikrona) do 200m, pa i 500 m (10 mikrona), odnosno do 800 m (<10 mikrona). Navedene emisije su vremenski i prostorno ograničene i jednostavnim mjerama se mogu svesti na minimum.

U eksploatacijskom periodu glavni uzrok potencijalnog negativnog utjecaja na kvalitetu zraka je kretanje vozila na autocesti uslijed sagorijevanja benzina i drugih goriva u vozilima, pri čemu se stvaraju zagađujuće tvari: oksidi ugljika, dušika i sumpora, čestice čađi, teški metali poput olova i sl. Kvaliteta zraka u okolišu u velikoj mjeri ovisi o udaljenosti od izvora zagađenja, te o strujanjima zraka i konfiguraciji terena. Općenito se može reći za približno ravnu konfiguraciju terena da se koncentracije onečišćujućih tvari relativno brzo smanjuju s udaljavanjem od izvora, zbog procesa difuzije zagađujućih materija u zraku, što uzrokuje razrjeđenje koncentracije. Zračni prostor uz prometnicu opterećen je linijskim, kontinuiranim izvorom onečišćenja koga čine zagađujuće materije iz sagorjelog pogonskog goriva i podignuta prašina već istaloženih štetnih tvari. Radi se prije svega o već spomenutim komponentama goriva kao što su ugljikovodici, organski i neorganski ugljik, dušik i teški metali. Teški metali iz zemljišta se direktno apsorbiraju u poljoprivredne kulture a njihovim korištenjem se talože u organizmima životinja i čovjeka. Međutim, s obzirom da prometnica ne prolazi kroz vrijedno poljoprivredno zemljište, navedeni utjecaji, uz provođenje standardnih mjera zaštite ne smatraju se značajnim.

Za procjenu emisija iz prometa korišteni su podaci iz Prometne studije kojom je prometna tražnja prognozirana za period od 2028. godine kada se očekuje puštanje u promet relevantnih dionica autoceste na Koridoru Vc i predmetne dionice JJAC, pa do 2060. godine. Prognoza uzima u obzir sadašnju i očekivanu raspodjelu normalnog prometa na dionicama relevantne mreže koju čine magistralne ceste M6 (dionica Prćavci – Dračevo), M17 (dionica Buna – Dračevo) i M17.3 (dionica Buna – Humac), te autocesta na Koridoru Vc (dionice od Zvirovića do Domanovića) i predmetna dionica JJAC. Na osnovu prometnog opterećenja navedenih prometnica izvršena je analiza emisija u zrak karakterističnih za cestovni promet: ugljikovodici (HC), ugljični monoksid (CO), dušikov oksid (NOx), sumporni dioksid (SO2), ugljični dioksid (CO2), čestice (PM) i olovo (Pb).

Za proračun emisija korišten je model HDM-4 koji je razvila Svjetska banka, a globalno se koristi kao alat za planiranje, razvoj i upravljanja cestama. To je računalni model za simulaciju fizičkih i ekonomskih uvjeta autoceste. Za proračun emisija korišteni su ulazni podaci poput obujma prometa i njegovih komponenti, vrste i geometrije dionica ceste, radna brzina vozila, vrsta goriva i životni vijek vozila. Na osnovu ulaznih parametara dobivene su godišnje emisije u tonama za razdoblje od 2028. do 2050. godine za predmetnu dionicu JJAC, a u poglavlju 6.6. dan je ukupan proračun i usporedba emisija u zrak za dva scenarija – scenarij za postojeću mrežu prometnica s izgrađenim dionicama autoceste na Koridoru Vc i bez dionice JJAC, te scenarij za postojeću mrežu prometnica s izgrađenim dionicama autoceste Koridora Vc i izgrađenom dionicom JJAC.

Prognoza emisija u zrak na godišnjem nivou za predmetnu dionicu JJAC izraženo u tonama:

| Godina | Ugljikovodik [HC] | Ugljik monoksid [CO] | Dušikov oksid [NOx] | Sumpor dioksid [SO2] | Ugljični dioksid [CO2] | Čestice | Olovo [Pb ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028 | 45,96 | 189,94 | 85,99 | 2,57 | 6.033,47 | 8,91 | 0,51 |
| 2029 | 47,59 | 196,88 | 89,14 | 2,65 | 6.253,13 | 9,23 | 0,54 |
| 2030 | 49,60 | 205,17 | 92,91 | 2,78 | 6.516,60 | 9,61 | 0,57 |
| 2031 | 51,70 | 213,91 | 96,86 | 2,88 | 6.793,90 | 10,02 | 0,58 |
| 2032 | 53,91 | 223,02 | 100,98 | 3,01 | 7.083,35 | 10,44 | 0,61 |
| 2033 | 56,20 | 232,52 | 105,29 | 3,13 | 7.385,47 | 10,90 | 0,63 |
| 2034 | 58,60 | 242,46 | 109,78 | 3,27 | 7.700,84 | 11,35 | 0,67 |
| 2035 | 61,10 | 252,83 | 114,48 | 3,41 | 8.030,04 | 11,83 | 0,69 |
| 2036 | 63,71 | 263,65 | 119,38 | 3,56 | 8.373,71 | 12,35 | 0,71 |
| 2037 | 66,45 | 274,95 | 124,50 | 3,71 | 8.732,50 | 12,87 | 0,75 |
| 2038 | 69,30 | 286,73 | 129,84 | 3,87 | 9.107,09 | 13,43 | 0,78 |
| 2039 | 72,27 | 299,05 | 135,42 | 4,03 | 9.498,18 | 14,01 | 0,82 |
| 2040 | 75,38 | 311,92 | 141,25 | 4,21 | 9.906,54 | 14,61 | 0,85 |
| 2041 | 78,63 | 325,33 | 147,32 | 4,39 | 10.332,93 | 15,23 | 0,89 |
| 2042 | 82,00 | 339,35 | 153,68 | 4,57 | 10.778,18 | 15,89 | 0,93 |
| 2043 | 85,55 | 354,00 | 160,31 | 4,77 | 11.243,15 | 16,57 | 0,96 |
| 2044 | 89,24 | 369,32 | 167,24 | 4,98 | 11.729,83 | 17,30 | 1,02 |
| 2045 | 93,11 | 385,30 | 174,49 | 5,19 | 12.237,50 | 18,05 | 1,06 |
| 2046 | 97,13 | 401,95 | 182,02 | 5,42 | 12.765,98 | 18,82 | 1,10 |
| 2047 | 101,36 | 419,43 | 189,95 | 5,66 | 13.321,58 | 19,64 | 1,14 |
| 2048 | 105,33 | 436,05 | 197,48 | 5,87 | 13.848,76 | 20,40 | 1,20 |
| 2049 | 109,87 | 454,85 | 205,99 | 6,13 | 14.445,42 | 21,28 | 1,24 |
| 2050 | 114,62 | 474,56 | 214,93 | 6,39 | 15.071,52 | 22,21 | 1,30 |

Emisije u vode

Tijekom izgradnje moguće su emisije u površinske i podzemne vode uslijed izlijevanja maziva, goriva i ulja iz transportnih i građevinskih strojeva, te različite opasne tečne materije uslijed nepravilnog rukovanja ili havarije, zatim netretirane otpadne vode s gradilišta koje mogu istjecanjem onečistiti tlo i površinske i/ili podzemne vode. Tijekom izvođenja radova iskopa, nasipanja i izgradnje ceste u blizini obala rijeke Bregave doći će i do zamućenosti vode uslijed ispiranja finih frakcija zemljišta uz zamućenje površinskog toka. U ovoj fazi projektne dokumentacije (Idejni projekt) nisu poznate količine emisija u vode jer nije poznata tehnologija ni dinamika izvođenja radova.

U eksploatacijskom periodu, kontinuirano zagađivanje od prometa potječe od emisije ispušnih plinova, dijelova guma i kočnica, te od određenih postupaka održavanja autocesta. Na površini prometnice stvara se sloj zagađujućih supstanci koji se uglavnom sastoji od ugljikovodika, fenola, teških metala, raznih sumpornih i dušičnih spojeva. Od nabrojenih onečišćenja najveći utjecaj na vrstu i koncentraciju imaju karakteristike prometa (posebno obujam-veličina), atmosferski talog (suhi i mokri) i lokalni uvjeti sliva (korištenje zemljišta, površina prometnice, način održavanja). Ispitivanja su pokazala da je koncentracija onečišćenja u oborinskim vodama sa kolnika najveća na početku kiše (prvo ispiranje kolnika – first flush).U kišnom razdoblju se na površini autoceste prikupljaju znatne količine oborinskih voda koje ispiru površinu prometnica, te otapaju i aktiviraju spomenute zagađujuće supstancije. Osim ovog, ceste su također potencijalni izvor zagađenja koja mogu nastati kao posljedica izlijevanja većih količina nafte, naftnih derivata, kao i različitih drugih otrovnih tekućina koje se prevoze auto-cisternama. U tom smislu posebnu pažnju predstavlja neposredna blizina rijeke Bregave.

Emisije u tlo

Tijekom izgradnje moguće su emisije u tlo na gradilištu i pristupnim putevima uslijed izlijevanja maziva, goriva i ulja iz transportnih i građevinskih strojeva, te različite opasne tečne materije uslijed nepravilnog rukovanja ili havarije, zatim netretirane otpadne vode s gradilišta koje mogu istjecanjem onečistiti tlo.

Količine emisija u tlo u fazi korištenja zavise od gustoće prometa i karakteristike kolovoza.. U zemljištu neposredno uz autocestu može doći do pojave povećane koncentracije zagađujućih materija kao posljedice sagorjevanja goriva kao što su ugljikovodici, organski i neorganski ugljik, spojevi dušika (nitrati, nitriti, amonijak). Posebnu grupu elemenata predstavljaju tzv. teški metali kao što su olovo (dodatak gorivu), kadmij,  bakar, cink, živa, željezo i nikal. Može doći do zakiseljavanja zemljišta zbog otapanja ispušnih plinova tijekom padalina i stvaranja kiselina koje mogu mijenjati ph zemljišta u neposrednoj blizini prometnice, ali i šireg područja (SO2, NO, N2O2 ,N2O3, i N2O5 reagiraju sa vodom i daju odgovarajuće kiseline).

Buka

Tijekom izvođenja radova na izgradnji autoceste i pratećih objekata, može se očekivati povećane emisije buke uslijed različitih radova na izgradnji objekata, uslijed miniranja terena, te kretanja motornih vozila i radnih strojeva u zoni gradilišta. Ovaj utjecaj je neizbježan, ali je lokalan i kratkotrajan. Intenzitet emisije buke tijekom izgradnje ovisi od vrste radnih strojeva i motornih vozila koji će se koristiti tijekom izgradnje (starost i tehničko stanje mehaničkih sklopova), te o dobroj organizaciji gradilišta.

Povećane emisije buke tijekom korištenja prometnice očekuju se uslijed odvijanja prometa. Na dijelovima gdje prometnica prolazi pored značajnijih receptora (područje naselja) utjecaj buke može biti značajan. Idejnim projektom zaštite od buke izvršen je proračun emisije od prometa vozila na osnovu podataka o PGDP-u (Prosječnom godišnjem dnevnom prometu). Na osnovu proračunatih podataka, na dijelovima trase gdje su definirana prekoračenja dopuštenih dnevnih i noćnih vrijednosti dB(A) predviđene su aktivne mjere zaštite u obliku zidova za zaštitu od buke, kako je opisano u poglavlju 3.6. Bukobrani.

Proizvodnja otpada

Tijekom izgradnje i iskopa nastaju velike količina inertnog (zemljanog) otpada, koji je potrebno adekvatno zbrinuti. Prema podacima navedenim u Idejnom projektu za izgradnju predmetne dionice autoceste tijekom izvođenja radova nastat će ukupno 3.210.444,87m3 iskopnog materijala. Za potrebe izgradnje nasipa i tampona iskoristiti će se 90% iskopnog materijala što podrazumijeva ukupne količine iskoristivog iskopa u količini 2.889.400,38m3. Prema tome, ukupna količina iskopnog materijala nastalog uslijed izgradnje dionice autoceste Stolac – Interregionalni čvor Počitelj koja se treba adekvatno zbrinuti i odložiti na odlagališta građevinskog otpada iznosi 321.044,49 m3. Planirane lokacije odlagališta su usuglašene s Gradovima Čapljina i Stolac i opisane u poglavlju 3.5.2 Lokacije za odlaganje građevinskog otpada i pozajmišta.

Osim inertnog i drugog građevinskog otpada, očekuje se produkcija i komunalnog otpada uslijed kretanja i boravka radnika na gradilištu. Građevinski otpad će biti tretiran u skladu s odredbama Pravilnika o građevinskom otpadu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 93/19), odnosno u Idejnom planu upravljanja građevinskim otpadom u postupku ishođenja urbanističke suglasnosti i Detaljnim planom upravljanja građevinskim otpadom u postupku ishođenja odobrenja za građenje.

U fazi korištenja autoceste, pojavit će se otpad koji je specifičan za cestovni promet, kao i otpad nastao uslijed korištenja autoceste, a posebno na parkiralištima/odmaralištima i drugim objektima uslijed boravka ljudi. Upravljanje ovim otpadom vršit će operateri nadležni za održavanje prometnice. Također, u periodu korištenja autoceste potrebno je redovno čišćenje separatora i upravljanje nastalim muljem u saradnji sa licenciranim operaterom.

Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom

Stanovništvo

Naselja

Dionica autoceste Stolac – interregionalni čvor Počitelj prolazi kroz dva Grada: Čapljinu i Stolac. Naselja koja se nalaze u neposrednoj blizini planirane dionice autoceste su: Počitelj, Hotanj, Domanovići, Opličići, Prenj, Kruševo, Bjelojevići i Burmazi.

Počitelj, Hotanj, Domanovići i Opličići su naselja koja teritorijalno pripadaju Gradu Čapljini i zauzimaju površinu od 35,62 km² te imaju gustoću naseljenosti 448,40 km², dok naselja Prenj, Kruševo, Bjelojevići i Burmazi zauzimaju površinu od 119,41 km², imaju gustoću od 169,44 km² i pripadaju Gradu Stocu.

Slika 32: Prikaz stanovnika po naseljima pod utjecajem izgradnje dionice Jadransko – jonske autoceste

Slika 33: Površina i gustoća naseljenosti pod utjecajem izgradnje dionice Jadransko – jonske autoceste

Slika 34: Gustoća naseljenosti na području pod utjecajem izgradnje dionice Jadransko – jonske autoceste

Promatrajući veličinu naselja po stanovništvu, prema podacima Popisa stanovništva 2013. godine Federalnog zavoda za statistiku, Grad Čapljina broji 1 nenaseljeno mjesto, 3 naseljena mjesta sa od 11-100 stanovnika, 14 naseljenih mjesta koja broje od 101-500 stanovnika, 5 naseljenih mjesta koja broje od 501-1000 stanovnika, 8 naseljenih mjesta koja broje od 1001-5000 stanovnika i jedno naseljeno mjesto sa više od 5000 stanovnika.

Promatrajući tablicu koja slijedi uočavamo da Grad Stolac ima puno manje naseljenih mjesta od Grada Čapljina. Grad Stolac broji čak 3 nenaseljena mjesta, 3 naseljena sa oko 10ak stanovnika, 2 naselja sa od 11-100 stanovnika, 8 naselja sa 101-500 stanovnika, po 5 naselja sa 501-1000 stanovnika i od 1001-5000 stanovnika te niti jedno naselje u Gradu Stocu ne broji više od 5000 stanovnika.

Slika 35: Površina i gustoća naseljenosti naselja pod utjecajem izgradnje

Tablica 7: Legenda kategorizacije naselja

| Kategorija | Raspon |
| --- | --- |
| nenaseljeno | 0 |
| mala sela | 1-10 |
| srednja sela | 11-100 |
| velika sela | 101-500 |
| prijelazna naselja | 501-1000 |
| urbana naselja | 1001-5000 |

Promatrajući prethodnu tablicu uočeno je da oba Grada imaju najviše naselja sa petstotinjak stanovnika što prema kategorizaciji naselja predstavlja velika sela.

Sva navedena naselja su pod utjecajem Projekta. Trasa planirane autoceste prolazi pretežno nenaseljenim dijelovima navedenih naselja pa su istaknutiji indirektni utjecaji na stanovništvo tijekom izgradnje, dok će pozitivni direktni utjecaji biti vidljivi tijekom korištenja autoceste.

Stanovništvo i demografija

Po popisu stanovništva iz 2013. godine Grad Čapljina je brojao ukupno 26157 stanovnika. Zauzima površinu od ukupno 253,74 km² s gustoćom naseljenosti od 103,10 km². Od ukupnog broja stanovništva Grada Čapljina po etničkoj pripadnosti Hrvati čine 20538 stanovnika ili 78,5% ukupnog stanovništva Gradova, Bošnjaci 4541 ili 17,4%, Srbi 714 ili 2,7% dok stanovništva izjašnjenog Popisom pod Ostalo (tj. koje se ne opredjeljuje pod niti jednu etničku pripadnost) ima 364 ili 1,40%.

Tablica 8: Opći podaci Gradova Čapljina i Stolac

(izvor: Federalni zavod za statistiku)

Grad Stolac prema popisu stanovništva iz 2013. godine broji ukupno 14502 stanovnika. Zauzima ukupnu površinu od 279,79 km² sa gustoćom naseljenosti od 51,8 km². Od ukupnog broja stanovništva Grada Stoca po etničkoj pripadnosti Hrvati čine 8486 stanovnika ili 58,5% ukupnog stanovništva Gradova, Bošnjaci 5544 ili 38,2%, Srbi 279 ili 1,9% dok stanovništva izjašnjenog Popisom pod Ostalo čine 193 stanovnika ili 1,30%.

Slika 36: Površina Gradova Čapljina i Stolac po etničkoj pripadnosti

Površina naselja po Gradovima iskazanih po etničkoj pripadnosti je prikazana u prethodnoj tablici. Od ukupne površine Grada Čapljina Hrvati naseljavaju 196,05 km², Bošnjaci 12,81 km², Srbi 12,81 km², Ostali 0 km² teritorija te je 2,28 km² potpuno nenaseljeno.

Analizirajući dostupne službene podatke Popisa 2013. godine Grad Stolac teritorijalno najviše naseljava Hrvata 233,95 km², 33,22 km² Bošnjaka, 9,18 km² Srba, 0 km² Ostalih te je 3,44 km² iskazano kao nenaseljeno.

Slika 37: Broj stanovnika po naseljima pod utjecajem izgradnje dionice Jadransko – jonske autoceste

Naselja koja su pod utjecajem izgradnje autoceste broje ukupno 5388 stanovnika (Popis stanovništva 2013.) od kojih:

- Počitelj 799 stanovnika

- Hotanj (Krčevine) 451 stanovnika

- Domanovići (u koje Popisom 2013. godine pripada i Šuškovo naselje (a u Šuškovo naselje su uključeni Nakovanj, Dalmatini i Gaj) 1493 stanovnika

- Opličići 1268 stanovnika

- Prenj 684 stanovnika

- Kruševo 241 stanovnik

- Bjelojevići 229 stanovnika i

- Burmazi (kojem pripada i naselje Udora) 223 stanovnika.

Najnaseljenije naselje pod utjecajem izgradnje u Gradu Čapljina su Domanovići, dok je u Gradu Stolac to naselje Prenj.

U sljedećim tablicama je iskazano stanovništvo po svim naseljenim mjestima u Gradovima Čapljina i Stolac po dobnoj strukturi stanovništva.

Tablica 9: Popis stanovništva po naseljima – Čapljina, 2013. (dobna struktura)

| Naselja | Ukupno | 0-14 | 15-64 | 65+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bajovci | 124 | 20 | 74 | 30 |
| Bivolje Brdo | 1026 | 192 | 681 | 153 |
| Crnići | 34 | 4 | 27 | 3 |
| Čapljina | 5774 | 874 | 3959 | 941 |
| Čeljevo | 1256 | 212 | 828 | 216 |
| Doljani | 495 | 93 | 275 | 127 |
| Domanovići | 1493 | 242 | 913 | 338 |
| Dračevo | 556 | 92 | 330 | 134 |
| Dretelj | 569 | 70 | 341 | 158 |
| Dubravica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabela | 2315 | 404 | 1418 | 493 |
| Gnjilišta | 315 | 57 | 192 | 66 |
| Gorica | 442 | 72 | 283 | 87 |
| Grabovina | 960 | 9 | 763 | 188 |
| Hotanj | 451 | 25 | 356 | 70 |
| Jasenica | 73 | 9 | 37 | 27 |
| Klepci | 163 | 25 | 107 | 31 |
| Lokve | 861 | 151 | 542 | 168 |
| Opličići | 1268 | 206 | 803 | 259 |
| Počitelj | 799 | 104 | 490 | 205 |
| Prćavci | 255 | 46 | 144 | 65 |
| Prebilovci | 57 | 9 | 25 | 23 |
| Sjekose | 187 | 26 | 122 | 39 |
| Stanojevići | 108 | 17 | 47 | 44 |
| Struge | 433 | 75 | 244 | 114 |
| Svitava | 239 | 40 | 137 | 62 |
| Ševaš njive | 243 | 37 | 165 | 41 |
| Šurmanci | 301 | 42 | 179 | 80 |
| Tasovčići | 1950 | 334 | 1285 | 331 |
| Trebižat | 1272 | 168 | 778 | 326 |
| Višići | 1765 | 300 | 1094 | 371 |
| Zvirovići | 373 | 44 | 264 | 65 |
| Ukupno: | 26157 | 3999 | 16903 | 5255 |

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Od ukupno 26157 stanovnika Grada Čapljine i 14502 stanovnika Grada Stoca najviše ih je iskazanih u dobnoj skupini od 15-64 godine.

Tablica 10: Popis stanovništva po naseljima – Stolac, 2013. (dobna struktura)

| Naselja | Ukupno | 0-14 | 15-64 | 65+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aladinići | 1234 | 208 | 859 | 167 |
| Bančići | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barane | 85 | 6 | 57 | 22 |
| Bjelojevići | 229 | 25 | 141 | 63 |
| Borojevići | 601 | 104 | 404 | 93 |
| Brštanik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmazi | 223 | 24 | 137 | 62 |
| Crnići-Greda | 1501 | 264 | 1071 | 166 |
| Crnići Kula | 570 | 66 | 405 | 99 |
| Do | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Hodovo | 377 | 62 | 238 | 77 |
| Hrgud | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Komanje Brdo | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Kozice | 145 | 21 | 99 | 25 |
| Kruševo | 241 | 24 | 162 | 55 |
| Ljubljenica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ošanjići | 1004 | 164 | 700 | 140 |
| Pješivac-Greda | 417 | 80 | 253 | 84 |
| Pješivac-Kula | 744 | 116 | 525 | 103 |
| Poplat | 1402 | 270 | 988 | 144 |
| Poprati | 250 | 35 | 170 | 45 |
| Prenj | 684 | 102 | 470 | 112 |
| Rotimlja | 683 | 129 | 440 | 114 |
| Stolac | 3816 | 486 | 2702 | 628 |
| Trijebanj | 278 | 45 | 165 | 68 |
| Žegulja | 11 | 1 | 6 | 4 |
| Ukupno: | 14502 | 2232 | 9995 | 2275 |

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Demografija Grada Čapljine

Grad Čapljina je u 2017. godini brojao 170 rođenih osoba. Od toga broja ih je ukupno živorođenih 169 (muških 82 i ženskih 87) i mrtvorođenih 1. U 2018. godini je ukupno rođeno 193 stanovnika (muških 105 i ženskih 88). U 2019. godini ukupno je rođeno 129 stanovnika (muških 64 i ženskih 65), a u 2020. godini 146 (muških 76 i ženskih 70) te u 2021. godini gdje je ukupno rođeno 138 osoba (muških 73 i ženskih 64) i mrtvorođenih 1. U 2018,2019,2020. godini nije bilo mrtvorođenih.

Također kroz period od 2017-2021. godine promatran je i broj umrlih na području Grada Čapljina. Ukupan broj umrlih osoba u 2017. godini činilo je 292 osobe (154 muških i 138 ženskih), u 2018. godini 256 (131 muških i 125 ženskih), u 2019. godini 258 (130 muških i 128 ženskih), u 2020. godini 319 (153 muških i 166 ženskih) i 2021. godine 354 osoba (188 muških i 166 ženskih).

Tablica 11: Stope nataliteta, mortaliteta i prirodnog priraštaja za razdoblje 2017.-2021.

| Godina | Ukupno rođeni | Ukupno umrli | Prirodni priraštaj | Stopa nataliteta | Stopa mortaliteta | Stopa prirodnog priraštaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 170 | 292 | -122 | 6,7 | 11,6 | -4,9 |
| 2018 | 193 | 256 | -63 | 7,7 | 10,2 | -2,5 |
| 2019 | 129 | 258 | -129 | 5,2 | 10,4 | -5,2 |
| 2020 | 146 | 319 | -173 | 5,9 | 12,9 | -7 |
| 2021 | 138 | 354 | -217 | 5,6 | 14,4 | -8,8 |

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Iz prethodne tablice je vidljivo da je u 2018. godini bio najmanji prirodni priraštaj koji je iznosio -63, najveća stopa nataliteta od 7,7‰, najmanja stopa mortaliteta od 10,2‰ i najmanja stopa prirodnog priraštaja -2,5‰.

U sljedećoj tablici su analizirani podaci o migracijama na području Grada Čapljine, a koji su također promatrani za period 2017-2021. godine.

Tablica 12: Migracije Grada Čapljina 2017.-2021.

| Godina | Doseljeni | Odseljeni | Saldo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 159 | 220 | -61 |
| 2018 | 163 | 211 | -48 |
| 2019 | 161 | 180 | -19 |
| 2020 | 162 | 160 | 2 |
| 2021 | 178 | 175 | 3 |

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Doseljeno stanovništvo na području Grada Čapljina u razdoblju od 2017-2021. godine iznosilo je 823 stanovnika, a od toga je  u 2017. godini doselilo 159 stanovnika, 2018. godine 163 stanovnika, 2019. godine 161, 2020. godine 162 te 2021. godine 178 stanovnika. Iz Grada Čapljina se u razdoblju od 2017-2021. godine iselilo 946 stanovnika, a od toga broja 220 u 2017. godini, 211 u 2018. godini, 180 u 2019. godini, 160 u 2020. godini i 175 u 2021. godini.

Gledajući globalno za petogodišnje razdoblje, a prema podacima o migracijama Federalnog zavoda za statistiku uočava se negativan saldo od -123 stanovnika. Promatrajući podatke po godinama pojedinačno, a koji su predstavljeni u prethodnoj tablici, uočava se pad migracijskog salda koji se od 2017. do 2021. godine smanjivao i čak u 2020. i 2021. godini prelazi u pozitivan migracijski saldo, što znači da je više doseljenog nego odseljenog stanovništva.

Demografija Grada Stoca

Grad Stolac je u 2017. godini brojao 89 rođenih osoba (muških 50 i ženskih 39). U 2018. godini je ukupno rođeno 96 stanovnika (muških 44 i ženskih 52). U 2019. godini ukupno je rođeno 69 stanovnika (muških 38 i ženskih 31), a u 2020. godini 68 (muških 32 i ženskih 36) te u 2021. godini gdje je ukupno rođeno 65 osoba (muških 35 i ženskih 30). U navedenom periodu nije bilo mrtvorođenih.

Također kroz period od 2017-2021. godine promatran je i broj umrlih na području Grada Stoca. Ukupan broj umrlih osoba u 2017. godini činilo je 147 osobe (78 muških i 69 ženskih), u 2018. godini 132 (65 muških i 67 ženskih), u 2019. godini 135 (63 muških i 72 ženskih), u 2020. godini 154 (75 muških i 79 ženskih) i 2021. godine 198 osoba (94 muških i 104 ženskih).

Tablica 13: Stope nataliteta, mortaliteta i prirodnog priraštaja Grada Stoca za razdoblje 2017.-2021.

| Godina | Ukupno rođeni | Ukupno umrli | Prirodni priraštaj | Stopa nataliteta | Stopa mortaliteta | Stopa prirodnog priraštaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 89 | 147 | -58 | 4,0 | 10,2 | -4,0 |
| 2018 | 96 | 132 | -36 | 6,7 | 9,3 | -2,5 |
| 2019 | 69 | 135 | -66 | 4,9 | 9,5 | -4,6 |
| 2020 | 68 | 154 | -86 | 4,8 | 10,9 | -6,1 |
| 2021 | 65 | 198 | -133 | 4,7 | 14,2 | -9,6 |

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Iz prethodne tablice je vidljivo da je u 2018. godini bio najmanji prirodni priraštaj koji je iznosio -36, najveća stopa nataliteta od 6,7‰, najmanja stopa mortaliteta od 9,3‰ i najmanja stopa prirodnog priraštaja -2,5‰.

U sljedećoj tablici su analizirani podaci o migracijama na području Grada Stoca, a koji su također promatrani za period 2017-2021. godine.

Tablica 14: Migracije Grada Stoca 2017.-2021.

| Godina | Doseljeni | Odseljeni | Saldo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 85 | 224 | -139 |
| 2018 | 99 | 146 | -47 |
| 2019 | 71 | 128 | -57 |
| 2020 | 92 | 130 | -38 |
| 2021 | 80 | 126 | -46 |

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Doseljeno stanovništvo na području Grada Stoca u razdoblju od 2017-2021. godine iznosilo je 427 stanovnika, a od toga je  u 2017. godini doselilo 85 stanovnika, 2018. godine 99 stanovnika, 2019. godine 71, 2020. godine 92 te 2021. godine 80 stanovnika. Iz Grada Stolac se u razdoblju od 2017-2021. godine iselilo 754 stanovnika, a od toga broja 224 u 2017. godini, 146 u 2018. godini, 128 u 2019. godini, 130 u 2020. godini i 126 u 2021. godini.

Gledajući globalno za petogodišnje razdoblje, a prema podacima o migracijama Federalnog zavoda za statistiku, za područje Grada Stoca uočava se negativan saldo od -327 stanovnika.

Uzroci migracijama su najčešće ekonomski. Elementarne nepogode, bolesti, glad, ratno stanje također utiče na odlazak na rad u druge regije. Sa pojavom industrije ojačala su kretanja stanovništva iz sela u gradove. U novije vrijeme sve su češće migracije putujućih radnika poznate pod imenom radnički nomadizam. Radnici gravitiraju drugom području radi zasnivanja radnog odnosa, učenici da bi pohađali i završili škole koje nemaju na raspolaganju u svojemu mjestu, bolesnici da bi dobili potrebnu medicinsku njegu, a sve to iz razloga da bi zadovoljili svoje egzistencijalne i društvene potrebe.

Gospodarstvo

Gospodarstvo na području Čapljine i Stoca odnosi se većim dijelom na poljoprivredu, trgovinu, prerađivačku industriju i proizvodnju voća, povrća i keksa. Značajan prihod gospodarstva čini turizam koji je u novije vrijeme sve više razvijen. Područja Čapljine i Stoca obiluju mnoštvom kulturnih i prirodnih znamenitostima koji su prepoznatljivi od turista. Također je u tendenciji rast agro i ruralnog turizma koji je istaknut i značajan u području izgradnje autoceste.

Na području Grada Čapljina u razdoblju od 2017-2021. godine na ukupan broj stanovnika, prosječno je bilo oko cca 8% zaposlenih, a 13% nezaposlenih osoba.

Tablica 15: Zaposlenost u Gradu Čapljina 2017.-2021.

| Godina | Zaposleni | Nezaposleni |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 3342 | 3283 |
| 2018 | 3503 | 3006 |
| 2019 | 3596 | 2911 |
| 2020 | 3511 | 3169 |
| 2021 | 3444 | 3046 |

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Najviše nezaposlenih osoba u razdoblju od 2017-2021. na području Grada Čapljina je bilo među osobama sa završenom KV stručnom spremom.

Tablica 16: Nezaposlene osobe u Gradu Čapljini 2017.-2021. prema stručnoj spremi

| Godina | Nezaposleni | VSS | VŠS | SSS | NSS | VKV | KV | PKV | NKV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 3283 | 233 | 178 | 1022 | 0 | 11 | 1183 | 66 | 590 |
| 2018 | 3006 | 217 | 157 | 961 | 0 | 11 | 1083 | 51 | 526 |
| 2019 | 2911 | 247 | 153 | 906 | 0 | 10 | 1047 | 49 | 499 |
| 2020 | 3169 | 295 | 175 | 1042 | 0 | 13 | 1111 | 45 | 488 |
| 2021 | 3046 | 300 | 179 | 970 | 0 | 10 | 1072 | 48 | 467 |

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Na području Grada Stoca u razdoblju od 2017.-2021. godine na ukupan broj stanovnika, prosječno je bilo oko cca 13% zaposlenih, a 11% nezaposlenih osoba.

Tablica 17: Zaposlenost u Gradu Stocu 2017.-2021.

| Godina | Zaposleni | Nezaposleni |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 1203 | 2045 |
| 2018 | 1277 | 1892 |
| 2019 | 1335 | 1847 |
| 2020 | 1340 | 1922 |
| 2021 | 1345 | 1802 |

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Najviše nezaposlenih osoba u razdoblju od 2017-2021. na području Grada Stoca je također kao i u Čapljini bilo među osobama sa završenom KV stručnom spremom.

Tablica 18: Nezaposlene osobe u Gradu Stocu 2017.-2021. Prema stručnoj spremi

| Godina | Nezaposleni | VSS | VŠS | SSS | NSS | VKV | KV | PKV | NKV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2045 | 162 | 74 | 576 | 0 | 12 | 799 | 17 | 405 |
| 2018 | 1892 | 136 | 72 | 515 | 0 | 10 | 757 | 14 | 388 |
| 2019 | 1847 | 115 | 92 | 507 | 0 | 7 | 734 | 15 | 377 |
| 2020 | 1922 | 135 | 93 | 543 | 0 | 8 | 762 | 15 | 366 |
| 2021 | 1802 | 130 | 92 | 521 | 0 | 8 | 711 | 13 | 327 |

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Biološka raznolikost

Staništa

Stanište (bitop) je jedinstvena funkcionalna jedinica ekološkog sustava. Različitost staništa je velika, a imena najčešće dobivaju po biljnim zajednicama koje su karakteristične i prepoznatljive za određeno stanište. Raznolikost staništa ili biotopa znači i biološku raznolikost, odnosno veći broj vrsta.

Planirana trasa JJAC prolazi kroz mediteransko-monatnu oblast i submediteransko područje, pri čemu se izdvajaju područja sa submediteranskim zimzelenim dijelovima i područja bez zimzelenih elemenata. Na području zahvata na kojem je planirana izgradnja autoceste nalaze se različita staništa – krš, šuma, površinski vodotoci, kamenjari, pašnjaci, garig, makija, obradive površine. Vrste koje žive na različitim staništima nisu neovisne u potpunosti od ostalih staništa, mnoge vrste koriste više tipova staništa. Staništa nisu međusobno jasno odijeljena nego se preklapaju, odnosno pretapaju. Za navedene biotope su vezane frigorifilne i termofilne biljne i životinjske vrste.

Tipovi i raznolikost staništa utvrđeni su na osnovu terenskog obilaska predmetnog područja kao i na osnovu dostupnih podataka iz Vodiča za tipove staništa BiH Natura 2000. Za mapiranje staništa u istraživanom području korištena je EUNIS baza podataka, a za digitalizaciju navedenih staništa korišten je program ArcGIS. Na osnovu dostupnih podataka identificirano je 17 tipova staništa prema EUNIS-u.  Pored ovih staništa, ukratko su navedena staništa koja mogu biti značajna za zaštitu bioraznolikosti u blizini projektnog područja. U tablici su prikazana sva staništa koja su pod direktnim i indirektnim utjecajem na predmetnom području.

| EUNIS kod | OPIS |
| --- | --- |
| E1 | Suhi travnjaci |
| E2 | Mezofilne livade |
| E3 | Sezonski vlažni i mokri travnjaci |
| F5 | Makija, aborescentni matoral, termomediteranski grmovi |
| G1 | Širokolisna listopadna šuma |
| G5 | Drvoredi, male antropogene šume,nedavno posječene šume |
| H3 | Litice u unutrašnjosti, kameni pločnici |
| H5 | Razna kopnena staništa s vrlo rijetkom vegetacijom ili bez nje |
| I1 | Oranice |
| I1.2 | Intenzivni ne mješoviti usjevi |
| I1.5 | Golo obrađeno, neobrađeno ili napušteno obradivo zemljište |
| J1.3 | Gradske i prigradske javne zgrade |
| J1.5 | Napuštene građevine |
| J2 | Zgrade male gustoće |
| J3 | Ekstraktivna industrijska mjesta |
| J4 | Prometne mreže |
| J6 | Odlagališta otpada |

Slika 38: Prikaz staništa na području obuhvata projekta prema EUNIS klasifikaciji

Proračun tipova staništa koji su pod direktnim utjecajem napravljen je na temelju položaja trase, odlagališta otpada i pristupnih cesta.

Od 154,39 ha koje će biti trajno zauzeto izgradnjom predmetne autoceste 83,91 ha ili 54,34 % je EUNIS stanište tipa F5 (makija, termomediteranski grmovi), 37,63 ha ili 24,37% stanište tipa G5 (drvoredi, male antropogene šume, nedavno posječene šume), 11,62 ha ili 7,52% stanište tipa G1 (širokolisna listopadna šuma), 6,75 ha ili 4,37% stanište tipa I1.5 (golo obrađeno, neobrađeno ili napušteno obradivo zemljište) koji su ujedno najočuvaniji i najvrijedniji tipovi staništa ovog područja. Potpuni popis naveden je u tablici ispod. Dodatna površina, koja će potencijalno biti pod indirektnim utjecajem iznosi 1138,89 ha.

| EUNIS kod | ODLAGALIŠTA | TRASA | PRISTUPNE CESTE | OSTATAK | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 |  | 5,32 | 0,89 | 19,94 | 26,16 |
| E2 |  |  | 0,11 | 10,17 | 10,27 |
| E3 |  | 0,41 |  | 6,94 | 7,36 |
| F5 | 5,08 | 71,20 | 7,63 | 541,28 | 625,19 |
| G1 | 2,09 | 9,07 | 0,46 | 111,09 | 122,71 |
| G5 | 3,2 | 28,21 | 6,22 | 247,08 | 284,71 |
| H3 |  | 1,09 | 0,15 | 49,54 | 50,78 |
| H5 |  |  | 0,10 | 5,24 | 8,33 |
| I1 |  | 0,58 | 0,11 | 36,82 | 37,51 |
| I1.2 | 0,36 | 1,11 | 0,13 | 8,37 | 9,97 |
| I1.5 |  | 5,43 | 1,32 | 45,15 | 51,90 |
| J1.3 |  |  |  | 0,42 | 0,42 |
| J1.5 |  | 0,25 |  | 8,52 | 8,77 |
| J2 |  | 2,01 | 0,55 | 22,56 | 25,12 |
| J3 |  | 0,95 |  | 10,64 | 11,59 |
| J4 |  | 0,17 |  | 10,96 | 11,13 |
| J6 |  | 0,15 | 0,04 | 4,17 | 4,36 |
| UKUPNO | 10,73 | 125,95 | 17,71 | 1138,89 | 1296,28 |

Na užem i širem području izražena je bogata vegetacija koja čini različite ekosustave. Najznačajniji i najrašireniji ekosustavi su opisani u nastavku:

- Kserotermne livade

Kserotermne livade su tip ekosustava koji se javlja na suhim staništima, s niskom vlagom i visokim temperaturama, pripadaju klasi Festuco-Brometea. Ovaj ekosustav se često nalazi u suptropskim, mediteranskim i kontinentalnim područjima. Kserotermne livade su karakterizirane specifičnim biljnim i životinjskim vrstama. Biljke ovoga ekosustava su prilagođene sušnim uvjetima i imaju sposobnost zadržavanja vode. To su različite vrste trava, niskog raslinja i grmova. Životinjski svijet ovoga ekosustava je također prilagođen sušnim uvjetima. Ove livade često privlače različite kukce, kao što su pčele, leptiri i skakavci. Neke ptice (prepelice, rovke…) i neke vrste gmazova (gušteri, zmije…) također se mogu prilagoditi sušnim uvjetima. Kserotermne livade su vrijedan ekosustav zbog svoje biološke raznolikosti i ugroženih vrsta koje se mogu u njima nalaziti. Ovi ekosustavi najviše stradavaju zbog antropogenog utjecaja.

- Ekosustav mediteransko-submediteranskih travnjaka

Ovaj tip ekosustava je tipičan za područje s mediteranskom i submediteranskom klimom, obično se javlja na plodnom tlu s dobrom drenažom, karakteriziraju ih topla i suha ljeta i blage i vlažne zime, pripadaju klasi Thero-Brachypodietea. Biljni svijet ovog ekosustava uključuje različite vrste trava, grmova i niskog raslinja. Pored trava može se naći i raznolikost cvjetnica, poput kadulje, timijana, lavande i različitih vrsta ljiljana. Životinjski svijet je prilagođen suhim i toplim uvjetima. Ovaj ekosustav privlači različite vrste insekata, ptica i gmazova.

- Ekosustav mezofilnih livada

Mezofilne livade su ekosustav koji se javlja u područjima s umjerenom klimom i dovoljnom količinom padalina tijekom cijele godine. Ovaj ekosustav obuhvaća travnjake i pašnjake s različitom florom i faunom. Biljni svijet karakterizira prisutnost različitih vrsta trava, cvjetnica i niskog raslinja (ljulj, livadna perunika, tratinčica, maslačak, šumski jaglac…). Životinjski svijet je također raznolik, u ovom ekosustavu mogu obitavati ptice (lastavica, ševa…), gmazovi (gušteri i zmije), kukci i sisavci (zečevi, lisice, poljski miš…).

- Ekosustav antropogenih šuma

Antropogene šume su šumska staništa koja su nastala utjecajem čovjeka, rezultat su namjerne sadnje drveća, obnove prirodnih šuma ili su rezultat prirodnog oporavka nakon ljudske aktivnosti ili požara. Ove šume imaju značajne implikacije na okoliš, društvo i gospodarstvo.

- Ekosustav makije

Makija je tip vegetacije koja se javlja u mediteranskim i subtropskim područjima, na brdovitim i planinskim terenima. Karakteristična je za područja s toplim, suhim ljetima i blagim, kišovitim zimama. Sastoji se od niskog raslinja, grmlja (ruža, kadulja, smilje…) i manjih stabala (maslina, čempres, hrast…). Makija je važna za očuvanje biološke raznolikosti i održavanje stabilnosti tla. Ovaj ekosustav pruža stanište za različite vrste životinja, kao što su gmazovi, ptice, sisavci i kukci. Također je važna za ljude i gospodarstvo, osim toga ima i estetsku vrijednost i koristi se u krajobraznom uređenju. Makija je osjetljiva na požare zbog suhog raslinja i lako zapaljive vegetacije.

- Ekosustav širokolisne listopadne šume

Širokolisna listopadna šuma je vrsta šumske vegetacije koja se javlja u umjerenim klimatskim uvjetima. Ovu vrsta šume karakterizira prisutnost drveća sa širokim i tankim lišćem koje se tijekom zime osuši i otpadne. Flora ove šume je raznolika i obuhvaća mnoge vrste drveća, grmlja i biljaka koje se prilagođavaju sezonskim promjenama. Primjeri drveća ovoga ekosustava su hrast, javor, lipa, bukva, breza i dr. vrste drveća. Ova vrsta šume ima važnu ulogu u očuvanju biološke raznolikosti jer je stanište za različite biljne i životinjske vrste. Također ima važnu ulogu u regulaciji hidrološkog ciklusa, zadržavanju vode i sprječavanju erozije tla.

Raznolikost staništa predmetnog područja procijenjena je na osnovu podataka iz Vodiča kroz tipove staništa BiH prema Direktivi o staništima EU, kao i na osnovu znanja i analize dostupnih podataka te podataka dobivenih mapiranjem staništa iz EUNIS baze podataka. Navedeno je pet potencijalnih Natura 2000 staništa:

Prirodni i poluprirodni pašnjaci

- *6210 Poluprirodni suhi travnjaci i šibljaci na krečnjaku (Festuco-Brometalia)

Ovo stanište uključuje livadne zajednice koje se nalaze unutar klase Festuco-Brometea, tj. unutar dva reda navedene klase, stepski ili subkontinentalni travnjaci reda Festucetalia valesiacae i travnjaci u submediteranskom području Festuco-Brometalia ili Brometalia erecti.

Značajnije vrste su: Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Eryngium campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago falcata, Ophrys apifera, Ophrys insectifera, Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis purpurea, Orchis ustulata, Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria.

- *6220 Pseudo-stepa s travama i jednogodišnjim biljkama Thero-Brachypodietea

Staništa su izgrađena od kamenjarsko-pašnjačke zajednice trava i jednogodišnjih biljaka koje se razvijaju u sklopu mediteranskog vegetacijskog pojasa. Nastale su kao regresivni stadij uvijek zelenih šuma hrasta crnike zbog požara šume ili makije. Na ovom staništu su karakteristični niskorastući hemikriptofiti i terofiti iz porodica Gramineae (Poaceae) i Leguminosae (Fabaceae). Njihov vegetacijski stadij počinje u rano proljeće, a završava početkom ljeta zbog visokih temperatura. Na području BiH ovo je stanište predstavljeno svezom Cymbopogo-Brachypodion ramosi Horvatić 1958.

Značajnije vrste su: Hippocrepis ciliata, Koeleria splendens, Linum galicum, Linum strictum, Lotus edulis, Medicago minima, Psorolea bituminosa, Romulea bulbocodium, Salvia officinalis, Sanguisorba muricata, Satureia montana, Stipa bromoides, Teucrium polium, Trifolium angustifolium, Trifolium scabrum, Trifolium stellatum, Vaillantia murali, : Brachipodium distachyum, Brachypodium ramosum, Briza maxima, Bupleurum veronense, Carthamus lanatus, Convolvulus cantabricus, Convolvulus eleganthisimus, Crocus reticulatus, Cynosurus echinatus, Dactylis hispanica, Edraianthus tenuifolius, Festuca vallesiaca, Filago germanica, Genista silvestris, Helichrysum italicum i dr.

- *62A0 Istočno-submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneratalia villosae)

Navedene travnjake izgrađuju zajednice koje su degradacijski stadij klimazonalne šumske vegetacije. Vegetacijski stadiji zajednica su vezani za proljeće, rano ljeto i jesen. Karakteriziraju ih suha travnata staništa izložena utjecaju sredozemne klime. Na ovim staništima se nalaze zajednice busenastih, često niskorastućh biljnih vrsta. Ovo stanište na prostoru Bosne i Hercegovine obuhvaća i istočno submediteranske suhe travnjake koji su zabilježeni na dolomitnim kompleksima i predstavljeni svezom  Peucedanion neumayeri. Prema literaturnim podacima ovi travnjaci se u BiH rasprostiru  duž mediteranskog, submediteranskog i mediteransko-monatnog pojasa. Karakteriziraju ih endemične i ugrožene biljne vrste kao što su: Alissum moelendorfianum, Acinos orontius, Euphorbia hercegovina, Peucedanum neumayeri, Reichardia macrophylla, Silene reichenbachii, Thimus aeropuncatus, Amphoricarpus neumayeri i dr.

Značajnije vrste su: Andropogon ischaemum, Asperula aristata, Bromus erectus, Danthonia calycina, Edraianthus tenuifloius, Thalictrum minus, Genista sylvestris, Eryngium amethystimum, Festuca pseudovina, Genista silvestris, Helichrysum italicum, Hippocrepis comosa, Koeleria splendens, Linum tenuifolium, Micromeria thymifolia, Plantago holosteum, Potentilla australis, Salvia bertolonii, Salvia officinalis, Satureja subspicata, Satureja montana, Scorzonera villosa, Scabiosa leucophylla, Stipa bromoides, Teucrium montanum, Thesium divaricatum i dr.

Makije i garizi

- *5210 Makije s Juniperus oxycedrus i J. phoenicea

Zimzeleni šibljaci Juniperus oxycedrus, J. phoenicea i J. macrocarpa se javljaju kao progresivni stadij kamenjara Thero-Brachypodietalia, u gornjem pojasu crnike (Ostryo-Quercetum ilicis), donjem pojasu medunca (Querco-Carpinetum orientalis) i na staništu šuma makedonskog cera (Quercetum trojanae s. l.). Narastu do oko 5 m, različitih formacija, ovisno o stjenovitosti, antropogenih i životinjskih utjecaja.

Značajnije vrste su: Juniperus oxycedrus, J. phoenicea. Floristički sastav je bogat budući se radi o prijelaznom stadiju, u kojem postepeno nestaju vrste kamenjara (Salvia officinalis, Bromus ramosus, Brachypodium pinnatum, Crepis sancta, Helianthemum obscurum...), a pridolaze vrste kserotermofilnih šuma (Paliurus, Punica, Asparagus acutifolius, Cupressus sempervirens, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus...).

Šume

- *9250 Šume makedonskog cera

Šume u kojima dominira poluzimzeleni makedonski cer (Quercus trojana). To su uglavnom niske degradirane šume (panjače) makedonskog cera, smreka i makljena, koje su se kao rudimenti zadržale na refugijalnim staništima unutar klimatogene šume medunca i bjelograbića, najčešće u čistim sastojinama. Šume makedonskog cera dijele ekološki isti biotop sa zajednicama medunca, unutar kojih su smještene i druge vrste roda Quercus: cer, sladun, brdnjak, prnar i česvina.

Značajnije vrste su: Quercus trojana, Q. pubescens, Q. cerris, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Prunus mahaleb, Petteria ramentacea, Pistacia terebinthus, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Acer monspessulanum i dr.

U okviru mediteransko-monatnih ekosustava izdvajaju se šume hrasta kitnjaka (Quercus petraea) i cera (Quercus cerris), šume crnog jasena (Fraxinus ornus) i cera (Quercus cerris), šume hrasta medunca (Quercus pubescens), niske šume i šikare javora (Acer platanoides) i bijelog graba (Carpinus orientalis), kamenjari, mezofilne livade, pukotine stijena i sipara.

| Slika 39: Ephedra major (pukotine stijena) | Slika 40: Juniperus oxycedrus |
| --- | --- |
| Slika 41:Carpinus orientalis | Slika 42: Quercus petraea (hrast kitnjak) |

U okviru submediteranskog krajobraza izdvajaju se kamenjari (klasa Thero-Brachypodietea), kserotermne livade (klasa Festuco-Brometea), termofilne šume i šikare i podzemni biotopi (pećine, jame, ponori). U ovom kraškom području Hercegovine zastupljena je zajednica hrasta medunca i bijelog graba (Querco pubescentis – Carpinetum orientali). Zbog dugotrajnog antropogenog učinka ove šume su pretvorene u šikare, rjeđe predstavljaju očuvane šume omeđene suhozidima. Šume su često gustog sklopa, teško prohodne i isprepletene penjačicama. Odlikuju se velikim brojem biljnih vrsta, uz dominantne vrste - hrast medunac (Quercus pubescens) i bijeli grab (Carpinus orientalis) prisutne su brojne termofilne vrste grmlja i drveća. Ekosustavi termofilnih šuma i šikara u submediteranskom pojasu imaju ekološki značaj i predstavljaju sredinu bogatu aromatičnim, ljekovitim i jestivim samoniklim biljkama.

| Slika 43: Kamenjari klase Thero-Brachypodietea | Slika 44: Livada klase Festuco-Brometea |
| --- | --- |

Slika 45: Makija s povijušama

| Slika 46: Kadulja | Slika 47: Vrisak |
| --- | --- |

Slika 48: Smilje na kršu

Slika 49: Zajednica hrasta medunca i bijelog graba (Querco pubescentis – Carpinetum orientali)

Na širem promatranom području zahvata veliku zastupljenost ima vegetacija koju čine nisko grmlje i šiblje s obradivim površinama. Također se mogu susresti i kamenjari na obodima brda. Biljne vrste koje se mogu susresti na ovakvom području su bodljikava veprina (Ruscus aculeatus), mlječika (Euphorbia characias), žuka (Spartium junceum), lemprika (Viburnum tinus), mirta (Myrtus communis), smilje (Helichrysum italicum), smrika (Juniperus communis), vlasac (Ephedra campylopoda), ruža (Rosa spinosissima), kupina (Rubus sp.), tilovina (Petteria ramentacea), drača (Paliurus spina-christi), makljen (Acer monspessulanum), krkavina kamenjarka (Rhamnus saxatilis), šipak (Punica granatum) i dr.

Od životinjskih vrsta najčešće su iz porodice gmazova (Reptilia) - zmije (Serpentes) i gušteri (Lacertilia), te kornjača (Testudines).

Od faune beskralješnjaka moguća je pojava većeg broja vrsta, uglavnom iz skupine kukaca (Insecta), npr. kornjaša (Coleoptera), dvokrilaca (Diptera), opnokrilaca (Hymenoptera), žoharaša (Dyctioptera) i ravnokrilaša (Orthoptera), te iz skupine paučnjaka (Arachnida), puževa (Gastropoda) i leptira (Lepidoptera).

Također je moguća prisutnost oblića (Nematoda) i maločetinaša (Oligochaeta).

Kao posljedica degradacije javlja se makija koja nastaje zbog antropogenog djelovanja, ali i klimatskih uvjeta (fizička suša). Na promatranom području je prisutna plodna zemlja u obliku obradivih površina u dolini rijeke Bregave, a na širem području uočava se oskudnost plodne zemlje.

Slika 50: Plodna i obradiva staništa

Prostor kojim prolazi JJAC je uglavnom neistražen u smislu zastupljenosti i stanja biološke raznolikosti. Područja koja su istražena pripadaju zaštićenim područjima, kao što je Park prirode Hutovo blato koje opisano ranije u tekstu (4.4 Položaj projekta u odnosu na zaštićena područja).

Flora

Projektno područje ima karakteristike kraških predjela, submediteransko područje Hercegovine. Inače je u cijelom submediteranskom prostoru kao i u spoljnim Dinaridima zastupljena klimazonalna zajednica hrasta medunca i bijelog graba (Querco – Carpinetum orientalias). Vidljiv je dugotrajan antropogeni utjecaj gdje su šume pretvorene u šikare/garig.

Slika 51: Šikara hrasta medunca i bijelog graba

Na širem promatranom području najzastupljenije stanište je makija sa Juniperus oxycedrus i Juniperus phoenicea (prema Direktivi o staništima EU).

Juniperus oxycedrus je grm ili nisko drvo. Biljka je dvodomna, anemofilna , heliofilna i kserotermna. Nastanjuje mediteranske i submediteranske kamenjare (makija, garizi, kamenjarski pašnjaci i dr.), prodire dosta duboko u kopno, gdje raste na kserotermnim staništima. Penje se dosta visoko i do preko 1.400 m nadmorske visine. Cvate od ožujka do travnja.

Juniperus phoenicea je grm ili nisko drvo.  Krošnja je okruglasto piramidalna (ponekad slična čempresu). Biljka je jednodomna, rijetko dvodomna, anemofilna, heliofilna, kserofilna. Cvate u kasno proljeće. Nalazi se na degradiranim staništima  –  makija, garig, kamenjarski primorski pašnjaci.

Kao progresivni stadiji kamenjara Thero-Brachypodietalia u gornjem pojasu crnike (Ostryo-Quercetum ilicis), donjem pojasu medunca (Querco-Carpinetum orientalis) te na staništu šuma makedonskog cera (Quercus trojana) javljaju se zimzeleni šibljaci šmrike (Juniperus oxycedrus), gluhača (Juniperus phoenices) i pukinje (Juniperus macrocarpa).

| Slika 52: Juniperus oxycedrus | Slika 53: Juniperus phoenicea |
| --- | --- |

Slika 54: Juniperus macrocarpa

Floristički sastav je bogat pošto se radi o prelaznom stadiju u kojem postepeno nestaju vrste kamenjara (Salvia officinalis, Bromus ramosus, Brachypodium pinnatum, Crepis sancta, Helianthemum obscurum…), a pridolaze vrste kserotermofilnih šuma (Paliurus, Punica, Asparagus acutifolius, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus…).

Ove faze zauzimaju velike površine hercegovačkog krša, kod Čapljine, Hutova blata i u klisuri Bregave.

| Slika 55: Asparagus acutifolius | Slika 56 :Crepis sancta |
| --- | --- |
| Slika 57: Ruscus aculeatus | Slika 58: Rubus sp. |

Tilovina (Petteria ramentacea) je listopadni grm vitkih, gustih i uspravnih izbojaka. Raste na vapnenačkoj podlozi, izuzetno na zemljištima nastalim na škriljcima i flišu. Ima veliki značaj u pošumljavanju krša, a važna je kao krmna biljka i kao ispaša za pčele.

Paliurus spina-christi je jednodomna, dvospolna, entomofilna, heliofilna i kserotermna biljka.

Najčešće se nalazi na prijelazu između zimzelenih i termofilnih listopadnih šuma, gdje često obrazuje guste i neprohodne šikare obuhvaćene zajednicom Paliuretum adriaticum, s vrstama Juniperus oxycedrus, Pistacia terebinthus, Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Petteria ramentacea i Punica granatum. Ove šikare nastaju tijekom degradacijskih stadija šuma i šikara asocijacije bijelog graba (Carpinetum orientalis).

Kadulja (Salvia officinalis) je višegodišnja, zimzelena polugrmovita biljka, sa sivkastim lišćem i plavim i ljubičastim cvjetovima. Član je porodice Lamiaceae i raste u mediteranskoj regiji, ali je presađena i u mnoga mjesta širom svijeta. Cvijeta od lipnja do kolovoza.

Razgranjeni ovsik (Bromus ramosus) je trajnica iz porodice trava (Poace). Rasprostranjena je po velikim dijelovima Europe. Naraste od 45 do 180 cm visine. Cvijeta od srpnja do kolovoza. Hermafrodit je (ima i muške i ženske organe), oprašuje se vjetrom.

Rascijepni dimak (Crepis sancta) je jedna od mnogobrojnih vrsta iz roda Crepis. To je rod   jednogodišnjeg, dvogodišnjeg raslinja ili trajnica iz porodice glavočika. Stabljika je u gornjem dijelu razgranjena i na vršcima nosi žute cvjetne glavice, naraste do 50 cm. Biljka je svjetla (podnosi polusjenu), termofilna, vrlo prilagodljiva na uvjete okoliša. Najčešće je nastanjena je uz putove, kuće, zidove, u voćnjacima, vinogradima, kamenjarima, rjeđe travnjacima, suhim livadama.

Oštrolisna šparoga (Asparagus acutifolius) je vazdazelena biljka iz roda Asparagus koja se od ostalih vrsta razlikuje po drvenastoj stabljici. Sredozemna je biljka koja raste u sklopu makije, a voli poluzasjenjena i vlažna mjesta uz šumske putove, stare zidove i suhozide.

Crni jasen (lFraxinus ornus) je vrsta koja obitava od južne Europe do jugozapadne Azije u submediteranskoj klimi. Stanište mu se proteže od mora do dubokih kontinentalnih predjela, najčešće nastanjuje jasenove i crnikine šume. Obitava na staništima koja su vruća i suha. Cvijeta u travnju i svibnju. Korijen ove biljke je jako dobro razvijen i štiti zemlju od erozije, zbog toga se često koristi za pošumljavanje goleti.

Šipak (Punica granatum) je grm ili drvo koje uspijeva u krajevima s toplijom klimom. Ima uspravne i razgranate grane, a stanište joj je osunčano s visokim temperaturama i vodopropusnim tlom jer ne voli puno vlage. Čest je u području sredozemnih toplijih šuma i šikara, na stijenama, kamenjarama i sličnim staništima. Najčešće je zastupljen u makiji, a u vegetaciji tipa “šibljaka” raste zajedno s Paliurus spina-christi, Periploca graeca, Petteria ramentacea, Zizyphus jujuba i dr.

Kupina (Rubus sp.) je  višegodišnja biljka visoka do 150 cm. Ima jak, žilav i otporan korijen. Raste na teškim i vlažnim tlima i dobro podnosi sušu. Često se javlja na strništu, u nekim usjevima, u višegodišnjim zasadima, na zapuštenim terenima i u živicama. Rijetka je na dobro obrađenim tlima. Teško ju je iskorijeniti jer je vrlo žilav korov.

Drijen (Cornus mas) je entomofilna, heliofilna i termo–kserofilna vrsta. Česta je vrsta u području listopadnih hrastovih šuma, vidno sudjelujući u brojnim zajednicama i njihovim degradacijskim stadijima. Najbolje uspijeva na vapnenačkim, toplim i suhim staništima, koja nisu izložena kasnom mrazu.

Prema literaturnim podacima i terenskim obilaskom na užem i širem području zahvata utvrđene su vrste karakteristične za ovo područje – rujevina (Cotinus coggygria), bijeli grab (Carpinus orientalis), tilovina (Petteria ramentacea), bodljikava veprina (Ruscus aculeatus), drijen (Cornus mas), mlječika (Euphorbia characias), žuka (Spartium junceum), lemprika (Viburnum tinus), luštrika (Periploca graeca), planika (Arbutus unedo), mirta (Myrtus communis), smilje (Helichrysum italicum), smrika (Juniperus communis), vlasac (Ephedra campylopoda), bjelograbić (Carpinus orientalis), crni grab (Ostrya carpinifolia), pavitina obična (Clematis vitalba), vazdazelena ruža (Rosa sempervirens), ruža (Rosa spinosissima), kupina (Rubus sp.), drača (Paliurus spina-christi), makljen (Acer monspessulanum), krkavina kamenjarka (Rhamnus saxatilis).

| Slika 59: Tilovina (Petteria ramentacea) | Slika 60: Mlječika (Euphorbia characias) |
| --- | --- |

| Slika 61: Žuka (Spartium junceum) | Slika 62: Pavitina obična (Clematis vitalba) |
| --- | --- |

Slika 63: Makija drače (Paliurus spina-christi)

Prema Crvenoj listi flore FBiH na širem području izgradnje JJAC nalazi se 13 vrsta podijeljenih prema statusu, od kojih je pet ugroženih (EN) - Ephedra major, Rhamnus illyrica, Centaurea glaberrima, Spiranthes autumnalis i Romulea bulbocodium, tri gotovo ugrožene (NT) – Astragalus illyricus, Anacamptis pyramidalis i Gladiolus illyricus, dvije kritično ugrožene (CR) – Anthyllis spruneri i Cyclamen neapolitanum, dvije ranjive (VU) – Adiantum capillus-veneris i Ruscus aculeatus i jedna najmanje zabrinjavajuća (LC) – Acanthus spinossisimus.

Prema Crvenoj listi IUCN četiri vrste (Ephedra major, Spiranthes autumnalis, Anacamptis pyramidalis, Ruscus aculeatus)   imaju status LC (najmanji stupanj zabrinutosti), jedna vrsta (Romulea bulbocodium) ima status EN (ugrožena) i jedna vrsta (Centaurea glaberrima) ima status NE (neprocijenjena vrsta). Za ostale vrste nema dovoljno podataka (DD).

Jesenska zasukica (Spiranthes autumnalis) spada u kategoriju ugroženih biljnih vrsta u BiH. To je trajna zeljasta biljka iz porodice kaćuna (Orchidaceae), vitka stabljika s gustim svijetlim dlačicama. Miris cvjetova podsjeća na miris đurđice, vanilije ili badema. Cvjeta u rujnu i listopadu. Raste na suhim do polusuhim travnjacima na brežuljkastom terenu.

Crvena ili piramidalna vratiželja (Anacamptis pyramidalis) je zeljasta trajnica s prekrasnim cvjetovima, pripada porodici orhideja imena Anacamptis. Može se pronaći na suhim i sunčanim staništima u Europi, Aziji i Africi.

Ilirska gladiola (Gladiolus ilyricus) je trajnica s gomoljastom lukovicom. Stabljika je visoka do 50 cm, listovi su sabljastog oblika, a cvjetovi su crvenoljubičasti. Nastanjuje kamenjarske pašnjake, cvate od svibanja do srpanja.

Napuljska ciklama (Cyclamen neapolitanum) nastanjuje šumovita, grmovita i stjenovita područja mediteranske klime. Cvate od kasnog ljeta do jeseni.

| Slika 64: Napuljska ciklama (Cyclamen neapolitanum) | Slika 65: Trnoviti primog (Acanthus spinossisimus) |
| --- | --- |

Bodljikava veprina (Ruscus aculeatus) je vazdazeleni grm s razgranatom stabljikom. Iz listova se razvija otrovan plod (boba crvene boje) kojim se hrane životinje.

Uspravna kositrenica (Ephedra major) je zimzeleni grm, dvodomna vrsta. Dobro podnosi sušu, ne može rasti u sjeni.

Gola zečina (Centaurea glaberrima) je dvogodišnja biljka, stabljika je kruta, uspravna i bridasta. Nastanjuje suhe travnjake.

Gospin vlasak (Adiantum capillus-veneris) – je rasprostranjen u toplijim dijelovima Hercegovine, pored stjenovitih obala rijeka, u sedrenim pećinama i dr. Može se naći na obali uz Bregavu, ispod mostova i u pukotinama krečnjačkih stijena.

Ilirska krkavina (Rhamnus illyrica) najčešće nastanjuje termofilne, prorijeđene krške šume, šumarke i šikare te se može naći i u vrtačama, na suhim livadama ili kamenjarskim pašnjacima mediteransko-submediteranskog područja.

Terenskim obilaskom područja kojem je planirana trasa uočeno je nekoliko ilegalnih odlagališta otpada. Njihova vegetacija je nitrofilna, slična onoj koja se primjećuje uz ceste, ali s mezofilnim vrstama. U blizini navedenog odlagališta otpada uočen je sirijski čičak (Notobasis syriaca), šibasta salata (Lactuca viminea), uskolisna bokvica (Plantago lanceolata), šumski sljez (Malva sylvestris).

Slika 66: Ilegalno odlagalište otpada

Fauna

S obzirom na široku rasprostranjenost suhih staništa i otvorenih šikara na području utjecaja može se očekivati pojava vrsta vezanih za suha i kamenita staništa, te vrsta koje imaju male zahtjeve za vodu kao što su gmazovi (Reptilia) ili vrste koje prevale veće udaljenosti poput sisavaca širokog rasprostranjena (lisica, zec, kunić…).

Specifična prošlost submediteranskog područja uvjetovala je nastanak i opstanak rijetko viđenih staništa podzemne faune. Fauna pećina i špilja se dijeli na prave stanovnike špiljskih staništa (troglobionti na kopnu i stigobionti u vodi), stanovnike koji su djelomično prilagođeni špiljskim staništima (troglofili i stigofili), povremeni stanovnici špiljskih staništa (subtroglofili substigofili) te slučajni stanovnici (troglokseni i stigokseni). Na području Hercegovine prisutan je veliki broj podzemnih biotopa (ponori, pećine i jame). Za navedeno područje, unutar promatranog koridora od 500 m, važno je spomenuti prirodnu vrijednost – Tasinu pećinu koja je predložena za zaštitu prostornim planom općine Stolac.

Najpoznatiji stanovnici špilja su šišmiši. Prema Crvenoj listi FBiH, na ovom području može obitavati 13 vrsta šišmiša od kojih je šest ugroženih (EN) – Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Nyctalus noctula, Miniopterus schreibersi, Rhinolophus euryale i Myotis blythii, tri rijetka – Rhinolophus blasii, Myotis mystacinus i Vespertilio murinus, dva rizična – Myotis emarginatus i Rhinolophus ferrumequinum i dva neopredijeljena – Pipistrellus pipistrellus i Plecotus austriacus. Točni podaci i zastupljenost određenih vrsta nisu poznati zbog neistraženosti navedenog područja. Prema dostupnim literaturnim podacima sve navedene vrste imaju široku rasprostranjenost (cijela BiH), osim vrste Rhinolophus blasii za koju se navodi da je prisutna na području Hercegovine kao i vrsta Vespertilio murinus područje južne Hercegovine.

Prema Crvenoj listi IUCN, jedanaest vrsta (Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Vespertilio murinus, Myotis myotis, Nyctalus noctula, Myotis blythii, Myotis mystacinus, Myotis emarginatus, Pipistrellus pipistrellus i Plecotus austriacus) ima status LC (najmanji stupanj zabrinutosti), jedna vrsta (Rhinolophus euryale) ima status NT (blizu ugroženosti) i jedna vrsta (Miniopterus schreibersi) ima status DD (nedovoljno podataka).

Fauna šišmiša na dijelu trase JJAC istraživana je samo u dijelu kanjona Bregave od Opličića do Stoca (granice sa Republikom Srpskom). U dijelu predmetne trase to je dio od Mliništa do Luka i u tom području postoje tri manje pećine:

- Tasina pećina, koja se sastoji samo od jednog kanala koji je suženjem napravio dvije prostorije, ulazni dio koji je osvjetljen dnevnim svjetlom i dvoranu dimenzija 4 x 3,5 m. Ukupna dužina pećine 9 m. U njoj su pronađeni ostaci rijetkog guana, što govori da je ona stanište male kolonije šišmiša u ljetnjem periodu.

- Mujina pećina, mala, morfološki jednostavna pećina koja se sastoji samo od jedne prostorije dimenzija 6 x 4 m. Osvjetljena u potpunosti dnevnim svjetlom. Dimnjak na kraju dvorane ima visinu 8 m. U njoj je registrirano pet jedinki Myotis myotis/Myotis blythii.

- Šetkina pećina, u obliku uskog kanala, dužine 10 m, promjera kanala oko 1 m. Nađene su samo kosti humerusa (nadlaktice) Myotis myotis/Myotis blythii. U neposrednoj blizini ulaza, na polici stijene nađena je jedna kost humerusa spomenute vrste, pa se može pretpostaviti da su to ostaci gvalica sove. Inače ova vrsta šišmiša ne nastanjuje ovako male i niske pećine.

U nešto široj okolici u kanjonu Bregave, u polupećini Badanj, zabilježena je jedna jedinka vrste Miniopterus schreibersii, a malo dalje u Drenovačkoj pećini velika kolonija (oko 350 jedinki) vrste Rhinolophus ferrumequinum i nekoliko jedinki Rhinolophus euryale.

U Hutovu blatu, na njegovoj sjevernoj strani registrirana je mala kolonija vrste Rhinolophus hiposideros, a na širem prostoru blata vrste koje se navode u dokumentu Natura područja Hutovo blato su date na osnovu ekstrapolacije iz šire regije (Bregava uzvodno od Stoca, Podvelež) i nisu relevantni za ovo područje.

Što se tiče šišmiša i vrste koje su do sada pronađene, za njih su važne travnate livade koje su nastale na aluvionu rijeke Bregave i brojne pukotine i kaverne u stijenama koje služe za sklanjanje. Kanjon rijeke Bregave je zasigurno važan lovni i migracijski koridor prema Hutovu blatu, kao i lovna teritorija (rubovi šuma, živice, obalna vegetacija uz rijeku).

Od faune gmazova (Reptilia) mogu se očekivati zmije (Serpentes) – četveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata),  crnokrpica (Telescopus fallax), poskok (Vipera ammodytes L.), šilac (Platyceps najadum) i gušteri (Lacertilia) - krška gušterica (Podarcis melisellensis), zelembać (Lacerta viridis), blavor (Pseudopus apodus), oštoglava gušterica (Dalmatolacerata oxycephala) i mrki gušter (Algyroides nigropunctatus) te kornjača (Testudines) – obična čančara (Testudo hermanii).

Od faune beskralješnjaka moguća je pojava većeg broja vrsta, uglavnom iz skupine kukaca (Insecta), npr. kornjaša (Coleoptera), dvokrilaca (Diptera), opnokrilaca (Hymenoptera), žoharaša (Dyctioptera) i ravnokrilaša (Orthoptera), te iz skupine paučnjaka (Arachnida), puževa (Gastropoda) i leptira (Lepidoptera) koji su uglavnom vezani za šikare i travnjačka staništa.

Također je moguća prisutnost oblića (Nematoda) i maločetinaša (Oligochaeta).

Od faune ptica (Aves) prisutne su šumska šljuka (Scolopax rusticola), golub grivnjaš (Columba palumbus), prepelica (Coturnix coturnix), jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), jarebica poljka (Perdix perdix), fazan (Phasianus colchicus), divlja patka (Anas platyrhynchos), crna liska (Fulica atra).

Od faune sisavaca (Mammalia) mogu se očekivati vrste karakteristične za ovakva klimatska područja i staništa kao što su lisica (Vulpes vulpes), divlja svinja (Sus scrofa), čagalj (Canis aureus, Canis adustus), kuna (Martes martes), jazavac (Meles meles), divlja mačka (Felis silvestris), vuk (Canis lupus), srneća divljač (Carpeolus carpeolus), zec (Lepus europaeus) i divokoza (Rupicapra rupicapra) koja je raritet ovoga staništa te se nalazi na Crvenoj listi FBiH.

Navedene vrste ptica i sisavaca su značajne za lovstvo ovoga područja. Na pojedinim mjestima kuda prolazi trasa JJAC nalaze se njihova pojilišta i hranilišta kao i migracijski putovi pogotovo vuka i divlje svinje.

Prema Crvenoj listi faune FBiH na promatranom području se nalazi 12 vrsta, od kojih je sedam ugroženih – Erinaceus concolor, Canis lupus, Eliomys quercinus, Lutra lutra, Rutilus basak, Favonius quercus i Protaetia mirifica, četiri ranjive – Lucanus cervus, Protaetia aeruginosa, Echinogammarus thoni i Zamenis situla, jedna rizična – Carabus (Procerus) gigas.

Od navedenih vrsta većina ih je rasprostranjena na području cijele BiH, a za određene vrste literaturni navodi ukazuju da se nalaze na određenim područjima, kao što su Rutilus basak i Echinogammarus thoni (Bregava, Hutovo blato), Rutilus basak, Protaetia mirifica, Favonius quercus i Carabus (Procerus) gigas (Domanovići, Stolac).

Prema Crvenoj listi IUCN od navedenih vrsta, njih pet (Erinaceus concolor, Canis lupus, Rutilus basak, Favonius quercus, Zamenis situla) imam status LC (najmanji stupanj zabrinutosti), tri vrste (Lutra lutra, Eliomys quercinus, Lucanus cervus) imaju status NT (blizu ugroženosti), jedna vrsta (Protaetia aeruginosa) ima status VU (osjetljiva vrsta), jedna vrsta (Echinogammarus thoni) ima status NE (neprocijenjene vrste) i jedna (Procerus gigas) ima status DD (nedovoljno podataka).

Bjeloprsi jež (Erinaceus concolor) je vrsta iz razreda sisavaca. Živi uglavnom u šumovitim područjima s niskim raslinjem, a nalazimo ga i na pašnjacima, pogotovo u blizini šume, živice i grmlja. Lovi kornjaše, puževe, gujavice, pauke, a ponekad i manje kralježnjake poput žaba, guštera, zmija, ptičjih jaja. Kreće se uhodanom rutom i u slično vrijeme, a u potrazi za hranom, tijekom samo jedne noći, može prijeći od nekoliko stotina metara pa do 2 – 3 km.

Vuk (Canis lupus) је sisavac iz porodice Canidae. Vukovi žive na različitim staništima. Većina vukova nastanjuje travnate oblasti i šume. Danas je poznat prije svega kao šumska životinja. Populacija vukova u Bosni i Hercegovini je opisana kao posebna podvrsta - Bosanskohercegovački vuk (Canis lupus kurjak).

Vrtni puh (Eliomys quercinus) se smatra jedinstvenom životinjom, predstavnik glodavaca. Vrtni puhovi su noćne životinje kada traže hranu, a tijekom dana spavaju u gnijezdima. Osim na drveću, nalaze se i na tlu u grmlju i šikarama, a u krškom području se nalazi u suhozidima i po vrtovima. Gnijezdo gradi u dupljama drveća ili pukotinama stijena. Uglavnom se hrani insektima poput skakavaca i žohara, puževima, jajima, malim glodavcima, pticama i paucima te bobicama, voćem, orašastim plodovima - žir i bukvica. Glavno stanište mu je ipak šuma, unatoč imenu.

Europska vidra (Lutra lutra) je vrsta iz porodice kuna, prilagođena životu u slatkoj vodi. Najviše lovi u bistrim i ne dubokim vodotocima koji su obrasli raslinjem, a poželjno je da uz vodotok postoje i poplavna područja. U potrazi za hranom prelazi velike udaljenosti te se pritom seli iz jednog u drugi riječni sustav.

Žutalj (Rutilus basak) - dalmatinska ili hrvatska plotica je vrsta slatkovodne ribe iz porodice Cyprinidae. Prirodna staništa su joj  povremene rijeke i slatkovodna jezera.

Ljubičasti dlakavac (Favonius quercus) je leptir iz porodice Lycaenidae, rasprostranjen u većem dijelu Europe. Jaja polaže pojedinačno u podnožju hrastovih pupova. Za polaganje jaja koriste hrast kitnjak i lužnjak.

Jelenak (Lucanus cervus) je kukac iz skupine kornjaša ili tvrdokrilca (Coleoptera), najbrojnijoj skupini životinja koje su dobile ime po tvrdom oklopu poput kornjačinog. Jelenak je jedan od najvećih kukaca Europe (oko 8 cm). Ličinke su velike i brojne u panjevima pa ova vrsta ima važnu ulogu u šumskom ekosustavu u procesu razlaganja drvnog materijala. Glavni razlog ugroženosti jelenka je uklanjanje starih i mrtvih stabala iz šuma jer tako nestaje izvor hrane za ličinke. Zbog fragmentacije i izolacije šumskih staništa onemogućena mu je migracija i samim tim izmjena genetičkog materijala među različitim populacijama ove vrste.

Pjegava crvenkrpica (Zamenis situla) je zmija iz porodice guževa ili smukova (Colubridae). Nije otrovna, plijen ubija davljenjem. Dužine je malo više od jednog metra, veoma je spretna u kretanju po kamenju, stijenama i veranju po zidovima. Nalazi se na sunčanim kamenitim staništima, suhozidima, ruševinama, kamenjarima s makijom, rubovima cesta i puteva, rubovima polja, a može se često naći kraj potoka, rijeka i bunara.

| Slika 67: Carabus (Procerus) gigas | Slika 68: Zamenis situla |
| --- | --- |

| Slika 69: Lucanus cervus | Slika 70: Favonius quercus |
| --- | --- |

Tlo i zemljište

Geologija

Litostratigrafske značajke

Trasa prolazi kroz područja koja geološki pripadaju naslagama mezozoika i kenozoika. Kredne naslage iz mezozoika  zauzimaju najveću površinu (cca 80%), i nalaze se na velikoj površini.

Paleogenske naslage nataložene su na kredne i pojavljuju se u vidu užih i širih pojaseva s lijeve i desne strane Neretve, smjera pružanja sjeverozapad - jugoistok dok su kvartarni sedimenti vezani uz tok r. Bregave i na zaravnjenim platoima gdje se lokalno izdvajaju u vidu deluvijalnog pokrivača:

- vapnenci s rudistima (K22-3) s velikom površinom prostiranja od Mostara do mora, isprekidanim užim ili širim pojasevima paleeocensko-eocenskih naslaga,

- Paleogen (Pg) (paleocen i eocen) je zastupljen s uslojenim smeđim vapnencima paleocensko-eocenskoj starosti (PcE1).

- Eocenu pripadaju masivni svijetli alveolinsko-numulitni vapnenci (E1,2) i  klastične naslage eocena (E2,3) - fliš  (konglomerati, vapnoviti pješčari, laporoviti vapnenci lapori i gline. Paleogen je kartiran pod znakom pitanja u zaleđu Kleka, a predstavljen je laporima pješčenjacima i konglomeratima.

Naslage kvartara (Q) kartirane su na  manjim  površinama u poljima i  uz riječne tokove.

Značajno nalazište organogeno-barskih naslaga je u Deranskom jezeru i Hutovu blatu, te uz donji tok Neretve.

Tektonika

Teren karakterizira visok stupanj tektonske poremećenosti, što je rezultat ukupnih geoloških zbivanja od starijeg mezozoika do danas.

Trasa autoceste prolazi kroz tektonske jedinice: Stolačko - Čitlučku i Svitavsko - Ljubušku.

Iz stolačko - čitlučke tektonske jedinice najmarkantnija je klobučka navlaka, koja se proteže od Klobuka na sjeverozapadu, preko Ljubuškog, Čapljine i Svitave na jugoistoku. U tektonskom pogledu ovu jedinicu karakteriziraju brojne normalne, kose i prevrnute bore.

Svitavsko-ljubuška tektonska jedinica nalazi se na jugozapadnom dijelu terena. Glavne značajke te jedinice su jako iskraljuštane bore i veći broj reversnih rasjeda.

Opća značajka strukturno - tektonske  građe terena u širem području trase je  zastupljenost većih sinklinalnih i antiklinalnih formi u kojima se u dnu sinklinala obično nalaze paleogene naslage (fliš i vapnenac), dok su tjemena često duboko erodirana i razlomljena, a kontakt s krednim karbonatnim naslagama je vrlo često preko reversnih rasjeda i navlaka. Dominantni pravci pružanja strukturno tektonskih formi i elemenata je sjeverozapad i jugoistok.

Inženjerskogeološke značajke terena

Na osnovi OGK, detaljnih geoloških karata, inženjersko-geološkog kartiranja terena te na osnovu ranijih iskustava dati su kraći inženjersko-geološki opisi materijala kroz koje je pretpostavljeno da prolazi predviđena trasa:

•	koluvijalne naslage,

•	eluvijalno-deluvijalne naslage,

•	aluvijalne tvorevine,

•	površinska zona trošenja osnovne stijene,

•	osnovna stijena.

Koluvijalne naslage su izdvojene na površinskim dijelovima terena. Nastale su kao posljedica alteracije matične stijene različitog oblika i dimenzija. Predstavljene su siparima čija debljina je promjenjiva.

Eluvijalno-deluvijalni pokrivač izdvojen je u površinskom dijelu terena. Nastao je uslijed eroziono-denudacinih procesa na okolnim padinama. Na osnovu iskustva, eluvijalno-deluvijalni pokrivač je predstavljen humusnim crveno-smeđim glinama.

Kvalitativno - kvantitativna svojstva ovog pokrivača su vrlo promjenljiva. Glinovita komponenta pri različitom stupnju vlažnosti pokazuje vrlo promjenljive geomehaničke osobine. Debljina deluvijalnog pokrivača je promjenjiva i najčešće ne prelazi dubinu od 2 metra.

Aluvijalne naslage su predstavljene u vidu šljunkovito–pjeskovito–glinovitih naslaga. Prema granulometrijskom sastavu predstavljaju litološki heterogenu sredinu sitnozrnih i krupnozrnih frakcija, kako u horizontalnom tako i u vertikalnom smislu. Aluvijalni nanos generalno ima izraženu zonarnu građu sa sitnozrnijim frakcijama u površinskim i grubozrnim frakcijama u dubljim dijelovima terena.

Površinska zona trošenja osnovne stijene je predstavljena dezintegriranim i dekompoziranim vapnencom. Zona dezintegriranog i dekompoziranog geološkog supstrata je podložna svim vrstama erozionih procesa (fluvijalna, linijska, površinska). Zavisno od stupnja površinske raspadnutosti, ova zona ima promjenjiva i neujednačena fizičko – mehanička svojstva. U ovoj zoni su evidentni utjecaji dezintegracije (promjene fizičko-mehaničkih parametara) i dekompozicije (promjene u hemijskom i mineralnom sastavu kroz hidrolizu, hidrataciju, karbonatizaciju i u manjoj mjeri oksidaciju). S inženjersko-geološkog aspekta ove zone grade uvjetno stabilne do stabilne terene.

Osnovna stijena, osim u početnom dijelu gdje su izdvojene naslage fliša (konglomerat i pješčenjak) je duž cijele trase predstavljena vapnencom. Vapnenac imaju uslojenu, bankovitu do djelomično masivnu teksturu, a kristalastu do kriprokristalastu strukturu. To su stijenske mase pukotinsko – kavernozne poroznosti.

Stabilnost terena sa geološkog aspekta

Ocjena stabilnosti terena izvršena je na osnovu pojava suvremenih inženjersko-geoloških procesa i podložnosti terena njihovom razvoju u uvjetima izgradnje.

U pogledu stabilnosti terena poznate su tri kategorije:

-	Kategorija I: stabilni tereni,

-	Kategorija II: uvjetno stabilni tereni i

-	Kategorija III: nestabilni tereni.

Predmetna trasa Jadransko-Jonske autoceste prolazi gotovo čitavom svojom dužinom kroz područje stabilnih terena. Ovaj teren je izgrađen od čvrstih stijena - vapnenaca, na kojima je zastupljen relativno tanji glinoviti pokrivač.

U kategoriji stabilnih terena koji su izgrađeni od krečnjačkih stijena kojima gotovo čitavom dužinom prolazi predmetna trasa može se planirati izgradnja sa pratećom infrastrukturom, a način i dubina temeljenja su prilagođeni lokalnim geološkim karakteristikama.

Građu terena čine stijene ujednačenog litološkog sastava i ujednačenih fizičko-mehaničkih svojstava, ali različito otporne na destruktivan učinak fizičko-geoloških procesa. Kod građenja objekata na vapnenačkim stijenama, treba računati, zbog velike ispucalosti i okršenja, pojavu većih ili manjih podzemnih prostorija (kaverne), najčešće neposredno ispod površine.

U vapnenačkim terenima su uvjeti iskopa obično povoljni, kako na površini terena tako i na većim dubinama. Obzirom na geološke karakteristike materijala, metoda miniranja je primjenjiva za iskope.

Uvjetno-stabilni tereni su pozicionirani na samom početku predmetne dionice. Predstavljeni su flišnim naslagama (E2,3) – konglomerati, pješčari, laporci, gline, sa čestim ritmičkim smjenjivanjem, tektonski jako borani i ispucali, podložni nejednakom raspadanju, eroziji i klizanju.

Uvjetno stabilnim terenima se mogu smatrati aluvijalne naslage uz r. Bregavu. Obzirom na istraženu dubinu ovih naslaga (cca 20 metara), na pozicijama stupnih mjesta predviđeno je  duboko temeljenje.

Nestabilni tereni su zastupljeni na mjestima na kojima je prisutan materijal sipara, nastao kao produkt raspadanja matičnih stijena. Sipari su sastavljeni od ulomaka krečnjaka, nepravilnog oblika i male veličine zrna, ali se mogu javiti i veći blokovi. Zbog veličine zrna sipari su uglavnom grube poroznosti, dobre vodopropusnosti i lako se ocjeđuju.

Nestabilni tereni su vrlo rijetki na trasi projektirane autoceste i odnose se samo na strme padine kanjona r. Bregave te nisu u koliziji sa projektiranim objektima.

Geomorfologija

Na predmetnom području se mogu izdvojiti tri morfološke cjeline:

Dubravska visoravan,

Kanjon r. Bregave,

Južni karbonatni masiv Poplat; Kruševo-Burmazi; Bjelojevići.

Dubravska visoravan se nalazi na sjeverozapadnom i zapadnom dijelu Stoca. U širem smislu zapadna granica Dubrava je r. Neretva a južna r. Bregava, odnosno ovo područje dijele gradovi Čapljina, Mostar i Stolac. Cijela visoravan je tektonski ispresijecana rupturama koje zajedno sa prevladavajućom sinklinalnom strukturom imaju generalno pružanje SZ – JI. Flišne naslage u izmjeni sa blagim reljefom, debljim pedološkim supstratom, mogućnošću bušenja i crpljenja podzemne vode sa prihvatljivih dubina te povoljna klima su osnovne značajke Dubrava što ih čini perspektivnim poljoprivrednim krajem još iz davnina.

Kanjon r. Bregave, od Vidova polja nizvodno je izdvojen kao zasebna geomorfološka cjelina. Strme litice (visine cca. 150 metara) u kanjonu r. Bregave, zasječene u uglavnom vapnenačke stijene, praktično dijele istraživani prostor na dva bitno različita dijela.

Južni karbionatni masiv Poplat; Kruševo-Burmazi; Bjelojevići, zauzima gotovo više od polovine područja grada Stoca. Izdvojen je južno od r. Bregave i Vidova polja a u cijelosti je izgrađen od karbonatnih pretežno vapnenačkih naslaga kredne starosti. Dominantnom vapnenačkom građom i izostankom klastičnih sedimenata, uz druge geološke i tektonske faktore, stvoreni su preduvjeti za intenzivno okršavanje te su formirani karakteristični krški pejzaži izraženi kao razni tipovi krša.

Najveće prostiranje imaju dio krške zaravni ili platoi, s malim uzvišenjima, koji zauzima većinu površine.

Manji dio područja izgrađuju vrtače i uvale koje se u narodu nazivaju i krškim poljima iako nemaju sva obilježja krških polja (gabariti, hidrografija). Uvale su duguljaste udoline izdužena oblika nastale procesom korozije rubnih dijelova plićih ponikava vezanih rasjedom, u koje su uglavnom plitko akumulirane deluvijalne naslage pretežno crvenica s kršjem vapnenca. Mala rasprostranjenost i „raštrkanost“ ovih udolina ili „polja“ je uvjetovala i sličan raspored malih sela i zaseoka.

Iako povoljnih klimatskih značajki, ovo područje je ponajprije zbog malih površina pogodnih za poljoprivredu te pomanjkanja vode znatno manje naseljeno s izraženom tendencijom iseljavanja.

Kategorizacija zemljišta

Prema prostorno planskoj dokumentaciji prostora kroz koji prolazi koridor JJAC namjena prostora je definirana kroz sljedeće kategorije:

- Građevinska područja naselja,

- Gospodarske zone,

- Poljoprivredno zemljište,

- Šumsko zemljište

- Vodene površine.

Tablica 19: Namjena površina prema prostornim planovima gradova Čapljina i Stolac

| Namjena površina | Površina (ha) | Postotak (%) |
| --- | --- | --- |
| Građevinska područja naselja: |  |  |
| - Izgrađeno | 37,15 | 2,87 |
| - Neizgrađeno (planirano) | 6,46 | 0,50 |
| Gospodarska zona | 32,60 | 2,51 |
| Površine infrastrukturnih sustava | 35,64 | 2,75 |
| Poljoprivredno zemljište: |  |  |
| - Prva agrozona | 56,08 | 4,32 |
| - Druga agrozona | 387,80 | 29,92 |
| - Treća agrozona | 49,53 | 3,82 |
| Zona šuma | 689,92 | 53,22 |
| Vodene površine | 1,09 | 0,08 |
| UKUPNO | 1296,28 | 100 |

Navedene namjene zemljišta su opisane kroz gradove kojima prolazi predmetna dionica JJAC, a preuzete su iz prostorno-planske dokumentacije gradova Čapljina i Stolac. Opisi su dani u odnosu na osovinu trase iz Idejnog projekta i njen koridor od cca 500 m (po cca 250 m lijevo i desno od osovine). Ukupna površina obuhvata projekta koja je analizirana iznosi 1296,28 ha.

Slika 71: Namjena površina u području obuhvata Projekta

Zemljište se u prostornim planovima razgraničava na:

- visokovrijedno poljoprivredno zemljište P1 - agrozona I (bonitetne kategorije I-IV)

- vrijedne obradive površine P2 (vrtovi, voćnjaci, vinogradi, bonitetne kategorije V-VI),

- ostale obradive površine P3 (ostale poljoprivredne površine VII, VIII)

- šumsko zemljište Š VI zona šuma (Vn, VIn i VIIn bonitetne kategorije).

Poljoprivredno zemljište

Na području obuhvata projekta u sklopu grada Čapljine nalazi se poljoprivredno zemljište koje spada u  II  i III agrozonu označeno kao P1 i P2. Uglavnom su zastupljena aluvijalno koluvijalna tla, crvenice i posmeđene crvenice na čvrstim vapnencima. To su duboka i srednje duboka tla sa nešto lošijim fizikalnim značajkama. Zemljište podkategorija IVb nalazi se na području sela Domanovići. Radi se o srednje dubokim do plitkim tlima od 35-70 cm dubine, tipa crvenica, eutričnog kambisola, terra fusca i kalkokambisola. Tla su povoljne propusnosti jer su strukturna, glinasto ilovaste teksture, povoljnih vodozračnih odnosa. Razvila su se na trošnim matičnim supstratima tipa fliša gdje dominira kalkarenitni vapnenac. Ova tla su dobrih kemijskih značajki, povoljne reakcije tla, zahvalne opskrbljenosti s kalijem i humusom, a jedino su fosforom slabije opskrbljena. Nalaze se na nagibima od 3-12°, pa je moguća slabija erozija tla. Tla ove kategorije koriste se kao oranice, ali na ovoj razini uklopljeni su i drugi načini korištenja kao što su livade, pašnjaci, voćnjaci i vinogradi.

V kategorija zemljišta spada u zemljišta ograničena za uporabu. Prisutna je stjenovitost kao vrlo važni ograničavajući čimbenik, kao i nagib terena koji može biti i veći od 12°. Zbog toga je na takvim terenima moguća pojava erozije. U okviru V kategorije javljaju se smeđa tla i crvenice, ponekad i rendzine, koja imaju zadovoljavajuće kemijske i pedofizikalne značajke, izuzev dubine kao glavnog ograničenja ovih tala.

Trasa JJAC je na području Grada Stoca uglavnom u koliziji sa poljoprivrednim zemljištem P2 i P3. Manje površine osobito vrijednog poljoprivrednog zemljište P1, III bonitetne kategorije  nalaze  se u dolini rijeke Bregave. U ovu kategoriju spadaju zemljišta duboka i srednje duboka sa nešto lošijim fizikalnim značajkama. Razina podzemne vode često se diže i iznad 1 metar. Na području ove kategorije uglavnom je zastupljeno aluvijalno-koluvijalno tlo, crvenice i posmeđene crvenice na čvrstim vapnencima.

Zemljište IV bonitetne kategorije je uglavnom zastupljeno na području Dubravske visoravni oko Barana, Hutova blata i Burmaza. Na prostorima Dubravske visoravni dosta su zastupljene i vrijedne obradive površine P2. IVb potkategorija zastupljena je na blago valovitom terenu gdje je fiziološki aktivni sloj zemljišta plitak ili srednje dubok. To su aluvijalna tla na šljunku u ravnici i bregoviti tereni sa inklinacijom do 12° na kojima su zastupljena crvenice i posmeđene crvenice na čvrstim  vapnencima, smeđa tla na pješčarima i smeđa tla na škriljcima, alevrolitima i pješčarima. Površine ove kategorije uglavnom se koriste kao prirodne livade i pašnjaci. Ovo je zona polu intenzivne poljoprivredne proizvodnje pogodna za suho ratarenje i poluintenzivno stočarstvo, prvenstveno ovčarstvo i kozarstvo s obzirom na konfiguraciju terena te uzgoj maslina i ljekovitog bilja  kao i razvoj pčelarstva.

Šumsko zemljište

Šume  se nalaze  na zemljištu V i VI klasa šuma, pri čemu V klasa obuhvata vegetaciju higrofilnih šuma hrasta medunca, hrasta sladunca i cera, kao i bijelog graba. Vegetaciju VI bonitetne klase čine kserotermne šume bijelog graba zajedno sa njihovim degradiranim formama u kombinacijama sa dračom i smrekom. Formirane su na  plitkim kalkokambisolima, crnicama na vapnencu i dolomitu te rendzinama. Šume na zemljištu  VIn i VIIn bonitetne klase, koje  je puno pukotina i škarpi, sastoje se od bijelog graba u zajednici sa šibljacima drače, smreke i drugih vrsta. Ove šume su  bez izraženog ekonomskog značaja, ali imaju vrlo važnu ekološku funkciju.

Šumske površine na prostoru Grada Stoca su razgraničene na dvije kategorije:

- Zaštićeno šumsko zemljište (Š1)

- Nekategorizirano šumsko zemljište (Š2)

Šumske površine su zastupljene na zemljištima  VI i VII  kategorije. Najvažniji ograničavajući čimbenici zbog kojih je ovo područje svrstano u ovu kategoriju su nagib terena, erozija tla plitkoća soluma i kamenitost zemljišne površine. Ova kategorija je, uz Vn kategoriju, najpogodnije stanište za šumsku produkciju. Uglavnom su zastupljene mješovite šume hrasta, jasena i graba. Na području ove kategorije uglavnom su razvijena tla sirozemi, rendzine i smeđa vrlo plitka i plitka tla na čvrstim vapnencima, kao i rendzine i smeđa tla na flišu. Karakteristika ove kategorije je da su radi o suhim staništima i da se voda brzo perkolira kroz profil tla tako da šumska vegetacija, u ovom slučaju ima značajan zaštitni karakter.

Predmetna trasa JJAC na području Stoca ulazi samo u šumska područja koja su prostornim planom definirana kao Š2.

Upotreba zemljišta

Na ovim je prostorima kroz stoljeća prisutna antropogenizacija, te je dostignuti nivo plodnosti pojedinih tala vrlo visok, posebno dubokih i srednje dubokih smeđih tala i crvenica, pa su ona tradicionalno korištena kao vinogradi, duhaništa ili voćnjaci. Ovo je zona polu intenzivne poljoprivredne proizvodnje pogodna za suho ratarenje i poluintenzivno stočarstvo, prvenstveno ovčarstvo i kozarstvo s obzirom na konfiguraciju terena. Na ovim površinama moguć je uzgoj maslina i ljekovitog bilja (lavanda, smilje) kao i razvoj pčelarstva.

Površine VI kategorije uglavnom se koriste kao prirodne livade i pašnjaci.

Šume zaštitne namjene (Š2) su u bonitetnom smislu V i VI klasa šuma, pri čemu V klasa obuhvaća vegetaciju higrofilnih šuma hrasta medunca, hrasta sladunca i cera, kao i bijelog graba, dok vegetaciju VI bonitetne klase čine kserotermne šume bijelog graba zajedno sa njihovim degradiranim formama u asocijacijama sa dračom i smrekom.

Usporedno s prikazom namjene površina iz prostorno-planske dokumentacije koja je opisana u prethodnom poglavlju (5.3.3. Kategorizacija zemljišta), za koridor predmetne dionice JJAC u širini od 500 m daje se i procjena zemljišnog pokrivača prema Corine bazi podataka (CLC) za Europu, kako je prikazano na slici ispod (Slika 72).

Slika 72: Zemljišni pokrivač za obuhvat dionice JJAC prema CORINE Land Cover 2018. godine

Tablica 20 prikazuje distribuciju vrste zemljišnih pokrivača u ha, pri čemu je vidljivo da su najzastupljenije kategorije 333 - Područje s oskudnom vegetacijom i 323 - Mediteranska grmolika vegetacija (sklerofilna).

Tablica 20: Distribucija vrste zemljišnih pokrivača za dionicu JJAC Stolac-interregionalni čvor Počitelj prema CLC 2018.

| Način korištenja zemljišta | Površina (ha) | Postotak (%) |
| --- | --- | --- |
| 112 - Nepovezana gradska područja | 5,45 | 0,42 |
| 211 - Nenavodnjavano obradivo zemljište | 3,60 | 0,28 |
| 231 - Pašnjaci | 8,05 | 0,62 |
| 242 - Mozaik poljoprivrednih površina | 41,10 | 3,17 |
| 243 - Pretežno poljoprivredno zemljište, s značajnim udjelom prirodnog biljnog pokrova | 139,71 | 10,78 |
| 311 - Bjelogorična šuma | 37,95 | 2,93 |
| 321 - Prirodni travnjaci | 25,28 | 1,95 |
| 323 - Mediteranska grmolika vegetacija (sklerofilna) | 460,63 | 35,53 |
| 324 - Sukcesija šume (zemljišta u zarastanju) | 6,72 | 0,52 |
| 333 - Područje s oskudnom vegetacijom | 567,79 | 43,80 |
| UKUPNO | 1296,28 | 100 |

Kvaliteta zemljišta

Kvaliteta zemljišta prikazana je na temelju analize i ocjene uzoraka tla prilikom izrade Karte upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta HNŽ iz 2009. godine.

Analizirani parametri kvalitete tla mogu se smatrati relevantnim jer na širem području obuhvata predmetnog projekta u međuvremenu nije bilo značajnijih utjecaja na kvalitetu tla zbog izgradnje industrijskih i infrastrukturnih objekata niti intenziviranja poljoprivredne proizvodnje koji bi mogli utjecati na kvalitetu tla. Preporučuje se prije početka  gradnje ažurirati podatke o nultom stanju kvaliteta zemljišta na projektnom području. Broj uzoraka i lokaciji uzorkovanja na temelju tipova tla utvrđenih na projektnom području odredit će ekspert za tlo.

U okviru  izrade Karte upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta HNŽ, podaci o sadržaju teških metala dobiveni su na bazi istraživanja prosječnih površinskih uzoraka tla i odnose se na njihov ukupan oblik. Na području HNŽ ukupno je uzeto 150 prosječnih uzorka tla sa dubine od 0-30 cm ,a  među njima i sa  šireg područja obuhvata  projekta ( Počitelj, Matića selo, Deransko jezero. Nakon standardne pripreme uzoraka slučajnim odabirom izdvojeno 70 uzoraka na kojima su, pored analiza parametara plodnosti tla, izvršene i analize sadržaja ukupnih oblika Cu, Zn, Cd, Ni, Pb i Co. Analize su rađene u laboratoriju Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, korištenjem metode atomske adsorpcije AAS. Temeljem rezultata istraživanja može se zaključiti da se količine analiziranih teških  metala u ukupnom obliku nalaze u okviru graničnih vrijednosti.

Klasifikacija sadržaja utvrđenih količina teških metala u ukupnom obliku i sumpora u tlu (Federalni zavod za agropedologiju), vršena  je usporedbom utvrđenog stanja s graničnim vrijednostima. Na temelju utvrđenih pokazatelja, vidljivo je da najveći broj istraženih lokaliteta na području HNŽ ima tolerantne (srednji sadržaj) količine pojedinih teških metala i to: (Cu – 50 uzoraka); (Zn - 62 uzorka); (Cd - 54 uzorka); (Pb - 57 uzoraka), dok je na svim istraženim lokalitetima utvrđen nizak sadržaj nikla i kobalta.

Prosječni sadržaj bakra u površinskom sloju, na istraživanim lokalitetima, iznosi 42,94 mg/kg. Raspon koncentracija vrlo je širok, od 6,09 mg/kg do najviše 156,35mg/kg. Visoke koncentracije bakra u ukupnom obliku utvrđene su prvenstveno na lokalitetima na kojima se odvija intenzivna vinogradarska i voćarska proizvodnja (uzorak broj 12, 42, 50, 52, 59, 60, 65 i 70), a što je najvjerojatnije posljedica dugogodišnje primjene fungicida na bazi bakra u zaštiti od bolesti voćaka i vinove loze. Najveći dio  prirodnog sadržaja bakra u tlu se nalazi kompleksiran s organskom tvari, okludiran u oksidima ili supstituiran u primarnim i sekundarnim mineralima što   ograničava njegovu bio pristupačnost, ali i znatno smanjuje rizike od fitotoksičnosti akumuliranog antropogenog unosa, kao i ispiranja u podzemne vode.

Na istraživanim lokalitetima prosječan sadržaj kadmija je 1,79 mg/kg. Uzorci sa šireg obuhvata projekta nisu imali povećane vrijednosti. Prema graničnim vrijednostima utvrđenim važećim Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (Službene novine Federacije BiH br. 96/22) maksimalne dozvoljene vrijednosti kadmija u tlu, ovisno o vrsti zemljišta su 0,5 do 1,5 mg/kg.

Prosječni sadržaj olova u površinskom sloju tla na istraživanim lokalitetima, iznosi 39,33 mg/kg, a raspon koncentracija kod većine uzoraka nije širok.

Plodnost (produktivnost) označava sposobnost tla da biljkama osigura hraniva i vodu. Plodna tla su neutralne (ili blizu neutralne) reakcije, bogata hranivima koje biljke mogu usvojiti, dobrih fizikalnokemijskih svojstava i ne sadrže štetne tvari. Plodnost tla ovisi o tipu tla, teksturi, vodnom i toplotnom režimu, bioraspoloživost hraniva, sadržaju humusa, biogenosti (mikrobiološko svojstvo).Plodnost tla je procijenjena na temelju slijedećih parametara interpretiranih 150 prosječnih uzoraka uzetih za ovu svrhu. Prosječni uzorci uzeti su sa jedne parcele sa 10 do 15 mjesta s dubine 0-30 cm. Na temelju dobivenih rezultata prosječnih uzoraka tla koji se odnose na kemijska svojstva tla može se zaključiti:

1. Reakcija tla u vodi kreće se od 5,17 – 8,18. Treba istaći da se to odnosi samo na poljoprivredna oranična tla. Posebno  se ističe da na istraživanom prostoru nema puno jako kiselih tala, već su to većinom neutralna do slabo alkalna tla, što je u skladu sa kvalitetom matičnih supstrata. Vrijednosti pH MKCl-u kreće se od  4,04 – 7,85 što ukazuju na varijabilniju vrijednost u odnosu na pH u H20.

2. Na sadržaj humusa analizirano je također 150 prosječnih uzoraka. Najviši sadržaj humusa imaju obradiva tla viših nadmorskih visina Sadržaj u prosječnim uzorcima oranica kreće se od 1,0 – 18 %. Naravno, to je vrlo velika varijabilnost u ovoj značajki, ali je i razumljiva ako se zna da su se istraživala tla od nulte nadmorske visine pa preko 1.000 m.

3. Sadržaj karbonata (CaCO3 i Mg CO3) mjeren je na 148 lokaliteta i njegove vrijednosti  pokazuju sadržaj od 0,0 vrijednosti do 60,0%. Nešto više od polovice analiziranih prosječnih uzoraka (78) nije imalo karbonata, a najviše karbonata utvrđeno je na karbonatnoj rendzini.

4. Rezultati pokazuju da se sadržaj aktivnog vapna kreće od 0,0 do 29,5%. Treba  istaći da uzorci koji imaju najviše karbonata obično imaju i aktivnog vapna.

5.Sadržaj aktivnog fosfora je nizak i varijabilan. Kreće se od 0,3 do 50,9 mg P2O5/100g tla, iako je prosječna vrijednost  opskrbljenosti manja od 7 mg/100g tla. To je odraz nedostatak fosfora u stijenama.

6. Kalija ima više u stijenama pa ga zato ima više i u tlu. Analizirani sadržaj iz istog broja prosječnih uzoraka kreće se od 7,6- 44,2 mg K2O/100g tla. Prosječna vrijednost je visoka i iznosi preko 15 mg/100g tla.

Vode

Hidrologija

Cijelo područje projekta pripada slivu Neretve, koja je glavni vodni recipijent stalnih i povremenih vodnih tokova od kojih je r. Bregava u direktom kontaktu sa projektiranom autocestom.

Površina sliva rijeke Bregave iznosi oko 396 km2. Od toga 178 km2 pripada posrednom slivu, odnosno slivu Dabarskog polja, a 218 km2 pripada neposrednom, odnosno dijelu sliva južno od Dabarskog polja sa spomenutom malom količinom vode koja dotječe iz Fatničkog polja. Granice neposrednog sliva su podložne promjenama jer ovise o trenutnim hidrološkim prilikama odnosno razini poplave u Fatničkom polju.

Izvorišna zona rijeke Bregave proteže se između izvora Bitunje na koti 130 m n. m. i povremenih izvora Mali Suhavić i Veliki Suhavić na koti oko 195 m n. m. Protoci se kontroliraju na V.S. „Do“ koja je opremljena limnigrafom, a od 1955. do 1961. godine kontrolirali su se na staroj V.S. koja se nalazila nizvodno od limnigrafa. Druga vodomjerna stanica nalazi se u Stocu.

Režim voda izvora Bregave karakteriziraju relativno male varijacije protoka i maksimalnih izdašnosti. Mjerenjima na V.S. Do utvrđeni su protoci za razdoblje 1961.-1988. god.: prosječni protok 17,5 m3/s, minimalni 0,330 m3/s i maksimalni 71,7 m3/s. U sušnoj godini izmjeren je protok Qmin = 480 l/s. To se događalo kada je u ponor Ponikvu u Dabarskom polju utjecalo samo 43 l/s (kolovoz 2003. godine).

Rijeka Bregava ima sve karakteristike tipičnog krškog vodotoka. Po geomorfološkim, hidrološkim i hidrogeološkim karakteristikama mogu se izdvojiti četiri dijela:

Suha dolina između Dabarskog polja i povremenih izvora,

Povremeno aktivan dio toka od najuzvodnijih povremenih izvora (Mali i Veliki Suhavić) do Bitunje,

Stalno aktivni dio toka od stalnog izvora Bitunje do Stoca,

Dio toka nizvodno od Stoca do ušća u Neretvu koji je aktivan samo u važnom periodu godine.

Ovisno o hidrološkoj situaciji tok se produžuje ili skraćuje i uzvodno i nizvodno u odnosu na njegov stalni dio.

Slika 73: Pogled na dolinu r. Bregave

U sušnom razdoblju, kada izdašnost izvorišne zone koja se kontrolira na V.S Do, spadne na oko 0,5 m3/s dužina toka je 12 km. U tom razdoblju presuši dio toka uzvodno od izvora Bitunje i nizvodno od Vidova polja. Nizvodno od Stoca i Vidova polja voda ponire i teče podzemno prema Deranskom blatu i izvire na Drijenu i drugim izvorima duž sjevernog oboda Deranskog blata a dijelom i sublakustrijski u Deransko jezero. Trasiranjem bušotine BR-1 u koritu Bregave na koti 98 m n.m. boja pojavila na vrelu Drijen koje je na koti +4 m n.m i rastojanju od bušotine 15,9 km. Ovo bojenje je izvedeno 11.08.1975. pri kapacitetu upumpavanja vode u bušotinu od 0,0035 m3/s, a dobivena fiktivna brzina podzemnog toka je 0,77 cm/s (Milanović, 2006).

U razdoblju velikih voda Bregava teče čitavom dužinom i poslije 33 km toka ulijeva se u Neretvu kod Čapljine.

Hidrogeologija

Na preglednoj hidrogeološkoj karti prikazane su tri hidrogeološke jedinice po svojstvu vodopropusnosti. Kriteriji za izdvajanje hidrogeoloških jedinica su: litološki sastav, odgovarajuća poroznost,  i  položaj  stratigrafsko-litoloških jedinica u širem strukturnom sklopu. To su:

propusne naslage;

prevladavajuće nepropusne naslage.

U grupi propusnih naslaga  nalaze se vapnenci (K22,3 ,K23 , E1,2 , Pc E1) zauzimaju veliku površinu, odnosno grade najveći dio istraživanog područja, i imaju velike debljine. Ispresječeni su sa mnogobrojnim dijagonalnim i poprečnim rasjedima i sustavima pukotina i kao takovi predstavljaju vodopropusnu sredinu. Najpodložnije naslage okršavanju su vapnenci jure, krede i eocena. Znaci okršavanja na površini su najintenzivniji u zonama bankovitih masivnih, debelouslojenih vapnenaca, a neznatno manji su na srednje uslojenim i tankouslojenim vapnencima. U sklopu terena ove stijene imaju prevladavajuću funkciju hidrogeološkog kolektora i provodnika  s vrlo razvijenom pukotinsko - kavernoznom poroznošću.

Slika 74: Karakteristični detalj terena uz rub kanjona r. Bregave izgrađenog od okršenih vapnenaca

Hidrogeološki parametri ovih vapnenaca su procijenjeni na osnovu korelacije sa bolje istraženim područjima hercegovačkog krša; imaju visoke vrijednosti koeficijent vodoprovodnosti T = 2 x 10-2 m2/s.

U hidrogeološkom pogledu ove naslage imaju funkcije vodonosnika u kojem se akumulacija (izdan) podzemnih voda nalazi na većim dubinama. Vodne pojava (izvori, pištevine i sl.) nisu registrirane u ovim naslagama u toku kartiranja i izvođenja istražnih bušotina. Pražnjenje vodonosnika je vjerojatno prema bazisu odnosno aluvijonu r. Bregave odnosno prema izvorima na Hutovu blatu.

Kvartarne naslage šljunka i pijeska, zatim aluvijalne, deluvijalne i proluvijalne naslage predstavljaju hidrogeološki kolektor, imaju dobru propusnost i sadrže veće količine voda temeljnica (aluvijon r. Bregave).

Prevladavajuće nepropusne naslage su grupe stijena koje sačinjavaju lapori, vapnenački lapori, laporoviti vapnenci, laporoviti pješčenjaci masivni konglomerati (E2,3 ) – eocenski fliš  koji  je sačuvan  najviše u jezgrama sinklinala. Izdvojen je u početnom dijelu trase do km 0+980. On je po svojim je hidrogeološkim odlikama vodonepropusna sredina, pa uz povoljne geološko-tektonske odnose čini viseću barijeru tečenju podzemnih voda u karbonatnim stijenama. Pješčenjaci i konglomerati u flišu, uz primarnu poroznost imaju i značajnu sekundarnu poroznost (pukotinsku), tako da na pojedinim mjestima mogu biti i propusni, a praktički su nepropusni za vodu. U flišu ima i izvora male izdašnosti, a značajan je broj bušenih vodozahvata za vodoopskrbu ili navodnjavanje.

Slika 75: Hidrogeološka karta područja (prema HG karta List Mostar I.Slišković IGI Zagreb 2002 godine)

Podzemne vode

Uzduž razmatrane trase u hidrogeološkom smislu primarni predmet interesa su podzemne vode. Na terenu je praktično najvećim dijelom dominantna infiltracija oborina. Ima vrlo malo nepropusnih dijelova terena koji samo lokalno mogu usmjeravati kretanje podzemnih voda. Rijeka Bregava je praktično jedini površinski vodotok na užem području. Općenito za područje trase treba istaknuti promjenljivu dubinu do podzemne vode.

U dijelu trase na karbonatnoj zaravni dubravske visoravni dubina do podzemne vode je relativno velika odnosno blizu erozijske baze (rijeka Bregava) što iznosi najčešće preko 100 metara ovisno o nadmorskoj visini. U ovom dijelu terena nisu utvrđene izrađene bušotine za vodoopskrbu ili navodnjavanje koja bi potvrdila ove pretpostavke. Tako je zabilježena bušotina na nadmorskoj visini od cca 135 m n.m. koja nije nabušila podzemnu vodu bušotinom dubokom 138 metara izbušenoj u vapnenačkoj stijenskoj masi na izdvojenom području.

Pored zasigurno velike potrebne dubine bušenja i rizika, razlog tome su znatno povoljniji hidrogeološki uvjeti u središnjem dijelu dubravske visoravni gdje su u naslagama eocenskog fliša izrađen značajan broj bušenih vodozahvata koji se prvenstveno koriste za navodnjavanje na ovom poljoprivredno intenzivnom području.

Trasiranjem projektirane ceste izvan ovog područja umanjen je utjecaj izgradnje ceste i njenog korištenja na ovaj vodonosnik.

Znatno manje dubine do podzemne vode su na području gdje autocesta mostom prelazi r. Bregavu odnosno razvijeni aluvijalni vodonosnik.

Za potrebe ove studije vezano za značajke ovog vodonosnika prikupljeni u podaci o istražnim i eksploatacijskim bušotinama izrađenim za potrebe navodnjavanja. Ovi objekti su izrađeni cca. 8,5 km zapadno od Stoca u mjestu Dolumi, u dolini Bregave, sa desne strane, u neposrednoj blizini rijeke, cca 2 km uzvodno od projektiranog mosta Bregava, na nadmorskoj visini od 19-21 m n.m.m.

U fazi istraživanja su izbušene dvije istražne bušotine sa jezgrovanjem dubine 32 i 30 metara. Obje istražne bušotine su nabušile aluvijalne naslage (šljunci sa promjenjivim udjelom sitnozrastih čestica). Nisu nabušeni podinski vapnenci. Bušotine su obložene i mogu poslužiti kao pijezometri.

U iznimno sušnom periodu  srpanj-studeni 2011 god., dana 15.11.2011.godine, zabilježena razina podzemne vode na dubini od -20,20 metara odnosno na 2,27 m n.m.

Razine podzemne vode na području karbonatnog masiva Kruševo – Bjelojevići je također relativno velika i na najnižim dijelovima terena nije dublja od 100 metara i u vrijeme velikih voda.

U cilju utvrđivanja ovih odnosa korišteni su podaci istražno eksploatacijske bušotine u selu Bjelojevići (BJ-1) koja je izrađena u periodu  prosinac 2003. - veljača 2004. godine (izradilo poduzeće GEOMARIĆ-MOSTAR d.o.o.) do dubine 146 metara. To je jedina istražna bušotina na ovom području koja je nabušila podzemnu vodu.

Bušotina je u cijelosti izbušena kroz vapnence. Nabušene su dvije značajne kaverne. Prva kaverna je na dubini od 46,5 - 55,0 m., nalazi se u infiltracijskoj zoni te je uglavnom suha, osim kada ima ulogu dreniranja za  vrijeme velikih oborima.

Druga kaverna je nabušena na dubini 138 -146 m. Ova kaverna se	nalazi u zoni vode temeljnice te je potpuno zasićena vodom, tako da je razina vode nakon bušenja iznosila - 128 m. Nabušene kaverne ukazuju na duboku okršenost vapnenaca.

Bušotina je opremljena kao vodozahvat koja je zbog nezadovoljavajuće izdašnosti izvan funkcije.

U periodu izrade ove studije izvršeno je mjerenje razine podzemne vode te su zabilježene razine podzemne vode:

- 21.02.2023. - 127 m

- 03.03.2023. - 106,7 m

Nadmorska visina terena odnosno kota ušća bušotine- vodozahvata je na 158 m n.m. Što ukazuje da su razine podzemne vode na promatranom području od  30 - 60 m n.m.

Kvaliteta voda

Sve vode na području Projekta pripadaju slivu Jadranskog mora. Praćenje kvalitete površinskih i podzemnih voda na području sliva Jadranskog mora u FBiH vrši Agencija za vodno područje Jadranskog mora. Planom upravljanja vodnim područjem ovog sliva definirana su vodna tijela na kojima se vrši monitoring.

Površinske vode

Na području obuhvata ove studije, a prema spomenutom Planu nalazi se površinsko vodno tijelo oznake BA_NTRB_Breg_2 – rijeka Bregava od kraja izgrađenog nasipa do grada Stoca ukupne duljine 19,7 km i oznake 12a (male i srednje velike nizinske tekućice na karbonatnoj podlozi). U sklopu Plana upravljanja vodama napravljena je analiza svih vodnih tijela, pa je tako za BA_NTRB_Breg_2 ukupno stanje vodnog tijela ocijenjeno kao dobro (Tablica 21).

Tablica 21: Procjena ekološkog i kemijskog stanja vodnog tijela površinske vode BA_NTRB_Breg_2

*procjena napravljena na temelju rezultata redovitog programa monitoringa kojeg provodi Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Izvor: Plan upravljanja vodama za VPJM u FBiH 2022.-2027.

Navedeno vodno tijelo je opterećeno onečišćujućim tvarima od gospodarskih subjekata, poljoprivrede te otpadnih voda stanovništva zbog nepostojanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Iako na ovom području nema većih naselja koja bi bila značajna za onečišćenje vode otpadnim vodama od stanovništva, uzvodno vodno tijelo BA_NTRB_Breg_3 (Bregava od Stoca do izvora) je opterećeno otpadnim vodama od stanovništva koje je priključeno na kanalizacijski sustav, ali nema izgrađenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Stolac):

| Kod vodnog tijela | Br. Stanovnika priključen na kanalizaciju | Količina opterećenja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BPK5 (kg/god) | KPK (kg/god) | Ukupni N (kg/god) | Ukupni P (kg/god) |
| BA_NTRB_Breg_3 | 6098 | 133.546,2 | 244.834,7 | 26.709,24 | 4.451,54 |

Izvor: Plan upravljanja vodama za VPJM u FBiH 2022.-2027.

Za vodno tijelo BA_NTRB_Breg_2 u sklopu navedenog Plana vršena je procjena pritiska od stanovništva u naseljima s manje od 2000 stanovnika:

| Kod vodnog tijela | Procjena broja stanovnika koji ispuštaju u vodotoke | Procijenjeni teret zagađenja koji dospije u vodotok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BPK5 (kg/god) | KPK (kg/god) | Ukupni N (kg/god) | Ukupni P (kg/god) |
| BA_NTRB_Breg_2 | 1332 | 21.878,10 | 40.109,85 | 4.375,62 | 729,27 |

Izvor: Plan upravljanja vodama za VPJM u FBiH 2022.-2027.

Opterećenja od gospodarskih subjekata na vodnom tijelu BA_NTRB_Breg_2, prema Planu iznose:

| Kod vodnog tijela | BPK5 (kg/god) | KPK (kg/god) | Ukupni N (kg/god) | Ukupni P (kg/god) | Ukupne aktivne tvari (kg/god) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA_NTRB_Breg_2 | 30 | 95 | 12 | 1,48 | 3,15 |

Izvor: Plan upravljanja vodama za VPJM u FBiH 2022.-2027.

Planom je također izvršena analiza pritisaka i utjecaja od poljoprivrede na vodna tijela površinskih voda, pa je za vodna tijela BA_NTRB_Breg_2 i 3 i  procijenjen teret od zagađenja koji dospijeva u vodotok:

| Kod vodnog tijela | Poljoprivredna površina (ha) | Teret zagađenja koji dospijeva u vodotoke |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ukupni N (kg/god) | Ukupni P (kg/god) |
| BA_NTRB_Breg_2 | 867,20 | 4.800,47 | 373,75 |
| BA_NTRB_Breg_3 | 104,53 | 578,64 | 45,05 |

Izvor: Plan upravljanja vodama za VPJM u FBiH 2022-2027

Na osnovu svih analiza Planom je ocijenjeno da je za površinska vodna tijela BA_NTRB_Breg_2 i BA_NTRB_Breg_3 pritisak od zagađenja značajan.

Podzemne vode

Trasa predmetne dionice JJAC prolazi područjem na kojem se nalaze podzemna vodna tijela:

- Dubrava (br.13 na slici ispod)

- Hutovo blato (br. 11)

Slika 76: Vodna tijela podzemnih voda na širem području Projekta

Podzemno vodno tijelo (PVT) Dubrava prihranjuje se oborinama i ponorima. Za ovo vodno tijelo je procijenjeno stanje kvalitete kao uglavnom dobro, a povremeno dolazi do zamućivanja pri jakim oborinama. Monitoring kvalitete i količine nije uspostavljen.

Podzemno vodno tijelo (PVT) Hutovo blato prihranjuje se oborinama i ponorima i ponornim zonama u Popovom polju. Sve podzemne veze postoje prema izvorima u Hutovom i Deranskom blatu. Za ovo vodno tijelo je procijenjeno stanje kvalitete kao dobro, a povremeno dolazi do zamućivanja pri jakim oborinama. Prirodna ranjivost mu je visoka, a monitoring kvalitete se ne vrši. Monitoring količine provodi Park prirode Hutovo blato na 3 stanice.

Provedenim mjerenjem u razdoblju 2016.-2018. dobiveni su preliminarni rezultati kakvoće vode vodnih tijela na području Jadranskog mora, a za dva PVT koja se nalaze na području Projekta ocijenjeno je sljedeće:

Tablica 22: Ukupna ocjena stanja podzemnih voda na području Projekta

| ID | Vodno tijelo podzemnih voda (PVT) | Područje | Vrela i crpilišta na PVT | Ocjena kemijskog stanja PVT Dobro/loše, Sukladno Odluci o karakterizaciji SN 1/14 | Ocjena količinskog stanja PVT Dobro/loše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Hutovo blato | FBiH/RS | Više izvora | Dobro | Loše |
| 13 | Dubrava | FBiH/RS | Izvor Vrilo, izvor Haus | Dobro | Dobro |

Izvor: Izvor: Plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u FBiH za period 2022.-2027.

Ova vodna tijela ocijenjena su kao visoko ranjiva, pri čemu je visoka ranjivost pridružena osnovnim vodonosnicima, velike okršenosti, velikog poniranja gdje nema pokrovnog tla.

Zrak

Na području kojim prolazi predmetna dionica JJAC ne vrši se sustavno mjerenje kvalitete zraka. Najbliže mjesto na kojem se vrši praćenje kvalitete zraka je Mostar. Federalni hidrometeorološki zavod je 23.12.2022. godine postavio i pustio u probni rad stanicu za monitoring kvalitete zraka u Mostaru u okviru koje se mjere koncentracije zagađujućih materija SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5 i O3, a službena mjerenja su započela 01.01. 2023. godine. Za procjenu kvalitete zraka sukladno Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvalitete zraka i definiranja vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvalitete zraka potrebno je mjerenje tijekom jedne kalendarske godine. Osim toga, Mostar je relativno daleko od promatranog područja i u drugačijim reljefnim uvjetima nego promatrano područje. Područje kojim prolazi predmetna trasa dionice JJAC većinom je nenaseljeno ili rijetko naseljeno, pretežito šumsko zemljište. Trasa je položena duž Dubravske visoravni, iznad kanjona rijeke Bregave i na padinama brda, odnosno zaravnima duž krškog terena nadmorske visine od 100 do 300 m. Na području obuhvata nema industrijskih zagađivača. Glavni izvor onečišćenja zraka na širem području su emisije ispušnih plinova iz vozila nastale tijekom prometa na lokalnim, magistralnim i regionalnim cestama. S obzirom da nema adekvatnih podataka o kvaliteti zraka, Studijom je izvršena procjena emisija u zrak na osnovu podataka iz Prometne studije koja je analizirala prometno opterećenje na području utjecaja projekta. Analizirana je putna mreža i prometno opterećenje relevantnih dionica magistralnih cesta M6, M17 i M17.3.

Relevantna mreža obuhvaća:

- M6 – dionice magistralne ceste od naselja Prćavci do naselja Dračevo, ukupne duljine 106 km (PGDP 50.216);

- M17 – dionice magistralne ceste od naselja Gnojnice do naselja Klepci, ukupne duljine 25,8 km (PGDP 32.334);

- M17.3 – dionice magistralne ceste od naselja Poprati do naselja Humac, ukupne duljine 65 km (PGDP17.763);

Za proračun emisija korišten je računalni model HDM-4 koji je razvila Svjetska banka, a globalno se koristi kao alat za planiranje, razvoj i upravljanja cestama. Prilikom proračuna emisija korišteni su ulazni podaci poput obujma prometa i njegovih komponenti, vrste i geometrije dionica ceste, radne brzina vozila, vrste goriva i životnog vijeka vozila. Dobivene su godišnje količine emisija ugljikovodika (HC), ugljik monoksida (CO), dušikovog oksida (NOx), sumpor dioksida (SO2), ugljičnog dioksida (CO2), čestica i olova (Pb) u tonama, kako je navedeno u tablici ispod.

| Prometnica | Ugljikovodik [HC] | Ugljik monoksid [CO] | Dušikov oksid [NOx] | Sumpor dioksid [SO2] | Ugljični dioksid [CO2] | Čestice | Olovo [Pb ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6 | 320,31 | 1207,43 | 472,94 | 19,19 | 38.796,26 | 65,16 | 3,00 |
| M17 | 62,176 | 254,008 | 102,088 | 3,512 | 80.79,92 | 12,136 | 0,68 |
| M17.3 | 178,42 | 689,37 | 276,59 | 10,52 | 22.079,88 | 35,85 | 1,75 |

Klima

Dionica autoceste prolazi pojasom sredozemne klime koja ima karakteristike blage i kišovite zime, dok je ljeto suho i vruće. Blizina Jadranskog mora utječe na temperature u zimskom razdoblju tako da su srednje siječanjske temperature relativno visoke i iznose oko 6°C. Srednje godišnje temperature se kreću od 14°C do 16°C.

Na ovom području oborine su oko 1000 do 1500 mm/m² na godišnjoj razini, pojavljuju se najviše u hladnijem dijelu godine - studenom i prosincu. Osim toga, ovoj klimatskoj karakteristici pridonosi i jaka insolacija, te jaki, hladni i suhi vjetar (bura), koji puše velikom brzinom u rano proljeće, jesen i zimu. Svojom brzinom i snagom, te suhoćom utječe na brzo isušivanje tla. Osim bure, uobičajen je i južni vjetar, tj. jugo koji je topliji i vlažniji vjetar, donosi kišu, povoljniji je za klimu i vegetaciju, a slabijeg je intenziteta puhanja.

Snijeg je rijedak, a njegova pojava povezana je s prodorom hladnog zraka s kontinenta.

Što se tiče oblačnosti, područje spada u vedar kraj, jer je manje od polovine godine pod naoblakom. Povećana naoblaka tijekom zimskih mjeseci posljedica je kretanja toplih zračnih masa s juga koje nose velike količine vlage. U dodiru s relativno hladnim kopnom, dovodi do kondenzacije i stvaranja naoblake. Zimski mjeseci bili bi znatno oblačniji da se ne pojavljuje bura koja podrazumijeva hladno, vedro i suho vrijeme.

Za klimatološku obradu korišteni su raspoloživi podaci MP Stolac i MP Mostar kao najbliže profesionalne meteorološke postaje.

Temperatura zraka

Analizirane su srednje godišnje temperature zraka, srednje mjesečne temperature zraka i srednje dnevne temperature zraka MP Stolac za vremenski period mjerenja od 2007. godine do 2022. godine i MP Mostar u vremenskom periodu mjerenja od 1991. godine do 2022. godine.

Prema dobivenim podacima iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH o mjerenjima MP Stolac za analizirano razdoblje 2007. – 2022. godine srednja godišnja temperatura zraka iznosi 15,4 °C, a za analizirano razdoblje od 1991.-2022. godine za MP Mostar srednja godišnja temperatura zraka iznosila je 15,6°C.

Na području MP Stolac srednja godišnja temperatura zraka 2007. godine iznosila je 15,68 °C, jedino veću analiziranu srednju godišnju temperaturu zraka su imale 2008. godina (15,89°C) i zadnja godina u vremenskom periodu mjerenja tj. 2022. godina (16,38°C), što je ujedno i najviša analizirana srednja godišnja temperatura, a najniža srednja godišnja temperatura zraka iznosila je 14,60 °C u 2020. godini.

Na području MP Mostar najniža analizirana srednja godišnja temperatura bila je 1996. i iznosila je 14,54°C, a najviša je bila 2022. godine i iznosila je 16,87°C.

Tablica 23 prikazuje vrijednost izmjerenih srednjih godišnjih temperatura zraka, dok Slika 77 prikazuje dijagram srednjih godišnjih temperatura zraka na MP Stolac za vremenski period mjerenja od 2007. godine do 2022. godine i MP Mostar u periodu od 1991. do 2022. godine.

Na području MP Stolac srednja godišnja temperatura zraka 2007. godine iznosila je 15,68 °C, jedino veću analiziranu srednju godišnju temperaturu zraka su imale 2008. godina (15,89°C) i zadnja godina u vremenskom periodu mjerenja tj. 2022. godina (16,38°C), što je ujedno i najviša analizirana srednja godišnja temperatura, a najniža srednja godišnja temperatura zraka iznosila je 14,60 °C u 2020. godini.

Na području MP Mostar najniža analizirana srednja godišnja temperatura bila je 1996. i iznosila je 14,54°C, a najviša je bila 2022. godine i iznosila je 16,87°C.

Tablica 23: Srednje godišnje temperature zraka na MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)

| MP Mostar – sr. god. T |  |  |  | MP Stolac- sr. god. T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Temperatura zraka (°C) | Godina | Temperatura zraka (°C) | Godina | Temperatura zraka (°C) |
| 1991. | 14,65 | 2007. | 16,09 | 2007. | 15,68 |  |
| 1992. | 15,38 | 2008. | 16,06 | 2008. | 15,89 |  |
| 1993. | 15,11 | 2009. | 15,73 | 2009. | 15,45 |  |
| 1994. | 16,21 | 2010. | 15,16 | 2010. | 14,92 |  |
| 1995. | 14,57 | 2011. | 16,16 | 2011. | 15,59 |  |
| 1996. | 14,54 | 2012. | 16,15 | 2012. | 15,55 |  |
| 1997. | 15,10 | 2013. | 15,87 | 2013. | 15,41 |  |
| 1998. | 15,15 | 2014. | 15,86 | 2014. | 15,37 |  |
| 1999. | 15,33 | 2015. | 16,24 | 2015. | 15,59 |  |
| 2000. | 15,97 | 2016. | 15,81 | 2016. | 15,06 |  |
| 2001. | 15,42 | 2017. | 16,04 | 2017. | 15,30 |  |
| 2002. | 15,77 | 2018. | 16,58 | 2018. | 15,17 |  |
| 2003. | 16,14 | 2019. | 16,40 | 2019. | 15,10 |  |
| 2004. | 15,16 | 2020. | 16,35 | 2020. | 14,60 |  |
| 2005. | 14,57 | 2021. | 16,03 | 2021. | 15,58 |  |
| 2006. | 15,21 | 2022. | 16,87 | 2022. | 16,38 |  |

Slika 77: Srednje godišnje temperature zraka (°C) 2007. – 2022., MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)

Slika 78 prikazuje godišnji hod srednjih mjesečnih temperatura zraka za vremenski period mjerenja (2007.-2022.) na MP Stolac. Prikazan je i trend koji ima nezamjetno povećanje srednjih mjesečnih temperatura zraka.

Slika 78: Raspodjela srednjih mjesečnih temperatura zraka sa trendom (°C) 2007. – 2022., MP Stolac

Slika 79 prikazuje godišnji hod srednjih mjesečnih temperatura zraka za vremenski period mjerenja (1991.-2022.) na MP Mostar. Za analizirani vremenski period vidljiv je trend povećanja srednjih mjesečnih temperatura zraka.

Slika 79: Raspodjela srednjih mjesečnih temperatura zraka sa trendom (°C) 1991. – 2022., MP Mostar

Slika 80 prikazuje dijagram srednjih mjesečnih temperatura zraka za dvije analizirane godine MP Stolac (2007. i 2022.) i dvije MP Mostar (1991. i 2022.).

Slika 80: Srednje mjesečne temperature zraka (°C), MP Stolac (2007.-2022.) i MP Mostar (1991.-2022.)

Slika 81 prikazuje dijagram srednjih mjesečnih temperature zraka tijekom godine za vremenski period mjerenja (2007.-2022.) na MP Stolac. Na temelju mjerenja srednje mjesečne temperature zraka za vremenski period mjerenja od 2007. do 2022. najhladniji mjesec je siječanj sa srednjom temperaturom 6,0 °C, a najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom temperaturom 26,1 °C.

Slika 82 prikazuje dijagram srednjih mjesečnih temperature zraka tijekom godine za vremenski period mjerenja (1991.-2022.) na MP Mostar. Vidljivo je da su jako male razlike između srednjih mjesečnih temperature zraka za MP Stolac i MP Mostar.

Slika 81: Srednje mjesečne temperature zraka (°C) 2007.-2022., MP Stolac

Slika 82: Srednje mjesečne temperature zraka (°C) 1991..-2022., MP Mostar

Pojava mraza moguća je od studenog do ožujka. Prvi mrazovi javljaju se u prvoj polovici studenog ili početkom prosinca, a posljednji u drugoj polovici ožujka.

Oborine

U ovoj analizi obrađene su godišnje količine oborina, srednje mjesečne količine oborina te broj dana s oborinama tijekom godine MP Mostar za vremenski period od 1991. godine do 2022. godine i MP Stolac za vremenski period od 2007. godine do 2022. godine. Na temelju podataka ukupne godišnje količine oborina (Tablica 24) uočljivo je kako je 2010. godina bila sa najvećom količinom oborina i na MP Mostar (2 490,7 mm) i MP Stolac (2 100,2 mm). Slika 83 prikazuje dijagram godišnjeg hoda količine oborina sa trendom za MP Mostar i godišnjeg hoda količine oborina za MP Stolac bez trenda (vremenski period nedovoljan). Iz dijagrama je vidljivo da na MP Mostar u periodu od 32 godine trend ukupnih godišnjih količina oborina u porastu.

Srednja godišnja količina oborina za MP Mostar u vremenskom periodu od 1991. godine do 2022. godine je 1434 mm, a za MP Stolac u vremenskom periodu od 2007. godine do 2022. godine je 1163 mm.

Tablica 24: Ukupne godišnje količine oborina na MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)

| MP Mostar |  |  |  | MP Stolac |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | God. količine oborina (mm) | Godina | God. količine oborina (mm) | Godina | God. količine oborina (mm) |
| 1991. | 1449,7 | 2007. | 1239,6 | 2007. | 1063,9 |
| 1992. | 1178,1 | 2008. | 1430 | 2008. | 1028 |
| 1993. | 1149,6 | 2009. | 1848,9 | 2009. | 1513 |
| 1994. | 897 | 2010. | 2490,7 | 2010. | 2100,2 |
| 1995. | 1591,7 | 2011. | 872,5 | 2011. | 799,6 |
| 1996. | 1973,4 | 2012. | 1394,9 | 2012. | 1108,3 |
| 1997. | 1198,9 | 2013. | 2188,3 | 2013. | 1581,9 |
| 1998. | 1458 | 2014. | 1782,9 | 2014. | 1571,7 |
| 1999. | 1775,8 | 2015. | 1326,4 | 2015. | 927,8 |
| 2000. | 1206,3 | 2016. | 1394,1 | 2016. | 1067,5 |
| 2001. | 1231,8 | 2017. | 1272,4 | 2017. | 899,8 |
| 2002. | 1394,8 | 2018. | 1475,4 | 2018. | 1013,7 |
| 2003. | 1161,7 | 2019. | 1557 | 2019. | 1191,5 |
| 2004. | 1713,5 | 2020. | 1066,7 | 2020. | 777,9 |
| 2005. | 1586 | 2021. | 1541,5 | 2021. | 1126,9 |
| 2006. | 1043,8 | 2022. | 992 | 2022. | 842,4 |

Slika 83: Ukupne godišnje količine oborina na MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)

Na temelju analize o srednjim mjesečnim količinama oborine (Slika 84) vidljivo je kako i za MP Mostar i MP Stolac jesen i zima imaju znatno više oborinama u odnosu na drugu polovicu godine, tj. najkišovitiji mjeseci su listopad, studeni i prosinac, dok najmanje oborina imaju srpanj i kolovoz. Vidljivo je da su srednje mjesečne količine oborina znatno veće na području MP Mostar u odnosu na MP Stolac.

U promatranom razdoblju na MP Mostar najkišovitiji mjesec je bio prosinac 1999. godine s 467,6 mm, a u promatranom razdoblju na MP Stolac najkišovitiji mjesec je bio studeni 2010. godine s 374,1 mm.

Slika 84: Srednje mjesečne količine oborina na MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)

Slika 85 prikazuje dijagram s brojem dana s oborinama tijekom godine za MP Mostar u vremenskom periodu od 1991. godine do 2022. godine i MP Stolac u vremenskom periodu od 2007. godine do 2022. godine.

Srednji mjesečni broj dana s oborinama za MP Mostar je 10 dana, a za MP Stolac 8 dana, dok je srednji godišnji broj dana s oborinama za MP Mostar 123 dana, a za MP Stolac 100 dana.

Slika 85: Broj dana s oborinama tijekom godine na MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)

Temperaturne karakteristike tla

Podaci o temperaturi tla obrađeni su za MP Mostar. U promatranom periodu mjerenja od 2002. do 2022. godine analizirane su temperature tla na dubini od 2 cm do 10 cm, a analizirane su minimalne i maksimalne temperature, srednje mjesečne i srednje godišnje temperature tla.

Srednje godišnje temperature tla na dubini od 2 cm i 10 cm u vremenskom periodu od 2002. godine do 2022. godine prikazane su na dijagramu srednjih mjesečnih temperatura tla (Slika 86) i u tablici srednjih mjesečnih temperatura tla (Tablica 25). U siječnju 2017. godine izmjerena je najniža srednja mjesečna temperatura tla (0,6°C) na dubini od 2 cm, a najveća u srpnju 2015. (35,5°C).

Tablica 25: Srednje mjesečne temperature tla, MP Mostar

(2002. – 2022.)

| MP Mostar 2002. – 2022. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjesec | Srednja mj. T tla na 2 cm | Srednja mj. T tla na 10 cm |
| Siječanj | 3,9 | 4,1 |
| Veljača | 6,0 | 5,9 |
| Ožujak | 10,2 | 9,8 |
| Travanj | 16,0 | 15,4 |
| Svibanj | 21,6 | 20,8 |
| Lipanj | 27,4 | 26,2 |
| Srpanj | 31,0 | 29,5 |
| Kolovoz | 29,4 | 28,4 |
| Rujan | 22,8 | 22,6 |
| Listopad | 16,1 | 16,1 |
| Studeni | 10,4 | 10,6 |
| Prosinac | 5,7 | 6,0 |

Tablica 26: Srednje godišnje temperature tla, MP Mostar

(2002. – 2022.)

| MP Mostar 2002.-2022. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Godina | Srednje godišnje T tla na 2 cm | Srednje godišnje T tla na 10 cm |
| 2002. | 15,9 | 15,5 |
| 2004. | 15,7 | 15,3 |
| 2005. | 15,0 | 14,7 |
| 2006. | 15,5 | 15,1 |
| 2007. | 17,0 | 16,4 |
| 2008. | 16,9 | 16,6 |
| 2009. | 16,3 | 15,9 |
| 2010. | 15,9 | 15,6 |
| 2011. | 17,0 | 16,3 |
| 2012. | 17,1 | 16,3 |
| 2013. | 16,9 | 16,1 |
| 2014. | 16,7 | 16,3 |
| 2015. | 17,2 | 16,3 |
| 2016. | 16,9 | 16,4 |
| 2017. | 17,4 | 16,7 |
| 2018. | 17,2 | 17,1 |
| 2019. | 17,2 | 17,0 |
| 2020. | 17,1 | 17,0 |
| 2021. | 17,3 | 17,1 |
| 2022. | 17,8 | 17,8 |
| Srednja godišnja T tla | 16,7 | 16,3 |

Slika 86: Srednje mjesečne temperature tla, MP Mostar (2002. – 2022.)

Srednje godišnje temperature tla na dubini od 2 cm i 10 cm u vremenskom periodu od 2002. godine do 2022. godine prikazane su na dijagram srednjih godišnjih temperatura tla (Slika 87) i u tablici srednjih mjesečnih temperatura tla (Tablica 26). Srednja godišnja temperatura tla za vremenski period mjerenja od 2002.-2022. godine na dubini od 2 cm je 16,7°C, a na dubini od 10 cm je 16,3 °C.

Slika 87: Srednje godišnje temperature tla, MP Mostar (2002.-2022.)

Vlažnost zraka

Temperatura zraka i oblačnost su u direktnoj vezi sa relativnom vlažnošću zraka, tj. pri nižim temperaturama relativna vlažnost zraka je veća, odnosno sa porastom temperature relativna vlažnost opada.

Na MP Mostar srednja godišnja relativna vlažnost zraka se kreće između 57% 2003. godine i 73,8% 20014. godine, dok na MP Stolac se kreće između 63,9% 2022. godine i 83,2% 2008. godine. Srednja godišnja relativna vlažnost zraka na MP Mostar za vremenski period mjerenja od 1991. godine do 2022. godine je 62,2%, a za MP Stolac u vremenskom periodu mjerenja od 2007. do 2022. godine je 71,5%.

Srednje mjesečne vrijednosti relativne vlažnosti zraka su najmanje u proljetnim i ljetnim mjesecima, a najveće u zimskim mjesecima. Srednje mjesečne vrijednosti se kreću od 54,2% u srpnju do 71,1% u studenom mjesecu na MP Mostar, dok za MP Stolac se kreću od 60,7 u srpnju do 81,3% u studenom.

Tablica 27 prikazuje srednje mjesečne vlažnosti zraka, a Tablica 28 prikazuje srednje godišnje vlažnosti zraka na MP Mostar za vremenski period mjerenja od 1991. godine do 2022. godine i MP Stolac za vremenski period mjerenja od 2007. godine do 2022. godine.

Tablica 27: Srednje mjesečne vlažnosti zraka, MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)

| Mjesec | MP Mostar | MP Stolac |
| --- | --- | --- |
|  | Srednja mjesečna H (%) | Srednja mjesečna H (%) |
| Siječanj | 64,9 | 75,9 |
| Veljača | 60,8 | 74,4 |
| Ožujak | 58,7 | 70,4 |
| Travanj | 62,1 | 70,8 |
| Svibanj | 62,2 | 71,7 |
| Lipanj | 59,5 | 68,3 |
| Srpanj | 54,2 | 60,7 |
| Kolovoz | 55,8 | 62,5 |
| Rujan | 62,5 | 69,0 |
| Listopad | 67,8 | 75,1 |
| Studeni | 71,1 | 81,3 |
| Prosinac | 67,2 | 77,9 |
| Srednja godišnja H (%) | 62,2 | 71,5 |

Tablica 28: Srednje godišnje vlažnosti zraka, MP Mostar (1991.-2022.)

| MP Mostar |  |  |  | MP Stolac |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Srednja godišnja vlažnost zraka (%) | Godina | Srednja godišnja vlažnost zraka (%) | Godina | Srednja godišnja vlažnost zraka (%) |
| 1991. | 59,0 | 2007. | 60,6 | 2007. | 82,1 |
| 1992. | 59,2 | 2008. | 62,1 | 2008. | 83,1 |
| 1993. | 58,9 | 2009. | 60,5 | 2009. | 80,8 |
| 1994. | 60,3 | 2010. | 63,8 | 2010. | 78,5 |
| 1995. | 62,0 | 2011. | 58,4 | 2011. | 66,9 |
| 1996. | 62,3 | 2012. | 57,3 | 2012. | 69,9 |
| 1997. | 58,0 | 2013. | 66,0 | 2013. | 71,3 |
| 1998. | 60,6 | 2014. | 73,8 | 2014. | 79,0 |
| 1999. | 61,7 | 2015. | 65,4 | 2015. | 69,6 |
| 2000. | 58,4 | 2016. | 66,8 | 2016. | 68,2 |
| 2001. | 59,7 | 2017. | 64,7 | 2017. | 65,8 |
| 2002. | 63,1 | 2018. | 69,4 | 2018. | 68,4 |
| 2003. | 57,0 | 2019. | 66,7 | 2019. | 67,6 |
| 2004. | 62,1 | 2020. | 66,5 | 2020. | 67,2 |
| 2005. | 57,9 | 2021. | 67,1 | 2021. | 66,7 |
| 2006. | 58,3 | 2022. | 63,4 | 2022. | 63,9 |

Slika 88 prikazuje dijagram raspodjele srednjih godišnjih vrijednosti relativne vlažnosti zraka na MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.), dok Slika 89 prikazuje srednje mjesečne vlažnosti zraka  na MP Mostar (1991.-2022.) i na MP Stolac (2007.2022.).

Slika 88: Srednje godišnje vrijednosti vlažnosti zraka, MP Mostar (1991.-2022.) i MP Stolac (2007.-2022.)

Slika 89: Srednja mjesečna vlažnost zraka, MP Mostar (1991.-2022.)

Magla

Srednji broj dana s pojavom magle za vremenski period analiziranja (1991.,1993.,1996., 1997.-1999., 2001.,2002.,2004., 2007., 2009.-2022. godine) na MP Mostar je 6 dana. Godina u kojoj je pojava magle bilo najviše je 2009. godina kada je registrirano 18 dana s maglom. Tablica 29 prikazuje mjesečnu raspodjelu dana s maglom u vremenskom periodu analiziranja, gdje možemo primijetiti da je najčešća pojava magle u zimskim mjesecima.

Tablica 29: Mjesečna raspodjela dana s maglom, MP Mostar (1991.-2022.)

| MP Mostar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1996 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 18 |
| 2010 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| 2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 17 |
| 2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2018 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 2019 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2021 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |

Slika 90: Broj dana s maglom, MP Mostar (1991.-2022.)

Vjetar

Najzastupljeniji vjetrovi koji pušu na području MP Mostar su sjeverni vjetar tj. bura i južni vjetar tj. jugo. Bura je jako suh i hladan vjetar koji najviše puše u zimskom periodu godine, dok je jugo zasićen vlagom i donosi kišne oborine u proljeće i jesen.

Srednja brzina vjetra za vremenski period mjerenja od 2014. godine do 2022. godine je 2,31 m/s. Srednja maksimalna brzina vjetra koja je izmjerena u ovom vremenskom periodu je 31 m/s.

Tablica 8. prikazuje srednje mjesečne brzine vjetra izmjereni na MP Mostar u vremenskom razdoblju od 2014. do 2022. godine.

Tablica 30: Srednje mjesečne brzine vjetra, MP Mostar (2017.-2022.)

| Razdoblje mjerenja 2014.-2022. | Srednje mjesečne brzine vjetra (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Srednja godišnja brzina vjetra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Srednje mjesečne brzine vjetra | 2,61 | 2,63 | 2,81 | 2,24 | 1,97 | 2,07 | 2,33 | 2,34 | 2,24 | 2,13 | 2,03 | 2,29 | 2,31 |

Slika 91: Ruža vjetrova za MP Mostar za 2022. godinu

Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe

Infrastruktura

Promet

Na području kojim prolazi predmetna dionica autoceste prometna infrastruktura je slabo razvijena. Od važnijih cesta, izdvaja se:

- Autocesta u Koridoru Vc

- Magistralna cesta M6 (Imotski – Grude – Ljubuški – Čapljina – Stolac – Trebinje) i

- Magistralna cesta M17.3 (Buna – Masline – Stolac – Hutovo – Neum)

Autocesta u Koridoru Vc prolazi sjevernim prostorom grada Čapljine u dužini oko 21,1 km, i to poddionice Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići. Obje poddionice su trenutno u izgradnji. Grad Čapljina ostvaruje vezu sa autocestom na koridoru Vc preko čvora Zvirovići i preko budućeg interregionalnog čvora Počitelj. Interregionalni čvor Počitelj je početna točka jadransko-jonske autoceste, odnosno poddionice Stolac – interregionalni čvor Počitelj.

Magistralna cesta M6 prolazi zapadnim dijelom Čapljine, odnosno njena poddionica Most – Domanovići – Potkosa u dužini od 11,4 km. Lokalne ceste su sekundarne prometnice koje povezuju naselja sa osnovnom cestovnom mrežom, odnosno magistralnim i regionalnim cestama ili međusobno. Stanje lokalnih cesta je prihvatljivo po osnovu njihovog prostornog razmještaja i gustoće, ali je dosta nepovoljno po osnovu širine kolnika i kvalitete kolničke konstrukcije.

Od lokalnih cesta, na području pod utjecajem projekta je prometnica Šunja Glava – Šuškovo – Čučkovina u duljini od 8,2 km. Osim lokalnih prometnica, na području obuhvata projekta postoji i niz nekategoriziranih cesta (staza), a neke su dane na slikama ispod.

Slika 92 i Slika 93: Nekategorizirane ceste na području Grada Čapljine u području obuhvata projekta

Slika 94: Pogled na dolinu Bregave s nekategorizirane ceste ispod naselja Opličići (Grad Čapljina)

Grad Stolac je s regionalnim centrom Mostarom povezan preko magistralne ceste M 17.3. koja povezuje Stolac s Neumom. Stolac je s Čapljinom povezan preko magistralne ceste M6. Jedina regionalna cesta na području općine Stolac je R 427 koja Stolac povezuje sa Berkovićima (RS). Trenutno je u izgradnji nova magistralna cesta M17.3, koja će utjecati na poboljšanje prometne povezanosti. Magistralna cesta M17.3 je rekonstruirana do Grada Stoca, dok poslije njega kvaliteta zastora i pojedinih elemenata nije zadovoljavajuća. U proteklom periodu je izrađena projektna dokumentacija i izvedeni radovi na rekonstrukciji ove prometnice prema Neumu. Konkretno, na području kojim prolazi predmetna dionica autoceste prometnica je dovršena (poddionica Broćanac – Drenovac) i puštena u promet.

Na dobru prometnu povezanost Grada Stoca u budućnosti će predstavljati svakako  i objekt u izgradnji: autocesta na koridoru Vc, obilaznica Stoca i Jadransko-Jonska autocesta.

Od lokalnih cesta, na području kojim prolazi dionica autoceste na području Grada Stoca su:

- Lokalna prometnica Aladinići – Prenj – Košćela u duljini 10,6 km

- Lokalna prometnica M17.3 Humac – Kruševo – Derani u duljini 10,38 km

- Lokalna prometnica M17.3.Orahovica u duljini 6,07 km

- Lokalna prometnica M17.3 Bjelojevići – Londža u duljini 10,1 km

Slika 95 i Slika 96: Lokalne ceste na području Grada Stoca u području obuhvata projekta

Vodoopskrba i kanalizacija

Vodoopskrbni sustav Čapljine temelji se na izvorištu Bjelave (Qmax=550 l/s) koji se nalazi uzvodno od grada, u aluviju rijeke Neretve. U posljednjih nekoliko godina Čapljina je realizirala sustav „Dubravska visoravan“ – projekt kojim bi se osim Čapljine, vodom opskrbljivalo i stanovništvo gradova Stolac i Mostar na ovoj visoravni. Ishodište cijelog ustava je izvorište Bjelave odakle se voda transportira u crpnu stanicu Tasovčići te dalje do vodospreme Hotanj. Iz ove vodospreme voda se gravitacijskim cjevovodom prenosi do čvorišta za naselje Šuškovo, a potom ide dalje prema crpnoj stanici Domanovići. Iz ove crpne stanice se tlačnim cjevovodima vodom opskrbljuju vodospreme Gradina, Križ i Bat. Gravitacijski distribucijski cjevovod iz vodospreme Gradina vodom opskrbljuje naselja Bivolje Brdo I, Lokve, Domanovići. Tranzitno‐distribucijski gravitacijski cjevovod iz vodospreme Križ opskrbljuje naselja Bivolje Brdo II, dok povratni distributivno transportni cjevovod iz vodospreme Križ puni vodospremu Pijano Brdo odakle se gravitacijskim cjevovodom vrši distribucija vode do naselja Potkosa i Bobanovo Selo. Iz vodospreme Bat gravitacijom se opskrbljuje naselje Opličići i dio naselja Domanovići.

Na području Grada Stoca postoji gradski vodovodni sustav koji snabdijeva područje Stoca i naselja u dolini r. Bregave, te tri lokalna vodovoda: Hodovo, Rotimlja i Greda-Aladinići. Gradski vodovodni sustav se temelji na zahvaćanju vode sa izvorišta rijeke Bregave (izvorište „Do“), oko 8 km istočno od Stoca (općina Berkovići). Studijom vodosnabdijevanja općine Stolac i prostornim planom općine (2013-2023) predviđeno je proširenje gradskog sustava prema naseljima Poprati, Ošanjići, Barani, Kruševo, Burmazi, Bjelojevići i Poplati, za planski period do 2035. godine. Najbliža planirana infrastruktura je ona u blizini naselja Bjelojevići gdje su predviđene dvije vodospreme „Bjelojevići 1“ i „Bjelojevići 2“ i crpna stanica „Bjelojevići“ s popratnom vodovodnom mrežom.

Na predmetnom području nema izgrađenih sustava za odvodnju otpadnih voda.

Elektroenergetska infrastruktura

Na području Čapljine proizvodnu i distributivnu djelatnost obavlja JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar u čijem je sastavu jedini proizvodni elektroenergetski objekt na ovom području – CHE Čapljina. CHE Čapljina je od predmetne dionice autoceste udaljena više od 6,5 km zračne linije u smjeru jugozapada. Prijenosnu mrežu na teritoriju Čapljine čine nadzemni vodovi 110 kV i 220 kV naponske razine, transformatorska stanica 110/35/10 kV i CHE Čapljina 220/35 kV. Preko teritorija Čapljine prolaze 4 dalekovoda 220 kV, od kojih su u blizini autoceste DV 220 TS Mostar 4 – HEČ 1 i Mostar 4 – HEČ 1. Ovi dalekovodi su u koliziji s trasom autoceste na području Stoca. Od ukupno četiri dalekovoda od 110 kV samo jedan prolazi u blizini autoceste – DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina. Napajanje potrošača električnom energijom na području Čapljine sa 110/35/10 kV‐tne transformatorske stanice Čapljina organizirano je preko devet 10(20) kV‐tnih izvoda. Srednjenaponska mreža 10(20) kV na području Čapljine izvedena je kombinirano: većim dijelom je izvedena kao zračna, a manjim dijelom kao kabelska srednjenaponska mreža.

Slika 97: Dalekovodi 110 kV na području platoa gdje je predviđen PUO “Prenj”

Na području Grada Stoca izgrađena su tri proizvodna objekta na prostoru gospodarske zone Hodovo, i to tri fotonaponske elektrane, svaka snage cca 150 kW u vlasništvu trećih osoba. U tijeku su planovi za izgradnju dodatnih fotonaponskih elektrana i to na području gospodarskih zona „Dubrava 2“, „Dubrava 3“, „Komanje brdo“, „Trijebanj“ i „Drenovac“. Najbliža planirana fotonsposka elektrana predmetnoj dionici autoceste je FE Drenovac površine 56,52 ha koja je predviđena cca 1,5 km istočno od trase na području Bjelojevića. U sklopu ovih zona planirana je izgradnja i novih trafostanica sa pripadajućim kablovskim vodovima i dalekovodima kojima će se nove trafostanice priključiti na postojeći visokonaponski elektroenergetski sustav.

Prijenosnu mrežu na teritoriju Grada Stoca čine nadzemni vodovi 220 kV i 110 kV naponske razine te transformatorska stanica 110/35/10 kV. Opskrba potrošača električnom energijom na području Grada Stoca sa 110/35/10 kV-tne transformatorske stanice Stolac organizirana je putem devet 10(20) kV-tnih izvoda. Srednjenaponska mreža 10(20) kV je izvedena kombinirano: većim dijelom kao zračna, a manjim dijelom kao kabelska srednjenaponska mreža.

Osim dva 220 kV dalekovoda (TS Mostar 4 – HEČ 1 i Mostar 4 – HEČ 1) u neposrednoj blizini trase autoceste postoje 10 kV dalekovodi na području Bjelojevića.

Telekomunikacije

Na prostoru Gradova Čapljina i Stolac postoji telekomunikacijska infrastruktura za pružanje usluga fiksne i pokretne mreže, te odašiljači za radio i tv signal. Najdominantniji telekom operater je HT Mostar, sa dobro razvijenom infrastrukturom, koji posjeduje podzemne svjetlovodne i bakrene kabelske infrastrukture, koja se realizira koristeći distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK). Stanje trenutnih potreba u oba Grada što se tiče telekomunikacija je općenito zadovoljavajuće. Odašiljači za radio i tv signal zadovoljavaju trenutne potrebe naselja.

Komunalna infrastruktura

Grobljima na području Gradova Čapljina i Stolac upravljaju mjesne zajednice. Prema grafičkim podacima iz prostorno-planske dokumentacije te ortofoto snimcima, groblja nisu uočena u području obuhvata studije.

Za zbrinjavanje komunalnog otpada na području Gradova Čapljina i Stolac odgovorna su istoimena javna komunalna poduzeća. JKP Čapljina prikupljeni otpad s područja Čapljine odlaže na na deponiju „Ada“, koja je smještena u široj urbanoj zoni Čapljine, na desnoj obali rijeke Neretve, nizvodno ispod mosta dr. Franje Tuđmana.

JKP Stolac sav prikupljeni otpad odlaže kao miješani na odlagalište Radimlja, odnosno na privremenu deponiju smještenu cca 3km nizvodno od Radimlje.

Obilaskom terena za potrebe izrade ove Studije primijećeno je dosta lokaliteta na kojima se odlaže otpad, odnosno tkz. „divlje deponije“. Najviše ih je primijećeno na području Grada Čapljine, u području utjecaja projekta, između naselja i kanjona/doline rijeke Bregave. Slike u prilogu.

Slika 98, Slika 99 i Slika 100: Divlje deponije na području obuhvata projekta

Kulturno – povijesno i arheološko naslijeđe

Kulturno‐povijesno naslijeđe u Bosni i Hercegovini zaštićeno je na više nivoa. Prvu kategoriju zaštite čine nacionalni spomenici odnosno dobra proglašena od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Komisija proglašava nacionalne spomenike na koje se primjenjuju mjere zaštite sukladno Odluci o proglašenju i Zakonu o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Sl. novine FBiH“, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07). Razmatrana trasa ne prolazi u naporednoj blizini proglašenih nacionalnih spomenika.

Drugu kategoriju zaštite čine spomenici i kulturna dobra evidentirani u spisku registriranih spomenika na području Federacije BiH u kojem su svi lokaliteti i kulturno‐povijesna dobra zabilježena na području cijele Federacije. Ovi lokaliteti smatraju se značajnima na regionalnom nivou. Podijeljeni su prema povijesnim periodima od prapovijesti, preko antike, srednjeg vijeka, osmanskog i austrougarskog perioda, pa sve do spomenika iz novije povijesti. Lokaliteti iz prapovijesti, antike i srednjeg vijeka su također sumirani s kratkim opisom u Arheološkom leksikonu Bosne i Hercegovine. Na ove lokalitete primjenjuju se mjere zaštite definirane u Zakonu o zaštiti kulturno povijesne baštine HNŽ‐a, a nadležan je Zavod za zaštitu kulturno povijesne baštine HNŽ‐a. Zakon vrlo jasno definira mjere zaštite ne samo samog lokaliteta nego i neposrednog okruženja.

Prostor Hercegovine nastanjen je još od prapovijesti o čemu svjedoče brojni arheološki lokaliteti pronađeni i rasprostranjeni na cijelom teritoriju. Najbrojniji su prapovijesni lokaliteti gomila i gradina, s nekim reprezentativnim primjerima gradinskih naselja i s grupacijama gomila. U prošlosti je pronađeno dosta pokretnih nalaza iz antike, kao i iz srednjovjekovnog perioda. Evidentirani spomenici su nekropole stećaka ili osamljeni stećci, koji datiraju iz 14. i 15 st.

Kamene gomile (tumuli) pripadaju brončanom i željeznom dobu, sa širokim kronološkim rasponom (oko 1800. pr. Kr. – 600. pr. kr.). Veličinom variraju, od malenih – do 5 m promjera i 1m visine, srednjih – do 10 m promjera i 2 m visine i velikih – s promjerima i preko 20 m i visinom do 5 m. Gomile predstavljaju nadgrobne spomenike zaslužnim članovima određene zajednice, bratstva ili plemena. Najčešće imaju jedan, središnji grob s obložnicama i preklopnicom, a pokojnici su pokapani u zgrčenom položaju. Uglavnom su rasijane, skupno ili pojedinačno, po brdskim kosama i padinama.

Gradine predstavljaju najmarkantnije prapovijesne objekte. Kao i gomile, s kojima su povezane u kultnoj, obrambenoj i komunikacijskoj sferi, potječu iz brončanoga i željeznoga doba, s time da njihova gradnja uglavnom prestaje s dolaskom rimske vlasti (2.‐1. st. pr. Kr.). Neke od njih funkcioniraju i u rimsko doba kao kasteli, promatračnice, a u kasnoantičko doba kao refugiji (pribježišta). Građene su na strateški pogodnim položajima, na vrhuncima brda i isturenih kosa.

Studijskim proučavanjem na osnovu svih do sada prikupljenih podataka u obzir je uzet pojas 500 metara širine (po 250 metara s lijeve i desne strane od osi trase) u kojem su promatrana dobra koja su u direktnom ili indirektnom odnosu s trasom. Na samoj granici između gradova Stolac i Čapljina evidentiran je lokalitet Prenjske gradine, a neposredno prije kraja promatrane dionice trasa, prije čvora Neum-Stolac nalazi se lokalitet stećaka Udora.

Prenjska gradina nosi br. 20.395 u Arheološkom leksikonu i opisana je ako Opličićka (Prenjska) gradina smještena na rubu kanjona Bregave. Na lokalitetu su evidentirane dvije velike gomile podignute nad duboko usječenim suhim koritom nekadašnjeg potoka, a štitile su prilaz naselju koje je bilo smješteno niže, na padinama prema Bregavi. U podnožju gomila ostaci su suhozidina, izgrađenih od velikih blokova kamena. Gradina je udaljena je od osi trase cca 200 m u jugozapadnom smjeru.

Na lokalitetu Udora nalazi se nekropola sa oko 80 stećaka koja nosi br.20.515 u Arheološkom leksikonu. Stećci su raspoređeni u dvije grupe a oblika su ploča i sanduka, visokih sanduka i sarkofaga. Trasa ceste prolazi sa sjeverne strane nekropole, a  nožica nasipa je udaljena 80 m od najbližeg stećka na lokalitetu.

Također su na trasi i uz trasu uočene gomile koje mogu biti u direktnom konfliktu s izgradnjom autoceste. Ovi lokaliteti gomila nisu do sada evidentirani i zaštićeni na nekom od nivoa zaštite, ali svejedno predstavljaju arheološki lokalitet. Kamene gomile kao arheološki lokalitet nakon iskapanja nemaju materijalnu i spomeničku vrijednost, ali se eventualni pokretni nalazi mogu pohraniti u muzej i izložiti javnosti. Prilikom radova na ovim lokalitetima potrebno je prisustvo arheologa kojeg odredi Zavod za zaštitu kulturno-povijesne baštine HNŽ-a.

U nastavku će biti dane stacionaže lokaliteta, a detaljniji opis i položaj potrebno je uraditi kroz Elaborat o prethodnom arheološkom rekognosciraju terena.

- Gomila na stacionaži KM 8+050.00

- Gomila na stacionaži KM 17+500.00 između autoceste i pristupnog puta

- 4 moguće gomile na stacionaži KM 18+220.00 do KM 18+400.00

- Nekoliko gomila na trasi i uz trasu na stacionaži KM 18+675.00 do KM 18+800.00

- Jedna veća i  jedna manja gomila na stacionaži KM 19+350.00

- Nekoliko gomila uz trasu na stacionaži KM 20+950.00

Slika 101: Jedan od stećaka u Udori s pogledom na prostor kojim će proći trasa autoceste

Krajobraz

Generalni osvrt na zakonski i metodološki okvir

Na razini naše države ne postoji unificirana metodologija za zaštitu, procjenu i klasifikaciju krajobrazne vrijednosti. Iako pravna podloga postoji, jer je Bosna i Hercegovina 9.4.2010. potpisala Europsku konvenciju o krajobrazima, u našoj zemlji proces aktivne zaštite još nije počeo. On bi podrazumijevao identifikaciju vrijednih krajobraza na razini cijele države, uspostavljanje metodologije za njihovu klasifikaciju i izradu Kataloga vrijednih krajobraza što je osnovni preduvjet za stvarnu i pravnu zaštitu krajobraznih vrijednosti ovog područja. Zbog nemogućnosti sagledavanja šire slike uslijed nedostatka stručne podloge, kao i nemogućnosti značajnijeg utjecaja na promjenu trase u ovoj fazi projekta, ovaj osvrt bazira se samo na neposredno okruženje kroz koji prolazi odabrana trasa i na lokalne prilike.

Prirodne značajke

Prostor južne i jugoistočne Hercegovine kroz koji prolazi trasa JJAC Stolac - Počitelj jedinstven je po svojim prirodnim i društvenim karakteristikama i pripada osnovnom tipu submediteranskog krajolika. Zbog slabije prometne povezanosti i lošije demografske slike, krajobrazno i prostorno ostao je cjelovit, praktički netaknut, te kao takav predstavlja neprocjenjiv prostorni resurs. Najvažnija i najvidljivija obilježja krajolika kojim trasa prolazi svakako su njegova raznolikost i netaknuta prostranstva uvjetovana prirodnim činiteljima (prostornom pozicijom geološko-morfoloških jedinica i prisustvom, odnosno izostankom vode) koja su sačuvana od nepromišljenih prostornih zahvata. Na relativno malom prostoru isprepliću se različite prirodne cjeline: plodne visoravni, kamenjar, vrtače, močvara i neposredno uz koridor planirane autoceste kanjon s minimalnim i pažljivim čovjekovim intervencijama. Prostorom dominiraju brda Velešca, Tajan, Žujina gradina i Bočnik s čijih se vrhova mogu vidjeti ogromna prostranstva netaknutog, iskonskog, autentičnog krša.

Slika 102: Pogled iz Prenja prema Hutovu blatu

Slika 103: Slabo naseljeni jug grada Stoca

Slika 104: Karakteristične krške vrtače

Antropogene značajke

Na prostoru kojim prolazi trasa evidentan je uravnotežen odnos prirodnih elemenata krajobraza i razine čovjekovih intervencija. Najvažniji antropogeni utjecaj u krajoliku čine naselja, agrarni prostor i mreža prometnih komunikacija.

Agrarni prostor

Voda je važan faktor u oblikovanju i doživljaju krškog krajolika južne i jugoistočne Hercegovine. Iako je oskudna, ili možda baš zato što je oskudna, koristi se s posebnom pažnjom, štedljivo i racionalno. Najvažnija je kod oblikovanja agrarnog krajolika, što je, u okviru ovog projekta, posebno značajno u kanjonu Bregave. Najupečatljiviji dio tradicijskog načina ograđivanja oskudnog agrarnog prostora je mreža suhozidnih međa, kao vidljiva podjela vlasništva koja je dominantna na području kojim prolazi planirana trasa.

Slika 105: Panorama kanjona Bregave, agrarni krajolik

Naselja i graditeljski sklopovi

Manja naselja šireg područja uglavnom karakterizira prilagođenost reljefu i očuvanost tradicionalnih arhitektonskih oblika. Naselja su raspršena u mnoštvo zaseoka zbijenih oko komadića plodne zemlje. Nešto veća naselja u uglavnom su rezultat višegodišnjeg spontanog širenja, osim Šuškovog i Bobanovog naselja koja su nastala planirano. Osim toga, na području koje je pod utjecajem trase ima mnoštvo arheoloških i graditeljskih sklopova, gomila, gradina i nekropola od kojih su Boljuni najznačajniji.

Mreža prometnica i ostala infrastruktura

Na ovom prostoru djelomično se već izvodi dio trase koridora Vc na koju se spaja JJAC. Ostale prometnice su lokalnog, regionalnog i državnog karaktera, uglavnom položene prema logici terena (osim nove magistralne ceste Neum-Stolac). Na području Svitave postoji akumulacijsko jezero koje nije u neposrednoj blizini trase JJAC i ne utječe direktno na predmetnu dionicu. Zasada ne postoje ni vjetroelektrane, dok je izgradnja solarnih elektrana sasvim izvjesna u narednom periodu u planiranim gospodarskim zonama.

Degradirani krajolici

Zasad nisu evidentirani značajni degradirani krajolici. Postojeće ceste su položene prema logici terena i ne narušavaju krajobraznu cjelovitost ovog prostora, osim nove magistralne ceste Neum-Stolac.

Vizualne i ambijentalne značajke

Estetske sastavnice kulturnog krajolika kroz koji prolazi planirana trasa su skladne i ugodne. Mjerilo je prilagođeno prostoru, proporcija je zadržana na predjelima na kojima nije bilo značajnijih intervencija. Ponavljajući uzorci su najuočljiviji na agrarnom prostoru u kanjonu, otvorene vizure najistaknutije su s platoa iznad kanjona. Najznačajniji linijski elementi su tok rijeke Bregave i mreža prometnica.

Ambijentalne sastavnice krajolika su posebno neopipljiva i teško opisiva kategorija te se ozbiljno i detaljno mogu istražiti samo kroz detaljnu stručnu procjenu u suradnji s lokalnim stanovništvom. Njihovo vrednovanje podrazumijevalo bi prethodnu fazu evidentiranja asocijacija, osjećaja, običaja, vještina, jezika, vjerovanja i legendi, što unutar ovog projekta nije moguće.

Slika 106: Tipična tradicijska gradnja

Ambijentalne značajke

Ambijentalne sastavnice krajolika su posebno neopipljiva i teško opisiva kategorija te se ozbiljno i detaljno mogu istražiti samo kroz detaljnu stručnu procjenu u suradnji s lokalnim stanovništvom. Njihovo vrednovanje podrazumijevalo bi prethodnu fazu evidentiranja asocijacija, osjećaja, običaja, vještina, jezika, vjerovanja i legendi.

Valorizacija

Kulturni krajobraz je krajobraz koji se mijenja pod utjecajem ljudskih djelovanja. U našem slučaju ovo djelovanje je minimalno, kao i promjene, i zato je njegova kulturna vrijednost veća. Upravo je promjenjivost stalno obilježje kulturnih krajobraza te je kao takva dobrodošla, uz uvjet da se utjecaj na krajobraz uzme kao važan čimbenik prilikom odabira trase ili lokacije velikih infrastrukturnih objekata. U protivnom, šteta je nenadoknadiva. Očuvanje oskudnih i nenadoknadivih  resursa, a to su u ovom slučaju plodna zemlja i netaknut krajolik, je apsolutni prioritet.

Buka

Područje kojim prolazi trasa dionice autoceste predstavlja relativno ravan, nenaseljen teren. Početak dionice je spoj s autocestom u Koridoru Vc na području Počitelja, dok je kraj dionice u čvorištu „Neum-Stolac“ u naselju Udora. Duž planirane dionice nema značajnijih izvora buke.

Ugroženost od mina

Predmetna dionica autoceste prolazi područjem na kojem se odvijao rat u razdoblju od 1992. do 1995. godine. Ovaj problem se smatra privremenim ograničenjem u prostoru, ali je njegovo rješavanje uvelike otežano jer se radi o minskim poljima rasprostranjenima na širokom području.

Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) je za predmetnu dionicu dostavio karte minske situacije za područje Počitelj – Stolac koje se daju u nastavku teksta.

Kao što je vidljivo s priložene karte, u neposrednoj blizini trase dionice Jadransko-jonske autoceste Stolac – interregionalni čvor Počitelj nema minski sumnjivih površina.

Slika 107: Karta Minske situacije za područje Počitelj – Stolac (Izvor: BHMAC)

Specifični elementi utvrđeni prethodnom procjenom utjecaja na okoliš

Procedura prethodne procjene utjecaja na okoliš izvršena je temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH", broj 15/21) i Priloga I. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš („Službene novine Federacije BiH" broj 51/21, 33/22 i 104/22), po kojima izgradnja autocesta spada u projekte za koje se obavezno provodi procjena utjecaja na okoliš. U skladu s članom 6. stav (3) iste Uredbe, nositelj projekta iz Priloga I Uredbe je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dostavio Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš u cilju utvrđivanja obima i sadržaja Studije utjecaja na okoliš.

Federalno ministarstvo je Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš stavilo na javni uvid javnosti. Također je dokumentacija radi upoznavanja s namjeravanim zahvatom  i davanja primjedbi i sugestija dostavljena zainteresiranim subjektima:

- Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika;

- Federalnom ministarstvu zdravstva;

- Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ;

- Grad Čapljina, Služba društvenih djelatnosti i Služba poljoprivrede i zaštite okoliša;

- Grad Stolac, Služba društvenih djelatnosti i Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu;

- Javno poduzeće „Park prirode Hutovo Blato“ d.o.o. Čapljina.

U zakonskom roku od 30 dana zaprimljeni su komentari Federalnog ministarstva kulture i sporta - Zavoda za zaštitu spomenika, broj: 07-36-4-856-1/23 od 08.02.2023. godine i Federalnog ministarstva zdravstva - Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, broj: 03-33-0724-1/23 od 21.02.2023. godine.

U komentaru Federalnog ministarstva kulture i sporta - Zavoda za zaštitu spomenika, broj: 07-36-4-856-1/23 od 08.02.2023. godine, između ostaloga u bitnom se navodi: „Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i dokumentaciju Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, Zavod je utvrdio da postoje određeni lokaliteti i objekti u blizini predmetne trase, no isti će biti tretirani i obrađivani kroz izradu Elaborata preventivnog arheološkog istraživanja predmetne trase (dionice). Predmetna trasa izgradnje dionice autoceste, ne predstavlja opasnost za uništavanje ili devastaciju lokaliteta kulturno-povijesnog naslijeđa, te shodno tome, u ovoj fazi pripremnih aktivnosti Zavod za zaštitu spomenika nema primjedbi.“

U komentaru Federalnog ministarstva zdravstva - Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, broj: 03-33-0724-1/23 od 21.02.2023. godine, između ostaloga u bitnom se navodi: „Budući da postoji mogućnost negativnih utjecaja na okoliš, a samim tim i na zdravlje ljudi, neophodno je postojanje mjera za njihovo ublažavanje u skladu sa zakonima FBiH i najboljim praksama. Na taj način bi se svi negativni utjecaji na okoliš koje nosi ovaj Projekt efikasno pratili, prevenirali i minimizirali. Shodno tome, smatramo da je u projektnoj dokumentaciji potrebno precizno navesti sve mjere za smanjivanje negativnih utjecaja komponenti okoliša, kao i tko će u fazi implementacije Projekta biti odgovoran za kontrolu njihovog provođenja. Kontrola provođenja zaštitnih mjera bi također trebala uključiti i izvještavanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma o njihovoj efikasnosti. Smatramo da na osnovu podataka iz prethodne procjene ovog projekta nije moguće procijeniti u kojoj mjeri će navedeni projekt utjecati na zdravlje stanovništva koje živi na tom lokalitetu. Pozivajući se na vjerodostojnost podataka prikazanih u priloženoj dokumentaciji, očekujemo da će u slučaju da projekt bude odobren od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, biti ispoštovane sve zaštitne mjere u skladu sa zakonima iz oblasti okoliša FBiH, kao i sve postojeće zakonske odredbe kojima se sprječava i smanjuje utjecaj mogućih riziko faktora okoliša na zdravlje ljudi.“

U skladu s navedenim komentarima kroz izradu Studije su analizirani dostupni podaci o arheološkim nalazištima i drugim vrijednim objektima kulturno-povijesne baštine u neposrednoj blizini predmetne trase. Za takve objekte i nalazišta su procijenjeni mogući utjecaji realizacije projekta te su dane mjere za smanjenje i ublažavanje negativnih utjecaja. Također, kao što je u komentaru Zavoda za zaštitu spomenika naglašeno takvi objekti će biti tretirani i obrađivani kroz izradu Elaborata preventivnog arheološkog istraživanja predmetne trase (dionice).

U studiji su obrađeni podaci o stanovništvu, odnosno naseljima pored kojih prolazi predmetna dionica JJAC. Satelitskim i geodetskim snimkama je utvrđeno da će izgradnja dionice autoceste (prema podacima iz Idejnog projekta) rezultirati rušenjem nekoliko pomoćnih, ruševnih i napuštenih objekata. Najbliži stambeni objekti su u rubnim dijelovima naselja Šuškovo i Opličići u Čapljini, te Udora i Bjelojevići u Stocu, te će na ovim lokacijama stanovništvo biti pod direktnim utjecajem izgradnje autoceste. Ovi utjecaji se manifestiraju u povećanim razinama buke i prašine. Tijekom izgradnje može doći do kratkotrajnih zatvaranja postojećih lokalnih cesta tj., prilaza spomenutim kućanstvima, koja će dovesti do izmijene kretanja lokalnog stanovništva. Mjere za smanjenje i sprječavanje negativnih utjecaja na stanovništvo su dane u poglavlju 7. Studije gdje je također dan prijedlog plana provođenja praćenja stanja okoliša s obvezama za izvještavanje.

Opis mogućih značajnih utjecaja na okoliš

Metodologija procjene utjecaja

Izrada Studije o procjeni utjecaja na okoliš formirana je na analizi raspoložive dokumentacije, zakonskih propisa, stručne literature, prostorno-planske i projektne dokumentacije, te istraživanju relevantnih podataka (koje uključuje prikupljanje i analiziranje dostupnih informacija i podataka relevantnih institucija i javnih poduzeća), kao i promatranja i obilaska terena na kojem je planirana izgradnja dionice autoceste i iskustva na sličnim projektima.

Analize i procjene su obuhvatile snimak postojećeg stanja okoliša i tehničke karakteristike objekta i izgradnje, odnosno aktivnosti koje mogu izazvati utjecaje. Nakon toga su identificirani mogući utjecaji tih aktivnosti na okoliš i potencijalni rizici u odnosu na stanje i osjetljivost sastavnica okoliša u prostornom i vremenskom okviru.

Kao značajan alat za identifikaciju i kvantifikaciju utjecaja korišteni su GIS alati gdje god je to bilo moguće. Pri analizi su korištene baze podloga koje uključuju: prostorno-planske podatke, karte i dostupne online platforme (poput CORINE Land Cover – pokrov i namjena korištenja zemljišta, EUNIS i dr.). Nedostatak sveobuhvatnije analize je nepostojanje baza podloga za ekosustave i staništa na nacionalnom nivou.

Preklapanjem dostupnih baza podloga i podataka s grafičkim podacima planiranog zahvata identificirana su područja kolizije, te mjerljive promjene koje zahvat može izazvati. Za analizu i procjenu utjecaja planirane prometnice na okoliš razmatran je prostor koridora od oko 500 m, odnosno po 250 m s obje strane osovine puta, a gdje je bilo potrebno i šire. Područje utjecaja je određeno uzimajući u obzir lokaciju projekta i sve prateće objekte poput pristupnih, servisnih i izmještenih prometnica, te odlagališta otpada. Na ovaj način su identificirani vjerojatni utjecaji koji su dalje procijenjeni na osnovu njihovog značaja, a prema sljedećim kriterijima:

- Vrijeme nastanka utjecaja: prije izgradnje, tijekom izgradnje i tijekom korištenja autoceste.

- Priroda utjecaja: pozitivan ili negativan.

- Neposrednost ili direktnost utjecaja: direktan ili indirektan.

- Trajanje utjecaja: trajan, dugoročan, srednjoročan ili kratkoročan/privremen.

- Reverzibilnost utjecaja: reverzibilan ili ireverzibilan (u ovisnosti da li utjecaj prestaje kad aktivnost koja ga uzrokuje završi ili je utjecaj trajan bez obzira na završetak aktivnosti).

- Opseg utjecaja: globalni/prekogranični, regionalni ili lokalni.

- Jačina utjecaja (intenzitet): značajan, umjeren, nizak ili zanemariv.

Na osnovu gore navedenih kriterija utvrđeni su utjecaji za sve sastavnice okoliša, a potom su dane mjere za njihovu prevenciju, smanjivanje ili ublažavanje. Predložen je i sustav praćenja utjecaja na sastavnice okoliša tj. monitoring čija je svrha provjera efikasnosti propisanih mjera zaštite i projektnih rješenja.

Stanovništvo

Naselja

Na dionici Jadransko-jonske autoceste Stolac – interregionalni čvor Počitelj, koja prolazi pored naseljenih mjesta navedenih prethodno u studiji, prema saznanjima doći će do rušenja nekoliko pomoćnih, ruševnih i napuštenih objekata. Autocesta zaobilazi ostale objekte koji su u neposrednom direktnom i indirektnom utjecaju. Prilikom gradnje će se morati osigurati prilazak kućanstvima.

Tijekom izvođenja radova na izgradnje ceste, servisnih prometnica i drugih dijelova autoceste, strojevi, mehanizacija i ostala oprema i radovi utjecat će na povećan nivo buke i prašine u naseljima Opličići i Šuškovo naselje (Domanovići),  Udora i Bjelojevići, te u gospodarskoj zoni Domanovići.

Stanovništvo i demografija

Tijekom izgradnje može eventualno doći do kratkotrajnih zatvaranja postojećih lokalnih cesta tj., prilaza spomenutim kućanstvima, koja će dovesti do izmijene kretanja lokalnog stanovništva. Za ostali promet ne postoji rizik za smetnje prilikom gradnje. Prilikom izvođenja radova na izgradnji čvorišta, gdje prethodi spajanje postojeće i nove prometnice, može doći do kraćih zastoja i smetnji u prometovanju. Ostali rizici kao što su povećano vrijeme putovanja do radnog mjesta, škole i sl. su vrlo mali iz razloga što autocesta gotovo u cijelosti zaobilazi većinu naseljenih mjesta, a na mjestima gdje ih ne zaobilazi bit će izgrađene pristupne i servisne ceste. Utjecaj na stanovništvo se može opisati kao umjeren i kratkotrajan. U periodu korištenja dionice autoceste ne očekuju se negativni utjecaj na stanovništvo, ukoliko se budu primijenile sve predviđene mjere zaštite kvaliteta zraka i zaštite od buke.

Gospodarstvo

Tijekom faze planiranja izvršit će se eksproprijacija zemljišnih parcela, iako se vodilo tendencijom prilikom projektiranja da prometnica ide preko državnog zemljišta, a manje preko privatnog. Vrste zemljišta koje će se eksproprirati su uglavnom poljoprivredna i šumska zemljišta.

Faza eksproprijacije se smatra najvećim negativnim utjecajem u fazi prije izgradnje na ovom projektu. Kako eksproprirano zemljište nije nezamjenjivo i niske je poljoprivredne i šumske vrijednosti, ljudi koji će biti kompenzirani će preseliti svoje poljoprivredne aktivnosti drugdje. U slučaju eksproprijacije šumskog zemljišta, budući da se ono većinom ne koristi, ti ljudi će vjerojatno koristiti naknadu za druge svrhe. Ovaj utjecaj se smatra negativnim, dugotrajnim, izravnim, značajnim i lokalnim.

Izgradnja autoceste ima više pozitivnih utjecaja na stanovništvo i gospodarstvo od negativnih. Akcent izgradnje autoceste je potrebno staviti na demografsku održivost i rast, te održivim korištenjem postojećih resursa Gradova kroz turizam i poljoprivredu doprinijeti i povećanju BDP. Izgradnjom ove autoceste Gradovi će postati prometno dostupniji i prepoznatljiviji tranzitnim putnicima. Oba Grada i Čapljina i Stolac imaju mnoštvo turističkih atrakcija koje mogu ponuditi turistima, a i bogatog gospodarskog potencijala u vidu razvoja poljoprivrede, industrije i drugih gospodarskih grana. Turistički sadržaji i atrakcije još uvijek su na bazi jednodnevne turističke ponude koja treba prerasti u višednevnu turističku ponudu. Spajanjem turističke ponude u jedan prepoznatljiv turistički proizvod, brend Gradova Čapljina i Stolac, izgradnjom autoceste mogu prerasti u turističke destinacije u kojima će se turisti zadržavati, boraviti te istinski uživati u ljepoti krajolika, turističkim atrakcijama, gastro-ponudi te gostoprimljivim ljudima.

Tablica 31: Sažeti prikaz utjecaja na stanovništvo i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Moguće nepovjerenje lokalnog stanovništva oko izgradnje autoceste. | negativan | privremen | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Pogođenost zemljišnih parcela (otkup zemljišta). | negativan | dugotrajan | direktan | ireverzibilan | lokalan | značajan |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Povećana razina buke i prašine uslijed izvođenja radova, te rada strojeva i ostale mehanizacije na stanovništvo i domaćinstva unutar: - rubnih dijelova Šuškova naselja i Opličića u Čapljini; - naselja Udora i Bjelojevići u Stocu, te - gospodarskih zona u Domanovićima i Opličićima koji su u neposrednoj blizini prometnice. | negativan | kratkotrajan/ privremen | direktan | reverzibilan | lokalan | značajan |
| Zdravstveni i sigurnosti rizici zajednice. | negativan | kratkotrajan/ privremen | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Povremeni prekidi u prometnoj komunikaciji i povećano vrijeme putovanja do radnog mjesta, škole i sl. | negativan | kratkotrajan/ privremen | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Ograničeno korištenje zemljišta i pristupa. | negativan | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | značajan |
| Zaposlenost lokalnog stanovništva. | pozitivan | kratkotrajan/ privremen | direktan | reverzibilan | lokalan | značajan |
| Promjene ustaljenih društvenih obrazaca u slučajevima prolaska u blizini naseljenih mjesta. Tradicionalni sustavi i funkcije naselja, kao i komunikacija među stanovnicima u određenim dijelovima trase će biti poremećena i prekinuta. | negativan | dugotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | nizak |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnjom autoceste bit će podignuta razina kvalitete cestovne mreže za potrebe suvremenog cestovnog prometa. Također će se poboljšati životni uvjeti na području gradova Čapljina i Stolac jer će doći do prometne i prostorne povezanosti, te razvoja turizma. | pozitivan | trajan | direktan | ireverzibilan | regionalan i globalan | značajan |
| Povećane emisije buke i štetnih materija u zrak na objektima u neposrednoj blizini autoceste. | negativan | dugotrajan | direktan | ireverzibilan | lokalan | umjeren |
| Rizici od akcidenata mogu imati negativan utjecaj na obližnje stanovništvo i okoliš. | negativan | dugotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |

Biološka raznolikost

U fazi prije izgradnje može doći do negativnih utjecaja zbog nedovoljno dobrog planiranja radova (požari, sječa i uništavanje vegetacije koja se može izbjeći, širenje invazivnih vrsta…). ili nedostatka ključnih informacija i novijih podataka o prisutnim vrstama.

Utjecaji u fazi izgradnje autoceste će u principu biti nepovoljni i izravno utjecati na staništa. Ključni utjecaji koji će djelovati na biološku raznolikost su trajni gubitak i fragmentacija staništa, uznemiravanje vrsta, smrt ili ozljede faune. Pored navedenih direktnih utjecaja, za vrijeme izvođenja radova doći će do povećanja buke i vibracije, povećanja emisije štetnih plinova i prašine što će također imati negativan utjecaj na floru i faunu. Negativni utjecaji mogu nastati i zbog nestručnog rukovanja mehanizacijom, loše organizacije gradilišta, nepropisnog odlaganja otpada i nepoštivanja predloženih mjera.

Potencijalni negativni utjecaji na bioraznolikost su sljedeći:

- Gubitak staništa (šumska područja, makija, travnjaci, pašnjaci, livade…) zbog zauzimanja zemljišta (trasa, pristupne ceste, odlagališta otpada)

- Gubitak flore i faune

- Zauzimanje površine koja je veća od planirane

- Uznemiravanje faune zbog izvođenja radova (utječe na traženje hrane, sklonište, razmnožavane)

- Rizik od požara

- Taloženje prašine i povećanje koncentracije ispušnih plinova

- Oštećenje rubova šumske vegetacije teškom mehanizacijom

- Unošenje alohtonih i invazivnih vrsta.

Od 154,39 ha koje će biti trajno zauzeto izgradnjom predmetne autoceste 83,91 ha ili 54,34 % je EUNIS stanište tipa F5 (makija, termomediteranski grmovi), 37,63 ha ili 24,37% stanište tipa G5 (drvoredi, male antropogene šume, nedavno posječene šume), 11,62 ha ili 7,52% stanište tipa G1 (širokolisna listopadna šuma), 6,75 ha ili 4,37% stanište tipa I1.5 (golo obrađeno, neobrađeno ili napušteno obradivo zemljište) koji su ujedno najočuvaniji i najvrijedniji tipovi staništa ovog područja. Dodatna površina, koja će potencijalno biti pod indirektnim utjecajem iznosi 1138,89 ha.

U fazi korištenja autoceste najveći negativan utjecaj biti će zagađenje ispušnim plinovima iz automobila (NO2, SO2, etilen, olovo, ozon...), zatim buka, svjetlost na određenim dijelovima trase (odmorišta, čvorišta) te pojava naknadnih novih odlagališta otpada.

Štetni plinovi dospijevaju u biljke i negativno utječu na fiziološke procese kao što su fotosinteza, rast, cvjetanje, asimilacija i dr. Čestice iz ispušnih plinova negativno će se odraziti na okolnu vegetaciju. Ovaj utjecaj će biti direktan, stalan i negativan po vegetaciju. Primjenom predloženih mjera ovaj utjecaj će biti ublažen.

Buka će utjecati na krupnu divljač i ptice (uznemiravanje). Naime, buka djeluje kao poremećaj u staništu koji narušava kvalitetu staništa u zoni od nekoliko metara do nekoliko desetaka metara od ruba prometnice, u ovisnosti od vrste životinje. Osim toga, buka ima fragmentacijski učinak u staništu životinja jer izbjegavajući izvor buke duž trase prometnice, buka na životinje djeluje kao barijera tijekom dnevnog/noćnog kretanja i sezonskih migracija kopnom. Međutim, zbog činjenice da ne postoje egzaktni podaci o rasprostranjenosti i brojnosti populacije krupne divljači i ptica u području na kojem je predviđena izgradnja prometnice, nije moguće ni dati konkretnu procjenu utjecaja buke na iste. Stoga su predložene mjere koje uključuju praćenje i snimanje ugroženih životinjskih zajednica u neposrednoj blizini planirane ceste, te sukladno rezultatima poduzeti dodatne tehničke mjere. Primjernom predloženih mjera se ne očekuje značajan utjecaj.

Pojava izbijanja požara na dijelu trase koja prolazi šumskim područjem može negativno utjecati na presijecanje migracijskih puteva kao i na  brojnost istih. Utjecaji će biti indirektni i srednjoročni, a primjenom predloženih mjera biti će ublaženi.

Negativan utjecaj u fazi korištenja autoceste mogu izazvati i prosipanje goriva, primjene različitih kemijskih sredstava protiv zaleđivanja, bacanje otpada neodgovornih i nesavjesnih vozača koji mogu dospjeti u vodotoke i tlo te tako indirektno utjecati na floru i faunu.

U nastavku su tabelarno prikazani utjecaji na staništa, floru i faunu za sve faze projekta.

Staništa

Tablica 32: Sažeti prikaz utjecaja na staništa i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Štetni utjecaji zbog lošeg ili nedovoljno dobrog planiranja radova (uništavanje vegetacije koja se može izbjeći, požari…). | negativan | dugoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | značajan |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Gubitak staništa zbog izvođenja radova. | negativan | kratkoročan | direktan | reverzibilan | lokalan | značajan |
| Oštećenje i narušavanje staništa i rubova šuma strojevima. | negativan | kratkoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | umjeren |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Trajni gubitak i cjepkanje (fragmentacija) staništa. | negativan | dugoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | značajan |
| Zagađenje staništa zbog ispušnih plinova iz automobila. | negativan | kratkoročan | indirektan | reverzibilan | lokalan | zanemariv |

Flora

Tablica 33: Sažeti prikaz utjecaja na floru i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Utjecaj nedovoljno dobrog planiranja izvođenja radova na potencijalno prisutne vrste s ograničenim rasprostranjenjem. | negativan | kratkoročan | indirektan | reverzibilan | lokalan | značajan |
| Nedostatak ključnih informacija i novijih podataka o prisutnim vrstama. | negativan | privremen | indirektan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Uklanjanje fitocenoze i čišćenje flore tijekom građevinskih radova, ali i pripreme gradilišta (trasa, odlagališta otpada, parking…). | negativan | kratkoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | značajan |
| Povećana količina prašine koja se taloži u biljkama i ometa njihove fiziološke procese. | negativan | kratkoročan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Zagađenje polutantima iz ispušnih plinova automobila. | negativan | cikličan | indirektan | ireverzibilan | lokalan | nizak |

Fauna

Tablica 34: Sažeti prikaz utjecaja na faunu i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Nedostatak ključnih informacija i novijih podataka o prisutnim vrstama, naročito pticama selicama, šišmišima i gmazovima. | negativan | kratkoročan | direktan | reverzibilan | lokalan | značajan |
| Štetni utjecaji zbog nedovoljno dobrog planiranja radova. | negativan | dugoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | umjeren |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Povećanje buke, vibracija i svjetlosti u zoni izvođenja radova negativno utječe na životinjski svijet (ptice, divljač). | negativan | kratkoročan | direktan | reverzibilan | lokalan | značajan |
| Stradavanje i ozljeđivanje životinjskih vrsta uslijed uklanjanja vegetacije i kretanja strojeva. | negativan | kratkoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | umjeren |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Rubni efekt za životinjske vrste. | negativan | dugoročan | direktan | reverzibilan | lokalan | zanemariv |
| Povećanje buke i svjetlosti negativno djeluju na osjetljive vrste. | negativan | dugoročan | indirektan | reverzibilan | lokalan | zanemariv |
| Ozljeđivanje i uginuće životinjskih vrsta zbog sudara s automobilima (npr. ptice, šišmiši, mali sisavci, vodozemci, gmazovi, divljač). | negativan | dugoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | zanemariv |

Tlo i zemljište

Predmetna trasa prolazi gotovo čitavom svojom dužinom kroz područje stabilnih terena. Ovaj teren je izgrađen od čvrstih stijena - vapnenaca, na kojima je zastupljen relativno tanji glinoviti pokrivač. Nestabilni tereni se odnose na vrlo rijetke siparišne naslage uz kanjon r. Bregave.

Izgradnja predmetne dionice podrazumijeva iskop uglavnom niskih usjeka i zasjeka te izradu nasipa, kao i iskop tunela „Kruševo“ L=990 metara na st.km. 15+400. U navedenim uvjetima, iskopi zasjeka/usjeka kao i tunela su uglavnom stabilni, uz primjenu metode kontroliranog miniranja s minimalnim utjecajem na promjenu strukture stijenske mase kao i na okolni teren. Izuzetak su lokalne pojave naslaga sipara koje su izbjegnute pri trasiranju i temeljenju objekata.

Iako u obuhvatu trase nisu zabilježene pojave većih kaverni ili pećina, njihova pojava je moguća tijekom izgradnje objekata a svaka pojedinačna pojave treba biti evidentirana, istražena i ovisno o karakteru pojave primjereno sanirana, što je predmet geotehničkog praćenja radova i geotehničkog nadzora (Misije G32 i G42).

Procjena utjecaja na kvalitetu tla i zemljišta zasniva se na činjenicama:

- da od ukupno 1296,2 ha koje je u obuhvatu projekta, 493,42 ha se odnosi na poljoprivredno zemljište, a 689,92 ha na šumsko zemljište, te

- na samoj prirodi građevinskih radova u fazi izgradnje koji podrazumijevaju rad građevinskih strojeva, stvaranje različitih vrsta otpada i potencijalno nekontrolirano ispuštanje sanitarnih voda s gradilišta ili radničkih kampova.

Utjecaji na kvalitetu tla i zemljišta u fazi izgradnje ogledaju se u:

- povećanoj eroziji zbog prirode građevinskih radova, te uslijed uklanjanja površinskog pokrivača i rukovanja i skladištenja tla,

- oštećenju i/ili gubitku gornjeg sloja zemljišta u slučaju da se gornji dio zemljišta ne ukloni i pomiješa sa donjim dijelom zemljišta i drugim materijalom za vrijeme i nakon uklanjanja;

- utjecaju na tlo izvan granica gradilišta kada se zemljište koje nije predviđeno za uklanjanje zbija  teškim vozilima, rasipa tijekom prijevoza do mjesta privremenog skladištenja i gubi pod utjecajem vjetra i padalina tijekom  skladištenja;

- eroziji zemljišta kao posljedici krčenja šuma ili stabala gdje se zemljište pretvara u druge namjene;

- obezvodnjavanju zemljišta zbog povećanja površinskog otjecanja (10-20% gubitka vode) i isparavanja (60-70% gubitka vode) kao rezultat uklanjanja vegetacije i promjena nagiba zemljišta;

- povećanju rizika od lokalnog onečišćenja zbog održavanja građevinskih vozila na gradilištu (npr. zamjena maziva i ulja, pranje vozila);

- lokalnom smanjenju kvalitete zemljišta koje proizlazi iz potencijalnog ispuštanja otpadnih voda na tlo;

- lokalnom smanjenju kvalitete zemljišta koje proizlazi iz deponiranja komunalnog i drugih posebnih kategorija otpada na gradilištu. Nekontrolirano odlaganje otpada (skladištenje, rukovanje i odlaganje) glavni su izvori onečišćenja koji mogu narušiti kvalitetu zemljišta (npr. onečišćujuće tvari koje se talože u tlu mogu narušiti količinu organizama u tlu, povećavajući tako vjerojatnost erozije).

Svi potencijalni utjecaji lokalizirani su na projektnom području, privremeni su i ograničeni samo na fazu izgradnje.

Tijekom korištenja utjecaji na tlo su:

- smanjenje kvalitete zemljišta duž trase kao rezultat ispuštanja onečišćujućih tvari uslijed odvijanja prometa, poput lebdećih čestica PM2.5 i PM10, sumpor dioksida, dušičnog oksida, ugljičnog monoksida i isparljivih organskih spojeva;

- smanjenje kvalitete zemljišta kao rezultat akcidentnog izlijevanja goriva i ulja iz motornih vozila koja su sudjelovala u nesreći, a koji se mogu isprati s površine ceste i infiltrirati u zemljište.

Navedeni utjecaji su dugoročni. Izgradnja i redovito održavanje odgovarajućeg sustava za prikupljanje i odvodnju površinskih voda trebali bi biti dovoljni za ublažavanje ovih utjecaja. S obzirom na činjenicu da je izgradnja prometnice predviđena na području s blagim zimama sredstva za odmrzavanje će se rijetko koristiti, ukoliko se ikako budu koristila, pa se smatra da ovaj utjecaj nije značajan.

Također, pri eksploataciji, uslijed atmosferskih utjecaja, a pogotovo zbog ciklusa smrzavanja i odmrzavanja, na otvorenim škarpama usjeka/zasjeka može se tijekom vremena pojaviti problem erozijske nestabilnosti, zbog čega će se predvidjeti geotehničke mjere zaštite.

Tablica 35: Sažeti prikaz utjecaja na tlo i zemljište i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Ne očekuju se. | - | - | - | - | - | - |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Povećana erozija zbog prirode građevinskih radova, te uslijed uklanjanja površinskog pokrivača i rukovanja i skladištenja tla. | negativan | kratkoročan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Smanjenje kvalitete tla uzrokovano oštećenjem površinskog sloja tla i uklanjanjem vegetacije te gubitak naslaga/tla. |  |  |  |  |  |  |
| Utjecaji miniranja stijenske mase u blizini značajnijih iskopa (usjeci i tunel), prvenstveno se ogledaju u utjecaju na oštećenja na kućama (zvučni udarni val i seizmički efekt te razbacivanja kamene mase prilikom detonacije). | negativan | kratkoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | umjeren |
| Erozija i obezvodnjavanje tla uslijed krčenja šuma i skidanja vegetacije. | negativan | trajan | indirektan | ireverzibilan | lokalan | nizak |
| Direktno ispuštanje otpadnih voda od održavanja vozila i strojeva na gradilištu i sanitarnih voda. | negativan | kratkoročan | direktan | reverzibilan | lokalan | nizak |
| Onečišćenje tla zbog neodgovarajućeg odlaganja i rukovanja otpadom. | negativan | kratkoročan | indirektan | reverzibilan | lokalan | nizak |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Neodržavanje elemenata oborinske odvodnje (obodni kanali, rigoli, slivnici, okna, sabirni kolektor, pročistač, slivnici i dr.), što može utjecati na okolno tlo i stabilnost padina ili pokosa usjeka. | negativan | dugoročan/ cikličan | direktan | reverzibilan | lokalan | nizak |
| Neodržavanje primijenjenih elemenata zaštite pokosa usjeka i padina. | negativan | kratkoročan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Direktno ispuštanje otpadnih voda. | negativan | kratkoročan /privremen | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Akcidentno izlijevanje goriva i ulja. | negativan | kratkoročan /privremen | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Smanjenje kvalitete tla uslijed upotrebe sredstava za odmrzavanje. | negativan | kratkoročan /privremen | direktan | reverzibilan | lokalan | nizak |
| Smanjenje kvalitete tla duž trase uslijed ispuštanja onečišćujućih tvari iz prometa (npr. čestice PM2.5 i PM10, sumpor dioksid, dušični oksidi, ugljični monoksid i isparljivi organski spojevi). | negativan | dugoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | umjeren |

Vode

Utjecaj na vode područja na kojem je planirana izgradnja mogu se promatrati kao utjecaji na kvantitetu vode odnosno vodni režim i utjecaj na kvalitetu podzemne i površinske vode.

Obje vrste utjecaja je neophodno razmotriti u kontekstu odnosa tehničkih elemenata na određenim dijelovima trase puta prema nadzemnim i podzemnim vodnim sustavima.

Realizacija predmetne dionice autoceste prema projektnom prijedlogu planirana je iskopom usjeka i jednog tunela, izgradnjom nasipa, tri vijadukta i jednim mostom preko r. Bregave.

Smatra se da projektirana trasa i objekti idu visoko iznad razine podzemnih voda i fizički neće ugroziti kvalitetu podzemnih i površinskih voda područja, što je veoma značajan preduvjet za otklanjanje mogućih negativnih utjecaja koji bi mogli imati trajne posljedice na vodoopskrbu područja kao i na sve komponente okoliša.

Projektirana dionica nije u koliziji s izvorištima javnih sustava za vodoopskrbu gradova i naselja kao i njihovim  pripadajućim vodozaštitnim zonama.

Prometnice općenito predstavljaju stalni i aktivni izvor zagađenja okoliša, a posebno podzemnih voda. Kondenzacijom ispušnih plinova iz motornih vozila, kao i prokapavanjem ulja, na površini ceste se stvara sloj “koncentriranog” zagađivala, koji se pretežito sastoji od ugljikovodika, fenola, teških metala, raznih sumpornih i dušičnih spojeva. Na površini cesta, u kišnom razdoblju, prikupljaju se znatne količine oborinskih voda, koje ispiru površinu prometnice, te otapaju i mobiliziraju spomenuta zagađivala.

Osim ovog ceste su također potencijalni izvori zagađenja, koja mogu nastati kao posljedica izlijevanja većih količina nafte, naftnih derivata, kao i različitih drugih otrovnih tekućina koje se prevoze auto-cisternama. Prema tome, povremene unutarnje vode s autoceste treba smatrati onečišćenim fluidom, kojeg je prije upuštanja u okoliš potrebno u hipsometrijski najnižim točkama uzdužnog profila prometnice, prikupiti u mastolove (separatori ulja). Samo mehaničkog odvajanja uljne frakcije u mastolovu nije dovoljno, posebno u uvjetima krškog terena u kojem praktično nema mogućnosti autopurifikacije ovog tipa zagađenja. To se posebno odnosi na dijelove terena u kojem postoje zalihe podzemnih voda, kao i tokovi površinskih voda.

Hidrogeološki odnosi u području trase u tom smislu predstavljaju važan faktor na osnovu kojeg se može prognozirati razina rizika kojim objekt na pojedinim segmentima utječe na vode odnosno na okoliš u cjelini budući da je voda u prirodi.

Iz prikazanog stanja se može jasno zaključiti da trasa gotovo cijelom dužinom prolazi područjem kojeg izgrađuju pretežito karbonatne stijene.

Uzimajući u obzir:

hidrogeološku kategorizaciju stijena i njihove funkcije,

utvrđene podzemne vodne veze, razine podzemne vode i udaljenost od izvorišta i vodotoka,

projektirana trasa nije u koliziji sa utvrđenim zonama sanitarne zaštite pojedinih crpilišta

odnos sa zaštićenim područjem PP Hutovo blato,

mogu se izdvojiti dvije zone u odnosu na procjenu rizika zagađenja podzemnih i površinskih voda, i to:

zona niskog rizika i

zona  umjerenog rizika.

Zona niskog rizika

Zonom niskog rizika po kvalitetu podzemnih voda ocijenjen je početak trase od st.km. 0+000.00 pa do st.km. 1+000.00 (objekti: Podvožnjak „Krčevine“, nasip, plitki usjek) gdje je trasa položena na platou heterogene krađe sa nešto razvijenijim pokrivačem, značajno udaljena od r. Neretve i r. Bregave hipsometrijski položena oko 120 m iznad rijeke Bregave od koje je udaljena 4-5 km. Procjenjuje se da u ovoj sredini treba primijeniti blaži režim zaštite. Ovu činjenicu istovremeno ne treba shvatiti kao sugestiju i prijedlog nekontrolirane odvodnje otpadnih kolničkih voda. U svakom slučaju treba provesti detaljna istraživanja u cilju određivanja mikrolokacije upojnih uređaja.

Zona umjerenog rizika

Zone umjerenog rizika zagađenja podzemnih i površinskih voda izdvojene su:

Dionica st.km. 1+000 - 8+400 gdje je trasa položena karbonatnim zaravnjenim platoom između naselja (Šuškovo naselje, Opličići, Prenj) i rubova kanjona r. Bregave (objekti: vijadukt „Nakovanj“ vijadukt „Šuškovo“; vijadukt „Miloševac“; podvožnjak „Šuškovo“; podvožnjak „Mliništa“, podvožnjak „Brijeg“, podvožnjak „Hrsovac“; nasipi, plitki usjeci).

Trasa je u ovom dijelu položena i izmaknuta izvan utjecaja na podzemne vode i lokalne izvore i bušotine u naslagama fliša na području dubravske visoravni (Opličići i Prenj).

Zbog blizine r. Bregave kao i duboko okršena vapnenačka stijena sa izraženom pukotinskom poroznošću, iako ovoj zoni nema značajnijih izvora, preporučuju se zaštitne mjere primjerene umjerenom riziku zagađenja kako podzemnih tako i površinskih voda. Predlaže se izgradnja zatvorenog sustava odvođenja i prečišćavanja voda. Pozicije upojnih sustava prilagoditi uvjetima na terenu.

Dionica st.km. 8+400 - 9+600

Na dijelu trase neposredno uz r. Bregavu (Most „Bregava“ i odmaralište PUO Prenj) se može definirati kao zona umjerenog rizika i  koristit će se isto rješenje odnosno nije predviđeno ispuštanje direktno u vodotok r. Bregave.

Vode u ovoj zoni povišenog rizika je potrebno upustiti vertikalnim upojnim sustavima u stijenski masiv, uz obavezu prethodnog prečišćavanja i izgradnju potrebnog mastolova. Pozicije upojnih sustava prilagoditi uvjetima na terenu.

Dionica st.km. 9+600 - 16+000

Prelaskom na lijevu obalu r. Bregave trasa ide smjerom jugoistok preko nenaseljene karbonatne zaravni šireg područja sela Kruševo na nadmorskoj visini od 100 – 360 m n m.m. Na ovoj dionici je je projektiran tunel „Kruševo“ dužine L=990 metara. Teren predstavlja vapnenački masiv sa razvijenom pukotinsko-kaveroznom poroznosti i velike vodopropusnosti koji grade rubove Parka prirode Hutovo blato, odnosno djelomično se preklapa sa područjem predloženim za zaštitu Natura 2000.

U njima je formiran veliki broj površinskih i podzemnih kraških oblika, škrapa, kamenica, vrtača, točila, pećina i dr. Hidrogeološki parametri ovih krečnjaka imaju visoke vrijednosti koeficijenta vodoprovodnosti T = 10-4 - 10-2 m2/s. U hidrogeološkom pogledu vapnenci imaju funkcije vodonosnika u kojem se akumulacija (izdan) podzemnih voda nalazi na većim dubinama. Vodne pojava (izvori, pištevine i sl) nisu registrirane u ovim naslagama u toku kartiranja i izvođenja istražnih bušotina, a pražnjenje vodonosnika je na vrelima jugozapadno od trase uz SI rub Deranske depresije: Škrka, Jelim, Jamica, Kučine, Drijen i Orah i duž istočnog ruba Deranskog blata: Babino oko, Londža i Smokva na kojima istječu poniruće vode r. Bregave. Udaljenost trase od ovih izvora je cca 3000 metara.

Hidrogeološki uvjeti izgradnje tunela su prema sadašnjem stupnju istraženosti terena povoljni; tunel je situiran visoko iznad erozionog bazisa. Međutim, mora se imati u vidu da se tunel izvodi u kraškom terenu tako da se mora biti obazriv kod projektiranja i izgradnje tunela, odnosno potrebno je planirati odvodnju eventualnog prodora vode u tunel u vrijeme značajnih oborina, a ako dođe do njihovog prodora u tunel ove vode nisu agresivne na beton i konstrukciju tunela. Očekujući ukupan priliv podzemne vode u tunelu se procjenjuje na manje od 50 l/s.

Iz navedenih odnosa izdvojena dionica se također može definirati kao zona umjerenog rizika te se predlažu mjere zaštite u zatvorenom sustavu odvodnje, što podrazumijeva mjere dodatnog prečišćavanja voda sa kolovoza nakon mehaničkog prečišćavanja u mastolovima i njihovo ispuštanje u okoliš tek nakon odgovarajućeg monitoringa. Ovakav sustav odvodnje omogućava zadržavanje kolovoznih voda u kontroliranim uvjetima u kojima je moguće osigurati djelovanje purifikacijskih procesa.

Dionica st.km. 16+000 - 23+500

Širim područje Boljuna i padinama sjeverno od sela Bjelojevići trasa se spušta do uske karbonatne zaravni na području sela Udora gdje je na kraju promatrane dionice projektirano čvorište „Neum – Stolac“.

Vapnenačke naslage velike vodopropusnosti na ovom području se nastavljaju i grade rubove Parka prirode Hutovo blato, odnosno djelomično se preklapa sa područjem predloženim za zaštitu Natura 2000.

Razine podzemne vode na području karbonatnog masiva Kruševo – Bjelojevići je također relativno velika i na najnižim dijelovima terena ne dublja od 100 metara i u vrijeme velikih voda.

Iako se trasa udaljava od izvorišta na jugoistočnom rubu Hutova blata, te su na ovom dijelu velike dubine do podzemne vode, zbog naglašene vodopropusni vapnenačke stijenske mase, kolizije sa područjem Natura 2000 također se može definirati kao zona umjerenog rizika te se predlažu se mjere zaštite u zatvorenom sustavu odvodnje, što podrazumijeva mjere dodatnog prečišćavanja voda sa kolovoza nakon mehaničkog prečišćavanja u mastolovima i njihovo ispuštanje u okoliš tek nakon odgovarajućeg monitoringa.

Pored hidrogeoloških odnosa i elemenata na trasi (litološki sastav, strukturni odnosi, vodne pojave, objekti, dubina do vode, udaljenost od recipijenta), prilikom prognoze rizika u pojedinim dijelovima trase treba predvidjeti neželjene efekte i rizike koji mogu nastati kao posljedica havarija pri prijevozu tekućih tereta (ugljikovodici i kemijska sredstva).

Ovako izdvojene zone rizika treba uzeti okvirno, budući da pored spomenutih izdvojenih dionica izvjesno je da postoje i druga osjetljiva i kritična i rizična mjesta uzduž trase, kojih se broj i lokacije mogu odrediti samo dodatnim i detaljnim istražnim radovima.

Hidrogeološkim istražnim radovima je izvršeno mikrozoniranje te optimizacija lokacija upojnih mjesta.

Imajući u vidu ove značajke predložit će se najpogodnije lokacije objekata građevinske operative (asfaltne baze, garaže, parkirališta, radionice), u smislu zaštite podzemnih voda.

Prije početka izgradnje autoceste također je preporučljivo registrirati "nulto" stanje kakvoće vode prvenstveno u vodotoku r. Bregave. To je ujedno i preduvjet da se može ocijeniti utjecaj izgradnje i kasnije korištenja ceste na kakvoću voda.

Prema prikazanom, trasa se u cijeloj promatranoj dužini može ocijeniti zonom umjerenog rizika odnosno predlažu se i provode mjere dodatnog pročišćavanja kolničkih otpadnih voda nakon mehaničkog pročišćavanja u mastolovima. Tek nakon toga i nakon odgovarajućeg monitoringa pročišćene vode se mogu upuštati u okoliš. Time se odgovarajućim projektnim rješenjima osigurava zadržavanje otpadnih voda u kontroliranim uvjetima u kojima je moguće osigurati djelovanje purifikacijskih procesa. Nakon zadovoljavajućih rezultata monitoringa ove se vode mogu neškodljivo upuštati u okoliš.

Tablica 36: Sažeti prikaz utjecaja na vode i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Ne očekuju se | - | - | - | - | - | - |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Odlaganje građevinskog i drugog otpada u blizini vodotoka i suhih korita sezonskih i povremenih vodotoka za vrijeme pripremnih radova što može dovesti do onečišćenja vode. | negativan | kratkoročan | indirektan | reverzibilan | lokalan | nizak |
| Onečišćenje voda zbog neadekvatnog ispuštanja otpadnih voda i upravljanja otpadom (prolijevanje goriva ili drugih kontaminirajućih tekućina koje uzrokuju onečišćenje), zbog održavanja građevinskih strojeva na gradilištu, uslijed ispusta otpadnih voda iz radionice, radničkog kampa, i betonare. | negativan | kratkoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | nizak |
| Odlaganje građevinskog i drugog otpada u blizini vodotoka i suhih korita sezonskih i povremenih vodotoka za vrijeme izvođenja radova što može dovesti do onečišćenja i mutnoće vode donošenjem sitnih čestica vapnenca i gline za intenzivnih oborina. | negativan | kratkoročan | indirektan | reverzibilan | lokalan | nizak |
| Iskop uz korito r. Bregave za temeljenje mosta može privremeno utjecati na kakvoću vodotoka u pogledu povećanja mutnoće. | negativan | kratkoročan | indirektan | ireverzibilan | lokalan | nizak |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Smanjenje kvalitete vode u riječnom sustavu kao rezultat izravnog ispuštanja presretnutog površinskog otjecanja. | negativan | dugoročan/ cikličan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Izravnog ispuštanja sanitarne otpadne vode iz objekta naplate cestarinskog prolaza. | negativan | dugoročan/ cikličan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Potencijalna zagađenja koja mogu nastati kao posljedica izlijevanja većih količina nafte, naftnih derivata, kao i različitih drugih otrovnih tekućina koje se prevoze auto-cisternama i/ili slučajnog izlijevanja opasnog materijala kao posljedica prometnih nesreća. | negativan | kratkoročan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Smanjenje kvalitete vode u riječnom sustavu kao rezultat uporabe sredstava za odleđivanje. | negativan | dugoročan/ cikličan | direktan | reverzibilan | lokalan | nizak |

Kvaliteta zraka

Tijekom izvođenja građevinskih radova neminovno će doći do narušavanja kvaliteta zraka na predmetnom području. Prilikom izgradnje do narušavanja kvalitete zraka doći će uslijed:

- emisija ispušnih plinova iz kamiona i mehanizacije koji će biti angažirana na izgradnji autoceste, a koja sadrži dušikove okside (NOx), sumporne okside (SOx), ugljikov monoksid (CO), lakohlapljive organske spojeve i lebdeće čestice;

- emisija lebdećih čestica (prašina) koja će se dizati s gradilišta, transportnih puteva prilikom prolaska kamiona i mehanizacije,

- emisija lebdećih čestica s privremenih odlagališta zemljanog materijala.

Obzirom na karakteristike terena na kojem je predviđena prometnica, te radove na iskopu, mogu se očekivati značajne količine prašine u okolnom prostoru. Miniranja i pokretanje velikih zemljanih masa tijekom izgradnje trupa ceste (usjek, nasip) i pratećih objekata će također dodatno doprinijeti povećanju koncentracije prašine u zraku, koja može izazvati negativne posljedice na okolno stanovništvo i vegetaciju. Navedene pojave su neizbježne, privremenog su karaktera i stvaraju kratkotrajan utjecaj koji je dominantan na područjima izvođenja radova. Direktan i najveći utjecaj pogoršane kvalitete zraka je na gradilištu, te na okolnu vegetaciju u zoni planiranog zahvata.

Onečišćenje zraka lebdećim česticama i ispušnim plinovima (NO2, CO, CO2, SO2) uslijed izvođenja radova je vremenski i prostorno ograničeno prirodom radova, pa će se ovi utjecaji vremenom se smanjivati. Kvantifikacija ovih utjecaja zavisit će prvenstveno od dinamike radova, odnosno brojnosti mehanizacije i kamiona koji će biti angažirani na izgradnji autoceste. Povećan utjecaj na kvalitetu zraka očekuje se na onim dijelovima autoceste gdje će se izvoditi i veći objekti planirani kao sastavni dijelovi autoceste (tunel, vijadukti).

Tijekom korištenja autoceste doći će do pogoršanja kvalitete zraka uz autocestu uslijed kontinuiranog onečišćenja kojeg čine otpadni plinovi i čestice sagorjelog pogonskog goriva i podignuta prašina već istaloženih štetnih materija na kolovozu. Ovaj utjecaj je očekivan u neposrednoj blizini autoceste, jer udaljavanjem od autoceste ovaj utjecaj slabi.

S obzirom da na predmetnom području nema industrijskih i drugih zagađivača, te da je prostor kojim prolazi trasa slabo naseljen, ne očekuje se značajno pogoršanje kvalitete zraka u periodu korištenja autoceste. Specifični utjecaji se odnose na koncentracije pojedinih polutanata koji će se u zrak emitirati uslijed odvijanja prometa na autocesti. Koncentracija polutanata, zagađivača zraka, zavisi od planiranog prometnog opterećenja, udjela motornih vozila u očekivanoj strukturi prometa, predviđene projektne brzine kao i od dužine trase.

Za potrebe proračuna emisija iz prometa na predmetnoj dionici autoceste korišten je računalni Model HDM-4 koji je razvila Svjetska banka, a globalno se koristi kao alat za planiranje, razvoj i upravljanja cestama. Za proračun emisija korišteni su ulazni podaci poput obujma prometa i njegovih komponenti, vrste i geometrije dionica ceste, radna brzina vozila, vrsta goriva i životni vijek vozila. Dobivene su godišnje količine emisija ugljikovodika (HC), ugljik monoksida (CO), dušikovog oksida (NOx), sumpor dioksida (SO2), ugljičnog dioksida (CO2), čestica i olova (Pb) u tonama.

Analizirana je putna mreža i prometno opterećenje relevantnih dionica magistralnih cesta M6, M17 i M17.3, kao i relevantnih dionica autoceste na koridoru Vc u dva scenarija :

- prvi scenarij podrazumijeva postojeću putnu mrežu i izgrađenu autocestu na Koridoru Vc u skladu sa dinamikom projekta, bez izgradnje dionice JJAC.

- Drugi scenarij polazi od pretpostavke da je izgrađena autocesta na Koridoru Vc i JJAC od Počitelja do Stoca.

Ulazni podaci za vozila:

| Kategorija | OV (auto) | BUS | LTV (lako teretno vozilo) | STV (srednje teško teretno vozilo) | TTV (teško teretno vozilo) ili TEGLJAČ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Octavia 2.0 TDI | SETRA MultiClass S 415 | IVECO Daily 35S18 | Mercedes-Benz Atego | Volvo FH13 |
| OVJ (faktor prilagodbe na ekvivalent površine koju zauzima osobno vozilo) | 1.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.50 |
| Broj kotača | 4 | 10 | 6 | 10 | 12 |
| Broj osovina | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Prosječno km godišnje | 16,000 | 70,000 | 40,000 | 55,000 | 80,000 |
| Prosječan broj sati na radu godišnje | 500 | 1,750 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Prosječno trajanje eksploatacije u godinama | 12 | 20 | 12 | 14 | 14 |
| ESOO (faktor ekvivalentnog osovinskog opterećenja) | 0 | 2,09 | 0,45 | 2,28 | 3,95 |
| Operativna (radna) masa vozila u tonama | 1.20 | 10.00 | 2.50 | 10.40 | 25.00 |
| Broj putnika | 2,074 | 30 | - | - | - |

Na osnovu navedenih pretpostavki i ulaznih podataka dobivene su količine emisija u zrak u tonama, a u tablicama ispod prikazane su dvije presječne godine: 2028. godina kao početna godina investicije i 2050. godina:

1. Godišnje emisije za scenarij bez investicije

| Prometnica | Dužina (km) | Godina | PGDP | Ugljiko- Vodik [HC] | Ugljik monoksid [CO] | Dušikov oksid [NOx] | Sumpor dioksid [SO2] | Ugljični dioksid [CO2] | Čestice | Olovo [Pb ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6 | 105.998 | 2028 | 59.930 | 269,17 | 1.014,65 | 397,43 | 16,13 | 32.601,90 | 54,76 | 2,52 |
|  |  | 2050 | 126.359 | 656,03 | 2.426,43 | 938,48 | 39,87 | 78.157,43 | 134,69 | 5,34 |
| M17 | 25.884 | 2028 | 25.956 | 77,72 | 317,51 | 127,61 | 4,39 | 10.099,90 | 15,17 | 0,86 |
|  |  | 2505 | 49.489 | 172,20 | 698,52 | 275,05 | 9,77 | 22.238,45 | 33,73 | 1,88 |
| M17.3 | 64.926 | 2028 | 21.073 | 149,93 | 579,30 | 232,43 | 8,84 | 18.554,52 | 30,13 | 1,47 |
|  |  | 2050 | 32.847 | 221,99 | 864,80 | 346,43 | 12,76 | 27.670,55 | 44,41 | 2,23 |
| A1 | 52.277 | 2028 | 49.219 | 188,57 | 903,04 | 416,79 | 9,13 | 28.216,27 | 33,30 | 2,78 |
|  |  | 2050 | 139.882 | 524,38 | 2.515,97 | 1.161,40 | 25,34 | 78.597,37 | 92,47 | 7,77 |
| Ukupno 2028 |  |  |  | 685,39 | 2.814,50 | 1174,26 | 38,49 | 89.472,59 | 133,36 | 7,63 |
| Ukupno 2050 |  |  |  | 1574,6 | 6.505,72 | 2.721,36 | 87,74 | 206.663,80 | 305,3 | 17,22 |

2. Godišnje emisije za scenarij s investicijom

| Prometnica | Dužina (km) | Godina | PGDP | Ugljikovodik [HC] | Ugljik monoksid [CO] | Dušikov oksid [NOx] | Sumpor dioksid [SO2] | Ugljični dioksid [CO2] | Čestice | Olovo [Pb ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6 | 105.998 | 2028 | 44.321 | 221,94 | 802,89 | 313,42 | 13,69 | 25.938,29 | 46,02 | 1,88 |
|  |  | 2050 | 97.287 | 535,05 | 1.935,17 | 751,59 | 33,00 | 62.519,43 | 110,99 | 4,60 |
| M17 | 25.884 | 2028 | 21.856 | 67,95 | 271,08 | 108,60 | 3,91 | 8.647,97 | 13,43 | 0,72 |
|  |  | 2050 | 38.084 | 135,71 | 531,37 | 208,73 | 7,91 | 16.991,15 | 27,08 | 1,38 |
| M17.3 | 64.926 | 2028 | 18.416 | 133,13 | 481,55 | 192,28 | 8,22 | 15.557,14 | 27,62 | 1,13 |
|  |  | 2050 | 39.546 | 219,58 | 818,97 | 327,44 | 13,27 | 26.350,96 | 44,90 | 2,02 |
| A1 | 52.277 | 2028 | 51.727 | 222,56 | 1.056,71 | 487,27 | 10,88 | 32.574,73 | 39,55 | 3,24 |
|  |  | 2050 | 141.461 | 590,22 | 2.799,22 | 1.287,74 | 28,91 | 87.552,98 | 104,94 | 8,57 |
| JJAC Dionica | 20.200 | 2028 | 16.166 | 45,96 | 189,94 | 85,99 | 2,57 | 6.033,47 | 8,91 | 0,51 |
|  |  | 2050 | 42.314 | 114,62 | 474,56 | 214,93 | 6,39 | 15.071,52 | 22,21 | 1,30 |
| Ukupno 2028 |  |  |  | 691,54 | 2.802,17 | 1.187,56 | 39,27 | 88.751,60 | 135,53 | 7,48 |
| Ukupno 2050 |  |  |  | 1595,18 | 2.790,43 | 2.790,43 | 89,48 | 208.486,04 | 310,12 | 17,87 |

Slika 108: Analizirana cestovna mreža

Uzevši u obzir procijenjeno trenutno stanje emisija u zrak na prometnicama M6, M17 i M17.3. (poglavlje 5.5.) evidentno je da će izgradnjom i puštanjem u promet 2028. godine relevantnih dionica AC u sklopu koridora Vc i predmetne dionice JJAC iste preuzeti dio prometa, te će se postojeće prometnice rasteretiti, što će dovesti do smanjenja emisija u zrak na ovim prometnicama. No, kao što je očekivano i vidljivo iz priloženih tablica, izgradnja dionice JJAC će utjecati na ukupno povećanje emisija u zrak na predmetnom području, ali je to povećanje minimalno stoga se može smatrati da utjecaj izgradnje dionice JJAC na kvalitetu zraka na predmetnom području nije značajan. Također, obzirom na konfiguraciju terena i činjenicu da se predmetna dionica proteže na relativno zaravnjenom terenu (visoravan, padine brda i iznad kanjona Bregave), gdje je jače strujanje i brža izmjena zraka, koncentracije zagađujućih materija se brzo smanjuju s udaljenosti od izvora zagađenja.  S obzirom na naprijed navedeno, uz provođenje predviđenih mjera zaštite, navedene emisije neće imati značajnog utjecaja na  smanjenje kvalitete zraka na predmetnom području.

Tablica 37: Sažeti prikaz utjecaja na kvalitetu zraka i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Ne očekuju se | - | - | - | - | - | - |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Emisije građevinske prašine s gradilišta, transportnih puteva prilikom prolaska kamiona i mehanizacije, privremenih odlagališta iskopanog materijala. | negativan | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Emisije ispušnih plinova uslijed rada vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem koja sadrže dušikove okside (NOx), sumporne okside (SOx), ugljikov monoksid (CO), lakohlapljive organske spojeve i lebdeće čestice. | negativan | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Emisije ispušnih plinova uslijed odvijanja prometa: ugljikovodici (HC), ugljični monoksid (CO), dušikov oksid (NOx), sumporni dioksid (SO2), ugljični dioksid (CO2), čestice (PM) i olovo (Pb).. | negativan | dugotrajan | direktan | ireverzibilan | lokalan | umjeren |

Klima

Tijekom izgradnje će se dio biljnog pokrivača i tla ukloniti, što može neznatno utjecati na promjenu mikroklime, odnosno može dovesti do povišenja temperature unutar područja izvođenja radova.

Tijekom korištenja prometnice može doći do promjena klimatskih značajki poput razine isparavanja, promjene vlažnosti zračnih masa, vertikalnog strujanja zraka, promjene turbulencije zračnih masa te promjenu insolacije. Ove promjene događati će se u niskom pojasu od svega nekoliko metara iznad površine, tj. u prizemnom sloju atmosfere i kao takve neće imati utjecaj na ukupne atmosferske značajke.

Prema vrsti zahvata, načinu rada i korištenja objekta može se zaključiti kako izgradnja autoceste neće imati znatnog utjecaja na klimatska obilježja prostora u kojemu se nalazi.

Tablica 38: Sažeti prikaz utjecaja na klimu i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Ne očekuju se. | - | - | - | - | - | - |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Promjena mikroklime (povećanje temperature) uslijed uklanjanja biljnog pokrova unutar područja izvođenja radova. | negativan | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | nizak |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Promjena klimatskih značajki poput razine isparavanja, promjene vlažnosti zračnih masa, vertikalnog strujanja zraka, promjene turbulencije zračnih masa te promjene insolacije. | negativan | dugotrajan | direktan | ireverzibilan | lokalan | umjeren |

Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko nasljeđe

Infrastruktura

Autocesta je prometni koridor čijom izgradnjom se uspostavlja barijera u prostoru kojom se prekidaju postojeći načini i sustavi komunikacije što izaziva određene posljedice na infrastrukturu s kojom će buduća trasa autoceste doći u koliziju.

Trasa autoceste će biti u koliziji s postojećim prometnicama različitog ranga (magistralni, regionalni, lokalni i nekategorizirani putevi), sa sustavima prijenosa visokonaponske i transformatorske infrastrukturne mreže, s vodovodnom infrastrukturom i sl.

U tablicama ispod su pobrojane sve kolizije trase autoceste sa postojećom i planiranom infrastrukturom, prema prostornim planovima gradova Čapljina i Stolac.

Tablica 39: Kolizije trase dionice JJAC s prometnicama

| OZNAKA I NAZIV CESTE | STATUS | STACIONAŽA |
| --- | --- | --- |
| GRAD ČAPLJINA |  |  |
| Nerazvrstana (staza) | postojeća | 0+350,00 |
| Nerazvrstana (staza) | postojeća | 0+870,00 |
| Nerazvrstana (staza) | postojeća | 1+350,00 |
| M6 Imotski – Grude – Ljubuški – Čapljina – Stolac – Trebinje | postojeća | 1+700,00 |
| Nerazvrstana | postojeća | 2+550,00 |
| Nerazvrstana | postojeća | 3+840,00 |
| L 21 Šunja Glava – Šuškovo – Čučkovina | postojeća | 1+740, od 5+700,00 do 6+200 i 6+650,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | 4+900,00 i 4+960,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | 5+700,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | Od 6+010,00 do 6+220,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | 6+210,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | 6+380,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | 6+650,00 |
| GRAD STOLAC |  |  |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | 8+560,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | Od 6+670,00 do 8+870,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | 9+090,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | 9+240,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | Od 9+900,00 do 9+970,00 |
| L 4 Aladinići – Prenj – Hutovo | postojeća | 10+730,00 |
| L 8 M17.3 Humac – Kruševo – Derani (PP Hutovo blato) | postojeća | 13+950,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | 14+610,00 |
| L 9 M17.3 – Orahovica | postojeća | 15+740,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | od 16+470,00 od 16+700,00 |
| Nerazvrstana cesta (staza) | postojeća | 17+390,00 |
| L 10 M17.3 Bjelojevići – Londža (PP Hutovo blato) | postojeća | 18+850,00 |
| M17.3. (nova trasa) dionica Broćanac – Drenovac | postojeća | 20+050,00 |
| M 17.3 Buna – Masline – Stolac – Hutovo – Neum (stara trasa) | postojeća | 20+660,00 |
| Nerazvrstana | postojeća | 23+000,00 i 23+200,00 |

Tablica 40: Kolizije trase dionice JJAC autoceste s vodoopskrbnim sustavom

| VODOOPSKRBNI OBJEKT | STATUS | STACIONAŽA |
| --- | --- | --- |
| GRAD ČAPLJINA |  |  |
| Magistralno vodoopskrbni cjevovod (VDCL 500) | postojeći | 1+710,00 |
| Distribucijski glavni cjevovod (VPEHD 225) | postojeći | 1+750,00 |
| GRAD STOLAC |  |  |
| Vodoopskrbni cjevovod VS Drenovac – VS Bjelojevići 1 | planirani | 20+570,00 |
| CS Bjelojevići | planirana | 21+050,00 |
| VS Bjelojevići 2 | planirana | 12+550,00 |
| Vodoopskrbni cjevovod | planirani | 23+000,00 |

Tablica 41: Kolizije trase dionice JJAC s elektroenergetskim sustavom

| ELEKTROENERGETSKI OBJEKT | STATUS | STACIONAŽA |
| --- | --- | --- |
| GRAD ČAPLJINA |  |  |
| 10 kV dalekovod | postojeći | 1+350,00 |
| 10 kV dalekovod | postojeći | 1+750,00 |
| 35 kV dalekovod | postojeći | 2+610,00 |
| 110 kV dalekovod Mostar 9 – Čapljina | postojeći | od 3+250 do 3+330 |
| GRAD STOLAC |  |  |
| 220 kV dalekovod Mostar 4 – HEČ 1 | postojeći | od 8+250 do 8+950 |
| 220 kV dalekovod Mostar 4 – HEČ 2 | postojeći | od 8+500 do 9+400 |
| 10 kV dalekovod | postojeći | 10+740,00 |
| 10 kV dalekovod STS Drenovac – STS Boljuni | postojeći | 18+840,00 |
| 10 kV dalekovod | postojeći | 20+490,00 |
| 10 kV dalekovod | postojeći | 20+560,00 |
| 10 kV dalekovod | postojeći | 20+600,00 |
| 10 kV dalekovod STS Udora – STS Riđica | postojeći | 23+050,00 |
| 10 kV dalekovod STS Kučinari | postojeći | 23+290,00 |

Tablica 42: Kolizije trase dionice JJAC s telekomunikacijskim sustavom

| TELEKOMUNIKACIJSKI OBJEKT | STATUS | STACIONAŽA |
| --- | --- | --- |
| GRAD ČAPLJINA |  |  |
| Magistralni TK kabel | postojeći | 1+700,00 |
| Magistralni TK kabel | postojeći | 1+750,00 |
| GRAD STOLAC |  |  |
| Magistralni TK vod | planirani | 20+610,00 |

S ostalim objektima komunalne infrastrukture (groblja, deponije) predmetna trasa autoceste nema kolizija.

Ranije u tekstu je opisano kako je na području projekta prisutan veliki broj ilegalnih odlagališta otpada, točnije na dijelu dionice kroz Grad Čapljinu, između naselja Šuškovo naselje i Opličići i kanjona rijeke Bregave.

Tijekom izvođenja građevinskih radova na izgradnji dionice JJAC Stolac – interregionalni čvor Počitelj doći će do sljedećih utjecaja na postojeću infrastrukturu, čiji će intenzitet zavisiti od mjera koje se budu poduzimale tijekom izvođenja građevinskih radova, a koje se uglavnom odnose na mjere dobre građevinske prakse:

-	presijecanja postojećih prometnica i prilaza;

-	ograničenja pristupa zbog građevinskih radova

-	oštećenja postojećih prometnica uslijed prolaska građevinske i transportne mehanizacije;

-	ometanja u odvijanju prometa i zastoji;

-	povećanje prometa na postojećoj cestovnoj mreži zbog kretanja vozila za potrebe izgradnje autoceste (teška mehanizacija);

-	presijecanja i moguća oštećenja postojeće vodovodne infrastrukture što će uvjetovati određena izmještanja i modifikaciju postojeće vodovodne infrastrukture.

-	presijecanja postojeće elektroenergetske infrastrukture što će uvjetovati određena izmještanja i modifikaciju postojeće elektroenergetske infrastrukture;

-	presijecanja postojeće telekomunikacijske infrastrukture što će uvjetovati izmještanja i modifikaciju postojeće telekomunikacijske infrastrukture.

Utjecaji na promet u smislu opterećenja postojeće prometne mreže i moguće poteškoće u odvijanju prometa događat će se isključivo za vrijeme izgradnje dionice autoceste i dovoza građevinskog materijala na lokaciju. Ovi utjecaji su ograničenog trajanja, te se mogu ocijeniti kao minimalno negativni. Ostali opisani utjecaji u vidu oštećenja postojećih prometnica, te ostale infrastrukture na mjestima kolizije s trasom autoceste se mogu ocijeniti kao direktni, ali kratkotrajni  i privremeni negativni utjecaji, koji će se otkloniti provođenjem propisanih mjera ublažavanja takvih utjecaja.

Tijekom korištenja predmetne dionice autoceste ne očekuju se negativni utjecaji na infrastrukturu.

Tablica 43: Sažeti prikaz utjecaja na infrastrukturu i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Kolizija postojeće i planirane infrastrukture s dionicom JJAC. | negativan | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| - Presijecanje postojećih prometnica i prilaza i ograničenja pristupa zbog građevinskih radova. - Oštećenja postojećih prometnica uslijed prolaska građevinske i transportne mehanizacije. - povećanje prometa na postojećoj cestovnoj mreži zbog kretanja vozila za potrebe izgradnje autoceste. | negativan | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Presijecanja i moguća oštećenja postojeće vodovodne, elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture što će uvjetovati određena izmještanja i postojeće infrastrukture i prekide u opskrbi. | negativan | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Ne očekuju se. | - | - | - | - | - | - |

Kulturno-povijesno i arheološko nasljeđe

Prije izgradnje se ne očekuje negativan utjecaj na kulturno-povijesno naslijeđe i arheološke lokalitete, ali je to prilika da se uradi Elaborat o preventivnom rekognosciranju terena, kako bi se utvrdili točan položaj arheoloških lokaliteta i mogući položaj slučajnih nalaza. Također je dobro obučiti radnike i poslovođe o mogućnosti pronalaska slučajnih nalaza, kako ih prepoznati, te kako djelovati da bi se lokaliteti zaštitili.

Za vrijeme izgradnje uzrok potencijalnog negativnog utjecaja je priroda građevinskih radova koji zahtijevaju uklanjanje tla do dubljih slojeva, korištenje teške mehanizacije, ponekad i miniranja, te korištenje okolnog prostora za skladištenje i kretanje ljudi i mehanizacije.

Mogući utjecaji na kulturno-povijesne i arheološke lokalitete koji su registrirani u zoni utjecaja planirane trase, prilikom izvođenja građevinskih radova su:

•	Fizička oštećenja uslijed vibracija kao posljedice izvođenja građevinskih radova i kretanja teške mehanizacije;

•	Zasipanje prašinom koja će se dizati sa gradilišta, transportnih puteva prilikom prolaska kamiona i mehanizacije;

•	Zasipanje prašinom s privremenih deponija kamenog agregata;

•	Negativan utjecaj otpadnih plinova iz kamiona i mehanizacije koja će biti angažirana na izgradnji autoceste, posebno na lokalitetu stećaka Udora;

•	Oštećenje eventualnih lokaliteta nepokretnog i pokretnog naslijeđa koje je do sada neotkriveno (slučajni nalazi).

Kvantifikacija ovih utjecaja zavisit će prvenstveno od dinamike radova, odnosno brojnosti mehanizacije i kamiona koji će biti angažirani na izgradnji autoceste.

Zavod za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta nije imao negativnih primjedbi na trasu izgradnje dionice autoceste (komentar br. 07-36-4-856-1/23, od 8.2.2023. godine).

Ono što može doći kao pozitivan utjecaj je da će ovi lokaliteti, posebno Prenjska gradina i stećci u Udori, dobiti priliku da se uključe u turističku ponudu lokalne zajednice, ukoliko se adekvatno zaštite i označe, i ukoliko se omogući siguran pristup za posjetitelje.

Utjecaji tijekom korištenja

Osnovni utjecaji koji se javljaju na kulturno-povijesne i arheološke lokalitete prilikom korištenja autoceste jesu:

•	vibracije kao posljedica odvijanja prometa i

•	onečišćenje zraka kao posljedica odvijanja prometa.

Vibracije i onečišćenje zraka negativno mogu utjecati na strukturu materijala (kamena) kulturno-povijesnih ili arheoloških spomenika. Ova utjecaji se posebno odnose na lokalitet stećaka Udora koji su u blizini kolovozne konstrukcije autoceste.

Tablica 44: Sažeti prikaz utjecaja na kulturno-povijesno naslijeđe i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Ukoliko se ne uradi detaljno Elaborat o prethodnom rekognosciranju terena i ne informira izvođač radova o arheološkim lokalitetima i potencijalnim slučajnim nalazima. | negativan | dugotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Fizička oštećenja uslijed vibracija kao posljedice izvođenja građevinskih radova i kretanja teške mehanizacije. Zasipanje prašinom koja će se dizati s gradilišta, transportnih puteva prilikom prolaska kamiona i mehanizacije. Negativan utjecaj otpadnih plinova iz kamiona i mehanizacije koja će biti angažirana na izgradnji autoceste, na strukturu materijala od kojih su izgrađeni predmetni objekti. | negativan | dugotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Oštećenje eventualnih lokaliteta nepokretnog i pokretnog naslijeđa koje je do sada neotkriveno (slučajni nalazi). | negativan | dugotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |
| Zaštita i uređenje pristupa i lokaliteta, te i uključivanje lokaliteta u turističku ponudu lokalnih zajednica. | pozitivan | dugotrajan | direktan | ireverzibilan | regionalan | značajan |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Vibracije kao posljedica odvijanja prometa. | negativan | dugotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | nizak |

Krajobraz

Generalni osvrt

Kulturni krajolik je krajolik koji se mijenja pod utjecajem ljudskih djelovanja. Upravo je promjenjivost stalno obilježje kulturnih krajolika te je kao takva dobrodošla, uz uvjet da se utjecaj na krajolik uzme kao važan čimbenik prilikom odabira trase velikih infrastrukturnih objekata. U protivnom, šteta je nenadoknadiva.

Veliki linijski infrastrukturni projekti uvijek, bez iznimke, imaju značajan i trajan utjecaj na krajobraz, zato što njihov utjecaj nije lokaliziran nego se proteže velikim prostorom. Autocesta, kao najveći infrastrukturni projekt u sektoru prometa, ne može se sakriti u prostoru. Jednom kad je izgrađena ona postaje njegov sastavni dio - zauvijek. Stoga je pažljiv i promišljen odabir projektantskih rješenja najučinkovitija mjera smanjenja loših utjecaja kod izgradnje takvih objekata. Važno je da glavni projekt uzme u obzir sve predložene mjere i preporuke.

Utjecaji prije izgradnje

Na promatranom području prevladava reljef s mnogo otvorenih vizura i najmanja intervencija je izložena oku promatrača. Radi se o stjenovitom terenu sa zahtjevnom konfiguracijom koji je jako teško, ponekad i nemoguće rehabilitirati - oporavak od loše promišljenih zahvata u krškom terenu traje desetljećima.

U dužni od cca 5km (od 4. do 9. kilometra) trasa je vođena uz duž kanjona Bregave, koji je najznačajnija i najvrjednija krajobrazna cjelina na predmetnoj dionici. Taj segment trase posebno utječe na krajobraznu cjelovitost i remeti joj uspostavljeni red. Na ovom segmentu trase potrebne su najveće intervencije u projektu kako bi se negativan utjecaj umanjio. Posebno su ugrožavajuća područja odlagališta i pozajmišta materijala te područja velikih usjeka i nasipa. Za odlagališta je potrebno kroz glavni projekt predvidjeti adekvatno krajobrazno rješenje koje će umanjiti negativan utjecaj.

Velika je vizualna izloženost i odmorišta na platou iznad kanjona Bregave. Odmorište je potrebno posebno arhitektonski i krajobrazno oblikovati kako bi ono moglo postati svojevrstan 'landmark' i vidikovac prema kanjonu, kada je već odabrana najistaknutija pozicija. Kod odabira projektantskog rješenja za odmorište treba posegnuti za kreativnijim arhitektonskim alatima umjesto odabira tipskog objekta.

Utjecaj na krajobraz za vrijeme gradnje

Utjecaji za vrijeme izgradnje su privremenog karaktera, uz uvjet da se teren nakon završetka gradnje ispravno sanira. Posebno se to odnosi na dijelove trase na kojima je planirana izgradnja tunela i raskrižja, gdje je opseg radova nešto veći nego što to zahtijeva objekt same prometnice, te na pristupne puteve, odlagališta i pozajmišta materijala, usjeke, nasipe i slično.

Utjecaj nakon izgradnje

S obzirom na dugotrajni učinak narušavanja vizualne cjelovitosti krajobraza, u fazi korištenja doći će do promjene slike krajobraza.

Izgradnja JJAC na području južne i jugoistočne Hercegovine donijet će dugotrajan pozitivan utjecaj jer će pružiti bolju prometnu povezanost ovog kraja koji je od vremena ukidanja uskotračne željeznice relativno slabo povezan i naseljen (osim gusto naseljenog urbanog i suburbanog područja Grada Čapljina).

Tablica 45: Sažeti prikaz utjecaja na krajobraz i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Projektantske odluke koje dovode do prevelike vizualne izloženosti pomoćnih objekata i površina i u sukobu su s konceptom očuvanja krajobraznih vrijednosti | negativan | dugotrajan | direktan | ireverzibilan | regionalan | značajan |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Veliki radovi na iskopima na tunelu, čvorištima, pristupnim putevima, usjecima i sl. – opseg radova je veći od samog objekta prometnice. | negativan | privremen | direktan | reverzibilan | lokalan | značajan |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Narušavanje vizualne cjelovitosti krajobraza | negativan | dugotrajan | direktan | reverzibilan | regionalan | umjeren |
| Bolja prometna povezanost dosad relativno izoliranog prostora | pozitivan | dugotrajan | direktan |  | regionalan | značajan |

Zaštićena područja

U poglavlju 4.4 Položaj projekta u odnosu na zaštićena područja je naznačeno da u projektnom području nema službeno zaštićenih prirodnih vrijednosti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode FBiH („Službene novine FBiH“, br. 66/13), no da postoje područja koja su predložena za zaštitu prostorno-planskom dokumentacijom i područje predloženo za Natura 2000 područje. Područje Natura 2000 Hutovo blato nije službeno zaštićeno niti ima plan zaštite i upravljanja kojim bi bile definirane konkretne mjere za očuvanje područja. Također, prirodna područja predložena za zaštitu prostorno-planskom dokumentacijom Tok rijeke Bregave i Tasina pećina nisu formalno zaštićena aktom o zaštiti niti je za njih rađena detaljna studijska dokumentacija koja bi bila podloga za proglašenje ovih područja zaštićenim i koja bi definirala mjere za očuvanje ovih područja. Zbog toga se na ova područja ne mogu točno definirati specifični utjecaji izgradnje predmetne dionice autoceste. Moguće je dati okvirnu procjenu utjecaja izgradnje planiranog zahvata na one sastavnice okoliša koje su definirane dostupnom literaturom i podacima kako je opisano u poglavlju 5. Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom. Zbog svega prethodno navedenog procijenjeni su utjecaji na prirodna područja predviđena za zaštitu u odnosu na evidentirana staništa, floru i faunu.

Tijekom izvođenja radova negativni utjecaji su mogući su u obliku:

- prenamjene i gubitka staništa;

- degradacije i/ili destrukcije okolnog zemljišta,

- fragmentacije staništa;

- privremenom narušavanju ekoloških procesa na području zahvata;

- onečišćenja površinske i/ili podzemne vode,

- povećane emisije prašine i buke, te

- stvaranja otpada uslijed izvođenja zemljanih i drugih radova.

Negativni utjecaji na floru i staništa odgledaju se u trajnom nestanku vegetacije na površinama gdje su planirani objekti autoceste. Također će doći do povremenog ili trajnog oštećenja šireg okolnog prostora uslijed gradnje pristupnih putova, odlagališta građevinskog materijala, parkirališta za mehanizaciju, strojeve i vozila i sl.

Izgradnjom prometnice i pratećih objekata trajno će biti izuzeto i prenamijenjeno cca 37,5 ha ili 0,32% površine predloženog Natura područja, te cca 15,5 ha odnosno 0,81 % površine predloženog područja Dolina rijeke Bregave.

Prilikom izvođenja radova negativni utjecaji na pojedine jedinke životinjskih vrsta koje obitavaju na područjima predloženim za zaštitu su izvjesni, a mogu se očitovati kroz gubitak staništa, uznemiravanje zbog buke nastale od rada i kretanja strojeva i povećane količine ljudske aktivnosti u području zahvata. Navedeni utjecaji su izvjesni i značajni, a primjenom predviđenih mjera ovi utjecaji će biti smanjeni. Na dijelovima gdje se značajnije zasijecaju stijene, te u području kanjona rijeke Bregave mogući su negativni utjecaji na podzemnu floru i faunu. U slučaju nailaska na fosile ili speleološke objekte potrebno je kontaktirati stručnjake za špiljsku faunu kako bi se definirale potrebne mjere zaštite.

Tijekom korištenja prometnice, utjecaji će se manifestirati kroz uznemiravanje životinja zbog pojačane buke od vozila, onečišćenja zraka ili vode od ispušnih plinova, stradavanje jedinki prilikom prelaska prometnica, kao i kroz svjetlosno onečišćenje u neposrednoj blizini prometnice. Kontinuiranim korištenjem prometnice indirektan utjecaj može se očekivati uslijed onečišćenja voda i tla teškim metalima, kao i ostalim onečišćivačima iz ispušnih plinova u neposrednoj blizini prometnice. S ciljem ublažavanja ovih utjecaja propisane su mjere zaštite kojima se negativni utjecaji mogu značajno smanjiti. Također, zbog reljefnih i morfoloških karakteristika terena na dijelu autoceste će biti izgrađeni vijadukti (Nakovanj L=198, Šuškovo L=262 m, Miloševac L=288 m), most (Bregava L= 430 m) i tunel Kruševo (L=990 m). Projektom su predviđeni podvožnjaci, ukupno 16, od kojih 3 neasfaltirana odnosno s makadamskom podlogom. Navedeni objekti ne predstavljaju prepreke kretanju životinja odnosno ispod mosta i vijadukata te preko tunela ne dolazi do fragmentacije staništa što omogućuje nesmetan prolaz životinjama. Također, na području nasipa i usjeka gdje je to potrebno predviđena je vanjska odvodnja (kanali) kao zaštita od vanjskih voda i propusti koji će biti prilagođeni za prolaz malih životinja čime se utjecaj fragmentacije može dodatno umanjiti.

Tablica 46: Sažeti prikaz utjecaja na zaštićena područja i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja |  | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg |  | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štetni utjecaji zbog lošeg ili nedovoljno dobrog planiranja radova. | negativan |  | dugoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan |  | značajan |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prenamjena i gubitak staništa. | negativan |  | dugotrajan | direktan | ireverzibilan | lokalan |  | značajan |
| - Degradacija i/ili destrukcije okolnog zemljišta. | negativan |  | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan |  | značajan |
| - Fragmentacija staništa. | negativan |  | dugotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan |  | značajan |
| - Narušavanje ekoloških procesa na području zahvata. | negativan |  | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan |  | umjeren |
| - Onečišćenje površinske i/ili podzemne vode. | negativan |  | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan |  | umjeren |
| - Povećane emisije prašine i buke. | negativan |  | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan |  | umjeren |
| - Stvaranja otpada uslijed izvođenja zemljanih i drugih radova. | negativan |  | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan |  | umjeren |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trajni gubitak i cjepkanje (fragmentacija) staništa. |  | negativan | dugoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | značajan |  |
| Uznemiravanje životinja bukom i svjetlom. |  | negativan | dugoročan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |  |
| Ozljeđivanje i uginuće životinjskih vrsta zbog sudara s automobilima. |  | negativan | dugoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | zanemariv |  |
| Zagađenje polutantima iz ispušnih plinova automobila. |  | negativan | cikličan | indirektan | ireverzibilan | lokalan | nizak |  |

Buka

S obzirom da je područje pod utjecajem projekta većinom nenaseljeno, te da nema značajnih izvora buke, izgradnja prometnice će znatno utjecati na porast buke na predmetnom području, i to tijekom gradnje objekta.

Tijekom izgradnje prometnice glavni uzroci povećane razine buke su različiti radovi koji uključuju raščišćavanje terena, miniranje, iskope u stijenskoj masi i sl. Povećana buka nastaje uslijed rada različitih strojeva kao i prometovanja kamiona i drugih vozila u zoni gradilišta i u naseljenim mjestima u neposrednoj blizini gradilišta.

Intenzitet emisije buke ovisi od vrste radnih strojeva i motornih vozila koji će se koristiti tijekom izgradnje (starost i tehničko stanje mehaničkih sklopova), te o dobroj organizaciji gradilišta kojom se aktivnosti prilikom izgradnje mogu minimizirati i na taj način smanjiti broj praznih hodova teretnih vozila i sate rada motora radnog stroja u fazi čekanja na utovar.

Utjecaj buke nadalje ovisi od intenziteta, frekvencija, konfiguracije terena, vremenskih prilika (brzina i smjer vjetra), vremena djelovanja i karakteristike buke, aktivnosti na terenu i sl. S obzirom na karakteristike prostora kojim prolazi trasa dionice JJAC utjecaj povećanja buke na okolno stanovništvo očekuje se uz rubne dijelove naselja Oplićići i Šuškovo naselje u Čapljini, te u naseljima Bjelojevići i Udora u Stocu koji su u neposrednoj blizini radova (unutar 250 m od osovine prometnice). Osim povećanja razine buke, korištenje i kretanje teške mehanizacije, izvođenje radova poput miniranja i sl. može uzrokovati stvaranje vibracija koje također mogu izazvati neugodnosti i smanjenje pažnje kod lokalnog stanovništva. Negativan utjecaj povećanja razine buke i vibracija je privremen i ovisit će o razmještaju i tipu građevinskih strojeva i vozila, te o intenzitetu i načinu izgradnje, kao i o odabiru transportnih ruta. Za stanovnike u neposrednoj blizini gradilišta utjecaj će biti značajan. Uz poštivanje predviđenih mjera, utjecaj na okolna naseljena područja je ocijenjen kao umjeren.

Povećana razina buke i vibracija direktno utječe na radnike na gradilištu, u vidu ometanja govorne komunikacije i komunikacije putem uređaja, smanjene rade sposobnosti, produktivnosti i koncentracije uslijed dužeg izlaganja jačoj buci, te u krajnjem slučaju može djelovati na oštećenje sluha. Premda kratkotrajan, ovaj utjecaj je ocijenjen kao značajan, a primjenom predviđenih mjera zaštite utjecaj će biti umjeren.

Razina buke izvan granica gradilišta ne smije prelaziti dopuštene granice razine buke u vrijednostima propisanim u Zakonu o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, br. 110/12). Zakonom su propisane i mjere za zaštitu od buke, granične razine svrstane prema ambijentu, namjeni prostora i dobu dana, a u svrhu zaštite zdravlja ljudi, radnog i životnog prostora te okoliša općenito. Zakonom su definirani su najviše dozvoljene razine buke mjerene u decibelima (dbA), kao što je prikazano u tablici u nastavku.

Tablica 47: Dopuštena razina vanjske buke za planiranje novih objekata ili izvora buke

| Područje (zona) | NAMJENA PODRUČJA | Najviši dopušteni nivoi (dBA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ekvivalentni nivoi Leq | Vršni nivo |  |
|  |  | dan | noć | L1 |
| I | Bolničko – lječilišno | 45 | 40 | 60 |
| II | Turističko, rekreacijsko, oporavilišno | 50 | 40 | 65 |
| III | Čisto stambeno, odbojno-obrazovne i zdravstvene institucije, javne zelene i rekreacijske površine | 55 | 45 | 70 |
| IV | Trgovačko, poslovno, stambeno i stambeno uz prometne koridore, skladišta bez teškog transporta | 60 | 50 | 75 |
| V | Poslovno, upravno, trgovačko-obrtničko, servisno (komunalni servis) | 65 | 60 | 80 |
| VI | Industrijsko, skladišno, servisno i prometno područje bez stanovanja | 70 | 70 | 85 |

Tijekom korištenja

U eksploatacijskom periodu osnovni uzrok povećane razine buke je promet na autocesti. U sklopu Idejnog projekta izvršena je analiza buke od prometa za predmetnu dionicu autoceste. Na osnovu podataka o PGDS-u i strukture vrsta vozila, kao i smjernica u RLS-90, izvršen je proračun emisije od prometa vozila po predmetnoj dionici. Proračun nivoa buke je vršen prema smjernicama RLS-90, a samo određivanje nivoa buke izvora određeno je u softverskom paketu LimA na 90 kontrolnih točaka duž autoceste. Rezultati dobiveni proračunom uspoređeni su s propisanim graničnim vrijednostima indikatora buke za dan i noć (Tablica 47).

Nakon dobivenih rezultata, modela karata buke za doba dana i karata buke za doba noći, utvrđeno je da nivo buke u blizini stambenih objekata višestruko prelazi dozvoljene nivoe. Prema rezultatima proračuna pokazano je kako je noćno razdoblje mjerodavno (kritično). U 70 kontrolnih točaka (Prijemnici) razine buke imisije prelaze dopuštenu razinu buke za doba noći.

Na osnovu zahtjeva Naručitelja, izvršen je proračun potrebnih elemenata za zaštitu od buke kako bi se buka u blizini naseljenih objekata dovela u zakonski propisan nivo (Tablica 5: Geometrijske karakteristike zida za zaštitu od buke).

Tablica u nastavku daje sažetak utjecaja i procjenu njihovog značaja.

Tablica 48: Sažeti prikaz utjecaja povišene razine buke i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Nepravilno projektiranje bukobrana na dijelovima dionice u blizini naseljenih mjesta. | negativan | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | značajan |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| - Utjecaj povećane razine buke i vibracija uslijed izvođenja građevinskih radova: - na stanovništvo u blizini trase (rubni dijelovi naselja Šuškovo naselje i Opličići u gradu Čapljini i Bjelojevići i Udora u gradu Stocu) i - na radnike na gradilištu. | negativan | kratkotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | značajan |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Utjecaj povećane razine buke od prometa na stanovništvo u neposrednoj blizini trase. | negativan | dugotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |

Upravljanje otpadom i materijalima

Izgradnja i korištenje prometnice podrazumijeva uporabu različitih materijala kao i generiranje različitih vrsta otpada. Tijekom izgradnje planiranog zahvata, s obzirom na njegovu veličinu i značaj očekuje se iskop i korištenje velikih količina različitog zemljanog materijala, te ostalog građevinskog materijala (opisanog u poglavlju 3.8 Vrste i količine sirovina potrebnih za izgradnju). Tijekom održavanja prometnice također će se koristiti različiti materijali i nastajat će otpad no u značajno manjoj količini.

Tijekom izgradnje

Izgradnja prometnice će uzrokovati stvaranje većih količina otpada, od kojeg najviše građevinskog. Osim toga, na gradilištu će se koristiti različite vrste materijala kojima je potrebno adekvatno upravljati.

U svrhu adekvatnog upravljanja otpadom zakonskom regulativom je propisana izrada Detaljnog plana upravljanja građevinskim otpadom kojim se definiraju vrste i količine očekivanog otpada te mjere koje je potrebno provoditi u cilju smanjenja negativnih utjecaja na okoliš tijekom izgradnje. U slučaju neprovođenja propisanih mjera, odnosno neefikasnog rukovanja, skladištenja i odlaganja iskopanim i drugim materijalom može lako doći do zagađenja okoliša (posebno su osjetljive površinske vode, podzemne vode i zemljište) zbog curenja i/ili prosipanja otpada. Negativan utjecaj na okoliš uslijed nepravilnog odlaganja i rukovanja materijalima i otpadom na gradilištu može se ocijeniti kao značajan, stoga je neophodno kontinuirano provoditi propisane mjere kojima se ovi utjecaji mogu u potpunosti eliminirati.

Višak materijala od iskopa i iskopani materijal koji se neće moći iskoristiti za gradnju nasipa morat će se adekvatno zbrinuti. Mjesta za odlaganja viška materijala od iskopa već su određena te je izrađen idejni projekt odlagališta. Opis je dan u poglavlju 3.5.2 Lokacije za odlaganje građevinskog otpada i pozajmišta. Predložene lokacije za odlaganje iskopnog materijala se ne nalaze u vodozaštitnim zonama niti u blizini izvorišta pitke vode. Negativan utjecaj uslijed izgradnje planiranih odlagališta otpada ogleda se u fizičkom gubitku zemljišta međutim, moguće je djelomično ublažiti taj utjecaj deponiranjem plodnog humusnog sloja i njegovim redistribuiranjem na prostor gdje se ocijeni da se može najbolje iskoristiti. Na lokalitetima planiranim za trajno odlaganje iskopnog materijala nema evidentiranih zaštićenih staništa.

Prema podacima navedenim u Idejnom projektu za izgradnju dionice autoceste Stolac – Interregionalni čvor Počitelj, tijekom izvođenja bit će iskopano ukupno 3.210.444,87m3 zemljanog materijala. Za potrebe izgradnje nasipa i tampona iskoristit će se 90% iskopnog materijala što implicira ukupne količine iskoristivog iskopa u količini od 2.889.400,38 m3. Ukoliko se glavnim projektom procijeni da su potrebne dodatne količine zemljanog materijala, isti će biti potrebno nabaviti. Negativan utjecaj na okoliš moguć je uslijed korištenja materijala iz nelegalnih pozajmišta ili kupovinom od nelegalnih dobavljača materijala. Nelegalni izvori materijala mogu prouzročiti trajnu štetu okolišu jer ga neće pratiti odgovarajuće mjere ublažavanja, pa se ovaj utjecaj ocjenjuje kao značajan i Izvođač radova mora pažljivo razmotriti opcije prilikom odabira izvora materijala za izgradnju.

Pored viška iskopane zemlje, prilikom izgradnje planirane trase najviše će se koristiti razni betoni, cementi i malteri čija upotreba može stvoriti veće količine prašine, a ukoliko se ne skladište i ne čuvaju na odgovarajući način mogu dovesti do onečišćenja okoliša. Ovi utjecaji su negativni, ali privremeni i lokalnog karaktera. Međutim, nepravilno skladištenje i čuvanje opasnog otpada može stvoriti značajnije i trajnije negativne utjecaje na tlo, površinske i podzemne vode.

Tijekom korištenja

Očekivane vrste otpada tijekom korištenja prometnice uključuju čvrsti, tečni, opasni, neopasni, komunalni i inertni otpad. Količine otpada u ovoj fazi će biti znatno manje od onih proizvedenih u fazi izgradnje. Otpad će nastajati kod naplatnih kućica, odmorišta i uslijed aktivnosti vezanih za održavanje prometnice. Plan upravljanja otpadom je definirao mjere i načine postupanja s ovim otpadom, pa se negativni utjecaji u ovoj fazi mogu ocijeniti kao umjereni.

Tablica 49: Sažeti prikaz utjecaja upravljanja otpadom i materijalima i ocjena njihovog značaja

| Opis utjecaja | Priroda utjecaja | Trajanje utjecaja | Direktnost | Reverzibilnost | Opseg | Jačina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Ne očekuju se. | - | - | - | - | - | - |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Zagađenje okoliša uslijed nepravilnog upravljanja otpadom i materijalima. | negativan | dugoročan | direktan | reverzibilan | lokalan | značajan |
| Utjecaj na okoliš uslijed korištenja nelegalnih pozajmišta. | negativan | dugoročan | direktan | ireverzibilan | lokalan | značajan |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Zagađenje okoliša uslijed neprimjerenog održavanja prometnice i upravljanja otpadom. | negativan | dugotrajan | direktan | reverzibilan | lokalan | umjeren |

Kumulativni utjecaji

Za procjenu kumulativnih utjecaja je korištena metodologija osnovana na međunarodnim najboljim praksama, i to 6 koraka analize kumulativnih utjecaja koji su definirani kroz  IFC-ov Priručnik za dobru praksu: Procjena i upravljanje kumulativnim utjecajima: Smjernice za privatni sektor na tržištima u nastajanju (kolovoz 2013.). Šest koraka se sastoji od:

1) Određivanje prostornih i vremenskih granica obuhvata kumulativnih utjecaja,

2) identifikacija izvora  kumulativnih utjecaja, identifikacija i priotarizacija vrijednih sastavnica okoliša (VSO),

3) Opis VSO,

4) Identifikacija izvora kumulativnih utjecaja,

5) procjena značaja predviđenih kumulativnih utjecaja na održivost VSO,

6) prijedlog mjera ublažavanja. Mjere ublažavanja se  ne odnose samo na mjere koje su nadležnosti JP Autoceste (Korisnik projekta) nego i konzultaciju i suradnju sa trećim stranama.

- Obuhvat utjecaja

Prostorni obuhvat utjecaja je promatrani obuhvat SUO (250 m lijevo i desno od osovine trase), te Gradovi Čapljina i Stolac, i dio rijeke Bregava. Vremenski obuhvat se odnosi na period izgradnje i period korištenja autoceste.

- Identifikacija vrijednih okolišnih sastavnica (VSO)

U skladu sa IFC Good Practice Handbook sljedeći kriteriji su korišteni za identifikaciju VSO:

- VSO identificirani kao važni i/ili osjetljivi u Studiji utjecaja na okoliš,

- VSO identificirani kao važni kroz međunarodnu, nacionalnu ili znanstvenu zajednicu,

- VSO identificirani kao važni od strane dionika prostora i

- Kritična staništa.

Na predmetnom obuhvatu vrijedna sastavnica okoliša je područje Parka prirode Hutovo blato, kao područje predloženo za zaštitu kroz Natura 2000, a kao značajno stanište ptica. U ovom smislu VSO su vode, flora i fauna parka prirode Hutovo blato.

VSO je i fauna rijeke Bregave, kao i populacije šišmiša koje se nalaze u obalama rijeke Bregave.

- Opis VSO

Opis spomenutih VSO iz prethodne točke je dat kroz poglavlje 5. Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom.

- Identifikacija izvora kumulativnih utjecaja

Izvori kumulativnih utjecaja su:

- Rezidualni utjecaji, nakon provođenja mjera ublažavanja, od građenja i korištenja autoceste,

- Negativni utjecaji od građenja i korištenja ostalih postojećih ili planiranih zahvata u promatranom prostoru i vremenu.

Da bi došlo do interakcije utjecaja VSO moraju biti cijelim područjem ili barem djelomično na istom prostoru na koje mogu djelovati kumulativni utjecaji i utjecaj se mora dogoditi u istom vremenu, tj. procjena kumulativnih okolišnih utjecaja je ograničena na procjenu utjecaja na VSO  koji su zajednički utjecaju projekta autoceste i potencijalnih izvora kumulativnih utjecaja (ostalih projekata).

Promjene uzrokovane izgradnjom autoceste su predviđene na temelju rezidualnih utjecaja iz ove studije utjecaja na okoliš. Rezidualni utjecaji su praktično utjecaji preostali nakon primjene mjera ublažavanja negativnih utjecaja. Promjene uzrokovane ostalim projektima su predviđene na temelju njihovih rezidualnih utjecaja, gdje su ove informacije bile dostupne iz procjena utjecaja na okoliš ili na temelju profesionalnih procjena.

Najveći negativni utjecaji na okoliš javljaju se tijekom izgradnje ceste, međutim oni su uglavnom ograničenog vremenskog i prostornog karaktera. Uz poduzimanja svih propisanih mjera zaštite okoliša tijekom izgradnje neće doći do rezidualnih utjecaja i u konačnici kumulativnih utjecaja na receptore (VSO).

Utjecaji u eksploatacijskom periodu se mogu definirati kao utjecaji koji nastaju uslijed odvijanja prometa i održavanja autoceste, poput emisije ispušnih plinova i prašine i emisije buke, koji će i uz primjenu mjera ublažavanja imati rezidualne utjecaje koji su u granicama prihvatljivih veličina.

Međutim najznačajniji negativni utjecaj je posljedica same izgradnje ceste u području predloženog Natura 2000 koja za posljedicu ima gubitak i fragmentaciju staništa flore i faune, koja će uz primjenu svih propisanih mjera iz studije biti ublaženi, ali ne u potpunosti, odnosno imaju rezidualne utjecaje.

Prema trenutnim informacijama u promatranom prostornom i vremenskom obuhvatu projekta neće doći do izgradnje zahvata čiji bi utjecaji na okoliš mogli biti značajni, odnosno da bi moglo doći do superpozicije negativnih utjecaja.

Jedino je moguće izdvojiti autocestu na koridoru Vc. Izgradnja dionice autoceste na koridoru Vc će se završiti do izgradnje JJAC, pa u ovom smislu neće doći do kumulativnih negativnih utjecaja tijekom izgradnje. Eksploatacija ova dva objekta će se, logično, odvijati u istom vremenu i na prostoru regionalnog čvora Počitelj će negativni utjecaji ove dvije ceste biti najizraženiji. Primjenom propisanih mjera ublažavanje negativnih utjecaja neće doći do značajnih kumulativnih utjecaja na ovom uskom prostoru.

- Procjena značaja predviđenih kumulativnih utjecaja na održivost VSO

Izgradnjom autoceste doći će do gubitka i fragmentacija staništa. S obzirom da nema kontinuiranih podataka o vrstama, staništima, broju, migracijama, mrjestilištima i sl. u ovom je trenutnu jako teško dati stvarnu procjenu utjecaja. Uz provođenje svih propisanih mjera ublažavanja iz Studije nije vjerojatno da će stanje VSO:

- Biti gurnuto preko značajnog praga;

- Pretrpjeti neku značajnu promjenu; ili

- Postati neodrživo.

- Prijedlog mjera ublažavanja

Provođenje već definiranih mjera zaštite okoliša iz SUO za autocestu na koridoru Vc i mjera iz ove Studije za izgradnju Jadransko-jonske autoceste.

Prijedlog mjera zaštite okoliša predviđenih radi izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja te, ako je to moguće neutralizacije mogućih značajnih štetnih utjecaja na okoliš

Mjere izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja negativnih utjecaja na okoliš daju se za sve procijenjene utjecaje koji mogu nastati u svim fazama projekta - prije izgradnje, tijekom izgradnje i nakon puštanja u promet dionice Jadransko-jonske autoceste Stolac – interregionalni čvor Počitelj. Većina mjera zaštite okoliša proizlazi iz obaveza prema posebnim zakonima, stoga su te mjere sastavni dio propisa i uvjeta koji će biti izdani od strane nadležnih tijela u postupku ishođenja dozvola. Pored zakonskih propisa, za definiranje mjera korištene su i stručne smjernice i najbolje prakse, pri čemu je primijenjena sljedeća hijerarhija mjera ublažavanja, gdje je bilo izvodivo:

izbjegavanje, sprječavanje ili smanjenje utjecaja kroz projektiranje,

neutralizacija utjecaja na izvoru ili receptoru,

popravak, obnova ili ponovna uspostava radi rješavanja privremenih utjecaja građenja i

naknada za gubitak ili štetu.

Mjere su u nastavku dane taksativno za sve sastavnice okoliša za koje su procijenjeni negativni utjecaji uslijed realizacije projekta. Također, kroz poglavlje Prijedlog plana provođenja mjera zaštite okoliša sažeti su procijenjeni negativni utjecaji s pripadajućim mjerama, odgovornostima i ključnim pokazateljima učinka.

Prijedlog mjera zaštite prije izgradnje

Opće mjere

Ishoditi neophodne suglasnosti za uređenje predmetne lokacije od strane nadležnog organa za poslove prostornog uređenja, građevinarstva i okoliša.

Prije početka gradnje Izvođač radova je dužan izraditi Plan organizacije gradilišta (POG) kojim će se odrediti mjesta za odlaganje građevinskog i drugog otpada prema kategorijama, odnosno prema DPUGO, zatim mjesta odlaganje materijala te mjesta za parkiranje vozila i mehanizacije kako bi se u što manjoj mjeri oštetilo okolno zemljište i okoliš.

Stanovništvo

- Prije početka izgradnje lokalno stanovništvo informirati o izgradnji nove prometnice, prezentirati im negativne i pozitivne utjecaje kako bi se izbjegli svi eventualni problemi i zastoji tijekom izgradnje, a koji bi bili razlog nedostatka informiranosti lokalnog stanovništva.

- Izraditi elaborat eksproprijacije kojim će se detaljno snimiti mjesta i lokacije svih posjeda za koja je potrebno izvršiti postupak eksproprijacije i izvršiti pravovremene isplate naknada sukladno nacionalnom zakonu.

Biološka raznolikost

Staništa

- Za radnike i ostalo osoblje napraviti priručnik o važnim vrstama i staništima, kako bi ih informirali i usmjerili na prepoznavanje i očuvanje istih.

- Odabrati mjesta koja će služiti za odlaganje građevinskog i otpadnog materijala, parking i pretakališta goriva, s ciljem zaštite okoliša i prirode.

- Privremene objekte u funkciji gradilišta smjestiti izvan osjetljivih zona kao što su šumski ekosustavi i staništa od značaja, rijeke i vodotoci.

Flora

- Terenskim istraživanjem izvršiti pregled flore i potencijalnih rijetkih i ugroženih vrsta, pogotovo u blizini rijeke Bregave (Adiantum capillus-veneris, Petteria ramentacea).

- Izbjeći staništa flore koja se nalazi na Crvenoj listi FBiH (Ephedra major, Rhamnus illyrica, Centaurea glaberrima, Spiranthes autumnalis, Romulea bulbocodium,  Astragalus illyricus, Anacamptis pyramidalis, Gladiolus illyricus,  Anthyllis spruneri, Cyclamen neapolitanum, Adiantum capillus-veneris, Ruscus aculeatus i Acanthus spinossisimus) kako se ne bi ugrozio njihov opstanak ili pak spriječiti značajnije utjecaje na takve vrste.

Fauna

- Istražiti rasprostranjenost životinjskih vrsta, provesti dodatna terenska istraživanja beskralješnjaka tijekom proljeća i ranog ljeta.

- Provesti monitoring vrsta ptica u razdoblju od ožujka do travnja kako bi se upratile rane proljetne seobe.

- U suradnji s lovačkim društvima premjestiti eventualno postojeće lovno-gospodarske i lovno-tehničke objekte (hranilišta, pojilišta, čeke) na druge lokacije ili nadomjestiti novima, na sigurnoj udaljenosti od ceste.

Zemljište

- Prije početka izgradnje potrebno je provesti analizu osnovne kvalitete tla. Ekspert za tlo će donijeti odluku o broju uzoraka i lokaciji uzorkovanja na temelju tipova tla utvrđenih na projektnom području.

Vode

Ishoditi neophodne vodne akte od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora.

U sklopu Plana organizacije gradilišta uključiti odgovarajući projekt prikupljanja i obrade drenažne i sanitarne vode iz radionice, radničkog kampa, i betonare.

Izraditi Operativni plan interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama tijekom izgradnje i korištenja predmetne dionice za ublažavanje i kontrolu svih radova koji se poduzimaju gdje bi se mogli pojaviti štetni učinci na vode.

Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe

- Kroz projektnu dokumentaciju dati tehnička rješenja kolizije infrastrukturnih objekata s trasom dionice JJAC, u skladu s posebnim uvjetima nadležnih institucija.

Krajobraz

- Za planirana odlagališta predvidjeti projekte krajobraznog uređenja.

Zaštićena prirodna područja

- Za radnike i ostalo osoblje napraviti priručnik o važnim vrstama i staništima, kako bi ih informirali i usmjerili na prepoznavanje i očuvanje istih.

- Odabrati mjesta koja će služiti za odlaganje građevinskog i otpadnog materijala, parking i pretakališta goriva, s ciljem zaštite okoliša i prirode.

- Privremene objekte u funkciji gradilišta smjestiti izvan osjetljivih zona kao što su šumski ekosustavi i staništa od značaja, rijeke i vodotoci.

Buka

- Kroz projektnu dokumentaciju dati točnu poziciju i duljinu fizičkih barijera za zaštitu od buke na dijelovima gdje trasa prolazi u neposrednoj blizini naseljenih mjesta.

Prijedlog mjera zaštite tijekom građenja

Stanovništvo

- Javno objavljivati svakodnevne smetnje u prometu, te pružati informacije javnosti o opsegu i rasporedu građevinskih aktivnosti, očekivanih poremećaja i ograničenja pristupa.

- Na lokalne i servisne prometnice redovito postavljati i mijenjati prometnu signalizaciju tijekom izvođenja radova kako bi se smanjile eventualne nesreće stanovništva.

- Poticati lokalno stanovništvo na zaposlenje tijekom izgradnje autoceste.

- Osigurati osoblje koje će stalno brinuti o mjerama zaštite stanovništva od opasnosti.

- Izvođač je dužan tijekom cijelog vremena izgradnje prometnice zaštititi stanovništvo od eventualnih opasnosti i nesretnih slučajeva postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova.

- Informirati lokalno stanovništvo o privremenim pristupnim i servisnim cestama kako bi neometano nastavili odvijati svakodnevne obveze.

- Izgraditi prolaze i vijadukate, te nove prometnice na mjestima gdje će izgradnjom autoceste biti poremećeni tradicionalni načini komunikacije naselja i pristupi parcelama.

- Ograničiti kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje autoceste, kako bi površina poljoprivrednog tla devastirana radovima bila što manja.

- U što većoj mjeri koristiti postojeću mrežu putova, koju nakon završetka građevinskih radova treba sanirati.

- Poduzeti mjere o kvaliteti zraka i nivou buke te rad mehanizacije ograničiti na radno vrijeme od 7-18 sati zbog neposredne blizine naseljenog mjesta. Mjere zaštite od buke podrazumijevaju:

  - Izbjegavati izvođenje paralelnih aktivnosti i rada više uređaja u blizini stambenih objekata.

  - Provoditi povremeno mjerenje i kontroliranje razine buke, odnosno monitoring u naseljima Šuškovo, Opličići, Udora i Bjelojevići.

  - U sklopu plana uređenja gradilišta predvidjeti i primijeniti mjere za sprječavanje širenja buke s gradilišta iznad dozvoljene razine.

  - Održavati mehanizaciju (građevinske strojeve i vozila) u ispravnom stanju, te provoditi redovan program održavanja i popravaka opreme.

  - Korištenje inženjerskih tehnika kontrole buke gdje je praktično (korištenje prigušnih lonaca, prigušivača i sl.).

  - Na svim građevinskim strojevima i vozilima koja sa koriste pri izgradnji obavezno ugraditi zvučnu zaštitu (izolaciju) pogonskog motora i drugih sklopova koji proizvode ili doprinose razvoju buke.

- Mjere zaštite kvalitete zraka podrazumijevaju:

  - Gradilište, mjesta pozajmišta i skladištenja materijala, odlagališta otpada, privremene prometnice i manipulativne površine kvasiti tijekom toplih, suhih i vjetrovitih vremenskih uvjeta kako bi se spriječilo podizanje prašine.

  - Transport šljunka, asfalta, kamenog i zemljanog materijala i sličnih materijala vršiti ceradom prekrivenim kamionima.

  - Prilikom miniranja za iskope u stijenskom masivu odabrati tip eksploziva koji ima najmanje štetne utjecaje na okoliš. Za korištenje minskih bušotina koristiti bušilice sa skupljanjem prašine u plastične vreće.

  - Koristiti tehnički ispravnu mehanizaciju, te vršiti redovito odražavanje gradilišnih strojeva, uz isključivanje istih kada se ne koriste.

  - Redovnim (planskim periodičnim) i vanrednim tehničkim pregledima strojeva i vozila osigurati maksimalnu ispravnost i funkcionalnost sustava sagorijevanja pogonskog goriva, koristiti (i redovito kontrolirati) gorivo sa garantiranim standardom kvaliteta.

Biološka raznolikost

Staništa

- Otpad koji nastane zbog čišćenja vegetacije i zemljanih radova treba pravilno odložiti na za to predviđena mjesta (odlagališta inertnog otpada), kontrolirati zbrinjavanje otpada kako bi se suzbila degradacija prirodne vegetacije.

- Prilikom organizacije gradilišta, izvođenja radova na istom i kretanje strojeva koristiti već postojeće prometnice i izbjeći degradaciju staništa za potrebe pristupnih cesta.

- Ukoliko budu potrebne dodatne površine, potrebno je koristiti već degradirana staništa kao što su pristupne ceste (npr. postojeće ceste ili degradirana neprirodna staništa) te izbjegavati prirodna područja (šume i travnjaci).

Flora

- Područja na kojima će se uklanjati vegetacija potrebno je označiti (npr. biorazgradivom bojom).

- Izbjegavati nepotrebnu sječu starijih stabala (naglasak na hrast), koristiti isključivo područje projekta na kojem će se izvoditi radovi, bez dodatnih aktivnosti na drugim područjima..

- Pristupni putevi i odlaganje otpada nisu dozvoljeni u blizini Parka prirode Hutovo blato i uz rijeku Bregavu.

- Obnoviti vegetaciju autohtonim (npr. hrast crnika, hrast medunac, bjelograbić) i pionirskim vrstama koje imaju veliku ekološku valenciju. Vrste prilagoditi već postojećoj vegetaciji. Prije sadnje vegetacije treba pratiti ekološke uvjete (tlo, voda, temperatura)..

- Spriječiti mogućnost pojave požara radi očuvanja vegetacije (Elaborat zaštite na radu, Elaborat zaštite od požara).

- Spriječiti nepotrebno kretanje vozila izvan područja predviđenog za provođenje građevinskih aktivnosti kako bi se  smanjilo zaprašivanje flore.

- Vlažiti privremene prometne trake kako bi se spriječilo stvaranje i taloženje prašine na okolnoj flori.

- Ako se otkrije povećanje broja invazivnih vrsta, provesti korektivne mjere mehaničkog uklanjanja invazivnih vrsta.

- Iskopani materijal, koji se neće koristiti u građevinskim radovima, potrebno je odložiti na navedena odlagališta..

Fauna

- Postaviti zaštitnu ogradu oko gradilišta i u blizini rijeke Bregave.

- Pravilno upravljati anorganskim i organskim otpadom koji bi mogli uzrokovati povrede i bolesti životinja.

- Vegetaciju sijeći i uklanjati izvan sezone gniježđenja ptica (od početka travnja do kraja lipnja).

- U suradnji s lovačkim društvima odrediti staze koje koristi divljač, te osigurati hranilišta i pojilišta u svrhu odvlačenja divljači od zone gradilišta.

- Sve podvožnjake na neasfaltiranim cestama je potrebno prilagoditi za prolaz divljači na način da je njihova širina najmanje 6-8 metra, a visina 4 metra (jer divljač izbjegava uske i mračne prolaze koji za nju imaju efekt tunela);

- Planirati i izgraditi prolaz za životinje na dijelu dionice od km cca 11+000 do km 13+000 nakon provedenih istraživanja, snimanja i praćenja divljači minimalno 1 godinu prije izgradnje, kako bi se utvrdila točna lokacija i vrsta objekta prolaza za životinje.

- U slučaju nailaska na podzemne objekte obavezno je obustaviti radove dok ekipa speleologa ne utvrdi stanje lokaliteta i ne definira vrijednost, te potrebne mjere zaštite podzemne faune.

- Tijekom izgradnje vijadukta i mostova staništa se ne smiju dodatno narušavati i oštetiti  jer će i za vrijeme izgradnje ti migracijski koridori biti korišteni za prolaz životinja.

- U cilju zaštite životinja i divljači izgraditi prolaze za životinje; podvožnjake i propuste, kako bi se kompenzirali presječeni migracijski putevi.

- Sve objekte autoceste koji mogu poslužiti za prolaz životinja (propuste za vodu i neasfaltirane podvožnjake) zaštititi od buke prometa bukobranima ili gustom živicom).

- Izbjegavati postavljanje dodatnih umjetnih uličnih svjetiljki i nepotrebne svijetleće prometne znakove.

Tlo i zemljište

- Osiguravati odgovarajuću stabilnost padina te kontrolu erozije tla i smanjenje osjetljivosti na klizanje i odrone, izgradnjom npr.:

  - Potpornih zidova – za zadržavanje rastresitih materijala na padinama.

  - Odvodnih kanala – koji će preusmjeriti otjecanje vode.

  - Korištenjem zaštitnih mreža (ili sličnih elemenata), gdje je to prikladno - za zadržavanje rastresitog materijala ili materijala s potencijalom da postane rastresit na licu mjesta, čime se smanjuje osjetljivost na klizišta i odrone kamenja.

- Planirati radove tako da se:

  - minimizira iskop i uklanjanje zemlje. Tlo se uklanja s gradilišta samo kada je prijeko potrebno i u skladu s tehničkim uputama.

  - Iskoristi i ponovno uporabi iskopano tlo iz građevine za obnovu, te omogući ponovno uspostavljanje tla u najkraćem vremenskom roku, kako građevinski radovi napreduju.

  - Pažljivo ukloni gornji sloj tla kako bi se zaštitila njegova struktura.

- Svu zemlju s privremenih ili stalnih radnih mjesta ukloniti, odvojiti i sigurno odložiti odvojeno od drugog materijala s iskopa, na sigurnim mjestima sa spriječenim otjecanjem i erozijom.

- Gdje god je to moguće, ograničiti kretanje vozila u područjima izvan prometnica kako bi se smanjilo zbijanje tla, a posebno u područjima s mekšim naslagama / tlima, izbjegavati vožnju izvan ceste po vlažnom vremenu;

- Izraditi Projekt miniranja za minerske radove koji će se izvoditi prilikom probijanja trase, tunela ili temeljenja objekata.

  - Projektom miniranja odrediti vrste i količine eksploziva po stupnju paljenja kao i metode miniranja koje su od presudne važnosti za visinu seizmičkog utjecaja miniranja.

  - Iako projektirana trasa prolazi uglavnom nenaseljenim područjem, mogu se izdvojiti rubna područja naselja Šuškovo, Prenj, Orahovica i Udora za koja se prije početka izvođenja minerskih radova treba snimiti nulto stanje objekata u okolini: (stacionaže, km: 1+500 – 1+900; 4+400 – 5+100; 6+200 – 6+400; 8+200 -9+400, 15+700 – 16+000 (tunel i izlazni portal), 22+000- 22+800), kao i za druge objekte za koje se Projektom miniranja utvrdi mogući utjecaj.

  - Projektom miniranja predvidjeti utjecaj miniranja na el. prijenosnu mrežu - dalekovodi (posebno zona Most Bregava i PUO  Prenj), kao i el. distribucijsku mrežu na više lokacija.

  - Projektom miniranja predvidjeti probno miniranje sa seizmičkim mjerenjima koja se moraju obaviti zbog potvrde projektnih pretpostavki ili po potrebi definiranja novih parametara miniranja.

- Nakon svakog miniranja vizualno pregledati sve objekte radi utvrđivanja mogućeg oštećenja te potrebne korekcije proračuna dozvoljenih količina eksplozivnog punjenja po stupnju paljenja.

- U cilju ublaživanja seizmičkog utjecaja i efekta miniranja na stijensku masu te zaštite od razbacivanja mase, prilikom miniranja se mora pridržavati pravilne geometrije minskog polja, dozvoljene količine eksploziva po stupnju paljenja, korištenje milisekundnih usporivača i dr.

- Posebno izbjegavati pošumljena područja za postavljanje pomoćnih i pratećih objekata.

- Prilikom izvođenja zemljanih radova skinuti humusno-akumulativni sloj, zaštititi ga od onečišćenja i naknadno koristiti  na površinama na kojima se ocijeni potrebnim (npr. uređenje nasipa, trajnih odlagališta otpada ili zelenog pojasa pored ceste).

- Uz cestu zasaditi zaštitne "zelene" zidove od raslinja koji štite od buke i prašine, smanjuju koncentraciju CO2, smanjuju površinsko oborinsko otjecanje vode, povećavaju bioraznolikost, popravljaju kvalitetu zraka.

- Izgraditi fizičke barijere za sprječavanje radijalnog širenja ispušnih plinova i njihovih deponiranja u vrijednom poljoprivrednom prostoru prema Glavnom projektu.

- Omogućiti ograde za mulj, sedimentne barijere ili druge uređaje kako bi se spriječila migracija mulja tijekom izgradnje na okolna tla.

- Sva gradilišta, baze građevinske operative, kampove, skladišta, privremene prometnice i druge radne objekte locirati izvan zona koje predstavljaju važne poljoprivredne prostore.

- Izgraditi sanitarne i odvodne objekte u kampu i duž trase autoceste.

- Osigurati područja na kojima betonske miješalice mogu i isprati ostatak betona bez zagađenja okoliša.

- Zabraniti pranje strojeva i vozila u zoni radova.

- Sve manipulacije sa naftom i njenim derivatima tijekom gradnje obavljati uz maksimalne mjere zaštite kako ne bi došlo do izlijevanja. Ambalaža za ulje i druge derivate nafte, moraju se sakupljati i kontrolirano odvoziti preko ovlaštenog operatera.

- Parkiranje strojeva i mehanizacije vršiti samo na uređenim mjestima, s nepropusnom podlogom gdje će se osigurati posebne mjere zaštite od onečišćenja tla uljem, naftom i naftnim derivatima. Ukoliko dođe do onečišćenja tla curenjem ulja ili na neki drugi način, taj sloj zemlje je potrebno ukloniti i odvesti na deponiju.

- Vršiti stalni nadzor nad upotrebom opasnih tvari kako bi se spriječilo izlijevanje i učinkovito reagiralo na eventualne incidente.

- Vršiti kontinuiran nadzor nad unutrašnjim transportom.

- Razviti i provoditi Plan upravljanja otpadom te staviti u funkciju odgovarajuće postupke upravljanja otpadom za odvajanje, skladištenje i prijenos odgovornosti za upravljanje otpadom na ovlaštene operatere kako bi se izbjeglo neprimjereno odlaganje svih kategorija otpada na i oko gradilišta. Pri tome:

  - područja za skladištenje i rukovanje opasnim tvarima moraju biti nepropusna i zaštićena od kiše;

  - izraditi plan i osigurati opremu za čišćenje izlijevanja te istu osigurati dostupnim na gradilištima.

  - onečišćena tla zbrinjavati kao opasni otpad u ovlaštenom postrojenju za upravljanje otpadom.

- Vršiti odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada.

- Osigurati da komunalni otpad prikuplja ovlašteno komunalno poduzeće.

- Onečišćena tla zbrinjavati kao opasni otpad u ovlaštenom postrojenju za upravljanje otpadom.

- Posebne kategorije prikuplja i zbrinjava ovlašteni operater za zbrinjavanje opasnog otpada.

- Opasni otpad koji se predaje ovlaštenom operateru mora biti zapakiran na način da sprečava bilo kakav kontakt otpada sa okolišem.

- U slučaju skladištenja otpada za koji sadržaj nije poznat, poduzeti mjere koje uključuju ispitivanje i analizu u cilju ispitivanja karakteristika otpada. Do utvrđivanja karakteristika ovaj otpad se smatra opasnim.

Vode

- Pravilno planirati i odabirati lokacije privremenih odlagališta građevinskog otpada.

- Provoditi mjere sukladno vodnoj suglasnosti.

- Izbjegavati servisiranje građevinskih strojeva na gradilištu ili osiguravajte nepropusne podloge za smještaj i servisiranje građevinske mehanizacije.

- Gradilišta i potrebne aktivnosti (radionica, radnički kamp, betonara i sl.) locirati dalje od vodotoka, gdje je to moguće, te na suhim lokacijama s dobro konsolidiranom geologijom.

- Osigurati opremu za čišćenje izlijevanja na svim mjestima gdje se skladišti gorivo ili drugi materijal.

- Za vozila i cisterne za gorivo osigurati opremu za izlijevanje, a vozače obučiti za čišćenje izlijevanja.

- Zabraniti bilo kakvo ispuštanje otpadnih voda (vode ili druge tekućine) ili drugih materijala u površinske vode, ali ako je potrebno – osigurati odgovarajući tretman. Kišnica s parkirališta za vozila i strojeva mora se tretirati separatorima ulja.

- Osigurati i održavati objekte za prikupljanje otpadnih voda (npr. prijenosne zahode) i da ovlaštena servisna tvrtka ukloni i pravilno odloži otpadnu vodu iz zahoda. Objekti će biti dovoljni za broj osoblja.

- Svi opasni materijali uključujući, ali ne ograničavajući se na ugljikovodike, moraju se skladištiti u vodonepropusnim i okruženim područjima.

- Sav komunalni otpad koji nastaje na gradilištu organizirano zbrinuti putem ovlaštenog javnog komunalnog poduzeća;

- Sav materijal od iskopa, koji neće biti odmah upotrijebljen u građevinskim radovima, deponirati na za to predviđenim lokacijama u skladu sa POG (deponije viška materijala) kao i van definiranih osjetljivih zona.

- Minimizirati građevinske radove u vrijeme visokih vodostaja a iskop za potrebe temeljenja stupnih mjesta mosta Bregava kao i potrebna bušenja za projektirano duboko temeljenje provesti u sušnom periodu kada r.Bregava u promatranoj dionici presuši.

Kvaliteta zraka

- Gradilište, mjesta pozajmišta i skladištenja materijala, privremene prometnice i manipulativne površine kvasiti tijekom toplih, suhih i vjetrovitih vremenskih uvjeta kako bi se spriječilo podizanje prašine.

- Transport šljunka, asfalta, kamenog i zemljanog materijala i sličnih materijala vršiti ceradom prekrivenim kamionima.

- Prilikom miniranja za iskope u stijenskom masivu odabrati tip eksploziva koji ima najmanje štetne utjecaje na okoliš. Za korištenje minskih bušotina koristiti bušilice sa skupljanjem prašine u plastične vreće.

- Koristiti tehnički ispravnu mehanizaciju, te vršiti redovito odražavanje gradilišnih strojeva, uz isključivanje istih kada se ne koriste.

- Redovnim (planskim periodičnim) i vanrednim tehničkim pregledima strojeva i vozila osigurati maksimalnu ispravnost i funkcionalnost sustava sagorijevanja pogonskog goriva, koristiti (i redovito kontrolirati) gorivo sa garantiranim standardom kvaliteta.

- Korištenje materijala iz pozajmišta, betonara i asfaltnih baza koja imaju okolišnu dozvolu.

Klima

- Ograničiti uklanjanje biljnog pokrivača na najmanju moguću mjeru, te zabraniti sječu stabala i grmlja koja nije u direktnoj vezi s izgradnjom prometnice.

- Kretanje teške mehanizacije strogo ograničiti na najnužniju potrebnu manipulativnu površinu kako bi se izbjeglo bespotrebno devastiranje površina šumskog tla i biljnog pokrova.

- Nakon završetka radova sanirati privremena parkirališta, okretišta, pristupne putove i radne površine mehanizacije oko trase, ukloniti višak građevinskog i otpadnog materijala.

- U završnoj fazi izvođenja radova pristupiti provedbi Projekta pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a.

Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe

Infrastruktura

- U fazi pripreme i izgradnje autoceste provesti mjere zaštite infrastrukturnih građevina na mjestima gdje se trasa autoceste križa, vodi paralelno ili se samo mjestimično približava, u skladu s posebnim propisima i uvjetima.

- Izraditi Projekte privremene regulacije prometa za vrijeme izgradnje planirane dionice JJAC kojima će se regulirati točke prilaza na postojeći prometni sustav.

- Na mjestima presijecanja građevinskog područja planirati denivelirani prijelaz/prolaz postojećih prometnica.

- Na mjestima presijecanja poljskih i šumskih putova predvidjeti mrežu zamjenskih putova kojim će se osigurati pristup do svih parcela koje su imale pristup prije izgradnje planirane dionice JJAC, a čije su lokacije definirane u Idejnom projektu. Svi prijelazi poljskih i šumskih putova preko trase planiranog zahvata moraju biti denivelirani.

- Dovesti u prvobitno stanje sve postojeće ceste i putove koji su oštećeni zbog korištenja mehanizacije i vozila na izgradnji predmetne dionice autoceste.

- Osigurati alternativne načine vodoopskrbe, elektroopskrbe i opskrbe TK uslugama stanovništva u periodima kada se budu izvodili građevinski radovi na rješavanju kolizije s ovom infrastrukturom, uz obaveznu suradnju s poduzećima koja upravljaju ovom infrastrukturom.

- U fazi izvođenja primijeniti sve propisane/uvjetovane građevinske radnje s ciljem zaštite infrastrukturnih vodova.

Kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe

- Izraditi elaborat o prethodnom arheološkom rekognosciranju terena i izvršiti obuku radnika o načinu prepoznavanja mogućih nalaza i o načinu postupanja u slučajnu pronalaska arheoloških ostataka.

- Obavezan i kontinuiran nadzor arheologa i konzervatora na područjima gdje se prethodnim istraživanjima utvrdi mogućnost postojanja objekata kulturno - povijesne baštine, te njihovo stalno konsultativno sudjelovanje tijekom izvođenja dionice.

- U slučaju da se tijekom izgradnje naiđe na arheološka nalazišta potrebno je odmah obustaviti radove i obavijestiti nadležne institucije, odnosno nadležnu službu za zaštitu kulturno – povijesnog naslijeđa (Zavod za zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa HNK).

- Organizacijom gradilišta (pristupni putevi, pozajmište i skladištenje materijala, skladištenje strojeva, deponija materijala) potrebno je voditi računa da se izbjegnu lokaliteti kulturno – povijesnog naslijeđa.

- Zabraniti prijelaz pristupnih puteva, odlaganje otpada i stacioniranje teške mehanizacije u zonama koje su u neporednoj blizini poznatih lokaliteta objekata KPN, te zonama u kojima se utvrdi mogućnost fizičkih oštećenja ili povrede arheoloških nalaza;

- Provođenje mjera koje se odnose na zaštitu od buke i vibracija i zaštitu okoliša.

Krajobraz

- Ukoliko se prilikom izvođenja zemljanih radova naiđe na humusni sloj, treba ga skinuti i zaštititi od onečišćenja te naknadno koristiti na površinama na kojima se ocijeni potrebnim.

- Provoditi sve propisane mjere upravljanja otpadom za vrijeme gradnje.

- Sva odlagališta viška materijala po konačnom završetku radova kultivirati i krajobrazno urediti tako da su što manje vidljiva (odlagalište br.1. s planiranog odmorišta i odlagalište br.3. iz smjera magistralne ceste). Predlaže se investitoru da usmjeri rad izvođača na organizaciju radova kako bi se odlagalište pretvorilo u rekultivirani prostor provođenjem tehničke faze, gdje se strojevi usmjeravaju na najpogodniji način oblikovanja terena, nakon čega slijedi biološka faza gdje bi se odlično mogao iskoristi deponirani humusni sloj, poslije čega bi se cijeli posao završio šumarsko-agronomskom fazom. Ovakvim bi se pristupom gotovo bez dodatnih troškova i radova dobio novi uređeni prostor kao svojevrsna kompenzacija za gubitak tla koji bi mogao biti park, poljoprivredna, šumarska ili rekreativna površina.

- Sanirati padinu prema Boljunima na 19+000 km u dužini od 700 m nakon skidanja prirodnog terena.

- Sve zahvate na objektima autoceste koji zahtijevaju veći opseg građevinskih radova od samog objekta autoceste u potpunosti sanirati nakon izvođenja.

- U završnoj fazi izvođenja radova pristupiti provedbi Projekta pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a.

Zaštićena priroda

Za prirodna dobra predložena za zaštitu, koja su u koliziji s trasom prometnice, potrebno je poduzimati mjere koje će najmanje negativno utjecati na stanje ovih prirodnih cjelina koji su u predmet buduće zaštite. Radovi ne smiju ugroziti niti narušiti osnovne prirodne komponente ovih budućih zaštićenih područja (vode, tlo, zrak, krajobraz, te biljni i životinjski svijet). Planirane aktivnosti potrebno je usuglasiti s mjerama danim u Pravilniku o načinima, metodama i tehničkim sredstvima koji najmanje ometaju divlje vrste/podvrste ili staništa njihovih populacija, te ograničavanje zahvata u staništa populacija životinjskih vrsta u vremenu koje se poklapa s njihovim životno značajnim razdobljima („Službene novine Federacije BiH", broj 87/21).

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Sl. novine FBiH“, br. 66/13), za sva područja predložena za zaštitu mora se napraviti stručna podloga za proglašenje područja zaštićenim, a kojom se utvrđuju vrijednosti područja ili komponente prirode koja se predlažu za zaštitu, način upravljanja tom prirodnom vrijednošću, mjere zaštite i sl. Predmetna područja podliježu posebnoj pažnji i za ista se mora izraditi i donijeti odgovarajuća provedbena dokumentacija, kojom će se konkretno utvrditi zaštita i način korištenja ovih područja. Do donošenja takvih obvezujućih dokumenata, u područjima predviđenim za zaštitu potrebno je provoditi najmanje sljedeće mjere tijekom izgradnje autoceste:

- Osigurati odvodnju i pročišćavanje otpadnih s autoceste i pratećih objekata;

- Radove planirati i izvoditi izvan sezone gniježđenja ptica;

- Izvoditi radove tako da u najmanjoj mjeri oštećuje staništa, a po završetku zahvata Izvođač je dužan u zoni utjecaja zahvata uspostaviti prvobitno stanje;

- Zabraniti kopanje i vađenje šljunka i ostalog sedimenta iz vodotoka u području zahvata;

- Zabraniti odlaganje otpada i građevinskog materijala na obali ili uz korito rijeke;

- Prilikom premoštavanja rijeke Bregave treba u što većoj mjeri sačuvati postojeću vegetaciju;

- Svi privremeni objekti u funkciji gradilišta kao i gradilišne ceste moraju biti locirani izvan područja predloženih za zaštitu;

- U cilju ublažavanja efekta fragmentacije staništa sječu stabala i grmlja ograničiti na najmanju moguću mjeru, isključivo radi prolaska ili okretanja građevinske mehanizacije, odnosno zabraniti sječu stabala koja nije u direktnoj vezi s izgradnjom prometnice;

- Kretanje teške mehanizacije strogo ograničiti na najnužniju potrebnu manipulativnu površinu kako bi se izbjeglo bespotrebno devastiranje površina šumskog tla, kanalske mreže, vodotoka i priobalnih staništa;

- Minimalizirati buku i vibracije pri izvođenju radova, posebno tijekom proljetnih mjeseci, kada je većina organizama u periodu reprodukcije;

- Tijekom izvođenja radova zabraniti uporabu otvorenog plamena na području gradilišta. Također, zabraniti pohranjivanje zapaljivih tekućina koje bi mogle biti uzrok šumskom požaru, a gradilište se mora opremiti opremom za interventno gašenje;

- Zabraniti parkiranje radnih strojeva uz same vodotoke ili u njihovoj blizini, radi sprječavanja eventualnih onečišćenja;

- Spriječiti bilo kakvo onečišćenje vode i priobalnih staništa pravilnom organizacijom spriječiti izvanredne i nepredviđene situacije (izlijevanje goriva, maziva, ulja, kemikalija i sl.);

- Dolijevanje goriva i zamjenu ulja za sve strojeve obavljati izvan područja predloženih za zaštitu i što dalje od vodenih površina;

- Nakon završetka radova sanirati privremena parkirališta, okretišta, pristupne putove i radne površine mehanizacije oko trase, ukloniti višak građevinskog i otpadnog materijala,

- Provođenje svih mjera koje su predviđene u sklopu mjera zaštite staništa, flore i faune.

Buka

- U zavisnosti od dinamike rada i postavljenih rokova završetka radova i u dogovoru s lokalnom samoupravom, utvrditi dnevno i tjedno radno vrijeme na izgradnji pojedinih dijelova dionice u blizini naseljenih mjesta radi omogućavanja dnevnog, noćnog i nedjeljnog odmora stanovništva.

- U blizini naselja ograničiti aktivnosti koje proizvode veliku buku (npr. miniranje) samo u tijeku radnih sati tijekom dana (od 7.00 do 19.00, od ponedjeljka do petka, i od 7.00 do 13.00 subotama) i izbjegavanje nedjelja. Izuzetci se mogu primijeniti npr. za pojedine objekte kao što su tuneli.

- Izjegavati izvođenje paralelnih aktivnosti i rada više uređaja u blizini stambenih objekata.

- Tijekom izvođenja radova vršiti povremeno mjerenje i kontroliranje razine buke, odnosno monitoring u naseljima Šuškovo, Opličići, Udora i Bjelojevići.

- U sklopu plana uređenja gradilišta predvidjeti i primijeniti mjere za sprječavanje širenja buke s gradilišta iznad dozvoljene razine.

- Tijekom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske strojeve i vozila) u ispravnom stanju, te provoditi redovan program održavanja i popravaka opreme.

- Korištenje inženjerskih tehnika kontrole buke gdje je praktično (korištenje prigušnih lonaca, prigušivača i sl.).

- Na svim građevinskim strojevima i vozilima koja sa koriste pri izgradnji obavezno ugraditi zvučnu zaštitu (izolaciju) pogonskog motora i drugih sklopova koji proizvode ili doprinose razvoju buke.

- Primjenjivati propise zaštite na radu i koristiti zaštitnu opremu u cilju zaštite radnika od prekomjerne razine buke na gradilištu.

Upravljanje otpadom i materijalima

- Implementirati, prilagoditi i provoditi Detaljni plan upravljanja građevinskim otpadom koji će Izvođač napraviti prije početka izvođenja radova, a na osnovu Detaljnog plana upravljanja građevinskim otpadom koji će biti izrađen u sklopu Glavnog projekta.

- Potpisati ugovore s ovlaštenim firmama za zbrinjavanje otpada; za odvoz komunalnog otpada s komunalnim poduzećem, za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada i opasnog otpada s ovlaštenom firmom za zbrinjavanje takvog otpada.

- Sav otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama, osigurati uvjete skladištenja i predati ovlaštenom sakupljaču.

- Višak materijala od iskopa odložiti na predviđenu lokaciju, sukladno Građevinskom projektu odlagališta i pozajmišta sa pristupnim prometnicama, koji je urađen u sklopu projektne dokumentacije.

- Definirati lokaciju za privremeno odlaganje građevinskog otpada do odabira lokacije za konačno odlaganje građevinskog otpada.

- Lokacije za odlaganje viška materijala po konačnom završetku radova rekultivirati.

- Za otvaranje potencijalnih pozajmišta materijala (površine iznad 25 ha) vrši se procjena utjecaja na okoliš, kao i ishođenje svih potrebnih dozvola.

- U slučaju nabavke potrebnog materijala za izgradnju autoceste na tržištu, ugovor se može sklopiti samo s dobavljačima/tvrtkama koje imaju sve potrebne važeće dozvole i odobrenja. Za ovu mjeru je potreban i nadzor investitora u smislu zahtijevanja od izvođača radova da materijale nabavljaju iz ovlaštenih izvora za koje posjeduju sve potrebe dozvole za rad u skladu s zakonskom regulativom.

Prijedlog mjera  zaštite tijekom korištenja

Stanovništvo

- Provoditi mjere zaštite zraka i mjere zaštite od buke:

  - Postaviti i održavati bukobrane projektirane na temelju rezultata modeliranja buke.

- -	Provoditi monitoring razine buke u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. Propisani monitoring uključuje godišnja kontrolna mjerenja tijekom prve tri godine korištenja autoceste. Ako su izmjerene razine buke više od dopuštenih, moraju se planirati dodatne mjere zaštite poput dodatnih bukobrana, ili pasivne mjere zaštite za objekte u neposrednoj blizini prometnice a koje uključuju zamjenu prozora i vrata, zatim izolaciju fasade (kada je potrebno), rekonstrukciju objekta s relokacijom prostora za boravak i sl.U slučaju rasipanja opasnog tereta ili opasnih materija po cesti, promet zaustaviti i uputiti zahtjev specijaliziranoj službi koja će ukloniti opasni teret.

Biološka raznolikost

Staništa i Flora

- Izbjegavati korištenje herbicida, kemikalija, opasnih tvari i materijala kako bi se zaštitio okoliš od njihovih štetnih utjecaja.

- Redovno održavati i čistiti odvodne konstrukcije i separatore ulja.

Fauna

- Postaviti zaštitne panele za ptice koji moraju biti neprozirni i visoki oko 3-4 m kako bi bili viši od kamiona, u slučaju da je potrebno postaviti prozirne panele onda ih treba označiti, npr. naljepnicama

- Provesti redovno održavanje zaštitnih panela za ptice.

- Ograde na autocesti pravilno održavati i redovno pregledavati, ograda mora biti fiksirana na tlu, bilo kakva oštećenja se moraju odmah sanirati.

- U slučaju da se primijeti veliki broj stradalih ptica tokom redovnog održavanja ceste zaštitni paneli bi trebali biti postavljeni na problematičnim lokacijama u suradnji s lokalnim ornitološkim udruženjem.

- Služba održavanja autoceste dužna je voditi evidenciju slučajeva ozljeda životinja. Služba je dužna ustupiti te podatke nadležnim lovačkim društvima, na njihov zahtjev.

- Vijadukti koji su izgrađeni kao otvoreni prolazi za divlje životinje trebaju biti prohodni.

Tlo i zemljište

- Izraditi Operativni plan interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama tijekom izgradnje i korištenja predmetne dionice.

- Izraditi operativni plan održavanja autoceste.

- Održavati elemente oborinske odvodnje (obodni kanali, rigoli, slivnici, okna, sabirni kolektor, pročistač, slivnici i dr.);

- Pratiti i održavati padine duž trase autoceste (usjeci i nasipi) a posebno stanje primijenjenih elemenata zaštite pokosa usjeka.

- Redovito zbrinjavati komunalni otpad na odmorištima i drugim objektima u sklopu autoceste.

- Provođenjem propisa koji se odnose na tehničku ispravnost vozila, uporabu motora s katalizatorima, korištenje bezolovnog benzina i dr. ukupno zagađenje uzrokovano prometom značajno će se smanjiti a time i negativan utjecaj na tlo, vodu i zrak.

Vode

- Provoditi mjere sukladno Vodnoj dozvoli.

- Izraditi Operativni plan interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama tijekom izgradnje i korištenja predmetne dionice.

- Izraditi Operativni plan održavanja autoceste.

- Povremene unutarnje vode s autoceste smatrati onečišćenim fluidom, kojeg je prije upuštanja u okoliš treba prikupiti u mastolove (separatore ulja). Obzirom na procijenjenu zonu umjerenog rizika usvojiti mjere zaštite u tzv. zatvorenom sustavu odvodnje. To podrazumijeva mjere dodatnog prečišćavanja voda s kolovoza nakon mehaničkog prečišćavanja u mastolovima i njihovo ispuštanje u okoliš tek nakon odgovarajućeg monitoringa.  Ovakav sustav odvodnje omogućava zadržavanje kolovoznih voda u kontroliranim uvjetima u kojima je moguće osigurati djelovanje purifikacijskih procesa.

- Redovito servisirati i održavati ugrađene elemente odvodnje i ugrađene sustave za pročišćavanje kako bi se osiguralo da ostanu učinkoviti.

- U slučaju rasipanja opasnog tereta ili opasnih materija po cesti, promet je potrebno zaustaviti, te uputiti zahtjev specijaliziranoj službi koja treba izvršiti uklanjanje opasnog tereta, a prema Operativnom planu mjera za akcidentne situacije. U slučaju težih prometnih nesreća važno je adekvatnim prometnim znakovima upozoriti na mjesto nesreće, te obavijestiti hitnu pomoć, policiju i vatrogasnu službu o mjestu nesreće.

Kvaliteta zraka

- Održavati zelene zaštitne pojaseve i fizičke barijere uz prometnicu.

Klima

- Redovno provoditi održavanje biljnog pokrivača prema Projektu pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a, te uraditi pošumljavanje zemljišta unutar područja utjecaja projekta, gdje god je to moguće.

Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe

Infrastruktura

Ne predviđaju se jer se ne očekuju negativni utjecaji.

Kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe

- Monitoring dinamičkih učinaka motornog prometa, za lokalitet stećaka Udora koji se nalazi u neposrednoj blizini autoceste, na osnovu izrađenog Elaborata o prethodnom rekognosciranju terena i suradnje s Zavodom za zaštitu spomenika FBiH.

- Postupna rekultivacija autohtonom vegetacijom, revitalizaicja ambijenta, formiranje zelenih barijera sukladno Projektu pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta i CORP-a.

- Provođenje ostalih mjera koje se odnose na zaštitu od buke i vibracija i zaštitu okoliša.

Krajobraz

- Napraviti reviziju uspješnosti procesa ozelenjavanja i samoozelenjavanja te na mjestima izvršiti planiranu sadnju, ukoliko bude potrebno.

- Redovno provoditi održavanje biljnog pokrivača prema Projektu pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a, te uraditi pošumljavanje zemljišta unutar područja utjecaja projekta, gdje god je to moguće.

Zaštićena priroda

- Održavati prohodnim objekte duž ceste (vijadukti i prolazi) koji služe i za životinje.

- Izbjegavanje postavljanja umjetnih uličnih svjetiljki i nepotrebne svijetleće prometne signalizacije duž autoceste.

- Provesti redovno održavanje zaštitnih panela za ptice.

- Ograde na autocesti pravilno održavati i redovno pregledavati, ograda mora biti fiksirana na tlu, bilo kakva oštećenja se moraju odmah sanirati.

- Provjeravati i održavati propusnost prolaza i betonskih propusta koji služe i kao prolazi za životinje.

- Održavanje zelenih zaštitnih pojaseva i fizičkih barijera uz prometnicu.

- Izbjegavati upotrebu herbicida i drugih kemikalija i opasnih tvari kako bi se zaštitila flora od njihovog štetnog djelovanja..

- Obavezno je provođenje praćenja stanja biološke raznolikosti (invazivne vrste, revegetacija i pošumljavanje, stradavanje faune, kemijsko zagađivanje) radi buduće valorizacije i zaštite prostora i njihovog stavljanja u neku od kategorija zaštite.

Buka

- Postaviti i održavati bukobrane projektirane na temelju rezultata modeliranja buke.

- Provoditi monitoring razine buke u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. Propisani monitoring uključuje godišnja kontrolna mjerenja tijekom prve tri godine korištenja autoceste. Ako su izmjerene razine buke više od dopuštenih, moraju se planirati dodatne mjere zaštite poput dodatnih bukobrana, ili pasivne mjere zaštite za objekte u neposrednoj blizini prometnice a koje uključuju zamjenu prozora i vrata (zvučna izolacija prozora Rw = do 45 dB), zatim izolaciju fasade (kada je potrebno), rekonstrukciju objekta sa relokacijom prostora za boravak i sl.

Upravljanje otpadom i materijalima

- Investitor će obvezu postupanja s otpadom koji nastaje uslijed korištenja i održavanja prometnice ugovorom prenijeti na firmu angažiranu na poslovima održavanja prometnice.

- Vršiti redovito održavanje autoceste i objekata sustava odvodnje otpadnih voda.

- Redovito zbrinjavati komunalni i drugi otpad nastao na odmorištima i drugim objektima u sklopu autoceste.

Prijedlog plana provođenja mjera zaštite okoliša

Stanovništvo

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Pogođenost zemljišnih parcela (otkup zemljišta). | Izrada Elaborata o eksproprijaciji te otkup zemljišta sukladno zakonskoj regulativi. | JP Autoceste FBiH | JP Autoceste FBiH | Prihvaćenost projekta. Provedena eksproprijacija. |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Povećana razina buke i prašine uslijed izvođenja radova na stanovništvo i domaćinstva u neposrednoj blizini prometnice. | Poduzeti mjere o kvaliteti zraka i nivou buke te rad mehanizacije ograničiti na radno vrijeme od 7-18 sati zbog neposredne blizine naseljenih mjesta (Šuškovo naselje, Opličići i Udora). | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH | Smanjen negativan utjecaj na zdravlje stanovništva. |
| Povremeni prekidi u prometnoj komunikaciji i povećano vrijeme putovanja do radnog mjesta, škole i sl. | Javno objavljivati svakodnevne smetnje u prometu, te pružati informacije javnosti o opsegu i rasporedu građevinskih aktivnosti, očekivanih poremećaja i ograničenja pristupa. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH | Smanjen negativan utjecaj uslijed obavljanja svakodnevnih obaveza i aktivnosti. |
| Zdravstveni i sigurnosti rizici zajednice. | U zonama izgradnje označiti prometnicu adekvatnim prometnim znakovima, tablama i/ili signalizacijom. Prometne mjere upravljanja sigurnošću trebaju uključiti privremeno osvjetljenje i odgovarajuću signalizaciju tijekom iskopa i sanacijskih/građevinskih radova, organizaciju kretanja vozila i pješaka, organizaciju parkinga i sl. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH / Nadzor | Postavljena signalizacija. Implementiran POG. Nisu zabilježene nesreće. |
|  | Tijekom izgradnje potrebno je zaštititi stanovništvo, a naročito djecu od opasnosti od nesretnih slučajeva. Potrebno je osigurati osoblje koje će stalno brinuti o mjerama sigurnosti. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH / Nadzor | Sigurnost i smanjen broj nesreća. |
| Ograničeno korištenje zemljišta i pristupa. | Informirati lokalno stanovništvo o privremenim pristupnim i servisnim cestama kako bi neometano nastavili odvijati svakodnevne obveze. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH / Nadzor | Omogućen pristup i neometano odvijanje svakodnevnih obaveza. |
| Zaposlenost lokalnog stanovništva. | Izvođači će zapošljavati lokalno stanovništvo gdje god je to moguće. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH | Povećanje zaposlenosti lokalnog stanovništva. |
| Promjene ustaljenih društvenih obrazaca u slučajevima prolaska u blizini naseljenih mjesta. Tradicionalni sustavi i funkcije naselja, kao i komunikacija među stanovnicima u određenim dijelovima trase će biti poremećena i prekinuta. | Izgradnja prolaza i vijadukata, te novih prometnica na mjestima gdje su izgradnjom autoceste poremećeni tradicionalni načini komunikacije naselja i pristupi parcelama. | JP Autoceste FBiH/ Izvođač radova | JP Autoceste FBiH / Nadzor | Omogućen pristup izgradnjom novih prometnica i prolaza i neometano odvijanje prometa između naselja. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Povećana razina buke i prašine i štetnih materija u zrak na objektima u neposrednoj blizini autoceste. | Mjere se provode kroz mjere zaštite od buke i zraka: - Postaviti i održavati bukobrane projektirane na temelju rezultata modeliranja buke. - Provoditi monitoring razine buke u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. Propisani monitoring uključuje kontrolna mjerenja tijekom prve tri godine korištenja autoceste. Ako su izmjerene razine buke više od dopuštenih, moraju se planirati dodatne mjere zaštite poput dodatnih bukobrana, ili pasivne mjere zaštite za objekte u neposrednoj blizini prometnice a koje uključuju zamjenu prozora i vrata, zatim izolaciju fasade (kada je potrebno), rekonstrukciju objekta s relokacijom prostora za boravak i sl.U slučaju pojave bilo kakvog negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš Investitor/vlasnik ceste mora obavijestiti stanovništvo u skladu sa zakonskim odredbama. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | JP Autoceste FBiH | Smanjen negativan utjecaj na zdravlje stanovništva. |
| Rizici od akcidenata mogu imati negativan utjecaj na obližnje stanovništvo i okoliš. | U slučaju rasipanja opasnog tereta ili opasnih materija po cesti, promet zaustaviti i uputiti zahtjev specijaliziranoj službi koja će ukloniti opasni teret. | JP Autoceste FBiH | JP Autoceste FBiH | Smanjen negativan utjecaj na zdravlje stanovništva. |

Biološka raznolikost

Staništa

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Štetni utjecaji zbog lošeg ili nedovoljno dobrog planiranja radova (uništavanje vegetacije koja se može izbjeći, požari…). | Za radnike i ostalo osoblje napraviti priručnik o važnim vrstama i staništima, kako bi ih informirali i usmjerili na prepoznavanje i očuvanje istih. Odabrati mjesta koja će služiti za odlaganje građevinskog i otpadnog materijala, parking i pretakališta goriva, s ciljem zaštite okoliša i prirode. Privremene objekte u funkciji gradilišta smjestiti izvan osjetljivih zona kao što su šumski ekosustavi i staništa od značaja, rijeke i vodotoci. | JP Autoceste FBiH ili Izvođač preko JP Autoceste FBiH | JP Autoceste FBiH Kartiranje/dokumentiranje staništa prije početka izvođenja radova, terenskim obilaskom i snimkama iz zraka utvrditi početno stanje biotopa. | Očuvani okolni stanišni tipovi koji nisu pod direktnim utjecajem trase, naročito očuvanost šuma i vodotoka. |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Gubitak staništa zbog izvođenja radova Oštećenje i narušavanje staništa i rubova šuma strojevima | Otpad koji nastane zbog čišćenja vegetacije i zemljanih radova treba pravilno odložiti na za to predviđena mjesta (odlagališta inertnog otpada), kontrolirati zbrinjavanje otpada kako bi se suzbila degradacija prirodne vegetacije. Prilikom organizacije gradilišta, izvođenja radova na istom i kretanje strojeva koristiti već postojeće prometnice i izbjeći degradaciju staništa za potrebe pristupnih cesta. Ukoliko budu potrebne dodatne površine, koristiti već degradirana staništa kao što su pristupne ceste (npr. postojeće ceste ili degradirana neprirodna staništa) te je potrebno je izbjegavati prirodna područja (šume i travnjaci). | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH / Nadzor Tijekom izgradnje potrebno je redovito praćenje očišćenih staništa. Provesti nadzor nad izvođačem radova (vizualni pregledi na tjednoj razini) zbog praćenja i učinkovitosti propisanih mjera. Nadzor treba voditi zabilješke o vizualnim pregledima i podnositi ih jednom mjesečno. | Okolna staništa, koja nisu u zoni zahvata, ostaju očuvana, ne dolazi do degradacije drugih staništa, uništeno malo ili nimalo dodatne šumske vegetacije. Materijal koji je posljedica zemljanih radova i skidanja vegetacije zbrinut na propisan način. Odlagalište otpada nastalog tijekom građevinskih radova smješteno na degradiranom staništu. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Trajni gubitak i cjepkanje (fragmentacija) staništa. Zagađenje staništa zbog ispušnih plinova iz automobila. | Izbjegavati korištenje herbicida, kemikalija, opasnih tvari i materijala kako bi se zaštitio okoliš od njihovih štetnih utjecaja. Redovno održavati i čistiti odvodne konstrukcije i separatore ulja. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | JP Autoceste FBiH Mjesečno praćenje pridržavanja propisanih mjera. | Nije zabilježeno nikakvo kemijsko onečišćenje ili je zabilježeno u maloj mjeri (zanemarivo). Izvješće o redovnom i kontinuiranom čišćenju i održavanju odvodnih konstrukcija i separatora ulja kao i praćenje i izvješće o kvaliteti otpadnih voda iz separatora ulja. |

Flora

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Nedovoljno dobro planiranje izvođenja radova može utjecati na potencijalno prisutne vrste s ograničenim rasprostranjenjem. Nedostatak ključnih informacija i novijih podataka o prisutnim vrstama, naročito endemima. | Terenskim istraživanjem izvršiti pregled flore i potencijalnih rijetkih i ugroženih vrsta, pogotovo u blizini rijeke Bregave (Adiantum capillus-veneris, Petteria ramentacea). Izbjeći staništa flore koja se nalazi na Crvenoj listi FBiH (Ephedra major, Rhamnus illyrica, Centaurea glaberrima, Spiranthes autumnalis, Romulea bulbocodium, Astragalus illyricus, Anacamptis pyramidalis, Gladiolus illyricus, Anthyllis spruneri, Cyclamen neapolitanum, Adiantum capillus-veneris, Ruscus aculeatus i Acanthus spinossisimus) kako se ne bi ugrozio njihov opstanak ili pak spriječiti značajnije utjecaje na takve vrste. | JP Autoceste FBiH ili Izvođač preko JP Autoceste FBiH | JP Autoceste FBiH Terensko promatranje i praćenje potencijalne endemske flore prije početka izvođenja radova. | Dovršena terenska istraživanja koja potvrđuju ili isključuju prisutnost biljnih vrsta ograničenog rasprostranjenja. Spriječeni značajniji utjecaji na ranjive i potencijalno ugrožene vrste. |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Uklanjanje fitocenoze i čišćenje flore tijekom građevinskih radova, ali i pripreme gradilišta (trasa, odlagališta otpada, parking…). Povećana količina prašine koja se taloži u biljkama i ometa njihove fiziološke procese. | Područja na kojima će se uklanjati vegetacija potrebno je označiti (npr. biorazgradivom bojom). Izbjegavati nepotrebnu sječu starijih stabala (naglasak na hrast), koristiti isključivo područje projekta na kojem će se izvoditi radovi, bez dodatnih aktivnosti na drugim područjima. Pristupni putevi i odlaganje otpada nisu dozvoljeni u blizini Parka prirode Hutovo blato i uz rijeku Bregavu. Obnoviti vegetaciju autohtonim (npr.hrast, bjelograb) i pionirskim vrstama (koje imaju veliku ekološku valenciju). Spriječiti mogućnost pojave požara radi očuvanja vegetacije (Elaborat zaštite na radu, Elaborat zaštite od požara). Spriječiti nepotrebno kretanje vozila izvan područja predviđenog za provođenje građevinskih aktivnosti kako bi se smanjilo zaprašivanje flore. Vlažiti privremene prometne trake kako bi se spriječilo stvaranje i taloženje prašine na okolnoj flori. Iskopani materijal, koji se neće koristiti u građevinskim radovima, potrebno je odložiti na navedena odlagališta. | Izvođač radova | Ekolog/biolog nadgleda staništa biljnih vrsta. Provesti nadzor nad izvođačem radova (vizualni pregledi na tjednoj razini) zbog praćenja i učinkovitosti propisanih mjera Nadzor treba voditi zabilješke o vizuelnim pregledima i podnositi ih jednom mjesečno. | Uklonjena samo označena vegetacija. Nema zabilježenih požara. U blizini navedenih područja nema odlagališta otpada. Na biljkama nije prisutna velika količina prašine. Prašina nije vidljiva na biljkama koje su udaljene 30 m od puta autoceste. Po završetku radova izvršeno pošumljavanje i rekultivacija područja utjecaja autoceste sukladno Projektu pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Zagađenje polutantima iz ispušnih plinova automobila | Izbjegavati upotrebu herbicida i drugih kemikalija i opasnih tvari kako bi se zaštitila flora od njihovog štetnog djelovanja. Redovito čistiti i održavati odvodne konstrukcije i separatore ulja. | JPAC, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | Praćenje pridržavanja mjera | Nije zabilježeno nikakvo kemijsko onečišćenje ili je zabilježeno u maloj mjeri (zanemarivo). Izvješće o redovnom čišćenju i održavanju odvodnih konstrukcija i separatora ulja kao i praćenje i izvješće kvalitete otpadnih voda iz separatora ulja. |

Fauna

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Nedostatak ključnih informacija i novijih podataka o prisutnim vrstama, naročito pticama selicama, šišmišima i gmazovima. Štetni utjecaji zbog nedovoljno dobrog planiranja radova. | Istražiti rasprostranjenost životinjskih vrsta, provesti dodatna terenska istraživanja beskralješnjaka tijekom proljeća i ranog ljeta. Provesti monitoring vrsta ptica u razdoblju od ožujka do travnja kako bi se upratile rane proljetne seobe. U suradnji s lovačkim društvima premjestiti eventualno postojeće lovno-gospodarske i lovno-tehničke objekte (hranilišta, pojilišta i čeke) na druge lokacije ili nadomjestiti novima, na sigurnoj udaljenosti od ceste. | JP Autoceste FBiH ili Izvođač preko JP Autoceste FBiH | Terensko praćenje i/ili snimkama, suradnja s lovačkim društvima | Podaci o fauni ažurirani prije početka izgradnje. Izvješće o provedenom istraživanje ptica i beskralješnjaka. |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Povećanje buke, vibracija i svjetlosti u zoni izvođenja radova negativno utječe na životinjski svijet (ptice, divljač). Stradavanje i ozljeđivanje životinjskih vrsta usljed uklanjanja vegetacije i kretanja strojeva. | Postaviti zaštitnu ogradu oko gradilišta i u blizini rijeke. Pravilno upravljati anorganskim i organskim otpadom koji bi mogli uzrokovati povrede i bolesti životinja. Vegetaciju sijeći i uklanjati izvan sezone gniježđenja ptica (od početka travnja do kraja lipnja). U suradnji s lovačkim društvima odrediti staze koje koristi divljač, te osigurati hranilišta i pojilišta u svrhu odvlačenja divljači od zone gradilišta. Sve podvožnjake na neasfaltiranim cestama je potrebno prilagoditi za prolaz divljači na način da je njihova širina najmanje 6-8 metra, a visina 4 metra (jer divljač izbjegava uske i mračne prolaze koji za nju imaju efekt tunela). Planirati i izgraditi prolaz za životinje na dijelu dionice od km cca 11+000 do km 13+000 nakon provedenih istraživanja, snimanja i praćenja divljači minimalno 1 godinu prije izgradnje, kako bi se utvrdila točna lokacija i vrsta objekta prolaza za životinje. U slučaju nailaska na podzemne objekte obavezno je obustaviti radove dok ekipa speleologa ne utvrdi stanje lokaliteta i ne definira vrijednost, te potrebne mjere zaštite podzemne faune. Tijekom izgradnje vijadukta i mostova staništa se ne smiju dodatno narušavati i oštetiti jer će i za vrijeme izgradnje ti migracijski koridori biti korišteni za prolaz životinja. U cilju zaštite životinja i divljači izgraditi prolaze za životinje; podvožnjake i propuste, kako bi se kompenzirali presječeni migracijski putevi. Sve objekte autoceste koji mogu poslužiti za prolaz životinja (propuste za vodu i neasfaltirane podvožnjake) zaštititi od buke prometa bukobranima ili gustom živicom). Izbjegavati postavljanje dodatnih umjetnih uličnih svjetiljki i nepotrebne svijetleće prometne znakove. | Izvođač radova | Ekolog/biolog nadgleda staništa biljnih vrsta. Nadzor nad izvođačem radova (vizualni pregledi na tjednoj razini) zbog praćenja i učinkovitosti propisanih mjera. Nadzor treba voditi zabilješke o vizualnim pregledima i podnositi ih jednom mjesečno. | Prilikom uklanjanja vegetacije nisu zahvaćena gnijezda/skloništa. Nisu zabilježene povrede ni bolesti koje su posljedica nepravilnog zbrinjavanja organskog i anorganskog otpada. Nisu zabilježena stradanja faune na gradilištu. Zabilježena fauna koja koristi hranilišta i pojilišta. Povećanje osvjetljenja zanemarivo. Izvještaj o zadovoljavajućem upravljanju gradilišta. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Ozljeđivanje i uginuće životinjskih vrsta zbog sudara s automobilima (npr. ptice, šišmiši, mali sisavci, vodozemci, gmazovi, divljač). Povećanje buke i svjetlosti negativno djeluju na osjetljive vrste. Rubni efekt za životinjske vrste. | Postaviti zaštitne panele za ptice koji moraju biti neprozirni i visoki oko 3-4 m kako bi bili viši od kamiona, u slučaju da je potrebno postaviti prozirne panele onda ih treba označiti, npr. naljepnicama. Provesti redovno održavanje zaštitnih panela za ptice. Ograde na autocesti potrebno je pravilno održavati i redovno pregledavati, ograda mora biti fiksirana na tlu, bilo kakva oštećenja se moraju odmah sanirati. U slučaju da se primijeti veliki broj stradalih ptica tokom redovnog održavanja ceste zaštitni paneli bi trebali biti postavljeni na problematičnim lokacijama u suradnji s lokalnim ornitološkim udruženjem. Služba održavanja autoceste dužna je voditi evidenciju stradalih i ozlijeđenih životinja te istu ustupiti lovačkom udruženju koje gospodari područjem kroz koji prolazi dionica. Vijadukti koji su izgrađeni kao otvoreni prolazi za divlje životinje trebaju biti prohodni. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | Praćenje pridržavanja mjera terenskim obilaskom | Na panelima i zaštitnim ogradama za ptice nema uočenih oštećenja. Nema zabilježenih stradanja vrsta faune. Nema dodatnih rasvjetnih tijela. |

Tlo i zemljište

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Povećana erozija zbog prirode građevinskih radova, te uslijed uklanjanja površinskog pokrivača i rukovanja i skladištenja tla. | Osiguravati odgovarajuću stabilnost padina te kontrolu erozije tla i smanjenje osjetljivosti na klizanje i odrone, izgradnjom npr.: - Potpornih zidova – za zadržavanje rastresitih materijala na padinama. - Odvodnih kanala – koji će preusmjeriti otjecanje vode. - Korištenjem zaštitnih mreža (ili sličnih elemenata), gdje je to prikladno - za zadržavanje rastresitog materijala ili materijala s potencijalom da postane rastresit na licu mjesta, čime se smanjuje osjetljivost na klizišta i odrone kamenja. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH Nadzor nad građevinskim radovima – pregled implementacije i učinkovitost propisanih mjera, kroz provedbu Misija geotehničkog inženjerstva G32 i G42). | Osigurana odgovarajuća stabilnost padina i revitalizacija tla i vegetacije tijekom izgradnje. |
| Smanjenje kvalitete tla uzrokovano oštećenjem površinskog sloja tla i uklanjanjem vegetacije te gubitak naslaga/tla. | Planirati radove tako da se: - minimizira iskop i uklanjanje zemlje. Tlo se uklanja s gradilišta samo kada je prijeko potrebno i u skladu s tehničkim uputama. - Iskoristi i ponovno uporabi iskopano tlo iz građevine za obnovu, te omogući ponovno uspostavljanje tla u najkraćem vremenskom roku, kako građevinski radovi napreduju. - Pažljivo ukloni gornji sloj tla kako bi se zaštitila njegova struktura. Svu zemlju s privremenih ili stalnih radnih mjesta ukloniti, odvojiti i sigurno odložiti odvojeno od drugog materijala s iskopa, na sigurnim mjestima sa spriječenim otjecanjem i erozijom. Gdje god je to moguće, ograničiti kretanje vozila u područjima izvan prometnica kako bi se smanjilo zbijanje tla, a posebno u područjima s mekšim naslagama / tlima, izbjegavati vožnju izvan ceste po vlažnom vremenu. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH kroz inženjerski nadzor nad radovima. | Nema pritužbi zajednice u vezi sa zagađenjem zemljišta |
| Utjecaji miniranja stijenske mase u blizini značajnijih iskopa (usjeci i tunel), prvenstveno se ogledaju u utjecaju na oštećenja na kućama (zvučni udarni val i seizmički efekt te razbacivanja kamene mase prilikom detonacije). | Izraditi Projekt miniranja za minerske radove. Projektom miniranja: - odrediti vrste i količine eksploziva po stupnju paljenja kao i metode miniranja koje su od presudne važnosti za visinu seizmičkog utjecaja miniranja, - snimiti nulto stanje objekata u okolini, poput rubnih područja naselja Šuškovo, Prenj, Orahovica (stacionaže, km: 1+500 – 1+900; 4+400 – 5+100; 6+200 – 6+400; 8+200 -9+400, 15+700 – 16+000 (tunel i izlazni portal), 22+000- 22+800), kao i za druge objekte za koje se Projektom miniranja utvrdi mogući utjecaj. - predvidjeti utjecaj miniranja na el. prijenosnu mrežu, dalekovodi (posebno zona Most Bregava i PUO Prenj), kao i el. distribucijsku mrežu na više lokacija, - predvidjeti probno miniranje sa seizmičkim mjerenjima. Nakon svakog miniranja vizualno pregledati sve objekte radi utvrđivanja mogućeg oštećenja te potrebne korekcije proračuna dozvoljenih količina eksplozivnog punjenja po stupnju paljenja. U cilju ublaživanja seizmičkog utjecaja i efekta miniranja na stijensku masu te zaštite od razbacivanja mase, prilikom miniranja se mora pridržavati pravilne geometrije minskog polja, dozvoljene količine eksploziva po stupnju paljenja, korištenje milisekundnih usporivača i dr. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH Nadzor nad građevinskim radovima – pregled implementacije i učinkovitost propisanih mjera, kroz provedbu odobrenog Projekta miniranja | Nema štete na okolnim objektima niti pritužbi lokalnog stanovništva na utjecaj miniranja |
| Erozija i obezvodnjavanje tla kao posljedica krčenja šuma i skidanja vegetacije. | Posebno izbjegavati pošumljena područja za postavljanje pomoćnih i pratećih objekata. Prilikom izvođenja zemljanih radova skinuti humusno-akumulativni sloj, zaštititi ga od onečišćenja i naknadno koristiti na površinama na kojima se ocijeni potrebnim (npr. uređenje nasipa, trajnih odlagališta otpada ili zelenog pojasa pored ceste). Izgraditi fizičke barijere za sprječavanje radijalnog širenja ispušnih plinova i njihovih deponiranja u vrijednom poljoprivrednom prostoru prema Glavnom projektu. Uz cestu zasaditi zaštitne "zelene" zidove od raslinja koji štite od buke i prašine, smanjuju koncentraciju CO2, smanjuju površinsko oborinsko otjecanje vode, povećavaju bioraznolikost, popravljaju kvalitetu zraka. Omogućiti ograde za mulj, sedimentne barijere ili druge uređaje kako bi se spriječila migracija mulja tijekom izgradnje na okolna tla. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH kroz inženjerski nadzor nad radovima. Inženjerski nadzor provjerava da li se primjenjuju mjere ublažavanja tijekom izvođenja građevinskih radova, provodi vizualni nadzor nad sanitarnim i odvodnim objektima, radu betonare, upravljanjem i zbrinjavanjem otpada. O izvršenom nadzoru podnosi mjesečni izvještaj. | Izjave o radovima koje pregleda i odobrava nadzorni inženjer. Godišnji izvještaj o tipovima i količinama otpada koji se podnosi FMOiT-u u skladu sa izdanim Rješenjem. |
| Direktno ispuštanje otpadnih voda s područja održavanja građevinskih vozila na gradilištu i sanitarnih voda s gradilišta mogu dovesti do onečišćenja tla. | Sva gradilišta, baze građevinske operative, kampove, skladišta, privremene prometnice i druge radne objekte locirati izvan zona koje predstavljaju važne poljoprivredne prostore. Izgraditi sanitarne i odvodne objekte u kampu i duž trase autoceste. Osigurati područja na kojima betonske miješalice mogu i isprati ostatak betona bez zagađenja okoliša. Zabraniti pranje strojeva i vozila u zoni radova. Sve manipulacije sa naftom i njenim derivatima tijekom gradnje obavljati uz maksimalne mjere zaštite kako ne bi došlo do izlijevanja. Parkiranje strojeva i mehanizacije vršiti samo na uređenim mjestima, s nepropusnom podlogom gdje će se osigurati posebne mjere zaštite od onečišćenja tla uljem, naftom i naftnim derivatima. Ukoliko dođe do onečišćenja tla curenjem ulja ili na neki drugi način, taj sloj zemlje je potrebno ukloniti i odvesti na deponiju. Vršiti stalni nadzor nad upotrebom opasnih tvari kako bi se spriječilo izlijevanje i učinkovito reagiralo na eventualne incidente. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH kroz inženjerski nadzor nad radovima. Inženjerski nadzor provjerava da li se primjenjuju mjere ublažavanja tijekom izvođenja građevinskih radova, provodi vizualni nadzor nad sanitarnim i odvodnim objektima. O izvršenom nadzoru podnosi mjesečni izvještaj. | Nema pritužbi zajednice u vezi sa zagađenjem zemljišta ili nepravilnim zbrinjavanjem otpada. |
| Onečišćenje tla zbog nepravilnog upravljanja otpadom. | Razviti i provoditi Plan upravljanja otpadom, te staviti u funkciju odgovarajuće postupke upravljanja otpadom. Područja za skladištenje i rukovanje opasnim tvarima moraju biti nepropusna i zaštićena od kiše. Izraditi plan i osigurati opremu za čišćenje izlijevanja te istu osigurati dostupnim na gradilištima. Vršiti odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada. Osigurati da komunalni otpad prikuplja ovlašteno poduzeće. Onečišćena tla zbrinjavati kao opasni otpad u ovlaštenom postrojenju za upravljanje otpadom. Posebne kategorije prikuplja i zbrinjava ovlašteni operater za zbrinjavanje opasnog otpada. Opasni otpad koji se predaje ovlaštenom operateru mora biti zapakiran na način da sprečava bilo kakav kontakt otpada sa okolišem. U slučaju skladištenja otpada za koji sadržaj nije poznat, poduzeti mjere koje uključuju ispitivanje i analizu u cilju ispitivanja karakteristika otpada. Do utvrđivanja karakteristika ovaj otpad se smatra opasnim. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH Nadzor nad građevinskim radovima – pregled implementacije i učinkovitost propisanih mjera, kroz provedbu Plana upravljanja otpadom | Nema neprikladno odloženog otpada unutar i oko lokacije. Dokaz o predaji otpada ovlaštenim operaterima. Odlaganje otpada na predviđena odlagališta. Zajednica nije podnijela nikakve pritužbe u vezi s onečišćenjem tla i vode ili odlaganjem otpada. Godišnji izvještaj o tipovima i količinama otpada koji se podnosi FMOiT-u u skladu sa izdanim Rješenjem. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Neodržavanje elemenata oborinske odvodnje (obodni kanali, rigoli, slivnici, okna, sabirni kolektor, pročistač, slivnici i dr.). | Održavati elemente oborinske odvodnje (obodni kanali, rigoli, slivnici, okna, sabirni kolektor, pročistač, slivnici i dr.). | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | JP Autoceste FBiH Praćenje provođenja mjera | Osigurana odgovarajuća stabilnost padina i pokosa usjeka. |
| Neodržavanje primijenjenih elemenata zaštite pokosa usjeka i padina. | Pratiti i održavati padine duž trase autoceste (usjeci i nasipi) a posebno stanje primijenjenih elemenata zaštite pokosa usjeka | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | JP Autoceste FBiH Praćenje provođenja mjera | Osigurana odgovarajuća stabilnost padina i pokosa usjeka. |
| Direktno otjecanje površinske vode bez prethodnog tretmana. Akcidentno izlijevanje goriva i ulja. Upotreba sredstava za odleđivanje. | Vršiti redovito održavanje i čišćenje sustava odvodnje. Izraditi Operativni plan interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama tijekom izgradnje i korištenja predmetne dionice. Izraditi operativni plan održavanja autoceste. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | JP Autoceste FBiH Praćenje provođenja mjera | Nema podataka o onečišćenju tla |
| Smanjenje kvalitete zemljišta duž trase kao rezultat direktnog ispuštanja onečišćujućih tvari iz prometa npr. lebdeće čestice PM2.5 i PM10, sumpor dioksid, dušični oksidi, ugljični monoksid i isparljivi organski spojevi. | Provedbom propisa koji se odnose na tehničku ispravnost vozila, uporabu motora sa katalizatorima, korištenje bezolovnog benzina i dr. ukupno zagađenje uzrokovano prometom značajno će se smanjiti a time i negativan utjecaj na tlo, vodu i zrak. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | JP Autoceste FBiH Praćenje provođenja mjera | Nema podataka o onečišćenju tla |

Vode

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Negativni utjecaji uvjetovani neadekvatnim planiranjem i organizacijom projekta. | - Ishoditi neophodne vodne akte od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora. - U sklopu Plana organizacije gradilišta uključiti odgovarajući projekt prikupljanja i obrade drenažne i sanitarne vode iz radionice, radničkog kampa, i betonare. - Izraditi Operativni plan interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama tijekom izgradnje i korištenja predmetne dionice za ublažavanje i kontrolu svih radova koji se poduzimaju gdje bi se mogli pojaviti štetni učinci na vode. | JP Autoceste FBiH Izvođač radova | JP Autoceste FBiH kroz inženjerski nadzor nad radovima. | Ishodovane sve potrebne dozvole. POG odobren od strane Nadzornog inženjera. Izrađen Operativni plan interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama. |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Odlaganje građevinskog i drugog otpada u blizini vodotoka i suhih korita sezonskih i povremenih vodotoka za vrijeme pripremnih radova što može dovesti do onečišćenja vode. | Pravilno planirati i odabirati lokacije privremenih odlagališta građevinskog otpada. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH kroz inženjerski nadzor nad radovima. | Nema neprikladno odloženog otpada unutar i oko lokacije. Odlaganje otpada na za to predviđena odlagališta. Dokaz o predaji otpada ovlaštenim operaterima. |
| Onečišćenje voda zbog održavanje građevinskih strojeva na gradilištu. | Izbjegavati servisiranje građevinskih strojeva na gradilištu ili osiguravajte nepropusne podloge za smještaj i servisiranje građevinske mehanizacije. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH kroz inženjerski nadzor nad radovima. | Nema izravnog ispuštanja nepročišćene otpadne vode u tlo ili vodna tijela. Lokalna zajednica nije podnijela nikakve pritužbe u vezi s onečišćenjem vode. |
| Onečišćenje voda zbog neadekvatnog ispuštanja otpadnih voda i upravljanja otpadom (prolijevanje goriva ili drugih kontaminirajućih tekućina koje uzrokuju onečišćenje) zbog održavanja građevinskih strojeva na gradilištu, uslijed ispusta otpadnih voda iz radionice, radničkog kampa, i betonare. | Provoditi mjere sukladno vodnoj suglasnosti. Gradilišta i potrebne aktivnosti (radionica, radnički kamp, betonara i sl.) locirati dalje od vodotoka, gdje je to moguće, te na suhim lokacijama s dobro konsolidiranom geologijom. Osigurati opremu za čišćenje izlijevanja na svim mjestima gdje se skladišti gorivo ili drugi materijal. Za vozila i cisterne za gorivo osigurati opremu za izlijevanje, a vozače obučiti za čišćenje izlijevanja. Zabraniti bilo kakvo ispuštanje otpadnih voda (vode ili druge tekućine) ili drugih materijala u površinske vode, ali ako je potrebno – osigurati odgovarajući tretman. Kišnica s parkirališta za vozila i strojeva mora se tretirati separatorima ulja. Osigurati i održavati objekte za prikupljanje otpadnih voda (npr. prijenosne zahode) i da ovlaštena servisna tvrtka ukloni i pravilno odloži otpadnu vodu iz zahoda. Objekti će biti dovoljni za broj osoblja. Svi opasni materijali uključujući, ali ne ograničavajući se na ugljikovodike, moraju se skladištiti u vodonepropusnim i okruženim područjima. | Izvođač radova | Nadzor nad građevinskim radovima – pregled implementacije i učinkovitost propisanih mjera. Utvrditi „nulto“ stanje kvalitete površinskih voda (r.Bregava), izraditi plan monitoringa za praćenje i ocjenu kvalitete površinskih voda kao i tretiranih oborinskih voda s prometnice tijekom izgradnje i korištenja predmetne dionice, uz provedbu istog. JP Autoceste FBiH ili JP Autoceste FBiH kroz prijenos odgovornosti na Izvođača radova prema Ugovoru. | Planovi i izjave o metodama pripremljeni, pregledani i odobreni od strane nadzornog inženjera. Monitoringom nisu utvrđene pojave onečišćenja vode Nema izravnog ispuštanja nepročišćene otpadne vode u tlo ili vodena tijela. Zajednica nije podnijela nikakve pritužbe u vezi s onečišćenjem tla i vode ili odlaganjem otpada. |
| Odlaganje građevinskog i drugog otpada u blizini vodotoka i suhih korita sezonskih i povremenih vodotoka za vrijeme izvođenja radova što može dovesti do onečišćenja i mutnoće vode donošenjem sitnih čestica vapnenca i gline za intenzivnih oborina. | Razviti i provoditi Plan upravljanja otpadom, te staviti u funkciju odgovarajuće postupke upravljanja otpadom. Sav komunalni otpad koji nastaje na gradilištu organizirano zbrinuti putem ovlaštenog javnog komunalnog poduzeća. Sav materijal od iskopa, koji neće biti odmah upotrijebljen u građevinskim radovima, deponirati na za to predviđenim lokacijama u skladu sa POG (deponije viška materijala) kao i van definiranih osjetljivih zona. | Izvođač radova | Nadzor nad građevinskim radovima – pregled implementacije i učinkovitost propisanih mjera. JP Autoceste FBiH ili JP Autoceste FBiH kroz prijenos odgovornosti na Izvođača radova prema Ugovoru. | Nema neprikladno odloženog otpada unutar i oko lokacije. Odlaganje otpada na za to predviđena odlagališta. Dokaz o predaji otpada ovlaštenim operaterima. Zajednica nije podnijela nikakve pritužbe u vezi s onečišćenjem tla i vode ili odlaganjem otpada. |
| Iskop uz korito r. Bregave za temeljenje mosta može privremeno utjecati na kakvoću vodotoka u pogledu povećanja mutnoće. | Minimizirati građevinske radove u vrijeme visokih vodostaja a iskop za potrebe temeljenja stupnih mjesta mosta Bregava kao i potrebna bušenja za projektirano duboko temeljenje provesti u sušnom periodu kada r.Bregava u promatranoj dionici presuši. | Izvođač radova | Nadzor nad građevinskim radovima – pregled implementacije i učinkovitost propisanih mjera. Utvrditi „nulto“ stanje kvalitete površinskih voda (r.Bregava), izraditi plan monitoringa za praćenje i ocjenu kvalitete površinskih voda kao i tretiranih oborinskih voda s prometnice tijekom izgradnje i korištenja predmetne dionice, uz provedbu istog. JP Autoceste FBiH ili JP Autoceste FBiH kroz prijenos odgovornosti na Izvođača radova prema Ugovoru. | Monitoringom nisu utvrđene pojave onečišćenja vode. Zajednica nije podnijela nikakve pritužbe u vezi s onečišćenjem vode. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Smanjenje kvalitete podzemne vode i vode u vodotoku r. Bregave kao rezultat: - kondenzacije ispušnih plinova iz motornih vozila, kao i prokapavnja ulja i - izravnog ispuštanja sanitarne vode iz objekta naplate cestarinskog prolaza. | Provedba mjera sukladno Vodnoj dozvoli. Izraditi Operativni plan interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama tijekom izgradnje i korištenja predmetne dionice. Izraditi Operativni plan održavanja autoceste. Obzirom na procijenjenu zonu umjerenog rizika usvojiti mjere zaštite u tzv. zatvorenom sustavu odvodnje. To podrazumijeva mjere dodatnog prečišćavanja voda s kolovoza nakon mehaničkog prečišćavanja u mastolovima i njihovo ispuštanje u okoliš tek nakon odgovarajućeg monitoringa. Redovito servisirati i održavati ugrađene elemente odvodnje i ugrađene sustave za pročišćavanje kako bi se osiguralo da ostanu učinkoviti. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | Uspostavljeni postupci za rad i održavanje sanitarnih i odvodnih objekata. Provedba monitoringa tretiranih oborinskih voda s prometnice. Periodična provjera sustava za prikupljanje, tretman i odvodnju oborinskih voda. | Uspostavljen postupak za pripravnost i odgovor na hitne slučajeve. Kvaliteta otpadnih voda u skladu sa propisima za ispuštanje otpadnih voda. Godišnji izvještaj o kvaliteti otpadnih voda koje se dostavljaju nadležnom ministarstvu/agenciji u skladu sa izdatim suglasnostima, rješenjima i dozvolama. Nema izlijevanja koja bi uticala na kvalitetu vode. |
| Potencijalna zagađenja koja mogu nastati kao posljedica izlijevanja većih količina nafte, naftnih derivata, kao i različitih drugih otrovnih tekućina koje se prevoze auto-cisternama i/ili slučajnog izlijevanja opasnog materijala kao posljedica prometnih nesreća. | Redovito servisirati i održavati ugrađene elemente odvodnje i ugrađene sustave za pročišćavanje kako bi se osiguralo da ostanu učinkoviti. U slučaju rasipanja opasnog tereta ili opasnih materija po cesti, promet je potrebno zaustaviti, te uputiti zahtjev specijaliziranoj službi koja treba izvršiti uklanjanje opasnog tereta, a prema Operativnom planu mjera za akcidentne situacije. U slučaju težih prometnih nesreća važno je adekvatnim prometnim znakovima upozoriti na mjesto nesreće, te obavijestiti hitnu pomoć, policiju i vatrogasnu službu o mjestu nesreće | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | Provedba monitoringa tretiranih oborinskih voda s prometnice. Periodična provjera sustava za prikupljanje, tretman i odvodnju oborinskih voda. | Uspostavljen postupak za pripravnost i odgovor na hitne slučajeve. |
| Smanjenje kvalitete vode u riječnom sustavu kao rezultat uporabe sredstava za odleđivanje. | Redovito servisirati i održavati ugrađene elemente odvodnje i ugrađene sustave za pročišćavanje kako bi se osiguralo da ostanu učinkoviti. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | Provedba monitoringa tretiranih oborinskih voda s prometnice. | Nema podataka o onečišćenju vode. |

Kvaliteta zraka

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Ne očekuju se. | - | - | - | - |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Emisije građevinske prašine s gradilišta, transportnih puteva prilikom prolaska kamiona i mehanizacije, privremenih odlagališta iskopanog materijala. Emisije ispušnih plinova uslijed rada vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem koja sadrže dušikove okside (NOx), sumporne okside (SOx), ugljikov monoksid (CO), lakohlapljive organske spojeve i lebdeće čestice. | Gradilište, mjesta pozajmišta i skladištenja materijala, odlagališta otpada, privremene prometnice i manipulativne površine kvasiti tijekom toplih, suhih i vjetrovitih vremenskih uvjeta kako bi se spriječilo podizanje prašine. Transport šljunka, asfalta, kamenog i zemljanog materijala i sličnih materijala vršiti ceradom prekrivenim kamionima. Prilikom miniranja za iskope u stijenskom masivu odabrati tip eksploziva koji ima najmanje štetne utjecaje na okoliš. Za korištenje minskih bušotina koristiti bušilice sa skupljanjem prašine u plastične vreće. Koristiti tehnički ispravnu mehanizaciju, te vršiti redovito odražavanje gradilišnih strojeva, uz isključivanje istih kada se ne koriste. Redovnim (planskim periodičnim) i vanrednim tehničkim pregledima strojeva i vozila osigurati maksimalnu ispravnost i funkcionalnost sustava sagorijevanja pogonskog goriva, koristiti (i redovito kontrolirati) gorivo sa garantiranim standardom kvaliteta. | Izvođač radova | Inženjerski nadzor koji će tjedno provjeravati implementaciju i učinkovitost propisanih mjera. Mjesečni izvještaj nadzornog inženjera. | Nema pritužbi lokalnog stanovništva na građevinsku prašinu. Izvještaji o redovitom održavanju strojeva i vozila. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| . Emisije ispušnih plinova uslijed odvijanja prometa: ugljikovodici (HC), ugljični monoksid (CO), dušikov oksid (NOx), sumporni dioksid (SO2), ugljični dioksid (CO2), čestice (PM) i olovo (Pb). | Održavanje zelenih zaštitnih pojaseva i fizičkih barijera uz prometnicu. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | JP Autoceste FBiH / ovlašteni laboratorij - Ispitivanje kvalitete zraka prema usvojenom monitoringu. | Godišnji izvještaj o kvaliteti zraka koji se dostavlja nadležnom ministarstvu u skladu sa izdatom rješenju. |

Klima

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Ne očekuju se. | - | - | - | - |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Promjena mikroklime (povećanje temperature) uslijed uklanjanja biljnog pokrova unutar područja izvođenja radova. | Uklanjanje biljnog pokrivača ograničiti na najmanju moguću mjeru, te zabraniti sječu stabala i grmlja koja nije u direktnoj vezi s izgradnjom prometnice. Kretanje teške mehanizacije strogo ograničiti na najnužniju potrebnu manipulativnu površinu kako bi se izbjeglo bespotrebno devastiranje površina šumskog tla i biljnog pokrova. Nakon završetka radova sanirati privremena parkirališta, okretišta, pristupne putove i radne površine mehanizacije oko trase, ukloniti višak građevinskog i otpadnog materijala. U završnoj fazi izvođenja radova pristupiti provedbi Projekta pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a. | Izvođač radova | Inženjerski nadzor koji će tjedno provjeravati implementaciju i učinkovitost propisanih mjera Mjesečni izvještaj nadzornog inženjera. | Područje gradilišta sanirano i rekultivirano prema Projektu pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Promjena klimatskih značajki poput razine isparavanja, promjene vlažnosti zračnih masa, vertikalnog strujanja zraka, promjene turbulencije zračnih masa te promjene insolacije. | Redovno provoditi održavanje biljnog pokrivača prema Projektu pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a, te uraditi pošumljavanje zemljišta unutar područja utjecaja projekta, gdje god je to moguće. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | Implementiran Projekt pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a | Područje utjecaja autoceste pošumljeno i rekultivirano. |

Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko nasljeđe

Infrastruktura

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Kolizija postojeće i planirane infrastrukture s dionicom JJAC. | Kroz projektnu dokumentaciju dati tehnička rješenja kolizije infrastrukturnih objekata s trasom dionice JJAC, u skladu s posebnim uvjetima nadležnih institucija. | JP Autoceste FBiH preko Projektanta | JP Autoceste FBiH kroz reviziju projekta | Nema prekida u prometnoj komunikaciji i opskrbi stanovništva vodom, el. energijom, TK uslugama. |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Presijecanje postojećih prometnica i prilaza i ograničenja pristupa zbog građevinskih radova. Oštećenja postojećih prometnica uslijed prolaska građevinske i transportne mehanizacije. Povećanje prometa na postojećoj cestovnoj mreži zbog kretanja vozila za potrebe izgradnje autoceste. | Na mjestima presijecanja poljskih i šumskih putova predvidjeti mrežu zamjenskih putova kojim će se osigurati pristup do svih parcela koje su imale pristup prije izgradnje planirane dionice JJAC. Svi prijelazi poljskih i šumskih putova preko trase planiranog zahvata moraju biti denivelirani. Izraditi Projekte privremene regulacije prometa za vrijeme izgradnje kojima će se regulirati točke prilaza na postojeći prometni sustav. Dovesti u prvobitno stanje sve postojeće ceste i putove koji su oštećeni zbog korištenja mehanizacije i vozila na izgradnji predmetne dionice autoceste. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH | Smanjen negativan utjecaj na prometnice i prometnu komunikaciju. |
| Presijecanja i moguća oštećenja postojeće vodovodne, elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture što će uvjetovati određena izmještanja i postojeće infrastrukture i prekide u opskrbi. | Osigurati alternativne načine vodoopskrbe, elektroopskrbe i opskrbe TK uslugama stanovništva u periodima kada se budu izvodili građevinski radovi na rješavanju kolizije s ovom infrastrukturom, uz obaveznu suradnju s poduzećima koja upravljaju ovom infrastrukturom. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH | Nema prekida u opskrbi stanovništva vodom, el. energijom, TK uslugama. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Ne očekuju se. | - | - | - | - |

Kulturno-povijesno naslijeđe

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Ukoliko se ne uradi detaljna Elaborat o prethodnom rekognosciranju terena i ne informira izvođač radova o arheološkim lokalitetima i potencijalnim slučajnim nalazima. | Izraditi elaborat o prethodnom arheološkom rekognosciranju terena i izvršiti obuku radnika o načinu prepoznavanja mogućih nalaza i o načinu postupanja u slučajnu pronalaska arheoloških ostataka. | JP Autoceste FBiH | JPAC i Zavod za zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa | Svi lokaliteti evidentirani, urađen program izmještanja i zaštite arheoloških lokaliteta, izvođač radova prošao obuku. |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Fizička oštećenja uslijed vibracija kao posljedice izvođenja građevinskih radova i kretanja teške mehanizacije. Zasipanje prašinom koja će se dizati sa gradilišta, transportnih puteva prilikom prolaska kamiona i mehanizacije. Negativan utjecaj otpadnih plinova iz kamiona i mehanizacije koja će biti angažirana na izgradnji autoceste, na strukturu materijala od kojih su izgrađeni predmetni objekti. | Obavezan i kontinuiran nadzor arheologa i konzervatora na područjima gdje se prethodnim istraživanjima utvrdi mogućnost postojanja objekata kulturne baštine, te njihovo stalno konsultativno sudjelovanje tijekom izvođenja dionice. Organizacijom gradilišta (pristupni putevi, pozajmište i skladištenje materijala, skladištenje strojeva, odlagališta materijala) voditi računa da se izbjegnu lokaliteti kulturno – povijesnog naslijeđa. Zabraniti prijelaz pristupnih puteva, odlaganje otpada i stacioniranje teške mehanizacije u zonama koje su u neposrednoj blizini poznatih lokaliteta objekata KPN, te zonama u kojima se tvrdi mogućnost fizičkih oštećenja ili povrede arheoloških nalaza | Izvođač radova | JPAC i Zavod za zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa | Evidentirani lokaliteti nisu oštećeni i ugroženi radovima. |
| Oštećenje eventualnih lokaliteta nepokretnog i pokretnog naslijeđa koje je do sada neotkriveno (slučajni nalazi). | U slučaju da se tijekom izgradnje naiđe na arheološka nalazišta potrebno je odmah obustaviti radove i obavijestiti nadležne institucije, odnosno nadležne službe za zaštitu kulturno – povijesnog naslijeđa ovisno o općini u kojoj se nalazi lokalitet. | Izvođač radova | JPAC i Zavod za zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa | Eventualni slučajni nalazi nisu oštećeni. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Vibracije kao posljedica odvijanja prometa | Monitoring dinamičkih učinaka motornog prometa, te promjene kvalitete zraka za objekte lokalitet stećaka Udora koji se nalazi u neposrednoj blizini autoceste, na osnovu izrađenog Elaborata o prethodnom rekognosciranju terena i suradnje s Zavodom za zaštitu spomenika FBiH. | JP Autoceste FBiH | JPAC i Zavod za zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa | Na lokalitetima nema fizičkih promjena uslijed korištenja autoceste. |

Krajobraz

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Projektantske odluke koje dovode do prevelike vizualne izloženosti pomoćnih objekata i površina i u sukobu su s konceptom očuvanja krajobraznih vrijednosti. | Za planirana odlagališta predvidjeti projekte krajobraznog uređenja. Kroz projekt krajobraznog uređenja tretirati i područja cestovnih objekata koji zahtijevaju veći opseg radova od samog objekta ceste. | JP Autoceste FBiH / Projektant | JP Autoceste FBiH kroz reviziju projekta | Smanjena ili minimizirana vizualna izloženost servisnih i/ili popratnih površina u sklopu objekta autoceste. |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Veliki radovi na iskopima na tunelu, vijaduktima, čvorištima, pristupnim putevima, usjecima i sl. – opseg radova je veći od samog objekta prometnice. | Ukoliko se prilikom izvođenja zemljanih radova naiđe na humusni sloj, treba ga skinuti i zaštititi od onečišćenja te naknadno koristiti na površinama na kojima se ocijeni potrebnim. Provoditi sve propisane mjere upravljanja otpadom za vrijeme gradnje. Sve zahvate na objektima autoceste koji zahtijevaju veći opseg građevinskih radova od samog objekta autoceste u potpunosti sanirati nakon izvođenja. Sva odlagališta viška materijala po konačnom završetku radova kultivirati i krajobrazno urediti tako da su što manje vidljiva. Sanirati padinu prema Boljunima na 19+000 km u dužini od 700 m nakon skidanja prirodnog terena. - U završnoj fazi izvođenja radova pristupiti provedbi Projekta pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a. | Izvođač radova | Nadzor nad građevinskim radovima – pregled implementacije i učinkovitost propisanih mjera. | Nema rezidualnih površina oko pratećih objekata na trasi. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Narušavanje vizualne cjelovitosti krajobraza. | Napraviti reviziju uspješnosti procesa ozelenjavanja i samoozelenjavanja te na mjestima izvršiti planiranu sadnju, ukoliko bude potrebno. Redovno provoditi održavanje biljnog pokrivača prema Projektu pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a, te uraditi pošumljavanje zemljišta unutar područja utjecaja projekta, gdje god je to moguće. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | Praćenje stanja provedenih mjera ozelenjavanja terenskim obilaskom. | Područje utjecaja autoceste pošumljeno i rekultivirano. |

Zaštićena prirodna područja

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Štetni utjecaji zbog lošeg ili nedovoljno dobrog planiranja radova. | Za radnike i ostalo osoblje napraviti priručnik o važnim vrstama i staništima, kako bi ih informirali i usmjerili na prepoznavanje i očuvanje istih. Odabrati mjesta koja će služiti za odlaganje građevinskog i otpadnog materijala, parking i pretakališta goriva, s ciljem zaštite okoliša i prirode. Privremene objekte u funkciji gradilišta smjestiti izvan osjetljivih zona kao što su šumski ekosustavi i staništa od značaja, rijeke i vodotoci..i | JP Autoceste FBiH | Dokumentiranje staništa prije početka izvođenja radova, terenskim obilaskom i snimkama iz zraka utvrditi početno stanje biotopa. Terensko praćenje i/ili snimkama, suradnja s lovačkim društvima. | Očuvani okolni stanišni tipovi koji nisu pod direktnim utjecajem trase, naročito očuvanost šuma i vodotoka. Provedena dodatna istraživanja. |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Prenamjena i gubitka staništa | - Izvoditi radove tako da u najmanjoj mjeri oštećuje staništa, a po završetku zahvata Izvođač je dužan u zoni utjecaja zahvata uspostaviti prvobitno stanje. - Prilikom premoštavanja rijeke Bregave u što većoj mjeri sačuvati postojeću vegetaciju. | - Izvođač radova | Ekolog/biolog nadgleda staništa biljnih vrsta. | Prilikom uklanjanja vegetacije nisu zahvaćena gnijezda/skloništa. Izvršena revitalizacija degradiranog područja. |
| Degradacija i/ili destrukcije okolnog zemljišta. Narušavanje ekoloških procesa na području zahvata. | Kretanje teške mehanizacije strogo ograničiti na najnužniju potrebnu manipulativnu površinu kako bi se izbjeglo bespotrebno devastiranje površina šumskog tla, kanalske mreže, vodotoka i priobalnih staništa. Zabraniti kopanje i vađenje šljunka i ostalog sedimenta iz vodotoka u području zahvata. Radove planirati i izvoditi izvan sezone gniježđenja ptica. | Izvođač radova | Ekolog/biolog nadgleda staništa biljnih vrsta. Provođenje nadzora nad radovima (vizualni pregledi na tjednoj razini) zbog praćenja i učinkovitosti propisanih mjera. | Uklonjena samo označena vegetacija. Okolna staništa, koja nisu u zoni zahvata, ostaju očuvana, ne dolazi do degradacije drugih staništa. |
| Fragmentacija staništa. | - U cilju ublažavanja efekta fragmentacije staništa sječu stabala i grmlja ograničiti na najmanju moguću mjeru, isključivo radi prolaska ili okretanja građevinske mehanizacije, odnosno zabraniti sječu stabala koja nije u direktnoj vezi s izgradnjom prometnice. - Svi privremeni objekti u funkciji gradilišta kao i gradilišne ceste moraju biti locirani izvan područja predloženih za zaštitu. | Izvođač radova | Ekolog/biolog nadgleda staništa biljnih vrsta. Provođenje nadzora nad radovima zbog praćenja i učinkovitosti propisanih mjera. | Uklonjena samo označena vegetacija. Okolna staništa, koja nisu u zoni zahvata, ostaju očuvana, ne dolazi do degradacije drugih staništa, uništeno malo ili nimalo dodatne šumske vegetacije. |
| Onečišćenje površinske i/ili podzemne vode. | Osigurati odvodnju i pročišćavanje otpadnih s autoceste i pratećih objekata. Zabraniti parkiranje radnih strojeva uz same vodotoke ili u njihovoj blizini, radi sprječavanja eventualnih onečišćenja. Spriječiti bilo kakvo onečišćenje vode i priobalnih staništa pravilnom organizacijom spriječiti izvanredne i nepredviđene situacije (izlijevanje goriva, maziva, ulja, kemikalija i sl.). Dolijevanje goriva i zamjenu ulja za sve strojeve obavljati izvan područja predloženih za zaštitu i što dalje od vodenih površina. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH kroz inženjerski nadzor nad radovima. | Nema izravnog ispuštanja nepročišćene otpadne vode u tlo ili vodna tijela. |
| Povećane emisije prašine i buke. | Minimalizirati buku i vibracije pri izvođenju radova, posebno tijekom proljetnih mjeseci, kada je većina organizama u periodu reprodukcije. | Izvođač radova | Provođenje nadzora nad radovima zbog praćenja i učinkovitosti propisanih mjera. | Na biljkama nije prisutna velika količina prašine. Prašina nije vidljiva na biljkama koje su udaljene 30 m od puta autoceste. |
| Stvaranja otpada uslijed izvođenja zemljanih i drugih radova. | Zabraniti odlaganje otpada i građevinskog materijala na obali ili uz korito rijeke. Nakon završetka radova sanirati privremena parkirališta, okretišta, pristupne putove i radne površine mehanizacije oko trase, ukloniti višak građevinskog i otpadnog materijala. | Izvođač radova | JP Autoceste FBiH kroz inženjerski nadzor nad radovima. | Nema neprikladno odloženog otpada na obali ili uz korito rijeke. Odlaganje otpada na za to predviđena odlagališta. Osigurana odgovarajuća revitalizacija tla i vegetacije tijekom izgradnje. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Trajni gubitak i cjepkanje (fragmentacija) staništa | Održavati prohodnim objekte duž ceste (vijadukti i prolazi) koji služe i za životinje. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | JP Autoceste FBiH kroz praćenje pridržavanja propisanih mjera. | Izvješće o redovitom održavanju objekata. |
| Uznemiravanje životinja bukom i svjetlom | Izbjegavanje postavljanja umjetnih uličnih svjetiljki i nepotrebne svijetleće prometne signalizacije duž autoceste. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | JP Autoceste FBiH kroz praćenje pridržavanja propisanih mjera. | Nema dodatnih rasvjetnih tijela. |
| Ozljeđivanje i uginuće životinjskih vrsta zbog sudara s automobilima | Provesti redovno održavanje zaštitnih panela za ptice. Ograde na autocesti pravilno održavati i redovno pregledavati, ograda mora biti fiksirana na tlu, bilo kakva oštećenja se moraju odmah sanirati. Provjeravati i održavati propusnost prolaza i betonskih propusta koji služe i kao prolazi za životinje. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | Praćenje pridržavanja mjera terenskim obilaskom | Nema zabilježenih stradanja vrsta faune. Na panelima i zaštitnim ogradama za ptice nema uočenih oštećenja. |
| Zagađenje polutantima iz ispušnih plinova automobila | Održavanje zelenih zaštitnih pojaseva i fizičkih barijera uz prometnicu. Izbjegavati upotrebu herbicida i drugih kemikalija i opasnih tvari kako bi se zaštitila flora od njihovog štetnog djelovanja. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | Praćenje pridržavanja mjera | Nije zabilježeno nikakvo kemijsko onečišćenje ili je zabilježeno u maloj mjeri (zanemarivo). |

Buka

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Nepravilno projektiranje bukobrana na dijelovima dionice u blizini naseljenih mjesta. | Kroz projektnu dokumentaciju dati točnu poziciju i duljinu fizičkih barijera za zaštitu od buke na dijelovima gdje trasa prolazi u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. | JP Autoceste FBiH preko Projektanta | JP Autoceste FBiH kroz reviziju | Glavni projekt uključuje bukobrane na odgovarajućim lokacijama. |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Utjecaj povećane razine buke i vibracija uslijed izvođenja građevinskih radova: - na stanovništvo u blizini trase (rubni dijelovi naselja Šuškovo naselje i Opličići u gradu Čapljini i Bjelojevići i Udora u gradu Stocu) i - na radnike na gradilištu. | U zavisnosti od dinamike rada i postavljenih rokova završetka radova i u dogovoru s lokalnom samoupravom, utvrditi dnevno i tjedno radno vrijeme na izgradnji pojedinih dijelova dionice u blizini naseljenih mjesta radi omogućavanja dnevnog, noćnog i nedjeljnog odmora stanovništva. U blizini naselja ograničiti aktivnosti koje proizvode veliku buku (npr. miniranje) samo u tijeku radnih sati tijekom dana (od 7.00 do 19.00, od ponedjeljka do petka, i od 7.00 do 13.00 subotama) i izbjegavanje nedjelja. Izbjegavati izvođenje paralelnih aktivnosti i rada više uređaja u blizini stambenih objekata. Provoditi povremeno mjerenje i kontroliranje razine buke, odnosno monitoring u naseljima Šuškovo, Opličići, Udora i Bjelojevići. U sklopu plana uređenja gradilišta predvidjeti i primijeniti mjere za sprječavanje širenja buke s gradilišta iznad dozvoljene razine. Održavati mehanizaciju (građevinske strojeve i vozila) u ispravnom stanju, te provoditi redovan program održavanja i popravaka opreme. Korištenje inženjerskih tehnika kontrole buke gdje je praktično (korištenje prigušnih lonaca, prigušivača i sl.). Na svim građevinskim strojevima i vozilima koja sa koriste pri izgradnji obavezno ugraditi zvučnu zaštitu (izolaciju) pogonskog motora i drugih sklopova koji proizvode ili doprinose razvoju buke. Primjenjivati propise zaštite na radu i koristiti zaštitnu opremu u cilju zaštite radnika od prekomjerne razine buke na gradilištu. | Izvođač radova | Nadzor nad građevinskim radovima – pregled implementacije i učinkovitost propisanih mjera. Mjesečni izvještaj nadzornog inženjera. | Nema pritužbi lokalnog stanovništva na povišenu razinu buke. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Utjecaj povećane razine buke od prometa na stanovništvo u neposrednoj blizini trase. | Postaviti i održavati bukobrane projektirane na temelju rezultata modeliranja buke. Provoditi monitoring razine buke u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. U slučaju prekoračenja dopuštenih razina, planirati dodatne mjere zaštite poput dodatnih bukobrana, ili pasivne mjere zaštite za objekte u neposrednoj blizini prometnice a koje uključuju zamjenu prozora i vrata (zvučna izolacija prozora Rw = do 45 dB), zatim izolaciju fasade (kada je potrebno), rekonstrukciju objekta sa relokacijom prostora za boravak i sl. | Izvođač radova JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | JP Autoceste FBiH / ovlašteni laboratorij - Ispitivanje razine buke prema usvojenom monitoringu | Bukobrani postavljeni sukladno projektnoj dokumentaciji. Nema pritužbi lokalnog stanovništva na povišenu razinu buke. Izvještaj o razini buke prema propisanom monitoringu. |

Upravljanje otpadom i materijalima

| Utjecaji na koje se treba usmjeriti pažnja | Ključne mjere ublažavanja/upravljanja | Odgovornost | Monitoring | Ključni pokazatelj učinka (indikatori) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza prije izgradnje |  |  |  |  |
| Ne očekuju se. | - | - | - | - |
| Faza izgradnje |  |  |  |  |
| Zagađenje okoliša uslijed nepravilnog upravljanja otpadom i materijalima. | Implementirati, prilagoditi i provoditi DPUGO koji će Izvođač napraviti prije početka izvođenja radova, a na osnovu DPUGO koji će biti izrađen u sklopu Glavnog projekta. Potpisati ugovore s ovlaštenim firmama za zbrinjavanje otpada; za odvoz komunalnog otpada s komunalnim poduzećem, za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada i opasnog otpada s ovlaštenom firmom za zbrinjavanje takvog otpada. Sav otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama, osigurati uvjete skladištenja i predati ovlaštenom sakupljaču. Višak materijala od iskopa odložiti na predviđenu lokaciju, sukladno Građevinskom projektu odlagališta i pozajmišta sa pristupnim prometnicama, koji je urađen u sklopu projektne dokumentacije. Definirati lokaciju za privremeno odlaganje građevinskog otpada do odabira lokacije za konačno odlaganje građevinskog otpada. Lokacije za odlaganje viška materijala po konačnom završetku radova rekultivirati. | Izvođač radova | Inženjerski nadzor koji će tjedno provjeravati implementaciju DPUGO. Izvođač imenuje odgovornu osobu za upravljanje otpadom nastalim tijekom gradnje. Vođenje evidencije o nastanku otpada. | Mjesečni izvještaj nadzornog inženjera. Godišnji izvještaj FMOIT-u o vrstama i količinama otpada u skladu sa zakonskom regulativom. Potpisani ugovori s komunalnim poduzećima za odvoz komunalnog otpada, i s ovlaštenim firmama za odvoz opasnog otpada. Nema pritužbi lokalnog stanovništva na zagađenje okoliša zbog nepravilnog rukovanja otpadom. |
| Utjecaj na okoliš uslijed korištenja nelegalnih pozajmišta. | Za otvaranje potencijalnih pozajmišta materijala vrši se procjena utjecaja na okoliš, kao i ishođenje svih potrebnih dozvola. U slučaju nabavke potrebnog materijala za izgradnju autoceste na tržištu, ugovor se može sklopiti samo s dobavljačima/tvrtkama koje imaju sve potrebne važeće dozvole i odobrenja. | Izvođač radova | Vođenje evidencije o nabavci materijala. | Dokumentacija o kupovini materijala. |
| Faza korištenja |  |  |  |  |
| Zagađenje okoliša uslijed neprimjerenog održavanja prometnice i upravljanja otpadom. | Redovito zbrinjavati komunalni i drugi otpad nastao na odmorištima i drugim objektima u sklopu autoceste. Vršiti redovito održavanje autoceste i objekata sustava odvodnje otpadnih voda. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja / Izvođač za održavanje | JP Autoceste FBiH imenuje odgovornu osobu za upravljanje otpadom. | Uspostavljeno redovno prikupljanje i odvoz otpada s objekata u sklopu autoceste. Izvještaj o kvaliteti otpadne vode u skladu s vodnom dozvolom. |

Kumulativni utjecaji

Analizom kumulativnih utjecaja kroz poglavlje 6.13 Kumulativni utjecaji ocijenjeno da je u promatranom prostornom i vremenskom obuhvatu projekta neće doći do izgradnje zahvata čiji bi utjecaji na okoliš mogli biti značajni, odnosno da bi moglo doći do superpozicije negativnih utjecaja.

Jedino je moguće izdvojiti autocestu na koridoru Vc. Izgradnja dionice autoceste na koridoru Vc će se završiti do izgradnje JJAC, pa u ovom smislu neće doći do kumulativnih negativnih utjecaja tijekom izgradnje. Eksploatacija ova dva objekta će se, logično, odvijati u istom vremenu i na prostoru regionalnog čvora Počitelj će negativni utjecaji ove dvije ceste biti najizraženiji. Primjenom propisanih mjera ublažavanje negativnih utjecaja neće doći do značajnih kumulativnih utjecaja na ovom uskom prostoru.

Provođenje već definiranih mjera zaštite okoliša iz SUO za autocestu na koridoru Vc i mjera iz ove Studije za izgradnju Jadransko-jonske autoceste.

Rezidualni utjecaji

Rezidualni ili preostali utjecaji su utjecaji koji ostanu nakon implementacije svih predviđenih mjera ublažavanja.

Izgradnjom prometnice i svih pratećih objekata, doći će do fizičkog izuzimanja i potpunog nestanka poljoprivrednog, odnosno šumskog zemljišta i njegovog pretvaranja u cestu, zbog čega se ovaj utjecaj definira kao nepovoljan i trajan. Moguće je međutim djelomično ublažiti taj negativi utjecaj deponiranjem plodnog humusnog sloja i njegovim redistribuiranjem na prostor gdje se ocijeni da se može najbolje iskoristiti. Izvođač radova treba posao organizirati na način kojim se najmanje oštećuje okolno plodno tlo ukoliko ga na lokaciji bude, a nakon završetka radova potrebno je prostor dovesti u prvobitno stanje.

Identificirani utjecaji prije primjene mjera za ublažavanje u fazi izgradnje su: odroni zbog prirode građevinskih radova, zbijanje i erozija kao rezultat korištenja teških strojeva i opreme, erozije i isušivanje tla kao posljedica krčenja šuma, direktno ispuštanje otpadnih voda od održavanja građevinskih strojeva na gradilištu i sanitarnih voda iz građevinskog kampa, te nepravilno odlaganje otpada. Uz primjenu svih predloženih mjera, uključujući one koje su predviđene za upravljanje vodama i otpadom, ovi utjecaji će se potpuno ublažiti. Rezidualni utjecaji Projekta, koji ostaju nakon provođenja mjera ublažavanja utjecaja na tlo, uglavnom su povezani sa trajnim povećanjem emisija u zrak od strane cestovnog prometa, posebno emisija stakleničkih plinova.

Prijedlog programa praćenja stanja okoliša

Zbog mogućih negativnih utjecaja tijekom izgradnje i korištenja planirane ceste, potrebno je pratiti i analizirati stanje osnovnih sastavnica okoliša za koje je dokazano da su mogli biti ugroženi negativnim utjecajima. Osim toga, moguće je da se nakon izgradnje prometnice utvrdi da neke od predviđenih mjera za ublažavanje negativnih utjecaja nisu dovoljne, ili čak da planirane aktivnosti nisu u potpunosti izvedene.

Kako bi se eventualne promjene mogle pratiti potrebno je uspostaviti program praćenja stanja okoliša (monitoring) koji predstavlja sastavni dio razumijevanja i valorizacije promjena nastalih u okolišu. Zbog svega navedenog, nužno je imati prethodno utvrđeno nulto stanje kvaliteta okoliša, koje treba biti utvrđeno neposredno prije početka izvođenja bilo kakvih građevinskih radova.

Praćenje okoliša u smislu Zakona o zaštiti okoliša obuhvaća:

- praćenje stanja kvalitete zraka, voda, tla, biljnog i životinjskog svijeta;

- praćenje zagađenja okoliša, odnosno emisija u okoliš,

- praćenje utjecaja zagađivanja okoliša na zdravlje ljudi,

- praćenje proizvodnje otpada i upravljanja otpadom,

- praćenje utjecaja važnih gospodarskih sektora na komponente okoliša

- praćenje stanja očuvanosti prirode,

- praćenje drugih pojava koje utječu na stanje okoliša.

Kako je prethodno rečeno, praćenje stanja okoliša je potrebno provoditi u svim fazama projekta, odnosno:

- prije početka izvođenja (nulto stanje okoliša);

- za vrijeme izvođenja radova;

- tijekom eksploatacije objekta i

- nakon uklanjanja objekta.

Obzirom da se planirana dionica autoceste gradi za duži vremenski period i nije predviđeno njeno uklanjanje ili prestanak korištenja, praćenje stanja okoliša je potrebno uspostaviti za prve tri faze projekta.

Monitoring nultog stanja je potrebno uraditi prije početka izvođenja radova kako bi se mogli definirati polazni podaci koji će poslužiti kao referentni za buduće faze implementacije projekta.

Glavne komponente plana monitoringa su:

- parametri koji će se pratiti,

- lokacija parametara praćenja,

- način na koji će se vršiti praćenje,

- vrijeme provođenja praćenja,

- odgovornost za vršenje praćenja.

Program praćenja stanja okoliša za predmetnu dionicu uključuje:

- praćenje kvalitete zraka,

- praćenje kvalitete vode,

- praćenje kvalitete tla,

- praćenje razine buke,

- praćenje endemske flore i praćenje faune na području projekta.

Također, tijekom izvođenja radova i korištenja autoceste prati se nastanak otpada, prema Detaljnom planu upravljanja građevinskim otpadom.

Izvođač je dužan izraditi program praćenja okoliša u skladu sa zahtjevom ovog dokumenta, koji će minimalno ugraditi zahtjeve praćenja, opisane u poglavlju 1.1. Prijedlog plana provođenja praćenja stanja okoliša,  ali neće biti ograničen na ove zahtjeve. JP Autoceste FBiH će biti odgovorno za provjeravanje plana praćenja okoliša kojeg priprema Izvođač i za osiguranje da je program praćenja su u skladu s ovim dokumentom. JP Autoceste FBiH će biti odgovorno za praćenje i izvještavanje o sukladnosti. Sve rezultate praćenja stanja okoliša potrebno je dostavljati nadležnom ministarstvu.

Prijedlog plana provođenja praćenja stanja okoliša

Prijedlog plana provođenja praćenja stanja okoliša dan je tabelarno, a odnosi se sve faze projekta, kako je opisano u poglavlju 7.5. Prijedlog programa praćenja stanja okoliša.

Plan sadrži informacije o parametrima koja će se ispitivati, lokacijama i načinu praćenja tih parametara, učestalost praćenja i odgovornost za proviđenje praćenja.

Kvaliteta voda

| Parametar koji se prati | Razlog zašto se prati | Kada i gdje se prati | Kako se prati | Koliko često se prati | Tko je odgovoran za praćenje | Tko je odgovoran za izvještavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Nulto stanje kvalitete vode rijeke Bregave, standardni parametri: temperatura, mutnoća vode, elektroprovodljivost, pH vrijednost, rastvoreni kisik, BPK5, utrošak MnO4, sulfati, teški metali (kadmij, olovo, željezo, mangan), amonijak, nitriti, ukupni N, ukupne masnoće, mineralna ulja, PAH-ukupno. | Prati se radi kontrole i ocijene utjecaja na kakvoću voda tijekom izgradnje i korištenja ceste. | Nizvodno od mosta Bregava, prije početka radova. | Angažiranjem akreditirane laboratorije (BATA akreditacija) za mjerenje navedenih parametara | Neposredno pred početak izvođenja radova „nulto“ stanje. | Izvođač radova koji treba angažirati ovlaštenu laboratoriju za uzimanje uzoraka i analizu kvalitete vode. | JP Autoceste FBiH |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Površinske vode rijeke Bregave, standardni parametri: temperatura, mutnoća vode, elektroprovodljivost, pH vrijednost, rastvoreni kisik, BPK5, utrošak MnO4, sulfati, teški metali (kadmij, olovo, željezo, mangan), amonijak, nitriti, ukupni N, ukupne masnoće, mineralna ulja, PAH-ukupno. | Prati se radi kontrole i ocijene utjecaj izgradnje ceste na kakvoću voda. | Nizvodno od mosta Bregava. | Angažiranjem akreditirane laboratorije (BATA akreditacija) za mjerenje navedenih parametara | Predvidjeti ispitivanja dva puta godišnje: - jesen (kada r.Bregava proteče ) nakon sušnog perioda - kasno proljeće pred period presušivanja ili prema uvjetima iz vodnog akta. | Izvođač radova koji treba angažirati ovlaštenu laboratoriju za uzimanje uzoraka i analizu kvalitete vode. | JP Autoceste FBiH |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Površinske vode rijeke Bregave, standardni parametri : temperatura, mutnoća vode, elektroprovodljivost, pH vrijednost, rastvoreni kisik, BPK5, utrošak MnO4, sulfati, teški metali (kadmij, olovo, željezo, mangan), amonijak, nitriti, ukupni N, ukupne masnoće, mineralna ulja, PAH-ukupno | Učinak provedbe mjera zaštite vode i instaliranog sustava za pročišćavanje otpadnih voda. | Nizvodno od mosta Bregava. | Angažiranjem akreditirane laboratorije (BATA akreditacija) za mjerenje navedenih parametara | Minimalno jedan put godišnje ili Prema uvjetima iz vodnog akta. | JP Autoceste FBiH, Služba održavanja ili odabrani Izvođač za održavanje koji treba angažirati ovlašteni i certificirani laboratorij. za mjerenje kvalitete voda. | JP Autoceste FBiH (JPAC), Služba održavanja ili odabrani Izvođač za održavanje dostavlja izvještaj JPAC, a JPAC u FMOIT i Agenciji za VPJM. |
| Pročišćene vode iz separatora iz duž trase prema Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustav javne kanalizacije (Sl. novine FBiH 26/20 i 93/20). | Učinak instaliranog sustava za pročišćavanje otpadnih voda. | Na izlazima iz separatora masti i ulja duž dionice. | Angažiranjem akreditirane laboratorije (BATA akreditacija) za mjerenje navedenih parametara | Minimalno jedan put godišnje ili prema uvjetima iz vodnog akta. | JPAC, Služba održavanja ili odabrani Izvođač za održavanje koji treba angažirati ovlašteni i certificirani laboratorij za mjerenje kvalitete voda. | JPAC, Služba održavanja ili odabrani Izvođač za održavanje dostavlja izvještaj JPAC, a JPAC u FMOIT i Agenciji za VPJM. |

Kvaliteta zraka

| Parametar koji se prati | Razlog zašto se prati | Kada i gdje se prati | Kako se prati | Koliko često se prati | Tko je odgovoran za praćenje | Tko je odgovoran za izvještavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koncentracije zagađujućih materija: sumpor dioksid (SO2), oksidi dušika (NO2, NO, NOx), ugljični monoksid (CO) i suspendirane čestice (PM10, PM2,5) | Prije izgradnje |  |  |  |  |  |
|  | Radi utvrđivanja početnog stanja kvalitete zraka. | Mjerenje kvalitete zraka izvesti prije izgradnje na lokacijama: - u blizini gospodarske zone u Domanovićima i Opličićima, - uz rubne dijelove Šuškova naselja i Opličići u Čapljini; - uz rubne dijelove naselja Udora i Bjelojevići u Stocu. | Mjerenje kvalitete zraka vrši akreditirana laboratorija. Mjerenje se vrši na osnovu propisanih metoda mjerenja i zahtjeva Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/12, 50/19 i 3/21). | Prije početka izgradnje. | Izvođač radova koji treba angažirati ovlaštenu laboratoriju za analizu nultog stanja prije izgradnje. | Nadzorni inženjer dostavlja izvještaj JPAC. |
|  | Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |
|  | Prati se radi kontrole i nadzora nad provođenjem predloženih mjera zaštite zraka. | Za vrijeme izgradnje vrši se monitoring prašine na području neposredno uz gradilište, u blizini naseljenih mjesta. Rezultati se koriste kako bi se pojačale mjere za smanjenje prašine, ukoliko bude potrebno. | Vizualno se prati zaprašivanje. | Po pritužbama okolnog stanovništva. Prati se provođenje mjera za sprječavanje zagađenja zraka. | Izvođač radova. | Nadzorni inženjer dostavlja izvještaj JPAC. |
|  | Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |
|  | Prati se radi nadzora nad učinkom i provođenjem mjere održavanja zelenih zaštitnih pojaseva i fizičkih barijera uz prometnicu. | Mjerenje kvalitete zraka izvesti sukladno Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/12, 50/19 i 3/21). tijekom prve 2 godine korištenja. Mjerenje provesti: - u blizini gospodarske zone u Domanovićima i Opličićima, - uz rubne dijelove Šuškova naselja i Opličića u Čapljini; - uz rubne dijelove naselja Udora i Bjelojevići u Stocu. | Mjerenje kvalitete zraka vrši ovlaštena laboratorija. Mjerenje se vrši se na osnovu propisanih metoda mjerenja i zahtjeva Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/12, 50/19 i 3/21). | Tijekom korištenja kroz prve 2 godine. | JPAC, Služba održavanja ili odabrani Izvođač za održavanje koji treba angažirati ovlašteni i certificirani laboratorij – tijekom korištenja autoceste | JPAC, Služba održavanja ili odabrani Izvođač za održavanje dostavlja izvještaj JPAC. |

Razina buke

| Parametar koji se prati | Razlog zašto se prati | Kada i gdje se prati | Kako se prati | Koliko često se prati | Tko je odgovoran za praćenje | Tko je odgovoran za izvještavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razina buke sukladno Zakonu o zaštiti od buke (Sl. novine FBiH, br. 110/12). | Prije izgradnje |  |  |  |  |  |
|  | Radi utvrđivanja početnog stanja razine buke. | Jednom prije izgradnje na lokacijama u blizini gospodarske zone u Domanovićima i Opličićima, te uz rubne dijelove Šuškova naselja i Opličića u Čapljini i naselja Udora i Bjelojevići u Stocu. | Mjerenje buke vrši akreditirana laboratorija. Mjerenje se vrši opremom koja odgovara preporukama IEC 651 i 804 Type 1. i EN 60804 mjerač zvuka sa integriranjem i usrednjavanjem. Usporedba dobivenih rezultata vrši se s rezultatima nultog stanja i vrijednostima iz Zakona o zaštiti od buke. | Jednom prije izgradnje. | Izvođač radova za analizu nultog stanja prije izgradnje i za vrijeme izgradnje. | Nadzorni inženjer dostavlja izvještaj JPAC. |
|  | Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |
|  | Prati se radi kontrole i nadzora nad provođenjem predloženih mjera nastajanja buke. | Po pritužbama lokalnog stanovništva. | Mjerenje buke vrši akreditirana laboratorija. Mjerenje se vrši opremom koja odgovara preporukama IEC 651 i 804 Type 1. i EN 60804 mjerač zvuka sa integriranjem i usrednjavanjem. Usporedba dobivenih rezultata vrši se s rezultatima nultog stanja i vrijednostima iz Zakona o zaštiti od buke. | U fazi gradnje po pritužbama stanovništva. | Izvođač za održavanje koji treba angažirati ovlašteni i certificirani laboratorij. | Nadzorni inženjer dostavlja izvještaj JPAC. |
|  | Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |
|  | Prati se radi nadzora nad učinkom i provođenjem predviđenih mjera. | Najmanje jednom godišnje tijekom prve 3 godine korištenja. Nakon toga ako monitoring pokazuje da su izmjerene vrijednosti ispod graničnih vrijednosti propisanih Zakonom o zaštiti od buke, dalje se nadzor može provoditi jednom u tri godine duž ceste. | Mjerenje buke vrši akreditirana laboratorija. Mjerenje se vrši opremom koja odgovara preporukama IEC 651 i 804 Type 1. i EN 60804 mjerač zvuka sa integriranjem i usrednjavanjem. Usporedba dobivenih rezultata vrši se s rezultatima nultog stanja i vrijednostima iz Zakona o zaštiti od buke. | Tijekom korištenja jednom godišnje kroz prve 3 godine, a poslije jednom u 3 godine. | JPAC, Služba održavanja ili odabrani Izvođač za održavanje koji treba angažirati ovlašteni i certificirani laboratorij. | JPAC, Služba održavanja ili odabrani Izvođač za održavanje dostavlja izvještaj JPAC. |

Kvaliteta zemljišta

| Parametar koji se prati | Razlog zašto se prati | Kada i gdje se prati | Kako se prati | Koliko često se prati | Tko je odgovoran za praćenje | Tko je odgovoran za izvještavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardna fizičko-kemijska analiza kvalitete tla u skladu Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (Službene novine FBiH, broj 96/22): vlažnost, pH, organska tvar, pepeo, dušik, P2O5, K2O, kalcij, magnezij, željezo, olovo, bakar, cink, kobalt, kadmij, živa. | Prije izgradnje |  |  |  |  |  |
|  | Radi utvrđivanja početnog stanja kvalitete tla. | Izvesti analizu osnovne kvalitete tla u obuhvatu projekta (cca 200 m lijevo i desno od traka autoceste). Ekspert za tlo iz ovlaštenog laboratorija donijet će odluku o broju uzoraka i lokaciji uzorkovanja na temelju tipova tla utvrđenih na projektnom području. | Koristit će se standardne laboratorijske metode. Usporedba dobivenih rezultata za područje gdje je identificirano poljoprivredno zemljište će se vršiti u skladu sa podacima dobivenim mjerenjem nultog stanja u fazi prije izgradnje i Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (Službene novine FBiH, broj 96/22). | Jednom prije izgradnje. | Izvođač radova za analizu nultog stanja zemljišta prije izgradnje i za vrijeme izgradnje. | Nadzorni inženjer dostavlja izvještaj JPAC. |
|  | Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |
|  | Prati se radi mogućeg negativnog utjecaja na tlo uslijed direktog otjecanja površinske vode bez prethodnog tretmana, uslijed slučajnog izlijevanja goriva i ulja i sl. ili direktnog ispuštanja onečišćujućih tvari iz prometa, npr. lebdeće čestice PM2.5 i PM10, sumpor dioksid, dušični oksidi, ugljični monoksid i isparljivi organski spojevi. | Izvesti analizu osnovne kvalitete tla u obuhvatu projekta (cca 200 m lijevo i desno od traka autoceste). Ekspert za tlo iz ovlaštenog laboratorija donijet će odluku o broju uzoraka i lokaciji uzorkovanja na temelju tipova tla utvrđenih na projektnom području. | Koristit će se standardne laboratorijske metode. Usporedba dobivenih rezultata za područje gdje je identificirano poljoprivredno zemljište će se vršiti u skladu sa podacima dobivenim mjerenjem nultog stanja u fazi prije izgradnje i Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (Službene novine FBiH, broj 96/22). | Jedanput godišnje. | Izvođač za održavanje koji treba angažirati ovlašteni i certificirani laboratorij. | Nadzorni inženjer dostavlja izvještaj JPAC. |
|  | Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |
|  | Prati se radi nadzora nad učinkom i provođenjem predviđenih mjera. | Ekspert za tlo iz ovlaštenog laboratorija donijet će odluku o broju uzoraka i lokaciji uzorkovanja na temelju tipova tla utvrđenih na projektnom području. | Koristit će se standardne laboratorijske metode. Usporedba dobivenih rezultata za područje gdje je identificirano poljoprivredno zemljište će se vršiti u skladu sa podacima dobivenim mjerenjem nultog stanja u fazi prije izgradnje i Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (Službene novine FBiH, broj 96/22). | Svako 4 godine sukladno članku 11. Pravilnika o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (Službene novine FBiH, broj 96/22). | JPAC, Služba održavanja ili odabrani Izvođač za održavanje koji treba angažirati ovlašteni i certificirani laboratorij. | JPAC, Služba održavanja ili odabrani Izvođač za održavanje dostavlja izvještaj JPAC. |

Staništa, flora i fauna

| Parametar koji se prati | Razlog zašto se prati | Kada i gdje se prati | Kako se prati | Koliko često se prati | Tko je odgovoran za praćenje | Tko je odgovoran za izvještavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prije izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Nulto stanje biološke raznolikosti s naglaskom na praćenje endemske flore kao i praćenje faune (beskralješnjaci, ptice, šišmiši, gmazovi, vodozemci). | Prati se radi kontrole provođenja predloženih mjera zaštite, kako bi se minimizirao gubitak staništa i trajna fragmentacija staništa te kako bi se utvrdilo nulto stanje flore i faune s naglaskom na endemske vrste. | Monitoring treba završiti prije početka izvođenja građevinskih radova unutar zone utjecaja projekta i okolnim područjima (500 m sa svake strane autoceste). | Označavanje staništa i vrsta. | Jednom prije početka radova. | JPAC ili izvođač radova (ovlaštena služba, ekolog/biolog). | Nadzor dostavlja izvještaj JPAC. |
| Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |  |
| Praćenje stanja biološke raznolikosti (skidanje vegetacije, zaprašivanje biljaka, stradavanje i ozljede životinjskih vrsta). | Prati se radi: - kontrole provođenja predloženih mjera zaštite, kako bi se vidjela očišćena vegetacijska područja i zaprašivanja biljnih vrsta: - gnijezda i skloništa vrsta koja imaju sezonsku ranjivost zbog razmnožavanja, vremena hranjenja ili migracija (ptice, gmazovi, šišmiši) - stradavanja ili ozljede vrsta faune (naglasak na insekte) zbog uklanjanja vegetacije i kretanja mehanizacije i strojeva. | Monitoring se radi u fazi izgradnje na gradilištu i u području utjecaja projekta, tampon zoni od 500 m sa svake strane trase. | Redovito vizualno praćenje i vođenje evidencije. Izvještaji se podnose mjesečno. | Tjedno. | Monitoring provodi nadzor (biolog/ ekolog) koji je angažiran od strane izvođača radova. | Biolog/ekolog koji je angažiran dostavlja JPAC. |
| Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |  |
| Praćenje stanja biološke raznolikosti (invazivne vrste, revegetacija i pošumljavanje, stradavanje faune, kemijsko zagađivanje). | Prati se radi: - kontrole provođenja predloženih mjera zaštite; - sprječavanja kemijskog zagađivanja izazvanog prometom na prometnici koje može dovesti do povećanja koncentracije teških metala u tlu i negativno utjecati na okolna staništa; - uočavanja uspješnosti revegetacije; - stradavanja zbog potencijalnog sudara faune s automobilima (ptice, šišmiši, krupni i sitni sisavci, kopitari, vodozemci, gmazovi…). | Tijekom korištenja autoceste, u području koje zauzima autocesta i u pojasu autoceste. | Redovito vizualno praćenje i vođenje evidencije. Izvještaje podnositi jednom mjesečno. | Praćenje invazivnih vrsta provoditi sezonski. Praćenje stradavanja faune provoditi svakodnevno pri održavanju autoceste. Praćenje uspješnosti revegetacije pratiti dva puta godišnje tijekom prve tri godine nakon izgradnje, odnosno tijekom korištenja. | Monitoring provodi biolog/ ekolog koji je angažiran od strane JPAC, Služba održavanja ili Izvođača za održavanje autoceste. | Služba održavanja izvještava JPAC. |

Nastanak otpada

| Parametar koji se prati | Razlog zašto se prati | Kada i gdje se prati | Kako se prati | Koliko često se prati | Tko je odgovoran za praćenje | Tko je odgovoran za izvještavanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nastanak i rukovanje otpadom prema DPUGO i odredbama Zakona o upravljanju otpadom: ukupne količine nastalog otpada koji se generira po kategorijama (sa šiframa), u skladu s Pravilnikom o kategorijama otpada sa listama, a osobito za opasni otpad. | Tijekom izgradnje |  |  |  |  |  |
|  | Prati se radi mogućeg negativnog utjecaja. | Tijekom izgradnje na gradilištu i u neposrednom okruženju. | Praćenjem odredbi propisanih DPUGO. | Tijekom gradnje se stalno prati nastanak i rukovanje otpadom. | Izvođač radova će nakon potpisivanja ugovora za izvođenje radova imenovati odgovornu osobu za provođenje DPUGO. Odgovorna će izraditi evidencijske liste (tjedne/mjesečne) najčešće u obliku tabela. Redovnim izvješćima omogućeno je izvođaču radova i investitoru lakša kontrola i praćenje vrste i količine nastalog otpada, kao i ugovorenoj firmi koja je preuzela određenu vrstu otpada, te lokaciji na kojoj je otpad zbrinut (bilo da je odložen ili iskorišten ka sekundarna sirovina). | Izvještaje provjerava Nadzor. JPAC izvještava FMOIT sukladno Rješenju o prihvaćanju SUO. |
|  | Tijekom korištenja |  |  |  |  |  |
|  | Prati se radi mogućeg negativnog utjecaja. | Duž autoceste, na svim objektima, u mastolovima. | Praćenjem odredbi propisanih Rješenjem o prihvaćanju SUO. | Tijekom korištenja se stalno prati nastanak i rukovanje otpadom. | JPAC, Služba održavanja ili Izvođača za održavanje autoceste ili odabrani izvođač za održavanja autoceste. | Služba održavanja izvještava JPAC, a JPAC izvještava FMOiT sukladno Rješenju o prihvaćanju SUO. |

Prijedlog ocjene prihvatljivosti projekta na okoliš

Područje na kojem je predviđena izgradnja zahvata predstavlja relativno prazan, nenaseljen prostor. Lokacija projekta se nalazi u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, prostoru koje administrativno pripada gradovima Čapljina i Stolac.

Trasa je položena tipično krškim prostorom, uglavnom šumskim te manje vrijednim poljoprivrednim zemljištem. Prostorom u cjelini vladaju varijante mediteranske klime uz prisustvo kontinentalnog zaleđa. Obilježja su vruća ljeta s malim temperaturnim amplitudama, zime su blage i ne traju dugo. Suha klima najvećim dijelom godine, jaki vjetrovi, te nemogućnost dubokog ukorijenjivanja utjecali su na prisustvo oskudnih formi vegetacije na ovakvim tlima. Na promatranom području je prisutna plodna zemlja u obliku obradivih površina u dolini rijeke Bregave, a na širem području uočava se oskudnost plodne zemlje. Najviše su zastupljeni voćnjaci, vinogradi, vrtovi s okućnicama za proizvodnju voća i povrća, te ekstenzivno korištenje livada i pašnjaka za stočarstvo. Šumske površine nemaju ekonomsku vrijednost izuzev ekološke kao zaštita od erozije.

Izgradnjom autoceste i pratećih objekata na ovom prostoru doći će do trajne prenamjene i načina korištenja zemljišta u cijeloj dužini dionice autoceste. Ovaj utjecaj je moguće djelomično ublažiti deponiranjem plodnog humusnog sloja i njegovim redistribuiranjem na prostor gdje se ocijeni da se može najbolje iskoristiti. Izvođač radova treba posao organizirati na način kojim se najmanje oštećuje okolno plodno tlo ukoliko ga na lokaciji bude, a nakon završetka radova potrebno je prostor dovesti u prvobitno stanje. Provođenjem predviđenih mjera ublažavanja tijekom izgradnje i korištenja prometnice, a posebno realizacijom projekta pejzažnog uređenja ovaj utjecaj se ne smatra značajnim.

Od vegetacije na predmetnom području uglavnom su zastupljeni nisko grmlje i šiblje, te kamenjari na obodima brda i makija koja nastaje kao posljedica degradacije zbog antropogenog djelovanja, ali i klimatskih uvjeta (fizička suša). Smatra se da projektirana trasa i objekti idu visoko iznad razine podzemnih voda i fizički neće ugroziti kvalitetu podzemnih i površinskih voda područja, što je vrlo značajan preduvjet za otklanjanje mogućih negativnih utjecaja koji bi mogli imati trajne posljedice na vodoopskrbu područja kao i na sve komponente okoliša. Projektirana dionica nije u koliziji s izvorištima javnih sustava za vodoopskrbu gradova i naselja kao i njihovim pripadajućim vodozaštitnim zonama. Od vodotoka na području kojim je položena trasa JJAC u direktnoj koliziji je rijeka Bregava. Imajući u vidu potrebu da se zaštiti područje kroz koje prolazi trasa autoceste, projektiran je odgovarajući sustav vodozaštite s krajnjim ciljem smanjenja onečišćenja i očuvanja vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. Izgradnjom i održavanjem predviđenog sustava odvodnje otpadnih voda s prometnice utjecaj zahvata na površinske i podzemne vode se ne smatra značajnim.

Područje kojem prolazi koridor JJAC predstavlja uglavnom neistraženi prostor u smislu zastupljenosti i stanja biološke raznolikosti. Najistraženija područja su ona za koja su rađena sustavna ispitivanja zbog njihove specifičnosti i značaja. To su područja koja su zaštićena sukladno zakonskoj regulativi, poput Parka prirode Hutovo blato. Predmetna trasa autoceste ne prolazi kroz Park prirode, nego kroz njegovu prijelaznu (tampon) zonu koja je uspostavljena kroz Prostorni plan područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ/K „Park prirode Hutovo Blato“ za razdoblje 2013.-2023. Prijelazna zona je uspostavljena kao podrška ciljevima upravljanja parka u smislu poboljšanja komunalne i prometne infrastrukture, istraživanju arheoloških nalazišta i sl. U prijelaznoj zoni Hutova blata nalaze se zone ekstenzivnog šumarstva i lova te prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti. Na navedenom području se nalaze šume makedonskog cera (Quercus trojana). To su uglavnom degradirane šume, makedonskog cera, smreke i makljena. S obzirom na široku rasprostranjenost suhih staništa i otvorenih šikara na području utjecaja može se očekivati pojava životinjskih vrsta vezanih za suha i kamenita staništa, te vrsta koje imaju male zahtjeve za vodu kao što su gmazovi ili vrste koje prevale veće udaljenosti poput sisavaca širokog rasprostranjena (lisica, zec, kunić…). Na području kojim prolazi JJAC moguće je prisustvo faune iz reda sisavaca, gmazova, insekata, ptica, riba i sitne i krupne divljači. Prema Crvenoj listi flore i faune FBiH na promatranom području se nalazi 12 životinjskih i 13 biljnih vrsta. Fauna šišmiša na dijelu trase JJAC istraživana je samo u dijelu kanjona Bregave od Opličića do Stoca. U području predmetne trase postoje tri manje pećine u kojima su pronađeni ostaci šišmiša. Što se vrsta koje su do sada pronađene, za njih su važne travnate livade koje su nastale na aluvionu rijeke Bregave i brojne pukotine i kaverne u stijenama koje služe za sklanjanje. Kanjon rijeke Bregave je zasigurno važan lovni i migracioni koridor prema Hutovu blatu, kao i lovna teritorija (rubovi šuma, živice, obalna vegetacija uz rijeku).

Područje Hutova blata je predloženo i za Natura 2000 područje u nešto većim granicama od službenih granica Parka prirode pa predmetna trasa od km 8+950,00 do km 14+900,00 prolazi kroz predloženu površinu Natura područja. Za predloženo Natura područje nije urađen plan zaštite i upravljanja. U sklopu standardnog obrasca podataka (Standard Data Form – SDF) navedene su vrste koji su prisutne na lokaciji sukladno Direktivi o staništima (92/43/EEC) i Direktivi o pticama (2009/147/EC). S obzirom da ovo područje nije službeno zaštićeno, te da su podaci iz SDF-a načinjeni 2014. godine, potrebna su detaljnija istraživanja o vrstama i brojnosti navedenih vrsta na ovom području kako bi se mogao detaljnije procijeniti utjecaj na spomenute vrste. Na osnovu dostupnih podataka i analize predmetnog zahvata evidentno je da će izgradnja prometnice i pratećih objekata dovesti do trajnog nestanka vegetacije na površinama na kojima su isti projektirani, odnosno izgradnja će dovesti do prenamjene i gubitka staništa, degradacije okolnog zemljišta, fragmentacije staništa te privremenog narušavanja ekoloških procesa na području zahvata. Također, onečišćenje površinske i podzemne vode, povećane emisije buke i prašine i stvaranje različitog otpada može negativno utjecati na staništa, floru i faunu ovog područja te je nužno provođenje propisanih mjera kako bi se ovi utjecaji eliminirali.

Tijekom korištenja prometnice, utjecaji će se manifestirati kroz uznemiravanje životinja zbog pojačane buke od vozila, onečišćenja zraka ili vode od ispušnih plinova, stradavanje jedinki prilikom prelaska prometnica, kao i kroz svjetlosno onečišćenje u neposrednoj blizini prometnice. Kontinuiranim korištenjem prometnice indirektan utjecaj može se očekivati uslijed onečišćenja voda i tla teškim metalima, kao i ostalim onečišćivačima iz ispušnih plinova u neposrednoj blizini prometnice. S ciljem ublažavanja ovih utjecaja propisane su mjere zaštite kojima se negativni utjecaji mogu značajno smanjiti. Također, zbog reljefnih i morfoloških karakteristika terena na dijelu autoceste će biti izgrađeni vijadukti, most Bregava i tunel Kruševo. Projektom su predviđeni i podvožnjaci, ukupno 16, od kojih 3 neasfaltirana odnosno s makadamskom podlogom. Navedeni objekti ne predstavljaju prepreke kretanju životinja odnosno ispod mosta i vijadukata te preko tunela ne dolazi do fragmentacije staništa što omogućuje nesmetan prolaz životinjama. Također, na području nasipa i usjeka gdje je to potrebno predviđena je vanjska odvodnja (kanali) kao zaštita od vanjskih voda i propusti koji će biti prilagođeni za prolaz malih životinja čime se utjecaj fragmentacije može dodatno umanjiti.

S obzirom da je područje pod utjecajem projekta većinom nenaseljeno, te da nema značajnih izvora buke, izgradnja prometnice će znatno utjecati na porast buke na predmetnom području, i to tijekom gradnje zahvata. Negativan utjecaj povećanja razine buke i vibracija je privremen i ovisit će o razmještaju i tipu građevinskih strojeva i vozila, te o intenzitetu i načinu izgradnje, kao i o odabiru transportnih ruta. Za stanovnike u neposrednoj blizini gradilišta utjecaj će biti značajan. Provođenjem predviđenih mjera, utjecaj na okolna naseljena područja je ocijenjen kao umjeren. Također, tijekom izvođenja radova u zoni građenja neminovno će doći do pogoršanja kvalitete zraka uslijed radova na iskopu, miniranja i transporta materijala. Onečišćenje zraka lebdećim česticama i ispušnim plinovima (NO2, CO, CO2, SO2) uslijed izvođenja radova je vremenski i prostorno ograničeno prirodom radova, pa će se ovi utjecaji vremenom se smanjivati. Kvantifikacija ovih utjecaja zavisit će prvenstveno od dinamike radova, odnosno brojnosti mehanizacije i kamiona koji će biti angažirani na izgradnji autoceste. Povećan utjecaj na kvalitetu zraka očekuje se na onim dijelovima autoceste gdje će se izvoditi i veći objekti planirani kao sastavni dijelovi autoceste (tunel, vijadukti). Na spomenutim dijelovima koja se nalaze u blizini stambenih objekata moraju se provoditi sve mjere propisane ovom studijom.

Opis alternativnih rješenja

Koncept Jadransko-jonskog koridora je nastao s ciljem povezivanja Jadranskog i Jonskog mora, kroz teritorijalni prostor Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Grčke. Osnovna zamisao ovog koncepta je otvaranje mogućnosti razvoja regionalnih tržišta koja se nalaze na generalnim transportnim osovinama od Europe prema Aziji. Kao takav, JJ koridor je bio predmetom prostorno-planske i studijske dokumentacije na državnom nivou, a nadležna tijela u BiH kontinuirano sudjeluju u svim planiranim aktivnostima koje se odnose na JJAC, posebno u kontekstu „Jadransko-jonske inicijative“ koja je u međuvremenu prerasla u Jadransko-jonsku regiju EU s izrađenom strategijom razvoja ove regije („EUSAIR“).

Također, dosadašnje aktivnosti na izradi studijske i projektne dokumentacije, kao i proglašenje javnog interesa za izgradnju predmetne dionice JJAC upućuju na to da je izgradnja dionice JJAC kroz BiH izvjesna, pa se alternativa „bez projekta“ neće razmatrati.

Aternativne trase

U sklopu prethodne faze projekta - Izrada prostorno-studijske dokumentacije za Jadransko-jonsku autocestu na dijelu kroz Bosnu i Hercegovinu (Počitelj-Neum-Trebinje-granica sa Crnom Gorom), izrađeno je 5 varijantnih rješenja (Slika 109).

Slika 109: Prikaz varijantnih rješenja JJAC na dijelu kroz FBiH, Tehnička studija

U nastavku se daju opisi razmatranih varijantnih rješenja, prema navedenoj dokumentaciji, samo za dio u FBiH.

Svim varijantama je početna točka interregionalni čvor Počitelj na koridoru Vc.

Varijanta A (koja za osnovu koristi trasu iz Prostornog plana RBiH) – nakon interregionalnog čvora Počitelj trasa ide obodom zaštićenog područja „Hutovo blato“ s južne strane. Trasa se zbog definiranog obuhvata zabrane gradnje u prvoj zoni zaštite približila naseljenim mjestima Višići, Skočim, Krupa i Dračevo. U području naselja, trasa je postavljena obodom tako da se pokušalo što manje ugroziti stambeni objekti unutar naselja. Nakon prolaska trase izvan zaštićene zone „Hutovog blata“, trasa prolazi brdovitim terenom po obodu brda Bulutovac i Bregovi, a u blizini naselja Brštanica je predviđeno čvorište koje se priključuje na novo projektiranu trasu magistralne ceste Neum-Stolac. Trasa u nastavku od planiranog čvorišta za Neum i Stolac, obilazi Hutov Grad, te obodom brda prati korito rijeke Trebišnjice gdje ulazi u tunel koji prolazi ispod naseljenih prostora Hrnčina i Ravno, koji je ukupne dužine 5.125 m. Nakon izlaska iz tunela, trasa se spušta u dio polja prateći korito rijeke Trebišnjice sve do mjesta Zavala, gdje je predviđeno čvorište na trasi prema Slanom. Na ovom dijelu trase, nisu uočena veća ograničenja u prostoru, a u dijelu Hutovog Grada i naselja Ravno prolazi se tunelom. Nakon planiranog čvorišta Zavala prema R. Hrvatskoj-Slano, trasa ide južnom stranom Popovog polja, dalje prema Trebinju i granici s Crnom Gorom. Ukupna duljina varijante iznosi 103 km, od čega se na teritoriji FBiH nalazi 49 km, a na teritoriji RS-a se nalazi 54 km.

Varijanta B (koja za osnovu koristi trasu iz prijedloga Prostornog plana FBiH i prijedloga Prostornog plana HNŽ) - nakon interregionalnog čvora Počitelj trasa se pruža u smjeru jugoistoka i prolazi općinom Čapljina u dužini cca 7,2 km. Prelaskom na područje općine Stolac trasa mostom duljine L=398m prelazi preko kanjona rijeke Bregave, na najužem i pogodnom mjestu, te okomito na kanjon. Nakon prelaska rijeke Bregave, trasa se odvaja i nastavlja u smjeru jugoistoka (iznad naselja Poplat) do čvorišta za Stolac. Nakon čvorišta, trasa ulazi u tunel duljine L=1.490 m i izlaskom iz tunela skreće u smjeru zapada, neposredno prije sela Crnoglav, prelazi na područje općine Neum. Na području općine Neum trasa se pruža u smjeru zapada i to iznad naselja Crnoglav, Vinine, obilazi naselje Cerovica (Hrasno), te ulazi u tunel L= 3.389 m, kojim se u potpunosti zaobilazi zaštićeno područje naselja Hutovo (Hutovski grad). Nakon izlaska iz tunela, jugozapadno od sela Prapratnica planirano je čvorište za Neum na novoj magistralnoj cesti Stolac-Neum. Nakon čvorišta, trasa se dalje pruža u smjeru jugoistoka iznad naselja Donji Zelinkovac i iznad gornjeg kompenzacijskog bazena HE Čapljina, a potom prelazi na područje općine Ravno. Dalje se trasa pruža u smjeru jugoistoka i paralelno s Popovim poljem i iznad postojeće regionalne ceste R426 Hutovo-Ravno. Nakon toga, trasa ulazi u najduži tunel na ovoj varijanti L=4.040 m, te iz tunela izlazi jugoistočno od sela Cicirina. U nastavku je planiran čvor za Ravno - spoj ovog čvorišta planiran je na postojeću cestu Ravno-Čepikuće (granica RH). Nakon čvorišta za Ravno, trasa se nastavlja pružati u smjeru jugoistoka i prolazi kroz II Zonu aktivne zaštite i usmjerenog razvoja za spilju Vjetrenica, a nakon toga trasa prolazi pretežno nenaseljenim i rijetko naseljenim područjem na kotama terena od 450 do 650 m.n.m., nakon čega se spušta na ravni plato na koti cca. 275 m.n.m. Trasa se dalje pruža ravnim terenom do planiranog čvora za Trebinje i Dubrovnik (RH). Spoj sa ovog čvora planiran je na postojeću magistralnu cestu M-20 Trebinje-Ivanica-granica RH. Nakon čvora za Trebinje, nastavlja prema jugoistoku, gdje se uklapa u idejno rješenje trase Jadransko-jonske autoceste kroz Crnu Goru. Ukupna duljina varijante iznosi 129 km, od čega se na teritoriji FBiH nalazi 96 km, a na teritoriji RS-a 33 km.

Varijanta C (koja za osnovu koristi trasu iz Prostornog plana RS) – nakon čvora Počitelj trasa se pruža u pravcu jugoistoka do ukrštanja sa magistralnim putem M-6, gdje je planirana izgradnja vijadukta u trupu autoputa u dužini od 250 m. Nakon toga, trasa presijeca tok rijeke Bregave, gdje je predviđen most u dužini od 370 m. Narednih 10-tak kilometara trasa se pruža sa južne strane toka rijeke Bregave prateći teren i njen tok, a potom se ukršta sa putem Stolac-Neum, gdje je predviđena je izgradnja denivelirane petlje - Čvor Stolac. Trasa se nastavlja penjati padinama Pocrnje sve do Čvora Ljubinje, gdje je planirana izgradnja denivelirane petlje i veze sa magistralnim putem M-6. Od Čvora Ljubinje, trasa autoputa nastavlja u pravcu jugozapada i juga da se postepeno spušta u Popovo polјe. U zoni naselјa Ravno trasa vijaduktom prelazi preko Popovog polja, te je nakon toga položena na padinama koje sa južne strane graniče sa Popovim polјem. U okviru ove poddionice projektirana su dva čvora i to Čvor Trebinje/Dubrovnik za vezu sa magistralnim putem M-20 i Čvor Trebinje/Herceg Novi za vezu sa regionalnim putem R-429. Između ova dva spomenuta čvora, trasa se počinje penjati do utvrđene kontaktne točke na granici sa Republikom Crnom Gorom. Ukupna dužina varijante je 113 km, od čega se na teritoriji Federacije BiH nalazi 27 km, a na teritoriji RS-a 86 km.

Varijanta D (koja za osnovu koristi koridor postojeće magistralne ceste M6 u datom području) - nakon početne stacionaže trasa se pruža u pravcu jugoistoka, a na ukrštanju JJAC i magistralnog puta M 17.3  projektiran je vijadukt u dužini oko 1.350 m. Nakon toga trasa se u dužini od oko 10 kilometara prostire platom iznad kanjona rijeke Bregave, odnosno njene desne obale. Rijeku prelazi mostom duljine 1.350 m. U podnožju Poplata projektirana je petlja „Stolac“ kako bi se osigurala veza sa postojećim magistralnim putem. U nastavku se trasa autoputa i postojeće magistralne ceste ukršataju na tri lokacije na kojima su projektirani nadvožnjaci i podvožnjaci. Na tom dijelu postojeći trup magistale se koristi kao trasa autoputa. Trasa se dalje prostire padinama Pocrnje, koja prati trasu postojeće magistrale do naredne petlje „Ljubinje“ koja je projektirana u Ljubinju. Nakon petlje „Ljubinje“, trasa autoputa se penje padinama južno od Ljubinja i nakon naseljenog mjesta Kotezi spušta u Popovo polje. Trasa je dalje projektirana po obodu Popovog polja, odnosno njegove istočne strane. U nastavku se trasa autoputa većim svojim dijelom prepliće sa trasom postojećeg magistralnog puta. Dalje, u naseljenom mjestu Ravno projektirana je petlja “Ravno“. U nastavku se trasa autoputa zajedno sa trasom magistralnog puta približava vodotoku rijeke Trebišnice, a na mjestima gdje se trasa autoputa ukršta sa trasom rijeke Trebišnice projektirani su mostovi promjenljivih dužina. U nastavku se trasa prostire prema Trebinju i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Ukupna dužina varijante je 116 km, od čega se na teritoriji Federacije BiH nalazi 23 km, a na teritoriji RS-a 93 km.

Varijanta E (koja za osnovu koristi sve povoljnosti prethodno navedene četiri varijante) - od početne točke Počitelj, trasa ide obodom platoa Dubrava iza naseljenih mjesta Gaj i Brijeg sve do prelaska preko korita rijeke Bregave sa sjeverne strane platoa na južnu u zoni Habatnice. Trasa dalje ide platoom pored naseljenih mjesta Cerovo i Zagnježđe, te je u dijelu trase kod naselja Kućinari planirano čvorište za Neum i Stolac. Trasa u potpunosti obilazi strogo zaštićeni prostor „Hutovo blato“, te izbjegava poljoprivredna i naseljena područja u većem dijelu. U nastavku trasa ulazi u teške terene te tunelima prolazi ispod brda Kozarica i M. Gradina, te izlazi iz tunela neposredno prije naselja Čavaš i dalje obodom nastavlja prema Popovom polju na koji se spušta u blizini naselja Orašje. U nastavku, trasa ide sjevernom stranom Popova polja, gdje je planirano čvorište za Ravno. Nakon čvorišta Ravno, trasa ide obodom Popova polja, prelazi korito rijeke Trebišnjice i dalje prati korito sve do ulaska u užu zonu općine Trebinje i dalje prema Crnoj Gori. Ukupna dužina  trase je 93 km, od čega se na teritoriji Federacije BiH nalazi 36 km, a na teritoriji RS-a 57 km.

Varijanta F - nakon što je Naručitelj sagledao dostavljenu dokumentaciju analiziranih varijantnih rješenja (B,C i E), kao rezultat prethodnih istraživanja, sugerirano je da se izradi još jedna varijanta (Varijanta F), koja bi predstavljala kombinaciju varijantnih rješenja iz ovog projekta. Nakon analize predloženih mjera, pristupilo se izradi nove varijante F.

Varijanta F položena je u prostoru najpovoljnijih dijelova trase varijante E i varijante C. Na položaju trase od interregionalnog čvora Počitelj do petlje Ravno st. km 0+000,000 do 39+600,000, varijanta F koristi trasu varijante E, a od petlje Ravno do kraja dionice st. km 39+600 do 102+500,000, položena je po trasi varijante C.

Na osnovu podloga i rezultata istraživanja u okviru svih prethodno urađenih dijelova planersko-studijske dokumentacije, izvršena je analiza za ocjenu varijantnih rješenja trase autoceste. Analiza je rezultirala utvrđivanjem nominalnih fizičkih vrijednosti ili kvalitativnom ocjenom tretiranih varijanti prema svim usvojenim kriterijima i podkriterijima. Ponerisane (težinske) vrijednosti pojedinih kriterija i podkriterija utvrđene su na osnovu značaja i intenziteta razlika pojedinih kriterija. Analiza je rađena i u odnosu na utjecaj svake od predloženih varijanti na okoliš, a kriteriji su obuhvaćali:

- utjecaj na kvalitetu zraka,

- pogođenost bukom,

- utjecaj na vode,

- zauzimanje površina,

- utjecaj na pejzažne karakteristike,

- utjecaj na floru i faunu,

- utjecaj na zaštićena područja i

- utjecaj na kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe.

Primjenom multikriterijske analize, analizirani su svi relevantni elementi za donošenje odluke izbora najpovoljnije varijante. Sa aspekta ekonomskih, infrastrukturno-socijalnih, okolišnih i kriterija uvjeta realizacije, usvojena je varijanta „F“ za koju je urađeno idejno rješenje i idejni projekt.

Opis usvojene varijante prema Idejnom rješenju

Trasa prve dionice Počitelj-Stolac (od st. 0+000 do 23+250) počinje od definiranog spoja s Koridorom Vc na st.0+000. U nastavku trasa ide obodom platoa “Dubrava”, iza naselja Gaj i Brijeg, sve do km 9+000,00 gdje prelazi preko korita rijeke Bregave sa sjeverne strane platoa na južnu u zoni “Habatnice”. Trasa je na ovom dijelu u niskim nasipima, većim dijelom, ili u blagim usjecima. Do prelaska na suprotnu stranu korita rijeke Bregave, na trasi je projektirano ukupno četiri objekta:

Most Mo-F-1 (km 1+655 do km 1+811) dužine l= 156,00 m

Most Mo-F-2 (km 5+265 do km 5+540) dužine l= 275,00 m

Most Mo-F-3 (km 7+110 do km 7+540) dužine l= 430,00 m

Most Mo-F-4 (km 8+940 do km 9+936) dužine l= 396,00 m

Most Mo-F-1 prelazi preko magistralne ceste M6 Čapljina-Stolac, a most Mo-F-4 prelazi preko rijeke Bregave. Pored mostova, na ovom dijelu trase su predviđena i dva podvožnjaka: u km 3+789,00 i u km 6+513,00. Na dijelu trase od km 5+625,00 do km 6+500,00, s lijeve strane u pravcu stacionaže, predviđeno je izmještanje nekategorizirane ceste u dužini od cca 930,00 m i priključenje iste na nekategoriziranu cestu koja prolazi kroz podvožnjak u km 6+513,00. Trasa na navedenom dijelu nema kolizija s postojećim stambenim objektima obzirom da prolazi pretežno nenaseljenim dijelom odnosno iza postojećih naselja. Kao što je prethodno opisano, prilikom polaganja trase vodilo se računa da postojeće komunikacije (nekategorizirane i lokalne ceste) imaju osiguran kontinuirani prolaz kroz trup autoceste planiranim podvožnjacima.

Na dijelu gdje trasa preklapa navedene ceste vršena je devijacija istih u potrebnoj dužini, odnosno do prolaza koji se predviđa. Iz situacijskog prikaza je vidljivo da trasa na ovoj dionici ne zauzima plodno zemljište ili ga zauzima u vrlo malom obuhvatu.

Slika 110: Prikaz spoja na interregionalno čvorište u Počitelju i mosta Mo-F-1

Na stacionaži km 11+250 desno i km 12+000 lijevo, predviđena su odmorišta PUO Kruševo. U sklopu odmorišta s desne strane vrši se i izmještanje nekategorizirane prometnice na dužini 725 m.

Slika 111: Prikaz lokacije PUO Kruševo

Od km 10+000,00 do km 16+500,00, trasa autoceste se penje s kote 86,00 na kotu 310,00, te nastavlja platoom sve do čvorišta za Neum i Stolac. Na prvom dijelu trase, cca stacionaža km 13+100 do km 13+500, trasa je u usjecima visine cca 25 m, gdje je predviđeno stepenasto izvođenje s planiranim bermama na visini do cca 8,0 m koje su širine cca 3,0 m. Od km 13+700 pa do ulaza u tunel Tu-F-1 (km 14+900,00 – km 15+950) trasa je na nasipu prosječne visine do cca 12 m.

Na ovom dijelu trase od km 9+000 do km 23+000 (petlja za Neum i Stolac) na trasi su projektirani sljedeći objekti:

Podvožnjak PP-F-3 km 9+703,00

Podvožnjak PP-F-4 km 10+733,00

Podvožnjak PP-F-5 km 14+476,00

Tunel Tu-F-1 km 14+915,00 do km 15+905,00 (L=990,00 m)

Podvožnjak PP-F-6 km 18+782,00

Podvožnjak PP-F-7 km 20+873,00, u sklopu ovog podvožnjaka izvršeno je izmještanje nekategorizirane ceste u dužini od 1160,00 m

Nadvožnjak u sklopu čvorišta „Neum-Stolac“.

Slika 112: Prikaz petlje Neum – Stolac

Usvojena varijanta trase iz idejnog rješenja je prilikom izrade Idejnog projekta, s obzirom na provedena detaljnija hidrogeološka i inženjersko geološka istraživanja, na određenim dijelovima izmijenjena te su sukladno tome i elementi trase izmijenjeni. Takve promjene na predmetnoj dionici trase su evidentirane i prikazane u tablici ispod.

| Objekt | Idejno rješenje 2018. g. |  | Objekt | Idejni projekt 2023. g. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacionaža (km) | Dužina (m) |  | Stacionaža (km) | Dužina (m) |
| - |  |  | Podvožnjak Krčevine | 0+416,60 |  |
| Most Mo-F-1 | 1+655 do 1+811 | 156 | Vijadukt Nakovanj | 1+626 do 1+824 | 198 |
| - |  |  | Podvožnjak Šuškovo | 2+375,02 |  |
| Podvožnjak PP-F-1 | 3+789 |  | Podvožnjak Mliništa | 3+833,73 |  |
| Most Mo-F-2 | 5+265 do 5+540 | 275 | Vijadukt Šuškovo | 5+281 do 5+533 | 260 |
| Podvožnjak PP-F-2 | 6+513 |  | Podvožnjak Brijeg | 6+521,69 |  |
| - |  |  | Podvožnjak Hrsovac | 6+743,41 |  |
| - |  |  | Vijadukt Miloševac | 7+174 do 7+462 | 288 |
| Most Mo-F-3 | 7+110 do 7+540 | 430 | Most Bregava | 8+927 do 9+357 | 430 |
| Podvožnjak PP-F-3 | 9+703 |  | - |  |  |
| - | - |  | Podvožnjak Kruševo Podvožnjak Mutapovina | Cca 10+565,00 Prilazna rampa |  |
| Podvožnjak PP-F-4 | 10+733 |  | Podvožnjak Habatnica | 10+682,06 |  |
| PUO Kruševo | 11+250 i 12+000 |  | PUO Prenj | 8+400 do 8+930 |  |
| Podvožnjak PP-F-5 | 14+476 |  | Podvožnjak Cerovo | 13+953,57 |  |
| Tunel Tu-F-1 | 14+900 do15+950 | 990 | Tunel Kruševo | Cca 15+010 do 16+000 | 990 |
| Podvožnjak PP-F-6 | 18+782 |  | Podvožnjak Golubinka | 17+399,38 |  |
| - |  |  | Podvožnjak Boljuni | 18+834,62 |  |
| Podvožnjak PP-F-7 | 20+873 |  | Podvožnjak Pušišta | 20+415,87 |  |
| Nadvožnjak u sklopu čvorišta Neum-Stolac | 22+945 |  | Podvožnjak Udora 1 Podvožnjak Udora 2 Podvožnjak Udora 3 | 23+119,11 Prilazna rampa 22+948,99 |  |

Opis relevantnih aspekata postojećeg stanja okoliša

Postojeće stanje područja na kojem je predviđena izgradnja dionice JJAC detaljno je opisano u poglavlju 5. Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom. Trasa je položena tipično krškim prostorom, uglavnom šumskim zemljištem različite kategorije, te manje vrijednim poljoprivrednim zemljištem. Prolazi kroz mediteransko-monatnu oblast i submediteransko područje, pri čemu se izdvajaju područja sa submediteranskim zimzelenim dijelovima i područja bez zimzelenih elemenata. Na ovom području nalaze se različita staništa – krš, šuma, površinski vodotoci, kamenjari, pašnjaci, garig, makija, obradive površine. Plodna zemlja u obliku obradivih površina zastupljena je u dolini rijeke Bregave, a na širem području uočava se oskudnost plodne zemlje. Na širem području nema značajnih izvora buke niti onečišćenja zraka.

Trasa  prolazi kroz područja koja geološki pripadaju naslagama mezozoika i kenozoika. Kredne naslage iz mezozoika  zauzimaju najveću površinu (cca 80%). Osim u početnom dijelu trase gdje su izdvojene naslage fliša (konglomerat i pješčenjak) građu terena duž projektirane trase čine vapnenci. U hidrogeološkom pogledu, osim u početnom dijelu gdje su izdvojene naslage fliša (konglomerat i pješčenjak) građu terena duž projektirane trase čine vapnenci sa izraženom pukotinsko – kavernoznom poroznosti. Oni grade najveći dio istraživanog područja i imaju velike debljine. Ispresječeni su sa mnogobrojnim dijagonalnim i poprečnim rasjedima i sustavima pukotina i kao takovi predstavljaju vodopropusnu sredinu i imaju funkciju vodonosnika u kojem se akumulacija (izdan) podzemnih voda nalazi na većim dubinama. Pražnjenje vodonosnika je prema bazisu odnosno aluviju r. Bregave odnosno prema izvorima na Hutovu blatu.

Cijelo područje pripada slivu rijeke Neretve, koja je glavni vodni recipijent stalnih i povremenih vodnih tokova od kojih je r. Bregava u direktom kontaktu sa projektiranom cestom. Rijeka Bregava ima sve karakteristike tipičnog krškog vodotoka. Dio toka Bregave nizvodno od Stoca do ušća u Neretvu je aktivan samo u vrijeme srednjih i velikih voda kada Bregava teče čitavom dužinom i ulijeva se u Neretvu kod Čapljine. Ovisno o hidrološkoj situaciji tok se produžuje ili skraćuje i uzvodno i nizvodno u odnosu na njegov stalni dio u razdoblju srednjih i velikih voda.

Prema Crvenoj listi flore FBiH na području izgradnje JJAC nalazi se 13 vrsta podijeljenih prema statusu, od kojih je pet ugroženih (EN) - Ephedra major, Rhamnus illyrica, Centaurea glaberrima, Spiranthes autumnalis i Romulea bulbocodium, tri gotovo ugrožene (NT) – Astragalus illyricus, Anacamptis pyramidalis i Gladiolus illyricus, dvije kritično ugrožene (CR) – Anthyllis spruneri i Cyclamen neapolitanum, dvije ranjive (VU) – Adiantum capillus-veneris i Ruscus aculeatus i jedna najmanje zabrinjavajuća (LC) – Acanthus spinossisimus.

S obzirom na široku rasprostranjenost suhih staništa i otvorenih šikara na području utjecaja može se očekivati pojava vrsta vezanih za suha i kamenita staništa, te vrsta koje imaju male zahtjeve za vodu kao što su gmazovi (Reptilia) ili vrste koje prevale veće udaljenosti poput sisavaca širokog rasprostranjena (lisica, zec, kunić…). Prema Crvenoj listi faune FBiH na promatranom području se nalazi 12 vrsta, od kojih je sedam ugroženih – Erinaceus concolor, Canis lupus, Eliomys quercinus, Lutra lutra, Rutilus basak, Favonius quercus i Protaetia mirifica, četiri ranjive – Lucanus cervus, Protaetia aeruginosa, Echinogammarus thoni i Zamenis situla, jedna rizična – Carabus (Procerus) gigas. Specifična prošlost submediteranskog područja uvjetovala je nastanak i opstanak rijetko viđenih staništa podzemne faune. Na području Hercegovine prisutan je veliki broj podzemnih biotopa (ponori, pećine i jame). Za navedeno područje, unutar promatranog koridora od 500 m, važno je spomenuti prirodnu vrijednost – Tasinu pećinu koja je predložena za zaštitu prostornim planom općine Stolac. Ova pećina se sastoji od jednog kanala koji je suženjem napravio dvije prostorije, ulazni dio koji je osvjetljen dnevnim svjetlom i dvoranu dimenzija 4 x 3,5 m. Ukupna dužina pećine iznosi 9 m. U njoj su pronađeni ostaci rijetkog guana, što govori da je ona stanište male kolonije šišmiša u ljetnjem periodu. U nešto široj okolici u kanjonu Bregave, u polupećini Badanj, zabilježena je jedna jedinka vrste Miniopterus schreibersii, a malo dalje u Drenovačkoj pećini velika kolinija (oko 350 jedinki) vrste Rhinolophus ferrumequinum i nekoliko jedinki Rhinolophus euryale. U Hutovu blatu, na njegovoj sjevernoj strani registrirana je mala kolonija vrste Rhinolophus hiposideros, a na širem prostoru blata vrste koje se navode u dokumentu Natura područja Hutovo blato su date na osnovu ekstrapolacije iz šire regije (Bregava uzvodno od Stova, Podvelež) i nisu relevantni za ovo područje.

- Park prirode Hutovo blato je jedino službeno zaštićeno prirodno dobro na širem području zahvata, a za koje je donesen akt o zaštiti i plan upravljanja. Park prirode obuhvaća površinu od 7824 ha. Trasa dionice JJAc prolazi u neposrednoj blizini, ali nije u koliziji s Parkom.

- U nešto većem obuhvatu (1384.8 ha) područje Hutova blata je predloženo za Natura 2000 područje oznake BA8300031, a planirana trasa prolazi kroz sjeveroistočni rubni dio predloženog područja u duljini od oko 6 km. U području prelaska rijeke Bregave trasa ulazi i u područje predloženo za zaštitu prostornim planom općine Stolac - Tok rijeke Bregave, a u neposrednoj blizini planiranog mosta Bregava evidentirana je i Tasina pećina – također predložena za zaštitu Prostornim planom općine Stolac. Za navedena područja nisu rađene detaljne studijske podloge za proglašenje sukladno zakonskoj regulativi.

- Područje zahvata nalazi se na pretežito neizgrađenom prostoru. Izuzetak predstavljaju rubni dijelovi naselja Šuškovo i Opličići na području grada Čapljina i Udora i Bjelojevići na području grada Stoca, gdje trasa prolazi u neposrednoj blizini nekoliko stambenih objekata. Postojeća infrastruktura su uglavnom šumski ili nekategorizirani putevi, te manji dalekovodi. Od značajnije infrastrukture, trasa je u koliziji s dva magistralna pravca (M6 i M17.3), te s jednim 110 kV i dva 220 kV dalekovoda.

U slučaju neizgradnje JJAC može se zaključiti da će predmetni prostor, s obzirom da planskom dokumentacijom nije predviđena značajnija gradnja ni širenje postojećih naselja, kao ni izgradnja drugih prometnih pravaca, ostati neizgrađen i slabo povezan s jugoistočnim dijelom BiH i Europe. Osim postojećih magistralnih (M6; M6.1; M17; M17.3) i i regionalnih prometnica u širem okruženju (420; 421; 423; 424; 425; 425a; 427; 433; 434; 434a; 435; 436), koje su davno izgrađene, specifičnost prometa u gravitacionom području JJAC ogleda se kroz izgrađene i dionice u izgradnji na Koridoru Vc i autocestu A1 u RH, kao i magistralne ceste M17.3 Stolac-Neum koja je puštena u promet 2022. godine. Nova magistralna cesta je duga 36,5 kilometara, a početak dionice je u mjestu Drenovac. Također, 2022. godine je u Republici Hrvatskoj pušten u promet i pelješki most. Prije puštanja u promet ovog mosta komunikacija između južnih dijelova Hrvatske ostvarivala se je kroz teritorij Bosne i Hercegovine, što je značilo prelaz preko dva granična prelaza. Otvaranjem pelješkog mosta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskoj koji premošćuje Malostonski zaljev između Komarne na kopnu i Brijeste na poluotoku Pelješcu ostvaren je cestovni kontinuitet teritorija Republike Hrvatske. S obzirom da će planirana JJAC povezati prometne mreže dvije susjedne države počevši od hrvatske mreže prometnica u čvorištu Ploče, preko Počitelja (inter regionalni čvor sa autocestom na Koridoru Vc), i dalje južnim i jugoistočnim područjem Hercegovine povezati općine kroz koje se planira prolazak ili se nalaze u blizini planirane JJAC, kao što su Ljubuški, Čapljina, Stolac, Neum, Ravno (u Federaciji BiH) i Berkovići, Ljubinje, Bileća i Trebinje (u Republici Srpskoj), očekuje se značajna promjena u uvjetima odvijanja prometa na ovom području. Odnosno, autocesta će promijeniti uvjete odvijanja prometa na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Ovakvim prometnim povezivanjem svi potencijali i resursi ovog područja, gospodarski, a posebno turistički i poljoprivredni, postaju konkurentniji i brže dostupni Jadranskom zaleđu i tržištima srednje i sjeverne Europe i Mediterana.

Postojeća cestovna mreža u užem gravitacijskom području projekta obilježena je velikim brojem magistralnih i regionalnih cesta koje zahtijevaju značajne intervencije u cilju otklanjanja prometnih uskih grla, posebno kada prolaze kroz gradove, kao i drugih kritičnih faktora na cestovnoj mreži kao što su crne točke i loša geometrija prometnica. Ove prometnice su izgrađene prije mnogo godina i osim nedovoljnog prometnog kapaciteta nemaju ni odgovarajući sustav zaštite okoliša. Stoga bi se u uvjetima neizgradnje JJAC s aspekta okoliša zadržao trenutni status, posebno kad su u pitanju emisije u zrak i tlo, te emisije stakleničkih plinova. S druge strane, izgradnjom predmetne autoceste s primijenjenim mjerama i principima zaštite okoliša, smanjit će se promet na magistralnim i regionalnim cestama u okruženju, čime će se utjecati na smanjenje zagađenja i sigurnosne rizike.

Metode predviđanja ili dokaza koji se koriste za utvrđivanje i procjenu značajnih utjecaja na okoliš, uključujući detalje o poteškoćama

Prilikom izrade studije korišteni su dostupni literarni podaci u vidu prostorno-planske i studijske dokumentacije, te stručne literature, zatim statistički podaci, GIS podaci i sl. Svi korišteni podaci navedeni su u poglavlju 15. Spisak literature i referenci. Metodologija procjene utjecaja na okoliš opisana je u poglavlju 6.1. Metodologija procjene utjecaja.

U nastavku su opisani načini procjene utjecaja s informacijama o poteškoćama po oblastima.

Stanovništvo – Podaci o stanovništvu preuzeti su iz Popisa stanovništva 2013. godine Federalnog zavoda za statistiku. S obzirom da su ovi podaci stari 10 godina, korišteni su i drugi izvori podataka za nedostajuće razdoblje. Podaci za gospodarske djelatnosti su također korišteni iz istog izvora, mada su ovi podaci dosta oskudniji u odnosu na podatke o stanovništvu. Procjena utjecaja uključila je razmatranje i korisnih i nepovoljnih posljedica realizacije projekta na ukupni društveno-ekonomski kontekst područja kojim prometnica prolazi, u prvom redu gradova Čapljina i Stolac.

Biološka raznolikost - Primijenjena je metodologija prikupljanja informacija o staništima, flori i fauni u skladu sa standardnim metodama i praksama koje se koriste za istraživanje, uključujući i terenske obilaske lokacije. Na osnovu prikupljenih informacija o staništima i vrstama u širem projektnom području, njihovoj distribuciji, brojnosti, statusu ugroženosti i osjetljivosti prema nacionalnim i međunarodnim kriterijima opisanim u prilozima (npr. FBiH i IUCN Crvene liste, EU direktive) izvršena je identifikacija utjecaja i njihova procjena prema metodologiji opisanoj u poglavlju 6.

Tlo i zemljište

Geologija – Na osnovu OGK, detaljnih geoloških karata, inženjersko-geološkog kartiranja terena te na osnovu ranijih iskustava dati su kraći inženjersko-geološki opisi materijala kroz koje je pretpostavljeno da prolazi predviđena trasa. Ocjena stabilnosti terena izvršena je na osnovu pojava suvremenih inženjersko-geoloških procesa i podložnosti terena njihovom razvoju u uvjetima izgradnje.

Kategorizacija zemljišta i kvaliteta tla - Za opis stanja i procjenu utjecaja korišteni su podaci iz prostorno-planske dokumentacije gradova Čapljina i Stolac, a korištenjem grafičkih podataka i GIS alata procijenjeni su kvantitativni utjecaji uslijed zauzimanja poljoprivrednih i šumskih površina. Podaci o namjeni i korištenju prostora korišteni su iz važeće prostorno-planske dokumentacije, a za usporedbu su dani i podaci iz GIS baza podloga (Corine Land Cover 2018). Podaci o parcelama i vlasništvu preuzeti su iz Elaborata eksproprijacije s parcelizacijom.

Kvaliteta zemljišta prikazana je na temelju analize i ocjene uzoraka tla koje su rađene za potrebe izrade Karte upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta HNŽ iz 2009. godine. Analizirani parametri kvalitete tla mogu se smatrati relevantnim jer na širem području obuhvata JJAC u međuvremenu nije bilo značajnijih utjecaja uslijed izgradnje industrijskih i infrastrukturnih objekata niti intenziviranja poljoprivredne proizvodnje koji bi mogli utjecati na kvalitetu tla. Preporuka je da se prije početka gradnje ažuriraju podaci o nultom stanju kvaliteta zemljišta na projektnom području.

Vode – korištena je hidrogeološka karta, a prikupljeni su i podaci o istražnim i eksploatacijskim bušotinama izrađenim za potrebe navodnjavanja u dolini rijeke Bregave. Podaci o kvaliteti voda preuzeti su iz Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u FBiH za period 2022.-2027. Na osnovu dostupnih podataka izvršena je analiza utjecaja u kontekstu odnosa tehničkih rješenja na određenim dijelovima trase puta prema nadzemnim i podzemnim vodnim sustavima.

Kvaliteta zraka – Podaci o trenutnoj kvaliteti zraka nisu bili dostupni iz razloga što se na području projekta ne vrši sustavno praćenje kvalitete zraka. Najbliža stanica za praćenje kvalitete zraka je u Mostaru u sklopu Federalnog hidrometeorološkog zavoda međutim službena mjerenja su započela tek 1.01.2023. godine. Procjena utjecaja vršena je na osnovu ranijih iskustava na sličnim projektima, te na osnovu proračuna emisija zagađujućih tvari u zrak koristeći podatke o očekivanom prometu koji su modelirani u odgovarajućem softveru.

Klima  - prikupljeni su podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zatraženi za Čapljinu, Stolac i Mostar za posljednjih 30 godina na meteorološkim stanicama. Podaci su dobiveni s meteoroloških stanica Mostar i Stolac, i to za Mostar za razdoblje od 1991. do 2022., a za Stolac od 2007. do 2022. godine.

Zaštićena područja – Korišteni su podaci iz važeće prostorno-planske dokumentacije, te podaci Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Za područja predložena za zaštitu prostorno-planskom dokumentacijom (PP HNŽ, PP Stolac) nisu rađena detaljna stručna istraživanja, sukladno zakonskoj regulativi, te nisu formalno zaštićena aktom o zaštiti. Odlukom o provođenju PP HNŽ propisana je obveza izrade detaljnih planova za prostorne cjeline prirodnih vrijednosti kao i za ostala područja koja su ovim planskim dokumentima proglašena kao prirodno naslijeđe. S obzirom da detaljni planovi kojima bi se definirale mjere očuvanja ovih područja nisu doneseni, procjena utjecaja na ova područja je rađena je na osnovi dostupnih podataka o vrstama staništa, flore i faune.

Opis očekivanih značajnih štetnih učinaka projekta na okoliš koji proizlaze iz podložnosti projekta rizicima od velikih nesreća i/ili katastrofa koje su relevantne za projekt

Dionica Jadranko-jonske autoceste Stolac – interregionalni čvor Počitelj nije podložna rizicima od velikih nesreća ili katastrofa.

Nesreće koje se mogu dogoditi uslijed nepredviđenih okolnosti poput požara, potresa, eksplozija i sl. koje mogu nastati i tijekom izvođenja radova i u eksploatacijskom periodu.

Tijekom izgradnje moguće su nesreće uzrokovane višom silom (nepovoljni vremenski uvjeti, potres i sl.), ali i tehničkim kvarom, odnosno ljudskom greškom, te mogu nastati uslijed nepravilne organizacije gradilišta, što može uzrokovati:

- Izlijevanje sadržaja i onečišćenje tla i voda naftnim derivatima i otpadnim vodama s gradilišta uslijed nepažnje prilikom pretakanja i prijevoza dizelskog goriva;

- Požar na elektroinstalacijama i opremi;

- Prevrtanje vozila tijekom prijevoza sirovina ili otpadnog materijala;

- Nesreće prilikom rada mehanizacije i sl.

Premda je vjerojatnost pojave izvanrednih okolnosti najčešće mala i u funkciji je više faktora, mogu izazvati znatne i ozbiljne posljedice. Međutim, uz pravilnu organizaciju gradilišta i poštivanje zakonskih odredbi te propisanih mjere zaštite rizik nastanka nesreća u konkretnim uvjetima svedena je na minimum.

Tijekom korištenja prometnice najveći utjecaj na okoliš predstavljaju iznenadne situacije u vidu sudara, izlijetanja i prevrtanja vozila, te izlijevanja nafte i naftnih derivata i drugih štetnih tvari u okoliš, pri kojima može doći do većih nesreća. Posebnu opasnost predstavljaju veće količine nafte, naftnih derivata kao i različitih drugih otrovnih tekućina koji se prevoze auto-cisternama i čije dospijevanje u okoliš može značajno onečistiti vode, tlo, zrak te biljni i životinjski svijet. Kako bi se smanjila mogućnost pojave incidenta i smanjila kontinuirana onečišćenja s prometnice, s nepovoljnim posljedicama po okoliš i podzemne vode, projektom su predviđene mjere zaštite. Tehnički zahvati i rješenja koja se koriste u odvodnji prometnice u svrhu povećanja sigurnosti su:

- odbojnici i ograde koje smanjuju mogućnost izlijetanja vozila s trupa prometnice i ispuštanje opasnog tereta u dio sliva koji nije obuhvaćen odvodnjom,

- sustav vodonepropusne kanalizacije kojim se prolivene tekućine i oborine određenog intenziteta odvode do uređaja za pročišćavanje,

- separator ulja i lakih tekućina sa integriranom taložnicom.

Generalno, imajući u vidu potrebu da se zaštiti područje kroz koje prolazi trasa autoceste, projektiran je odgovarajući sustav vodozaštite s krajnjim ciljem smanjenja onečišćenja i očuvanja vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Mogućnost pojave požara i eksplozija potencirana je vjerojatnošću prijevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih tvari po autocesti. Ukoliko dođe do ovih incidentnih situacija, moguće su eksplozije, odnosno samozapaljenja navedenih opasnih tvari i proširenje požara. Za ovakve utjecaje potrebno je izraditi Operativni plan i mjere za slučaj akcidentnih situacija.

Zaključak

Jadransko-jonski koridor je predviđen na inicijativu europskih zemalja s ciljem povezivanja Jadranskog i Jonskog mora kroz područje Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Grčke. Razvoj projekta JJAC je na različitom nivou realizacije u pojedinim zemljama - na području Hrvatske JJAC je većim dijelom već izgrađena i puštena u promet, dok je kroz Crnu Goru i dalje prema Grčkoj naznačen samo generalni pravac pružanja autoceste, ali položaj trase nije precizno definiran.

Jadransko-jonska autocesta je predviđena Prostornim planom RBiH, prijedlogom PP Federacije BiH, Prostornim planom HNŽ, te Prostornim planovima gradova Čapljina i Stolac. Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ predviđen je spoj autoceste u koridoru Vc s JJAC u interregionalnom čvoru Počitelj. Konačno, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH je 2018. godine naručilo dokumentaciju „Prostorno-planerska dokumentacija za Jadransko-jonsku autocestu na dijelu kroz BiH“ (izradio konzorcij: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo i Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka) kojom je analizirano pet varijantnih rješenja, te je za odabranu varijantu izrađeno Idejno rješenje. Na osnovu usvojenog idejnog rješenja Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je izradilo projektni zadatak za „Izradu idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko – Jonski koridor dionica Stolac - Interregionalni čvor Počitelj“.

Osnova za izradu ove Studije su projektni zadatak, Idejni projekt dijela Jadransko-jonski koridor, dionica: Stolac – interregionalni čvor Počitelj te Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, br. 15/21) i Uredba o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22). Sukladno spomenutoj Uredbi, u sklopu ugovora najprije je izrađen Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš, na osnovu kojeg je Federalno ministarstvo okoliša i turizma 20.03.2023. godine donijelo Zaključak o izradi Studije utjecaja na okoliš. U postupku javnog uvida u Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš pristigla su dva komentara; prvi iz Federalnog ministarstva kulture i sporta – Zavoda za zaštitu spomenika, a drugi iz Federalnog ministarstva zdravstva – Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Oba zahtjeva su uvažena kroz izradu Studije.

Studijom je analizirana izgradnja podmetne dionice autoceste u okviru nekoliko cjelina koje su obuhvatile:

- prostorno-plansku dokumentaciju predmetnog područja,

- prostorne i tehničke karakteristike planirane prometnice na osnovu idejnog projekta,

- značajke i valorizaciju postojećeg stanja, te

- analizu utjecaja na okoliš s mjerama zaštite i planom praćenja stanja okoliša tijekom izgradnje i korištenja prometnice.

U okviru Studije utjecaja na okoliš istražena je problematika mogućeg onečišćenja voda, tla i zraka, zauzimanje površina, povećanja buke i vibracija, utjecaja na floru i faunu, prirodno i kulturno naslijeđe, krajobraz i sl. Svaki od utjecaja je određen i vrednovan u odnosu na lokalne uvjete i prostorne specifičnosti, te dopuštene vrijednosti za zadane granične uvjete, gdje su isti određeni. Definirane su mjere za sprječavanje i/ili smanjenje negativnog utjecaja te je određeno praćenje (monitoring) stanja voda, zraka, buke, zemljišta, flore i faune.

Trasa je položena tako da gotovo u cijelosti zaobilazi većinu naseljenih mjesta, stoga su negativni utjecaji na stanovništvo i naselja svedeni na minimum. Tijekom izgradnje može doći do kratkotrajnih zatvaranja postojećih lokalnih cesta koja će dovesti do izmijene kretanja lokalnog stanovništva, a na mjestima gdje ih ne zaobilazi bit će izgrađene pristupne i servisne ceste. U periodu korištenja prometnice ne očekuju se negativni utjecaj na stanovništvo, ukoliko se budu primijenile sve predviđene mjere zaštite kvaliteta zraka i zaštite od buke. Trasa je zaobišla i vrijedna poljoprivredna zemljišta, te će za potrebe izgradnje biti izuzeto uglavnom manje vrijedno poljoprivredno i šumsko zemljište.

Područje obuhvata projekta je krški teren, a rijeka Bregava je jedini površinski vodotok na užem području. Dubina podzemne vode duž trase je dosta promjenjiva – oko 100 m na području dubravske visoravni i karbonatnog masiva Kruševo-Bjelojevići, te oko 2 m u dolini rijeke Bregave. Projektirana trasa i objekti su visoko iznad razine podzemnih voda, te fizički neće ugroziti kvalitetu podzemnih i površinskih voda područja, što je vrlo značajan preduvjet za otklanjanje mogućih negativnih utjecaja koji bi mogli imati trajne posljedice na vodoopskrbu područja kao i na sve komponente okoliša. Predviđenim mjerama i projektnim rješenjima ne očekuju se značajni utjecaji na vode. Projektirana dionica nije u koliziji s izvorištima javnih sustava za vodoopskrbu gradova i naselja, odnosno njihovim  pripadajućim vodozaštitnim zonama.

Širi prostor je generalno slabo istražen u smislu zastupljenosti i stanja biološke raznolikosti. Najbliže zaštićeno prirodno područje je Park prirode Hutovo blato, ali trasa nije u koliziji s njegovim zonama zaštite. U nešto većim granicama, Hutovo blato je predloženo kao NATURA 2000 područje, tako da je njegov sjeveroistočni rubni dio u koliziji s trasom u dužini od cca 6 km. Na ovom prostoru su i dva prirodna područja predložena za zaštitu prostorno-planskom dokumentacijom Tok rijeke Bregave i Tasina pećina koja nisu formalno zaštićena aktom o zaštiti niti je za njih rađena detaljna studijska dokumentacija koja bi bila podloga za proglašenje ovih područja zaštićenim i koja bi definirala mjere za očuvanje ovih područja. Međutim, evidentno je da će izgradnjom predmetne dionice JJAC doći do prenamjene i gubitka te fragmentacije staništa. Sve navedeno je uzeto u obzir, te su propisane mjere kojima se negativni utjecaji mogu ublažiti. Efikasnost propisanih mjera zaštite i projektnih rješenja provjeriti će se provođenjem obaveznog monitoringa, te će se sukladno tome poduzeti dodatne mjere ukoliko bude potrebno.

Generalno se procjenjuje se da će izgradnja Jadransko-jonske autoceste imati čitav niz pozitivnih društveno-ekonomskih utjecaja, od kojih su najznačajniji ekonomski razvoj područja, visoki standard prometa i povećana sigurnost sudionika u prometu.

Izgradnjom ove autoceste gradovi Čapljina i Stolac će postati prometno dostupniji i prepoznatljiviji tranzitnim putnicima jer oba grada imaju mnoštvo turističkih atrakcija koje mogu ponuditi turistima, a i bogatog gospodarskog potencijala u vidu razvoja poljoprivrede, industrije i drugih gospodarskih grana. Spajanjem turističke ponude u jedan prepoznatljiv turistički proizvod, brend gradova Čapljina i Stolac, izgradnjom JJAC mogu prerasti u turističke destinacije u kojima će se turisti zadržavati, boraviti te istinski uživati u ljepoti krajolika, turističkim atrakcijama, gastro-ponudi te gostoprimljivim ljudima. Akcent izgradnje autoceste je potrebno staviti na demografsku održivost i rast, te održivim korištenjem postojećih resursa gradova kroz turizam i poljoprivredu doprinijeti i povećanju BDP.

Netehnički sažetak

Uvod

Ugovor za pružanje usluga "Izrada idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko - Jonski koridora dionica Stolac - lnterregionalni čvor Počitelj" (JPAC 1417-E-761-22) sklopljen je između JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (Naručitelj) i Grupe ponuđača: INTEGRA d.o.o. Mostar (nositelj grupe), INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Hrvatska i IGH d.o.o. Mostar (Projektant). U sklopu navedenih ugovornih obveza je i izrada Studije utjecaja na okoliš.

Predmet Studije utjecaja na okoliš je dionica Stolac – Interregionalni čvor Počitelj ukupne dužine 23,5 km. Za predmetnu dionicu je sukladno Zakonu o zaštiti okoliša provedena procedura Prethodne procjene utjecaja na okoliš, te je nadležno ministarstvo donijelo zaključak o izradi studije. Osnova za izradu Studije, osim spomenute zakonske regulative je Idejni projekt, te prostorno-planska dokumentacija područja kojim prolazi trasa.

Jadransko jonski koridor je dio europske transportne mreže na širem području jugoistočne Europe, a uključuje države: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Italiju, Sloveniju i Grčku. Osnovna ideja izgradnje ovakvog prometnog koridora je otvaranje mogućnosti razvoja regionalnih tržišta koja se nalaze na generalnim prometnim osovinama od Europe prema Aziji. JJ koridor je bio predmetom prostorno-planske i studijske dokumentacije na državnom nivou, a nadležna tijela u BiH kontinuirano sudjeluju u svim planiranim aktivnostima koje se odnose na JJAC. Tijekom 2018. godine za Jadransko-jonsku autocestu u BiH (Počitelj-Neum-Trebinje-granica s Crnom Gorom) izrađena je studijska i projektna dokumentacija kojom je analizirano nekoliko varijantnih rješenja. Za usvojenu varijantu izrađeno je idejno rješenje. Ukupna duljina Jadransko-jonske autoceste kroz BIH je 102,6 km.

Slika 113: Prikaz dionice Stolac - Interregionalni čvor Počitelj

Opis projekta

Početak dionice autoceste je u interregionalnom čvoru Počitelj kojim je JJAC povezana s autocestom na Koridorom Vc. Trasa JJAC prolazi vrhom kanjona rijeke Bregave uz naselja Šuškovo, Prenj, Opličići te na pogodnom mjestu prelazi rijeku Bregavu mostom Bregava. Dalje prolazi pored naselja Kruševo i Bjelojevići te završava na čvorištu Neum-Stolac u mjestu Udora. Prilikom projektiranja vodilo se računa da se trasa polaže po zemljištu koje je u vlasništvu države, odnosno da se što manje uzurpira privatno zemljište. Također su bila važna i prostorna ograničenja: arheološko nalazište „Prenjska Gradina“, Tasina pećina i nekropola stećaka na Udori.

Autocesta je projektirana sa dva kolnika odvojena razdjelnim pojasom. Svi tehnički elementi autoceste su definirani prema projektnom zadatku i pravilnicima za kategoriju i značenje predmetne ceste, za računsku brzinu Vr=120km/h.

Računska brzina: Vr = 120 km/h

Širina prometne trake: b= 3.75m

Širina zaustavne trake: b=2.50m

Širina rubnih traka: š1=0,50m (uz razdjelni pojas)

Š2=0,25m (ulazi u širinu zaustavne trake)

Širina razdjelnog pojasa: a=3.0m

Minimalni polumjer horizontalne krivine: Rmin = 700 m

Maksimalni uzdužni nagib nivelete: imax = 4 %

Minimalni polumjer vertikalne krivine:

Konveksna Rkon = 17 000 m

Konkavna Rkonk = 6000 m

Nagib škarpe nasipa: 1:1.50

Primijenjeni granični elementi autoceste:

Radijus tlocrtnik krivina: Rmin = 800 m

Uzdužni nagib: Smax= 4.00%

Radijus konkveksnih krivina: Rmin = 22000 m

Radijus konkavnih krivina: Rmin = 15000 m

Svaki kolnik ima dva prometna traka i jedan zaustavni trak. Projektirana širina asfalta je 10.50 m gdje su širine vozne i pretjecajne trake 3.75 a širina zaustavne 2.50 m. Rubna traka uz razdjelni pojas široka je 0.50 m. Razdjelni pojas je širok 3.00m i unutar njega se nalazi rigol širine 0.75m.

Usvojena kolnička konstrukcija u fazi idejnog projekta :

- SMB11s d=4,0cm + PmB 45/80-65 + Er

- AGNS 22s, d=7,0cm + PmB 45/80-65 + Kr

- AGNS 32s, d=9,0cm + B 35/50 + Kr

- Cementna stabilizacija, d=20cm u skladu sa zahtjevima važećih TU

- NNS 0/45mm, d=25cm, f5/f8, Ms ≥ 100 MPa, Ev2 ≥ 120 MPa

- Planum posteljice Ms ≥ 60 MPa, ili Ev2 ≥ 80 MPa

Na predmetnoj dionici predviđeno je ukupno:

- 3 vijadukta (Nakovanj, Šuškovo, Miloševac),

- most Bregava,

- tunel Kruševo (duljine 990 m),

- 21 servisna cesta (ukupne dužine 18189,84 m),

- izmještanje 11 cesta (ukupne duljine 5402,98),

- 16 podvožnjaka,

- prateći uslužni objekt  - PUO Prenj (između 8. i 9. km),

- 3 cestarinska prolaza („Počitelj“, „Kruševo“ i „Neum-Stolac“) i

- centar održavanja i kontrole prometa čvorišta Neum-Stolac.

Prvi dio trase do stacionaže 12+500 prolazi kroz pretežito ravničarski teren pa je i trasa ispruženija i sa manjim nagibima nivelete. Drugi dio trase od 12+500 do 23+900 prolazi kroz brdovitiji teren zbog čega su nagibi nivelete veći. Od stacionaže 8+400 do 8+930 predviđeno je obostrano odmorište. Dionica trase autoceste od km 12+500 do km 23+500 prolazi većinom nenaseljenim područjem izuzev samog kraja dionice gdje prije čvorišta Neum-Stolac zaobilazi nekoliko grupa stambenih i gospodarskih objekata.

Trasa autoceste završava čvorištem Neum-Stolac u kojem se omogućuje spoj autoceste na magistralnu cestu M17. Spoj na magistralnu cestu M17.3 Neum-Stolac omogućiti će se izvedbom novog T-križanja ili spojiti na postojeće križanje u naselju Udora. U sklopu izvedbe čvorišta predviđena je izgradnja cestarinskog prolaza i Centra za održavanje i kontrolu prometa (COKP). Sva križanja s postojećom prometnom mrežom riješena su kao denivelirana, a spojevi s autocestom mogući su samo u čvorištima.

Tijekom izvođenja radova bit će iskopano ukupno 3.210.444,87m3 zemljanog materijala. Za potrebe izgradnje nasipa i tampona iskoristit će se 90% iskopnog materijala što implicira ukupne količine iskoristivog iskopa u količini od 2.889.400,38 m3. Ukupna količina materijala koji je potrebno deponirati iznosi 321.044,49 m3. Za odlaganje viška materijala projektom su predviđene tri lokacije:

- Lokacija br.1 u zoni naselja Šuškovo u neposrednoj blizini trase na stacionaži 4+750.00, na državnoj zemlji, gdje je moguće deponirati ukupno 151.977,54 m3 materijala.

- Lokacija br.2 u neposrednoj blizini trase autoceste na stacionaži 10+800.00, gdje je moguće deponirati ukupno 93247,76 m3. Odlagalište br.2 se nalazi na privatnoj parceli.

- Lokacija br.3 u neposrednoj blizini trase autoceste na stacionaži 19+330.00, pored naselja „Dubrava“. Odlagalište br.3 se nalazi na privatnoj parceli, a na lokaciji je moguće deponirati ukupno 80934,56 m3.

Sustav vanjske odvodnje oborinskih voda sa trase autoceste podrazumijeva prikupljanje i odvođenje oborinskih voda s okolnog terena uz trasu autoceste (škarpe, usjeci, berme, nasipi i sl.).

Sustav unutarnje odvodnje otvorene trase autoceste je projektiran tako da sve oborinske vode s asfaltnih površina kolnika budu prikupljene i kontrolirano odvedene do uređaja za pročišćavanje, a zatim i ispuštene u recipijent. Tehničkim rješenjem za unutarnju odvodnju otvorenog dijela trase autoceste projektiran je jedan oborinski kolektor, smješten u razdjelnom pojasu. Izuzetak predstavljaju kraće dionice trase ispred i/ili iza objekata (tuneli, mostovi i vijadukti), kao i ispred uređaja za pročišćavanje gdje je oborinski kolektor smješten u bankini/bermi.

Idejnim projektom je izvršen proračun razine buke u kontrolnim točkama  duž trase za noć i dan. Na osnovu dobivenih podataka, na dijelovima trase gdje su zabilježena prekoračenja dopuštenih dnevnih i noćnih vrijednosti dB(A) sukladno zakonskoj regulativi predviđene su aktivne mjere zaštite u obliku zidova za zaštitu od buke. Idejnim projektom je predviđeno ukupno 14 zidova duž trase, a ukupna dužina planiranih zidova iznosi 3450 m.

Opis lokacije projekta

Dionica Jadransko-jonske autoceste Stolac - lnterregionalni čvor Počitelj smještena je u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, na području Gradova Čapljina i Stolac. Pravac pružanja trase je sjeverozapad-jugoistok. Trasa je položena tipično krškim prostorom, uglavnom šumskim zemljištem različite kategorije, te manje vrijednim poljoprivrednim zemljištem. Od interregionalnig čvora Počitelj (Grad Čapljina) trasa se pruža u pravcu juga, ide obodom platoa „Dubrava“ u blizini naseljenih mjesta Domanovići, Šuskovo naselje i Opličići, prati kanjon rijeke Bregave sa sjeverne strane i kod Tasine pećine u Gradu Stocu prelazi preko rijeke Bregave. Trasa je na ovom dijelu većinom u niskim nasipima ili u blagim usjecima, te nema kolizija s postojećim stambenim objektima, s obzirom da prolazi pretežno nenaseljenim područjem, odnosno iza postojećih naselja. U nastavku, nakon prelaska Bregave, trasa ide platoom pored manjih naselja u sklopu naseljenih mjesta Kruševo i Bjelojevići, nakon kojih je planirano čvorište za Neum i Stolac.

Izgradnja Jadransko-jonske autoceste je predviđena prostorno-planskom dokumentacijom:

- Prostornim planom BiH 1981.-2000., koji je na snazi do donošenja PP FBiH

- Prostornim planom Federacije BiH 2008.-2028. (koji je u fazi prijedloga),

- Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc, kojim je predviđen interregionalni čvor za povezivanje autoceste u Koridoru Vc i JJAC na području Počitelja

- Prostornim planovima nižeg reda: PP HNŽ, PP Čapljine i PP Stolac

Na području zahvata nema značajnijih postojećih ili planiranih objekata. Od postojećih ili planiranih projekata u neposrednoj blizini JJAC mogu se izdvojiti dionice autoceste u Koridoru Vc: poddionice Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići. Na obje poddionice su radovi u tijeku. Osim toga, prostorno-planskom dokumentacijom je predviđena izgradnja gospodarskih zona na području grada Čapljine: Domanovići (u području interregionalog čvora Počitelj), Šuškovo i površine infrastrukturnih sustava za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije na solarni pogon „Hrsovac“. Izmjenama i dopunama Prostornog plana grada Stoca u neposrednoj blizini dionice predviđena je gospodarska zona Drenovac.

Na području projekta se ne nalazi nijedno službeno proglašeno zaštićeno područje, sukladno Zakonu o zaštiti prirode FBiH („Službene novine FBiH“, br. 66/13).  U neposrednoj blizini planirane trase JJAC, na prosječnoj udaljenosti od cca 1,5 km u smjeru jugozapada nalazi se istočna granica Parka prirode Hutovo blato. Ovo područje je proglašeno Zakonom o proglašenju područja „Hutovo blato“ Parkom prirode 1995. godine („Narodni list HR H-B“, broj 13/95) i najbliže je zaštićeno područje proglašeno u skladu sa zakonima FBiH.

Područje Hutova blata je također uvršteno u potencijalno Natura 2000 područje projektom Federalnog ministarstva okoliša i turizma „Podrška provedbi Direktive o pticama i Direktive o staništima u BiH“ 2012-2015 godine oznake BA8300031 i ukupne površine 11384.8 ha. Ovo područje nije službeno priznato niti je za njega urađen plan zaštite i upravljanja.

- Trasa prolazi kroz područje Tok rijeke Bregave od izvora do ušća u rijeku Neretvu (geomorfološki spomenik prirode) koje je predloženo za zaštitu prostorno planskom dokumentacijom - Odlukom o prostornom uređenju općine Stolac iz 1980. godine, kojom je predviđena zaštita rijeke Bregave u cijeloj dužini kroz područje ove općine. Prostornim planom SR BiH iz 1982. godine potvrđena je vrijednost doline Bregave kao rezervata prirode lokalne vrijednosti u površini od 1.5 ha i II stupnja zaštite. Zaštita rijeke Bregave je predložena i važećim prostornim planom općine Stolac, te Prostornim planom HNŽ/K. Trasa usvojene varijante JJAC prelazi preko rijeke Bregave par kilometara od granice s gradom Čapljina, gdje je rijeka u kanjonu. Na ovom mjestu, odnosno unutar promatranog koridora od 500 m nalazi se još jedna prirodna vrijednost općine – Tasina pećina, koja je predviđena za zaštitu Prostornim planom općine Stolac. Navedena prirodna dobra nisu formalno zaštićena aktom o zaštiti niti je za njih rađena detaljna studijska dokumentacija koja bi bila podloga za proglašenje ovih područja zaštićenim i koja bi definirala mjere za očuvanje zaštićenih područja.

Sažetak osnovnih podataka okolišu

Stanovništvo

Naselja koja su pod utjecajem izgradnje dionice autoceste Stolac – interregionalni čvor Počitelj broje ukupno 5388 stanovnika (Popis stanovništva 2013.) od kojih:

- Počitelj 799 stanovnika

- Hotanj (Krčevine) 451 stanovnika

- Domanovići (u koje Popisom 2013. godine pripada i Šuškovo naselje (a u Šuškovo naselje su uključeni Nakovanj, Dalmatini i Gaj) 1493 stanovnika

- Opličići 1268 stanovnika

- Prenj 684 stanovnika

- Kruševo 241 stanovnik

- Bjelojevići 229 stanovnika i

- Burmazi (kojem pripada i naselje Udora) 223 stanovnika.

Najnaseljenije naselje pod utjecajem izgradnje u Gradu Čapljina su Domanovići, dok je u Gradu Stolac to naselje Prenj.

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine Grad Čapljina je brojao ukupno 26157 stanovnika, površine od ukupno 253,74 km² s gustoćom naseljenosti od 103,10 km². Od ukupnog broja stanovništva Grada Čapljina po etničkoj pripadnosti Hrvati čine 20538 stanovnika ili 78,5% ukupnog stanovništva Gradova, Bošnjaci 4541 ili 17,4%, Srbi 714 ili 2,7% dok stanovništva izjašnjenog Popisom pod Ostalo (tj. koje se ne opredjeljuje pod niti jednu etničku pripadnost) ima 364 ili 1,40%. Grad Stolac prema popisu stanovništva iz 2013. godine broji ukupno 14502 stanovnika te zauzima ukupnu površinu od 279,79 km² sa gustoćom naseljenosti od 51,8 km². Od ukupnog broja stanovništva Grada Stoca po etničkoj pripadnosti Hrvati čine 8486 stanovnika ili 58,5% ukupnog stanovništva Gradova, Bošnjaci 5544 ili 38,2%, Srbi 279 ili 1,9% dok stanovništva izjašnjenog Popisom pod Ostalo čine 193 stanovnika ili 1,30%.

Autocesta je planirana većim dijelom preko državnog zemljišta, a manjim preko privatnog. Posebna kategorija korisnika su tranzitni regionalni i prekogranični putnici i teretna vozila koji će skratiti vrijeme trajanja putovanja prema drugim državama.

Staništa, flora i fauna

Planirana trasa JJAC prolazi kroz mediteransko-monatnu oblast i submediteransko područje, pri čemu se izdvajaju područja sa submediteranskim zimzelenim dijelovima i područja bez zimzelenih elemenata. Na području zahvata na kojem je planirana izgradnja autoceste nalaze se različita staništa – krš, šuma, površinski vodotoci, kamenjari, pašnjaci, garig, makija, obradive površine.

U okviru mediteransko-monatnih ekosustava izdvajaju se šume hrasta kitnjaka i cera, šume crnog jasena i cera, šume hrasta medunca), niske šume i šikare javora i bijelog graba, kamenjari, mezofilne livade, pukotine stijena i sipara. U okviru submediteranskog pejzaža izdvajaju se kamenjari, kserotermne livade, termofilne šume i šikare i podzemni biotopi (pećine, jame, ponori). Ekosustavi termofilnih šuma i šikara u submediteranskom pojasu imaju ekološki značaj i predstavljaju sredinu bogatu aromatičnim, ljekovitim i jestivim samoniklim biljkama.

Na širem području zahvata veliku zastupljenost ima vegetacija koju čine nisko grmlje i šiblje s obradivim površinama. Također se mogu susresti i kamenjari na obodima brda. Područje obiluje različitim oblicima flore i faune. Kao posljedica degradacije javlja se makija koja nastaje zbog antropogenog djelovanja, ali i klimatskih uvjeta (fizička suša).

Prostor kojim prolazi dionica JJAC je uglavnom neistražen u smislu zastupljenosti i stanja biološke raznolikosti. Područja koja su istražena pripadaju zaštićenim područjima i kao što je Park prirode Hutovo blato. Treba spomenuti kako trasa prolazi kroz područje predloženo za zaštitu - Tok rijeke Bregave od izvora do ušća u rijeku Neretvu. Navedeno područje ima karakteristike kraških predjela, submediteransko područje Hercegovine.

Inače je u cijelom submediteranskom prostoru kao i u spoljnim Dinaridima zastupljena klimazonalna zajednica hrasta medunca i bijelog graba s različitim geografskim varijantama, odnosno regresivnim stadijima. Vidljiv je dugotrajan antropogeni utjecaj gdje su šume pretvorene u šikare/garig. Na širem promatranom području najzastupljenije stanište je makija.

S obzirom na široku rasprostranjenost suhih staništa i otvorenih šikara na području utjecaja može se očekivati pojava životinjskih vrsta vezanih za suha i kamenita staništa, te vrsta koje imaju male zahtjeve za vodu kao što su gmazovi ili vrste koje prevale veće udaljenosti poput sisavaca širokog rasprostranjena (lisica, zec, kunić…). Na području kojim prolazi JJAC moguće je prisustvo faune iz reda sisavaca, gmazova, insekata, ptica, riba i sitne i krupne divljači. Prema Crvenoj listi flore i faune FBiH na promatranom području se nalazi 12 životinjskih i 13 biljnih vrsta. Planirana autocesta će prolaziti u neposrednoj blizini Parka prirode Hutovo blato (tkz. tampon zonu).

Geologija

Trasa  prolazi kroz područja koja geološki  pripadaju naslagama mezozoika i kenozoika. Kredne naslage iz mezozoika  zauzimaju najveću površinu (cca 80%). Osim u početnom dijelu trase gdje su izdvojene naslage fliša (konglomerat i pješčenjak) građu terena duž projektirane trase čine vapnenci. Vapnenac imaju uslojenu, bankovitu do djelomično masivnu teksturu, a kristalastu do kriprokristalastu strukturu. To su stijenske mase pukotinsko – kavernozne poroznosti. Ove naslage – čvrsta stijenska masa - vapnenac na kojima je zastupljen relativno tanji glinoviti pokrivač, u pogledu stabilnosti terena predstavljaju stabilne terene a način iskopa i dubina temeljenja su prilagođeni lokalnim geološkim karakteristikama. Od kvartarnih naslaga se izdvajaju aluvijalne naslage u vidu šljunkovito–pjeskovito–glinovitih naslaga i izdvojene su u dolini r. Bregave.

Uvjetno-stabilni tereni su pozicionirani na samom početku trase. Predstavljeni su flišnim naslagama (E2,3) – konglomerati, pješčari, laporci, gline, sa čestim ritmičkim smjenjivanjem, tektonski jako borani i ispucali, podložni nejednakom raspadanju, eroziji i klizanju.

Uvjetno stabilnim terenima se mogu smatrati aluvijalne naslage uz r. Bregavu. Obzirom na istraženu dubinu ovih naslaga (cca 20 metara), na pozicijama stupnih mjesta mosta Bregava, predviđeno je duboko temeljenje.

Tlo i zemljište

Trasa najvećim dijelom prolazi poljoprivrednim i šumskim zemljištem na području gradova Čapljina i Stolac. U obuhvatu projekta (koridor od cca 500 m, odnosno po 250 m s obje strane osovine trase) je ukupno 1296,28 ha, od kojih se 493,42 ha odnosi na poljoprivredno zemljište, a 689,92 ha na šumsko zemljište. Zastupljene su slijedeće kategorije poljoprivrednog zemljišta:

- visokovrijedno poljoprivredno zemljište P1  - agrozona I (bonitetne kategorije I-IV)

- vrijedne obradive površine P2 (vrtovi, voćnjaci, vinogradi, bonitetne kategorije V-VI),

- ostale obradive površine P3 (ostale poljoprivredne površine VII, VIII) i

- šumsko zemljište Š VI zona šuma (Vn, VIn i VIIn bonitetne kategorije.

Radi se o srednje dubokim do plitkim tlima od 35-70 cm dubine. Zastupljena su aluvijalno koluvijalna tla, crvenice i posmeđene crvenice na  čvrstim vapnencima i trošnim matičnim supstratima tipa fliša gdje dominira kalkarenitni vapnenac. Tla su povoljne propusnosti jer su strukturna, glinasto ilovaste teksture, povoljnih vodozračnih odnosa. Nalaze se na nagibima od 3-12°, pa je moguća slabija erozija tla. Prema studiji Karte upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta HNŽ-a zemljišta na području obuhvata projekta nisu onečišćena teškim metalima. Najviše su zastupljeni voćnjaci, vinogradi, vrtovi na okućnicama za proizvodnju voća i povrća, te ekstenzivno korištenje livada i pašnjaka za stočarstvo.

Šumske površine nemaju ekonomsku vrijednost izuzev ekološke kao zaštita od erozije.

Vode

Cijelo područje pripada slivu rijeke Neretve, koja je glavni vodni recipijent stalnih i povremenih vodnih tokova od kojih je r. Bregava u direktom kontaktu sa projektiranom cestom.

Rijeka Bregava ima sve karakteristike tipičnog krškog vodotoka. Dio toka r. Bregave nizvodno od Stoca do ušća u Neretvu je aktivan samo u vrijeme srednjih i velikih voda kada Bregava teče čitavom dužinom i ulijeva se u Neretvu kod Čapljine.

Ovisno o hidrološkoj situaciji tok se produžuje ili skraćuje i uzvodno i nizvodno u odnosu na njegov stalni dio u razdoblju srednjih i velikih voda.

U hidrogeološkom pogledu, osim u početnom dijelu gdje su izdvojene naslage fliša (konglomerat i pješčenjak) građu terena duž projektirane trase čine vapnenci sa izraženom pukotinsko – kavernoznom poroznosti. Oni grade najveći dio istraživanog područja i imaju velike debljine. Ispresječeni su sa mnogobrojnim dijagonalnim i poprečnim rasjedima i sustavima pukotina i kao takovi predstavljaju vodopropusnu sredinu i imaju funkciju vodonosnika u kojem se akumulacija (izdan) podzemnih voda nalazi na većim dubinama. Pražnjenje vodonosnika je prema bazisu odnosno aluviju r. Bregave odnosno prema izvorima na Hutovu blatu.

U dijelu trase na karbonatnoj zaravni dubravske visoravni dubina do podzemne vode je relativno velika odnosno blizu erozijske baze (rijeka Bregava) što iznosi najčešće preko 100 metara ovisno o nadmorskoj visini.

Razine podzemne vode na području karbonatnog masiva Kruševo – Bjelojevići je također relativno velika i na najnižim dijelovima terena dublja od 100 metara i u vrijeme velikih voda.

Znatno manje dubine do podzemne vode su na području gdje cesta mostom prelazi r. Bregavu odnosno razvijeni aluvijalni vodonosnik koji se lokalno koristi za potrebe navodnjavanja. Izdvojena je lokacija cca. 2 km uzvodno od lokacije projektiranog  mosta Bregava.

Projektirana prometnica nije u koliziji s izvorištima javnih sustava za vodoopskrbu naselja kao i njihovim pripadajućim vodozaštitnim zonama. Uzimajući u obzir:

hidrogeološku kategorizaciju stijena i njihove funkcije,

utvrđene podzemne vodne veze, razine podzemne vode i udaljenost od izvorišta i vodotoka

projektirana trasa nije u koliziji sa utvrđenim zonama sanitarne zaštite pojedinih crpilišta

odnos sa zaštićenim područjem PP Hutovo blato i sa područjem pod zaštitom Natura 2000,

mogu se izdvojiti dvije zone u odnosu na procjenu rizika zagađenja podzemnih i površinskih voda, i to:

zona niskog rizika,

zona umjerenog rizika

Zonom niskog rizika po kvalitetu podzemnih voda ocijenjen je početak trase do st.km. 1+000.00.

Zone umjerenog rizika zagađenja podzemnih i površinskih voda izdvojene su na preostalom dijelu terena.

Zrak

Područje kojim prolazi predmetna trasa dionice JJAC većinom je nenaseljeno ili rijetko naseljeno, pretežito šumsko zemljište. Na području obuhvata nema industrijskih zagađivača.

Klima

Dionica autoceste prolazi pojasom sredozemne klime koja ima karakteristike blage i kišovite zime, dok je ljeto suho i vruće. Blizina Jadranskog mora utječe na temperature u zimskom razdoblju tako da su srednje siječanjske temperature relativno visoke oko 6°C. Srednje godišnje temperature se kreću od 14°C do 16°C. Maksimalna srednja dnevna temperatura na području MP Stolac je 33,8°C, dok je na području MP Mostar 34,1°C (42,6°C – maksimalna izmjerena temperatura).

Oborine su oko 1000 do 1500 mm/m² na godišnjoj razini, a pojavljuju se najviše u hladnijem dijelu godine, studenom i prosincu. Maksimalna godišnja količina oborina je bila 2010. godine na obadvije MP (Stolac - 2100,2 mm/m², Mostar - 2490,7mm/m²). Snijeg je rijedak, a njegova pojava povezana je s prodorom hladnog zraka s kontinenta.

U siječnju 2017. godine izmjerena je najniža srednja mjesečna temperatura tla (0,6°C) na dubini od 2 cm, a najveća u srpnju 2015. (35,5°C).

Na MP Mostar srednja godišnja relativna vlažnost zraka se kreće između 57% 2003. godine i 73,8% 20014. godine, dok na MP Stolac se kreće između 63,9% 2022. godine i 83,2% 2008. godine. Srednja godišnja relativna vlažnost zraka na MP Mostar za vremenski period mjerenja od 1991. godine do 2022. godine je 62,2%, a za MP Stolac u vremenskom periodu mjerenja od 2007. do 2022. godine je 71,5%.

Najzastupljeniji vjetrovi koji pušu na području MP Mostar su sjeverni vjetar tj. bura i južni vjetar tj. jugo. Srednja brzina vjetra za vremenski period mjerenja od 2014. godine do 2022. godine je 2,31 m/s. Srednja maksimalna brzina vjetra koja je izmjerena u ovom vremenskom periodu je 31 m/s.

Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe

Infrastruktura

Na području kojim prolazi dionica autoceste prometna infrastruktura je slabo razvijena. Uglavnom su zastupljene lokalne i nekategorizirane ceste. Od važnijih cesta, izdvaja se:

- Autocesta u Koridoru Vc

- Magistralna cesta M6 (Imotski – Grude – Ljubuški – Čapljina – Stolac – Trebinje) i

- Magistralna cesta M17.3 (Buna – Masline – Stolac – Hutovo – Neum)

S obzirom na slabu naseljenost područja zahvata, nije izgrađena ni značajnija infrastruktura. Od vodovodnih sustava, na području obuhvata nalaze se dijelovi vodoopskrbnog sustava Dubrava (grad Čapljina), tj. distribucijski cjevovodi za Domanoviće. Preko teritorija Čapljine prolaze 4 dalekovoda 220 kV, od kojih su u blizini autoceste DV 220 TS Mostar 4 – HEČ 1 i Mostar 4 – HEČ 1. Ovi dalekovodi su u koliziji s trasom autoceste na području Stoca. Od ukupno četiri dalekovoda od 110 kV samo jedan prolazi u blizini autoceste – DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina.

Kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe

U blizini predmetne trase nema nacionalnih spomenika. Dva su značajna lokaliteta koja su zaštićena na regionalnom nivou, odnosno spadaju u spomenike sa liste Federalnog Zavoda za zaštitu spomenika. To su arheološki lokalitet iz prapovijesti - Prenjska gradina i arheološki lokalitet iz srednjeg vijeka - nekropola stećaka Udora. Ovi lokaliteti nisu direktno ugroženi trasom, ali mogu biti ugroženi tijekom izvođenja radova.

Krajobraz

Prostor južne i jugoistočne Hercegovine kroz koji prolazi trasa JJAC jedinstven je po svojim prirodnim i društvenim karakteristikama i pripada osnovnom tipu submediteranskog krajolika. Zbog slabije prometne povezanosti i lošije demografske slike, krajobrazno i prostorno ostao je cjelovit, praktički netaknut, te kao takav predstavlja neprocjenjiv prostorni resurs. Najvažnija i najvidljivija obilježja krajolika kojim trasa prolazi svakako su njegova raznolikost i netaknuta prostranstva uvjetovana prirodnim činiteljima. Na relativno malom prostoru isprepliću se različite prirodne cjeline: plodne visoravni, kamenjar, vrtače, močvara i neposredno uz koridor planirane autoceste kanjon s minimalnim i pažljivim čovjekovim intervencijama.

Buka

Područje kojim prolazi trasa dionice autoceste predstavlja relativno ravan, nenaseljen teren. Početak dionice je spoj s autocestom u Koridoru Vc na području Počitelja, dok je kraj dionice u čvorištu „Neum-Stolac“ u naselju Udora. Duž planirane dionice nema značajnijih izvora buke.

Ugroženost od mina

Predmetna dionica autoceste prolazi područjem na kojem se odvijao rat u razdoblju od 1992. do 1995. godine. Za potrebe izrade projekta Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) je dostavio podatke o položaju minski sumnjivih područja za područje Počitelj – Stolac prema kojima u neposrednoj blizini trase dionice Jadransko-jonske autoceste Stolac – interregionalni čvor Počitelj nema minski sumnjivih površina.

Opis značajnih utjecaja na okoliš

Stanovništvo

Područje koje je pod utjecajem gradnje autoceste, a odnosi se na naselja koja se nalaze u Gradovima Čapljina i Stolac su uglavnom slabo naseljena. Pojedini naseljeni dijelovi (Šuškovo naselje i Opličići u Čapljini, te Udora i Bjelojevići u Stocu) su pod direktnim utjecajem, a koji se većim dijelom odnosi na buku, prašinu i kratkotrajne prekide prometne komunikacije tijekom izgradnje. Prema dostupnim podacima, doći će do rušenja nekoliko pomoćnih, ruševnih i napuštenih objekata. Autocesta zaobilazi ostale objekte koji su u neposrednom direktnom i indirektnom utjecaju. Prilikom gradnje će se morati osigurati prilazak kućanstvima. Negativni utjecaji se mogu javiti tijekom izgradnje te će primjenom propisanih mjera biti sanirani, pa se stoga mogu okarakterizirati kao privremeni, lokalizirani i umjereni.

Izgradnja autoceste ima više pozitivnih utjecaja na stanovništvo i gospodarstvo od negativnih. Akcent izgradnje autoceste je potrebno staviti na demografsku održivost i rast, te održivim korištenjem postojećih resursa Gradova kroz turizam i poljoprivredu doprinijeti i povećanju BDP. Izgradnjom ove autoceste Gradovi će postati prometno dostupniji i prepoznatljiviji tranzitnim putnicima. Oba Grada i Čapljina i Stolac imaju mnoštvo turističkih atrakcija koje mogu ponuditi turistima, a i bogatog gospodarskog potencijala u vidu razvoja poljoprivrede, industrije i drugih gospodarskih grana. Turistički sadržaji i atrakcije još uvijek su na bazi jednodnevne turističke ponude koja treba prerasti u višednevnu turističku ponudu. Spajanjem turističke ponude u jedan prepoznatljiv turistički proizvod, brend Gradova Čapljina i Stolac, izgradnjom autoceste mogu prerasti u turističke destinacije u kojima će se turisti zadržavati, boraviti te istinski uživati u ljepoti krajolika, turističkim atrakcijama, gastro-ponudi te gostoprimljivim ljudima.

Staništa, flora i fauna

U fazi prije izgradnje može doći do negativnih utjecaja zbog nedovoljno dobrog planiranja i organizacije radova (požari, sječa i uništavanje vegetacije koja se može izbjeći, širenje invazivnih vrsta…) ili nedostatka ključnih informacija i novijih podataka o prisutnim vrstama.

U fazi izgradnje autoceste za očekivati je direktan negativan utjecaj na staništa, a samim tim i na floru što će se očitovati u smanjenju brojnosti populacija i vrsta te površina pojedinih biotopa. U ovoj fazi će doći do potpunog nestanka vegetacije na površinama na kojima je planirana trasa JJAC, odmorišta, te pri izgradnji drugih objekata (vijadukt, most, podvožnjak, usjek, odlagališta otpada). Također će doći do povremenog ili trajnog oštećenja šireg okolnog prostora uslijed gradnje pristupnih putova, odlagališta građevinskog materijala, parkirališta za mehanizaciju, strojeve i vozila.

Zbog uništavanja prirodnih staništa postoji mogućnost ulaska i širenja novih vrsta koje nisu prirodne za određeno područje, a razlog tome su veći broj ljudi, dovoženje materijala koji će se upotrebljavati, strojevi, vozila. Na biljke će utjecati i ispušni plinovi, kao i povećana količina prašine koja će se stvarati prilikom izgradnje autoceste. Zbog zauzimanja površina doći će do promjene u sastavu zemljišta, potpunog gubitaka vegetacije ali i drugih čimbenika (npr. vlažnost) koji utječu na karakteristike postojećeg ekosustava.

Sve navedeno će se odraziti i na faunu, pa će tako izgradnja prometnice imati izravan, negativan, trajan, ali u nekim situacijama i kratkotrajan utjecaj na faunu. Izgradnja ceste i popratnih objekata negativno će utjecati najviše na gmazove i srednje krupnu divljač, zbog uništavanja i fragmentacije njihovih prirodnih staništa, kao i presijecanja migracijskih putova. Primjenom predviđenih mjera ovi utjecaji će biti ublaženi ili svedeni na minimum.

U periodu izgradnje neizbježne su buka i vibracije koje će imati štetan utjecaj na faunu ovog područja. Buka i vibracija neće dovesti do stradavanja jedinki, ali će narušiti kvalitetu staništa. Zbog toga se ovaj utjecaj ne smatra značajnim, uz primjenu predviđenih mjera zaštite. Tijekom izgradnje mosta moguć je kratkotrajan utjecaj na endemske riblje vrste. Zbog toga su propisane mjere za prevenciju negativnog utjecaja na vode, čijom primjenom će ovi utjecaji biti dodatno ublaženi. Tijekom izvođenja radova (npr. bušenje) moglo bi doći do narušavanja eventualno prisutnih podzemnih staništa (špilje, jame, pećine). Sve navedeno može rezultirati smanjenjem broja populacije faune. Navedeni utjecaji će biti ublaženi primjenom predloženih mjera.

U fazi korištenja autoceste najveći negativan utjecaj biti će zagađenje ispušnim plinovima iz automobila (NO2, SO2, etilen, olovo, ozon...), buka, svjetlost na određenim dijelovima trase (odmorišta, čvorišta) te pojava naknadnih novih odlagališta otpada. Štetni plinovi dospijevaju u biljke i negativno utječu na fiziološke procese kao što su fotosinteza, rast, cvjetanje, asimilacija i dr. Čestice iz ispušnih plinova negativno će se odraziti na okolnu vegetaciju. Ovaj utjecaj će biti direktan, stalan i negativan po vegetaciju. Primjenom predloženih mjera ovaj utjecaj će biti ublažen.

Buka će utjecati na krupnu divljač i ptice (uznemiravanje). Naime, buka djeluje kao poremećaj u staništu koji narušava kvalitetu staništa u zoni od nekoliko metara do nekoliko desetaka metara od ruba prometnice, u ovisnosti od vrste životinje. Osim toga, buka ima fragmentacijski učinak u staništu životinja jer izbjegavajući izvor buke duž trase prometnice, buka na životinje djeluje kao barijera tijekom dnevnog/noćnog kretanja i sezonskih migracija kopnom. Međutim, zbog činjenice da ne postoje egzaktni podaci o rasprostranjenosti i brojnosti populacije krupne divljači i ptica u području na kojem je predviđena izgradnja ceste, nije moguće ni dati konkretnu procjenu utjecaja buke na iste. Stoga su predložene mjere koje uključuju praćenje i snimanje ugroženih životinjskih zajednica u neposrednoj blizini planirane ceste, te sukladno rezultatima poduzeti dodatne tehničke mjere. Primjernom predloženih mjera se ne očekuje značajan utjecaj.

Pojava izbijanja požara na dijelu trase koja prolazi šumskim područjem može negativno utjecati na presijecanje migracijskih puteva kao i na brojnost istih. Utjecaji će biti indirektni i srednjoročni, a primjenom predloženih mjera biti će ublaženi. Negativan utjecaj, u fazi korištenja autoceste, mogu izazvati i prosipanje goriva, primjene različitih kemijskih sredstava protiv zaleđivanja, bacanje otpada neodgovornih i nesavjesnih vozača koji mogu dospjeti u vodotoke i tlo te tako indirektno utjecati na floru i faunu.

Tlo i zemljište

Izgradnja predmetne dionice podrazumijeva iskop uglavnom niskih usjeka i zasjeka te izradu nasipa, kao i iskop tunela „Kruševo“ L=990 metara na st.km. 15+400. U navedenim uvjetima, iskopi zasjeka/usjeka kao i tunela su uglavnom stabilni, uz primjenu metode kontroliranog miniranja sa minimalnim utjecajem na promjenu strukture stijenske mase kao i na okolni teren.

U fazi izgradnje se mogu izdvojiti utjecaji miniranja stijenske mase u blizini značajnijih iskopa (usjeci i tunel), koji se prvenstveno ogledaju u utjecaju na oštećenja na kućama i drugoj infrastrukturi npr. dalekovodi. Također, mogući su utjecaji poput pojave odrona zbog prirode građevinskih radova, zbijanje i erozija kao rezultat upotrebe teških strojeva i opreme, erozija i obezvodnjavanje tla kao posljedica krčenja šuma i skidanja vegetacije, direktno ispuštanje otpadnih voda od održavanja građevinskih vozila i sanitarnih voda iz građevinskog kampa te neodgovarajuće odlaganje otpada koje može dovesti do onečišćenja tla.

U fazi korištenja na otvorenim škarpama usjeka/zasjeka može tokom vremena može se pojaviti problem erozijske nestabilnosti, zbog čega će se predvidjeti geotehničke mjere zaštite.

Tijekom korištenja prometnice mogući su utjecaji uslijed direktnog otjecanja površinske vode bez prethodnog tretmana, slučajnog izlijevanja goriva i ulja i upotrebe sredstava za odleđivanje, te smanjenje kvaliteta zemljišta duž trase kao rezultat ispuštanja onečišćujućih tvari uslijed odvijanja prometa, npr. lebdeće čestice PM2.5 i PM10, sumpor dioksid, dušični  oksidi, ugljični monoksid i isparljivi organski spojevi.

Rezidualni utjecaji Projekta, koji ostaju nakon provođenja mjera ublažavanja, uglavnom su povezani s trajnim povećanjem emisija u zrak od cestovnog prometa.

Vode

Tijekom izgradnje može doći do onečišćenje voda zbog neadekvatnog ispuštanja otpadnih voda i upravljanja otpadom (prolijevanje goriva ili drugih kontaminirajućih tekućina koje uzrokuju onečišćenje) zbog održavanja građevinskih strojeva na gradilištu, te uslijed ispusta otpadnih voda iz radionice, radničkog kampa i betonare. Iskopom uz korito r. Bregave  za potrebe temeljenje mosta može doći do povećanja mutnoće površinske vode. Slične mogućnosti onečišćenja su moguće zbog odlaganje građevinskog i drugog otpada u blizini vodotoka za vrijeme intenzivnih oborina.

U fazi korištenja autoceste a prema procjeni rizika od zagađenja podzemnih i površinskih voda, s dominantno zonom umjerenog rizika, izgradnjom i korištenjem projektirane prometnice može doći do smanjenje kvalitete podzemne vode i  vode u vodotoku r. Bregave kao rezultat kondenzacije ispušnih plinova iz motornih vozila, kao i prokapavanja ulja, kada se na površini ceste stvara sloj “koncentriranog” zagađivala, koji se pretežito sastoji od ugljikovodika, fenola, teških metala, raznih sumpornih i dušičnih spojeva. Na površini cesta, u kišnom razdoblju, prikupljaju se znatne količine oborinskih voda, koje ispiru površinu prometnice, te otapaju i mobiliziraju spomenuta zagađivala. Također, moguća su i zagađenja koja mogu nastati kao posljedica:

izlijevanja većih količina nafte, naftnih derivata, kao i različitih drugih otrovnih tekućina koje se prevoze auto-cisternama i

slučajnog izlijevanja opasnog materijala kao posljedica prometnih nesreća.

Zrak

Tijekom izgradnje će neminovno doći do pogoršanja kvalitete zraka na lokaciji i u neposrednoj blizini gradilišta. Iskopi, miniranja i pokretanja velikih zemljanih masa tijekom izgradnje trupa ceste (usjek, nasip) i pratećih objekata će stvarati koncentracije prašine u zraku, koja može izazvati negativne posljedice na okolno stanovništvo i vegetaciju. Navedene pojave su neizbježne, privremenog su karaktera i stvaraju kratkotrajan utjecaj koji je dominantan na područjima izvođenja radova.

S obzirom na odsustvo industrijskih i drugih zagađivača, te slabu naseljenost područja kojim prolazi trasa JJAC, ne očekuje se značajno pogoršanje kvalitete zraka na predmetnom području u periodu korištenja autoceste. Specifični utjecaji se odnose na koncentracije pojedinih polutanata koji će se u zrak emitirati uslijed odvijanja prometa na budućoj autocesti. Koncentracija polutanata, zagađivača zraka, zavisi od planiranog prometnog opterećenja, udjela motornih vozila u očekivanoj strukturi prometa, predviđene projektne brzine kao i od dužine trase.

Klima

Tijekom izgradnje će se dio biljnog pokrivača i tla ukloniti, što može neznatno utjecati na promjenu mikroklime, odnosno može dovesti do povišenja temperature unutar područja izvođenja radova.

Tijekom korištenja prometnice može doći do promjena klimatskih značajki poput razine isparavanja, promjene vlažnosti zračnih masa, vertikalnog strujanja zraka, promjene turbulencije zračnih masa te promjenu insolacije. Ove promjene događati će se u niskom pojasu od svega nekoliko metara iznad površine, tj. u prizemnom sloju atmosfere i kao takve neće imati utjecaj na ukupne atmosferske značajke.

Prema vrsti zahvata, načinu rada i korištenja objekta može se zaključiti kako izgradnja autoceste neće imati znatnog utjecaja na klimatska obilježja prostora u kojemu se nalazi.

Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe

Infrastruktura

Autocesta je prometni koridor čijom izgradnjom se uspostavlja barijera u prostoru kojom se prekidaju postojeći načini i sustavi komunikacije. Trasa autoceste će biti u koliziji s postojećim prometnicama različitog ranga (magistralni, regionalni, lokalni i nekategorizirani putevi), sa sustavima prijenosa visokonaponske i transformatorske infrastrukturne mreže, s vodovodnom infrastrukturom i sl.

Utjecaji na promet u smislu opterećenja postojeće prometne mreže i moguće poteškoće u odvijanju prometa događat će se isključivo za vrijeme izgradnje i dovoza građevinskog materijala na lokaciju. Ovi utjecaji su ograničenog trajanja, te se mogu ocijeniti kao minimalno negativni. Ostali opisani utjecaji u vidu oštećenja postojećih prometnica, te ostale infrastrukture na mjestima kolizije s trasom autoceste se mogu ocijeniti kao direktni, ali kratkotrajni  i privremeni negativni utjecaji, koji će se otkloniti provođenjem propisanih mjera ublažavanja takvih utjecaja.

Tijekom korištenja autoceste ne očekuju se negativni utjecaji na infrastrukturu.

Kulturno-povijesno naslijeđe

Mogući utjecaji na kulturno-povijesne i arheološke lokalitete koji su registrirani u zoni utjecaja planirane trase, prilikom izvođenja građevinskih radova su:

fizička oštećenja uslijed vibracija kao posljedice izvođenja građevinskih radova i kretanja teške mehanizacije;

zasipanje prašinom koja će se dizati sa gradilišta, transportnih puteva prilikom prolaska kamiona i mehanizacije;

zasipanje prašinom s privremenih deponija kamenog agregata;

negativan utjecaj otpadnih plinova iz kamiona i mehanizacije koja će biti angažirana na izgradnji autoceste, posebno na lokalitetu stećaka Udora;

oštećenje eventualnih lokaliteta nepokretnog i pokretnog naslijeđa koje je do sada neotkriveno (slučajni nalazi).

Osnovni utjecaji koji se javljaju na kulturno-povijesne i arheološke lokalitete prilikom korištenja autoceste jesu vibracije i onečišćenje zraka koje mogu negativno utjecati na strukturu materijala (kamena) kulturno-povijesnih ili arheoloških spomenika. Ova utjecaji se posebno odnose na lokalitet stećaka Udora koji su u blizini kolovozne konstrukcije autoceste.

Ono što može biti pozitivan utjecaj je da će ovo lokaliteti, posebno Prenjska gradina i stećci u Udori, dobiti priliku da se uključe u turističku ponudu lokalne zajednice, ukoliko se adekvatno zaštite i označe, i ukoliko se omogući siguran pristup za posjetitelje.

Krajobraz

Veliki linijski infrastrukturni projekti uvijek, bez iznimke, imaju značajan i trajan utjecaj na krajobraz, zato što njihov utjecaj nije lokaliziran nego se proteže velikim prostorom. Autocesta, kao najveći infrastrukturni projekt u sektoru prometa, ne može se sakriti u prostoru. Jednom kad je izgrađena ona postaje njegov sastavni dio - zauvijek. Stoga je pažljiv i promišljen odabir projektantskih rješenja najučinkovitija mjera smanjenja loših utjecaja kod izgradnje takvih objekata.

U dužni od cca 5km (od 4. do 9. kilometra) trasa je vođena uz duž kanjona Bregave, koji je najznačajnija i najvrjednija krajobrazna cjelina na predmetnoj dionici. Taj segment trase posebno utječe na krajobraznu cjelovitost i remeti joj uspostavljeni red. Velika je vizualna izloženost i odmorišta na platou iznad kanjona Bregave.

Utjecaji za vrijeme izgradnje su privremenog karaktera, uz uvjet da se teren nakon završetka gradnje ispravno sanira. S obzirom na dugotrajni učinak narušavanja vizualne cjelovitosti krajobraza, u fazi korištenja doći će do promjene slike krajobraza.

Zaštićena područja

Za prirodna područja predložena za zaštitu prostorno-planskom dokumentacijom Tok rijeke Bregave i Tasina pećina, te predloženo Natura 2000 područje Hutovo blato nisu doneseni službeni akti o zaštiti niti je za njih rađena detaljna studijska dokumentacija koja bi bila podloga za proglašenje ovih područja zaštićenim i koja bi definirala mjere za očuvanje ovih područja. Zbog toga se na ova područja ne mogu točno definirati specifični utjecaji izgradnje predmetne prometnice. Moguće je dati okvirnu procjenu utjecaja izgradnje planiranog zahvata na one sastavnice okoliša koje su definirane dostupnom literaturom i podacima, odnosno na staništa, floru i faunu.

Tijekom izvođenja radova negativni utjecaji su mogući su u obliku prenamjene i gubitka staništa, degradacije i/ili destrukcije okolnog zemljišta, fragmentacije staništa, privremenom narušavanju ekoloških procesa na području zahvata, onečišćenja površinske i/ili podzemne vode, povećane emisije prašine i buke, te stvaranja otpada uslijed izvođenja zemljanih i drugih radova. Negativni utjecaji na floru i staništa odgledaju se u trajnom nestanku vegetacije na površinama gdje su planirani objekti autoceste. Također će doći do povremenog ili trajnog oštećenja šireg okolnog prostora uslijed gradnje pristupnih putova, odlagališta građevinskog materijala, parkirališta za mehanizaciju, strojeve i vozila i sl. Prilikom izvođenja radova negativni utjecaji na pojedine jedinke životinjskih vrsta koje borave na područjima predloženim za zaštitu su izvjesni, a mogu se očitovati kroz gubitak staništa, uznemiravanje zbog buke nastale od rada i kretanja strojeva i povećane količine ljudske aktivnosti u području zahvata. Primjenom predviđenih mjera ovi utjecaji će biti smanjeni.

Tijekom korištenja prometnice mogući su utjecaji u obliku uznemiravanja životinja uslijed pojačane buke od vozila, onečišćenja zraka ili vode od ispušnih plinova, stradavanje jedinki prilikom prelaska prometnica, kao i kroz svjetlosno onečišćenje u neposrednoj blizini prometnice. Primjenom predviđenih mjera ne očekuju se značajni utjecaji.

Buka

S obzirom da je područje pod utjecajem projekta većinom nenaseljeno, te da nema značajnih izvora buke, izgradnja prometnice će znatno utjecati na porast buke na predmetnom području, i to tijekom gradnje objekta. Utjecaj povećanja buke očekuje se uz rubne dijelove naselja Oplićići i Šuškovo naselje u Čapljini, te u naseljima Bjelojevići i Udora u Stocu koji su u neposrednoj blizini radova. Osim povećanja razine buke, korištenje i kretanje teške mehanizacije, izvođenje radova poput miniranja i sl. može uzrokovati stvaranje vibracija koje također mogu izazvati neugodnosti i smanjenje pažnje kod lokalnog stanovništva.

U eksploatacijskom periodu osnovni uzrok povećane razine buke je promet na autocesti. U sklopu Idejnog projekta izvršena je analiza prometne buke za predmetnu dionicu te su na osnovu modelirane buke predviđeni bokobrani na kritičnim mjestima na kojima je razina buke povišena.

Upravljanje otpadom

Izgradnja prometnice će uzrokovati stvaranje većih količina otpada, od kojeg najviše građevinskog. Osim toga, na gradilištu će se koristiti različite vrste materijala kojima je potrebno adekvatno upravljati. U slučaju neprovođenja propisanih mjera, odnosno neefikasnog rukovanja, skladištenja i odlaganja iskopanim i drugim materijalom može lako doći do zagađenja okoliša (posebno su osjetljive površinske vode, podzemne vode i zemljište) zbog curenja i/ili prosipanja otpada. Negativan utjecaj na okoliš uslijed nepravilnog odlaganja i rukovanja materijalima i otpadom na gradilištu može se ocijeniti kao značajan, stoga je neophodno kontinuirano provoditi propisane mjere kojima se ovi utjecaji mogu u potpunosti eliminirati. Višak materijala iz iskopa će se zbrinuti na lokacijama koje su definirane i usuglašene s gradovima Čapljina i Stolac. Negativan utjecaj na okoliš moguć je uslijed korištenja materijala iz nelegalnih pozajmišta ili kupovinom od nelegalnih dobavljača materijala. Nelegalni izvori materijala mogu prouzročiti trajnu štetu okolišu jer ga neće pratiti odgovarajuće mjere ublažavanja, pa se ovaj utjecaj ocjenjuje kao značajan i Izvođač radova mora pažljivo razmotriti opcije prilikom odabira izvora materijala za izgradnju.

Očekivane vrste otpada tijekom korištenja prometnice uključuju čvrsti, tečni, opasni, neopasni, komunalni i inertni otpad, a količine otpada u ovoj fazi će biti znatno manje od onih proizvedenih u fazi izgradnje. Otpad će nastajati kod naplatnih kućica, odmorišta i uslijed aktivnosti vezanih za održavanje prometnice.

Prijedlog mjera ublažavanja i praćenja stanja okoliša

Stanovništvo

Kako bi se izbjegli eventualni problemi i zastoji tijekom izgradnje, lokalno stanovništvo je potrebno prije izgradnje prometnice informirati o utjecajima koje donosi izgradnja iste. Tijekom izgradnje zahtjeva se od izvođača da redovito postavlja i mijenja prometnu signalizaciju, kako bi lokalno stanovništvo moglo neometano obavljati svoje svakodnevne obveze. Također je od strane izvođača radova potrebno da se stanovništvo zaštiti od eventualnih opasnosti i nesretnih slučajeva kao i da se isto potiče na zapošljavanje tijekom izgradnje ceste. Ograničenje nivoa buke i prašine te kretanje teške mehanizacije po poljoprivrednim zemljištima također je potrebno prilagoditi lokalnom stanovništvu te slijediti i poštivati iskazane mjere. Nakon izgradnje, sav opasni teret i materijal rasut po cesti koji je korišten tijekom izgradnje je potrebno sanirati i lokalne ceste učiniti prohodnim kako bi se stanovništvo moglo nastaviti neometano kretati.

- Tijekom korištenja prometnice potrebno je provoditi mjere zaštite zraka i mjere zaštite od buke. Postaviti i održavati bukobrane projektirane na temelju rezultata modeliranja buke.

- Provoditi monitoring razine buke u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. Propisani monitoring uključuje godišnja kontrolna mjerenja tijekom prve tri godine korištenja autoceste. Ako su izmjerene razine buke više od dopuštenih, moraju se planirati dodatne mjere zaštite poput dodatnih bukobrana, ili pasivne mjere zaštite za objekte u neposrednoj blizini prometnice a koje uključuju zamjenu prozora i vrata, zatim izolaciju fasade (kada je potrebno), rekonstrukciju objekta s relokacijom prostora za boravak i sl.

Staništa, flora i fauna

Staništa

Prije izgradnje je potrebno mjesta koja će služiti za odlaganje građevinskog i otpadnog materijala, parking i pretakališta goriva te privremene objekte u funkciji gradilišta smjestiti izvan osjetljivih zona kao što su šumski ekosustavi i staništa od značaja, rijeke. Monitoring podrazumijeva kartiranje i terenski obilazak.

Tijekom izgradnje potrebno je pravilno zbrinuti materijal koji je nastao za vrijeme čišćenja vegetacije i zemljanih radova, koristiti već postojeće prometnice i izbjeći degradaciju staništa za potrebe pristupnih cesta te ukoliko budu potrebne dodatne površine, koristiti već degradirana staništa kao što su pristupne ceste (npr. postojeće ceste ili degradirana neprirodna staništa). Potrebno je redovito praćenje (jednom tjedno) očišćenih površina kao i nadzor nad izvođačem radova u svrhu praćenja i učinkovitosti propisanih mjera.

Tijekom korištenja potrebno je izbjegavati korištenje herbicida, kemikalija, opasnih tvari i materijala kako bi se zaštitio okoliš od njihovih štetnih utjecaja kao i redovno održavanje i čišćenje odvodnih konstrukcija i separatora ulja. Monitoring se radi jednom mjesečno terenskim obilaskom.

Flora

Prije izgradnje potrebno je terenskim istraživanjem izvršiti pregled flore i potencijalnih rijetkih i ugroženih vrsta, pogotovo u blizini rijeke Bregave te izbjeći staništa flore koja se nalazi na Crvenoj listi FBiH kako se ne bi ugrozio njihov opstanak.

Tijekom izvođenja radova potrebno je označiti područja na kojima će se uklanjati vegetacija, postaviti ograde kako bi se spriječio nepotrebni gubitak vegetacije, obnoviti vegetaciju na mjestima gdje je to moguće, spriječiti nepotrebno kretanje vozila izvan područja predviđenog za provođenje građevinskih radova kako bi se  smanjilo zaprašivanje flore potrebno je vlažiti privremene prometne trake kako bi se spriječilo stvaranje i taloženje prašine na okolnoj flori, višak materijala potrebno je premjestiti na za to predviđena mjesta. Monitoring vrši ekolog/biolog koji nadgleda staništa biljnih vrsta. Potrebno je provoditi nadzor nad izvođačem radova (vizualni pregledi na tjednoj razini) zbog praćenja i učinkovitosti propisanih mjera.

Tijekom korištenja autoceste potrebno je izbjegavati upotrebu herbicida i drugih kemikalija i opasnih tvari kako bi se zaštitila flora od njihovog štetnog djelovanja kao i čišćenje i održavanje odvodne konstrukcije i separatora ulja.

Fauna

Prije izgradnje potrebno je istražiti rasprostranjenost životinjskih vrsta, provesti monitoring vrsta ptica u razdoblju od ožujka do travnja kako bi se upratile rane proljetne seobe te premjestiti eventualno postojeće lovno-gospodarske i lovno-tehničke objekte (hranilišta, pojilišta i čeke) na druge lokacije ili nadomjestiti novima. Monitoring treba provesti terenskim praćenjem i/ili snimkama i suradnja s lovačkim društvom.

U fazi gradnje autoceste potrebno je postaviti zaštitnu ogradu oko gradilišta i u blizini rijeke, pravilno upravljati anorganskim i organskim otpadom vegetaciju sijeći i uklanjati izvan sezone gniježđenja ptica, u suradnji s lovačkim društvima odrediti staze koje koristi divljač, te osigurati hranilišta i pojilišta u svrhu odvlačenja divljači od zone gradilišta, sve podvožnjake je potrebno prilagoditi za prolaz divljači, izgraditi prolaze za životinje; podvožnjake i propuste, kako bi se kompenzirali presječeni migracijski putevi te izbjeći postavljanje dodatnih umjetnih uličnih svjetiljki i nepotrebne svijetleće prometne znakove. Praćenje stanja životinjskih vrsta prati ekolog/biolog te je potreban nadzor nad izvođačem radova jednom tjedno.

Tijekom korištenja autoceste potrebno postaviti zaštitne panele za ptice koji moraju biti neprozirni i visoki oko 3-4 m,  provoditi redovno praćenje i održavanje zaštitnih panela za ptice kao i ograda na autocesti, u slučaju da se primijeti veliki broj stradalih ptica tokom redovnog održavanja ceste zaštitni paneli bi trebali biti postavljeni na problematičnim lokacijama u suradnji s lokalnim ornitološkim udruženjem, Služba održavanja  autoceste dužna je prijaviti slučajeve ozljeda sisavaca kako bi blagovremeno reagirali i poduzeli dodatne mjere zaštite, vijadukti koji su izgrađeni kao otvoreni prolazi za divlje životinje trebali bi biti prohodni. Praćenje pridržavanja navedenih mjera se vrši terenskim obilaskom.

Tlo i zemljište

Mjere za zaštitu i ublažavanje negativnih utjecaja na tlo u obuhvatu projekta tijekom izgradnje:

- Osiguravati stabilnost padina geotehničkim mjerama i konstrukcijama, npr.:

  - Potpornim zidovima – za zadržavanje rastresitih materijala na padinama;

  - Odvodnim kanalima – koji će preusmjeriti otjecanje vode,

  - Korištenjem zaštitnih mreža (ili sličnih elemenata), gdje je to prikladno - za zadržavanje rastresitog materijala ili materijala s potencijalom da postane rastresit na licu mjesta, čime se smanjuje osjetljivost na klizišta i odrone kamenja.

- Utjecaj miniranja će se definirati Projektom miniranja u kojem će se odrediti vrste i količine eksploziva po stupnju paljenja kao i metode miniranja koje su od presudne važnosti za visinu seizmičkog utjecaja miniranja.

- Projektom miniranja će se definirati način praćenja utjecaja seizmičkih efekata miniranja na objekte i infrastrukturu.

- Sva gradilišta, baze građevinske operative, kampove, skladišta, privremene prometnice i druge radne objekte locirati izvan zona koje predstavljaju važne poljoprivredne prostore;

- Posebno izbjegavati pošumljena područja za postavljanje pomoćnih i pratećih objekata;

- Prilikom izvođenja zemljanih radova skinuti humusno-akumulativni sloj, zaštititi ga od onečišćenja i naknadno koristiti  na površinama na kojima se ocijeni potrebnim (npr. uređenje nasipa ili zelenog pojasa pored ceste);

- Izgraditi fizičke barijere za sprječavanje radijalnog širenja ispušnih plinova i njihovih deponiranja u vrijednom poljoprivrednom prostoru prema Glavnom projektu.

- Uz cestu zasaditi zaštitne "zelene" zidove od raslinja koji štite od buke i prašine, smanjuju koncentraciju CO2, smanjuju površinsko oborinsko otjecanje vode, povećavaju bioraznolikost, popravljaju kvalitetu zraka;

- Vršiti stalni nadzor nad upotrebom opasnih tvari kako bi se spriječilo izlijevanje i učinkovito reagiralo na eventualne incidente;

- Vršiti kontinuiran nadzor nad unutrašnjim transportom;

- Izgraditi sanitarne i odvodne objekte u kampu i duž trase autoceste;

- Omogućiti ograde za mulj, sedimentne barijere ili druge uređaje kako bi se spriječila migracija mulja tijekom izgradnje na okolna tla;

- Osigurati područja na kojima betonske miješalice mogu i isprati ostatak betona bez zagađenja okoliša;

- Zabraniti pranje strojeva i vozila u zoni radova;

- Sve manipulacije sa naftom i njenim derivatima u procesu građenja obavljati uz maksimalne mjere zaštite kako ne bi došlo do izlijevanja. Ambalaža za ulje i druge derivate nafte, moraju se sakupljati i kontrolirano odvoziti preko ovlaštenog operatera;

- Parkiranje strojeva i mehanizacije vršiti samo na uređenim mjestima, s nepropusnom podlogom gdje će se osigurati posebne mjere zaštite od onečišćenja tla uljem, naftom i naftnim derivatima. Ukoliko dođe do onečišćenja tla curenjem ulja ili na neki drugi način, taj sloj zemlje je potrebno ukloniti i odvesti na deponiju;

- Vršiti odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada;

- Osigurati da komunalni otpad prikuplja ovlašteno komunalno poduzeće;

- Posebne kategorije prikuplja i zbrinjava ovlašteni operater za zbrinjavanje opasnog otpada;

- Opasni otpad koji se predaje ovlaštenom operateru mora biti zapakiran na način da sprečava bilo kakav kontakt otpada sa okolišem;

- Ako se skladišti otpad za koji sadržaj nije poznat, potrebno je poduzeti mjere koje uključuju ispitivanje i analizu u cilju ispitivanja karakteristika otpada. Do utvrđivanja karakteristika ovaj otpad se smatra opasnim.

Mjere tijekom korištenja autoceste:

- Izraditi Operativni plan interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama tijekom izgradnje i korištenja predmetne dionice.

- Izraditi operativni plan održavanja autoceste.

- Održavati elemente oborinske odvodnje (obodni kanali, rigoli, slivnici, okna, sabirni kolektor, pročistač, slivnici i dr.);

- Pratiti i održavati padine duž trase autoceste (usjeci i nasipi) a posebno stanje primijenjenih elemenata zaštite pokosa usjeka.

- Redovito zbrinjavati komunalni otpad na odmorištima i drugim objektima u sklopu autoceste.

- Provođenjem propisa koji se odnose na tehničku ispravnost vozila, uporabu motora s katalizatorima, korištenje bezolovnog benzina i dr. ukupno zagađenje uzrokovano prometom značajno će se smanjiti a time i negativan utjecaj na tlo, vodu i zrak.

Monitoring

Prije izgradnje i tijekom izgradnje: Izvesti analizu osnovne kvalitete tla u obuhvatu projekta (cca 200 m lijevo i desno od traka autoceste) prije izgradnje, a zatim najmanje jednom godišnje do kraja izgradnje na lokacijama koje odredi ekspert  za tlo iz ovlaštenog laboratorija.

U fazi rada: Prema prijedlogu plana praćenja i izvještavanja najmanje jednom godišnje u fazi rada.

Vode

Prije izgradnje potrebno je:

- Planom organizacije gradilišta definirati odgovarajuće rješenje prikupljanja i obrade drenažne i sanitarne vode iz radionice, radničkog kampa, i betonare.

- Izraditi Operativni plan interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama tijekom izgradnje i korištenja predmetne dionice za ublažavanje i kontrolu svih radova koji se poduzimaju gdje bi se mogli pojaviti štetni učinci na vode.

Tijekom izgradnje mjere zaštite voda uključuju:

- Pravilno planirati i odabirati lokacije privremenih odlagališta građevinskog otpada.

- Provoditi mjere sukladno vodnoj suglasnosti.

- Izbjegavati servisiranje građevinskih strojeva na gradilištu ili osiguravajte nepropusne podloge za smještaj i servisiranje građevinske mehanizacije.

- Gradilišta i potrebne aktivnosti (radionica, radnički kamp, betonara i sl.) locirati dalje od vodotoka, gdje je to moguće, te na suhim lokacijama s dobro konsolidiranom geologijom.

- Osigurati opremu za čišćenje izlijevanja na svim mjestima gdje se skladišti gorivo ili drugi materijal.

- Za vozila i cisterne za gorivo osigurati opremu za izlijevanje, a vozače obučiti za čišćenje izlijevanja.

- Zabraniti bilo kakvo ispuštanje otpadnih voda (vode ili druge tekućine) ili drugih materijala u površinske vode, ali ako je potrebno – osigurati odgovarajući tretman. Kišnica s parkirališta za vozila i strojeva mora se tretirati separatorima ulja.

- Osigurati i održavati objekte za prikupljanje otpadnih voda (npr. prijenosne zahode) i da ovlaštena servisna tvrtka ukloni i pravilno odloži otpadnu vodu iz zahoda. Objekti će biti dovoljni za broj osoblja.

- Svi opasni materijali uključujući, ali ne ograničavajući se na ugljikovodike, moraju se skladištiti u vodonepropusnim i okruženim područjima.

- Sav komunalni otpad koji nastaje na gradilištu organizirano zbrinuti putem ovlaštenog javnog komunalnog poduzeća;

- Sav materijal od iskopa, koji neće biti odmah upotrijebljen u građevinskim radovima, deponirati na za to predviđenim lokacijama u skladu sa POG (deponije viška materijala) kao i van definiranih osjetljivih zona.

- Minimizirati građevinske radove u vrijeme visokih vodostaja a iskop za potrebe temeljenja stupnih mjesta mosta Bregava kao i potrebna bušenja za projektirano duboko temeljenje provesti u sušnom periodu kada r.Bregava u promatranoj dionici presuši.

Predviđeno je praćenje fizičko-kemijskih parametara voda r. Bregave tijekom izgradnje uz prethodno utvrđivanje „nultog“ stanja.

U fazi korištenja a prema procjeni od rizika od zagađenja podzemnih i površinskih voda, s dominantno zonom umjerenog rizika, definirane su mjere zaštite u tzv. zatvorenom sustavu odvodnje, što podrazumijeva mjere dodatnog prečišćavanja voda s kolovoza nakon mehaničkog prečišćavanja u mastolovima i njihovo ispuštanje u okoliš tek nakon odgovarajućeg monitoringa. Ovakav sustav odvodnje omogućava zadržavanje kolovoznih voda u kontroliranim uvjetima u kojima je moguće osigurati djelovanje purifikacijskih procesa. U ovoj fazi projekta provodit će se periodične provjere sustava za prikupljanje, tretman i odvodnju oborinskih voda, kao i monitoring tretiranih oborinskih voda s prometnice na izlazima iz separatora masti i ulja duž projektirane dionice.

Predviđen je i monitoring voda r. Bregava, kao i ostale mjere koje će se definirati u vodnom aktu kao i Operativnom planu interventnih mjera u različitim akcidentnim situacijama tijekom izgradnje i korištenja predmetne dionice, i Operativnom planu održavanja autoceste.

Zrak

Tijekom izgradnje:

- Gradilište, mjesta pozajmišta i skladištenja materijala, privremene prometnice i manipulativne površine kvasiti tijekom toplih, suhih i vjetrovitih vremenskih uvjeta kako bi se spriječilo podizanje prašine.

- Transport šljunka, asfalta, kamenog i zemljanog materijala i sličnih materijala vršiti ceradom prekrivenim kamionima.

- Prilikom miniranja za iskope u stijenskom masivu odabrati tip eksploziva koji ima najmanje štetne utjecaje na okoliš. Za korištenje minskih bušotina koristiti bušilice sa skupljanjem prašine u plastične vreće.

- Koristiti tehnički ispravnu mehanizaciju, te vršiti redovito odražavanje gradilišnih strojeva, uz isključivanje istih kada se ne koriste.

- Redovnim (planskim periodičnim) i vanrednim tehničkim pregledima strojeva i vozila osigurati maksimalnu ispravnost i funkcionalnost sustava sagorijevanja pogonskog goriva, koristiti (i redovito kontrolirati) gorivo sa garantiranim standardom kvaliteta.

- Korištenje materijala iz pozajmišta, betonara i asfaltnih baza koja imaju okolišnu dozvolu.

Tijekom korištenja:

- 	Održavanje zelenih zaštitnih pojaseva i fizičkih barijera uz prometnicu.

Mjerenje kvalitete zraka treba izvesti prije izgradnje u blizini gospodarskih zona u Domanovićima i Opličićima, te uz rubne dijelove Šuškova naselja i Opličići u Čapljini, odnosno Udora i Bjelojevići u Stocu. Tijekom izgradnje mjerenje se vrši na osnovu pritužbi stanovništva, a nakon puštanja u promet jednom godišnje kroz prve dvije godine.

Klima

Tijekom izgradnje:

- Uklanjanje biljnog pokrivača ograničiti na najmanju moguću mjeru, te zabraniti sječu stabala i grmlja koja nije u direktnoj vezi s izgradnjom prometnice.

- Kretanje teške mehanizacije strogo ograničiti na najnužniju potrebnu manipulativnu površinu kako bi se izbjeglo bespotrebno devastiranje površina šumskog tla i biljnog pokrova.

- Nakon završetka radova sanirati privremena parkirališta, okretišta, pristupne putove i radne površine mehanizacije oko trase, ukloniti višak građevinskog i otpadnog materijala.

- U završnoj fazi izvođenja radova pristupiti provedbi Projekta pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a.

Tijekom korištenja:

- Redovno provoditi održavanje biljnog pokrivača prema Projektu pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a, te uraditi pošumljavanje zemljišta unutar područja utjecaja projekta, gdje god je to moguće.

Postojeća materijalna dobra, kulturno-povijesno i arheološko naslijeđe

Infrastruktura

- U fazi pripreme i izgradnje autoceste provesti mjere zaštite infrastrukturnih građevina na mjestima gdje se trasa autoceste križa, vodi paralelno ili se samo mjestimično približava, u skladu s posebnim propisima i uvjetima.

- Izraditi Projekte privremene regulacije prometa za vrijeme izgradnje planirane dionice JJAC kojima će se regulirati točke prilaza na postojeći prometni sustav.

- Na mjestima presijecanja građevinskog područja planirati denivelirani prijelaz/prolaz postojećih prometnica.

- Na mjestima presijecanja poljskih i šumskih putova predvidjeti mrežu zamjenskih putova kojim će se osigurati pristup do svih parcela koje su imale pristup prije izgradnje planirane dionice JJAC, a čije su lokacije definirane u Idejnom projektu. Svi prijelazi poljskih i šumskih putova preko trase planiranog zahvata moraju biti denivelirani.

- Dovesti u prvobitno stanje sve postojeće ceste i putove koji su oštećeni zbog korištenja mehanizacije i vozila na izgradnji predmetne dionice autoceste.

- Osigurati alternativne načine vodoopskrbe, elektroopskrbe i opskrbe TK uslugama stanovništva u periodima kada se budu izvodili građevinski radovi na rješavanju kolizije s ovom infrastrukturom, uz obaveznu suradnju s poduzećima koja upravljaju ovom infrastrukturom.

- U fazi izvođenja primijeniti sve propisane/uvjetovane građevinske radnje s ciljem zaštite infrastrukturnih vodova.

Kulturno – povijesno naslijeđe i arheološki lokaliteti

- Izraditi elaborat o prethodnom arheološkom rekognosciranju terena i izvršiti obuku radnika o načinu prepoznavanja mogućih nalaza i o načinu postupanja u slučajnu pronalaska arheoloških ostataka.

- Obavezan i kontinuiran nadzor arheologa i konzervatora na područjima gdje se prethodnim istraživanjima utvrdi mogućnost postojanja objekata kulturne baštine, te njihovo stalno konzultativno sudjelovanje tijekom izvođenja dionice.

- Organizacijom gradilišta (pristupni putevi, pozajmište i skladištenje materijala, skladištenje strojeva, deponija materijala) potrebno je voditi računa da se izbjegnu lokaliteti kulturno – povijesnog naslijeđa.

- U slučaju da se tijekom izgradnje naiđe na arheološka nalazišta potrebno je odmah obustaviti radove i obavijestiti nadležne institucije, odnosno nadležne službe za zaštitu kulturno – povijesnog naslijeđa ovisno o općini u kojoj se nalazi lokalitet.

Krajobraz

Prije izgradnje:

- Za planirana odlagališta predvidjeti projekte krajobraznog uređenja.

Tijekom izgradnje:

- Ukoliko se prilikom izvođenja zemljanih radova naiđe na humusni sloj, treba ga skinuti i zaštititi od onečišćenja te naknadno koristiti na površinama na kojima se ocijeni potrebnim.

- Provoditi sve propisane mjere upravljanja otpadom za vrijeme gradnje.

- Sva odlagališta viška materijala po konačnom završetku radova kultivirati i krajobrazno urediti tako da su što manje vidljiva (odlagalište br.1. s planiranog odmorišta i odlagalište br.3. iz smjera magistralne ceste). Predlaže se investitoru da usmjeri rad izvođača na organizaciju radova kako bi se odlagalište pretvorilo u rekultivirani prostor provođenjem tehničke faze, gdje se strojevi usmjeravaju na najpogodniji način oblikovanja terena, nakon čega slijedi biološka faza gdje bi se odlično mogao iskoristi deponirani humusni sloj, poslije čega bi se cijeli posao završio šumarsko-agronomskom fazom. Ovakvim bi se pristupom gotovo bez dodatnih troškova i radova dobio novi uređeni prostor kao svojevrsna kompenzacija za gubitak tla koji bi mogao biti park, poljoprivredna, šumarska ili rekreativna površina.

- Sanirati padinu prema Boljunima na 19+000 km u dužini od 700 m nakon skidanja prirodnog terena.

- Sve zahvate na objektima autoceste koji zahtijevaju veći opseg građevinskih radova od samog objekta autoceste u potpunosti sanirati nakon izvođenja. U završnoj fazi izvođenja radova pristupiti provedbi Projekta pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a.

Tijekom korištenja:

- Napraviti reviziju uspješnosti procesa ozelenjavanja i samoozelenjavanja te na mjestima izvršiti planiranu sadnju, ukoliko bude potrebno.

- Redovno provoditi održavanje biljnog pokrivača prema Projektu pejzažnog uređenja glavne trase, petlji, naplatnih mjesta, odmorišta, COKP-a, te uraditi pošumljavanje zemljišta unutar područja utjecaja projekta, gdje god je to moguće.

Zaštićena područja

Tijekom izgradnje:

- Osigurati odvodnju i pročišćavanje otpadnih s autoceste i pratećih objekata;

- Radove planirati i izvoditi izvan sezone gniježđenja ptica;

- Izvoditi radove tako da u najmanjoj mjeri oštećuje staništa, a po završetku zahvata Izvođač je dužan u zoni utjecaja zahvata uspostaviti prvobitno stanje;

- Zabraniti kopanje i vađenje šljunka i ostalog sedimenta iz vodotoka u području zahvata;

- Zabraniti odlaganje otpada i građevinskog materijala na obali ili uz korito rijeke;

- Prilikom premoštavanja rijeke Bregave treba u što većoj mjeri sačuvati postojeću vegetaciju;

- Svi privremeni objekti u funkciji gradilišta kao i gradilišne ceste moraju biti locirani izvan područja predloženih za zaštitu;

- U cilju ublažavanja efekta fragmentacije staništa sječu stabala i grmlja ograničiti na najmanju moguću mjeru, isključivo radi prolaska ili okretanja građevinske mehanizacije, odnosno zabraniti sječu stabala koja nije u direktnoj vezi s izgradnjom prometnice;

- Kretanje teške mehanizacije strogo ograničiti na najnužniju potrebnu manipulativnu površinu kako bi se izbjeglo bespotrebno devastiranje površina šumskog tla, kanalske mreže, vodotoka i priobalnih staništa;

- Minimalizirati buku i vibracije pri izvođenju radova, posebno tijekom proljetnih mjeseci, kada je većina organizama u periodu reprodukcije;

- Tijekom izvođenja radova zabraniti uporabu otvorenog plamena na području gradilišta. Također, zabraniti pohranjivanje zapaljivih tekućina koje bi mogle biti uzrok šumskom požaru, a gradilište se mora opremiti opremom za interventno gašenje;

- Zabraniti parkiranje radnih strojeva uz same vodotoke ili u njihovoj blizini, radi sprječavanja eventualnih onečišćenja;

- Spriječiti bilo kakvo onečišćenje vode i priobalnih staništa pravilnom organizacijom spriječiti izvanredne i nepredviđene situacije (izlijevanje goriva, maziva, ulja, kemikalija i sl.);

- Dolijevanje goriva i zamjenu ulja za sve strojeve obavljati izvan područja predloženih za zaštitu i što dalje od vodenih površina;

- Nakon završetka radova sanirati privremena parkirališta, okretišta, pristupne putove i radne površine mehanizacije oko trase, ukloniti višak građevinskog i otpadnog materijala,

- Provođenje svih mjera koje su predviđene u sklopu mjera zaštite staništa, flore i faune.

Tijekom korištenja

- Održavati prohodnim objekte duž ceste (vijadukti i prolazi) koji služe i za životinje.

- Izbjegavanje postavljanja umjetnih uličnih svjetiljki i nepotrebne svijetleće prometne signalizacije duž autoceste.

- Provesti redovno održavanje zaštitnih panela za ptice.

- Ograde na autocesti pravilno održavati i redovno pregledavati, ograda mora biti fiksirana na tlu, bilo kakva oštećenja se moraju odmah sanirati.

- Provjeravati i održavati propusnost prolaza i betonskih propusta koji služe i kao prolazi za životinje.

- Održavanje zelenih zaštitnih pojaseva i fizičkih barijera uz prometnicu.

- Izbjegavati upotrebu herbicida i drugih kemikalija i opasnih tvari kako bi se zaštitila flora od njihovog štetnog djelovanja

- Obavezno je provođenje praćenja stanja biološke raznolikosti (invazivne vrste, revegetacija i pošumljavanje, stradavanje faune, kemijsko zagađivanje) radi buduće valorizacije i zaštite prostora i njihovog stavljanja u neku od kategorija zaštite.

Buka

- Prije izgradnje, kroz projektnu dokumentaciju dati točnu poziciju i duljinu fizičkih barijera za zaštitu od buke na dijelovima gdje trasa prolazi u neposrednoj blizini naseljenih mjesta.

Tijekom izgradnje:

- U zavisnosti od dinamike rada i postavljenih rokova završetka radova i u dogovoru s lokalnom samoupravom, utvrditi dnevno i tjedno radno vrijeme na izgradnji pojedinih dijelova dionice u blizini naseljenih mjesta radi omogućavanja dnevnog, noćnog i nedjeljnog odmora stanovništva.

- U blizini naselja ograničiti aktivnosti koje proizvode veliku buku (npr. Miniranje) samo u tijeku radnih sati tijekom dana (od 7.00 do 19.00, od ponedjeljka do petka, i od 7.00 do 13.00 subotama) i izbjegavanje nedjelja. Izuzetci se mogu primijeniti npr. Za pojedine objekte kao što su tuneli.

- Izbjegavati izvođenje paralelnih aktivnosti i rada više uređaja u blizini stambenih objekata.

- Tijekom izvođenja radova vršiti povremeno mjerenje i kontroliranje razine buke, odnosno monitoring u naseljima Šuškovo, Opličići, Udora i Bjelojevići.

- U sklopu plana uređenja gradilišta predvidjeti i primijeniti mjere za sprječavanje širenja buke s gradilišta iznad dozvoljene razine.

- Tijekom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske strojeve i vozila) u ispravnom stanju, te provoditi redovan program održavanja i popravaka opreme.

- Korištenje inženjerskih tehnika kontrole buke gdje je praktično (korištenje prigušnih lonaca, prigušivača i sl.).

- Na svim građevinskim strojevima i vozilima koja sa koriste pri izgradnji obavezno ugraditi zvučnu zaštitu (izolaciju) pogonskog motora i drugih sklopova koji proizvode ili doprinose razvoju buke.

- Primjenjivati propise zaštite na radu i koristiti zaštitnu opremu u cilju zaštite radnika od prekomjerne razine buke na gradilištu.

Tijekom korištenja:

- Postaviti i održavati bukobrane projektirane na temelju rezultata modeliranja buke.

- Provoditi monitoring razine buke u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. Propisani monitoring uključuje godišnja kontrolna mjerenja tijekom prve tri godine korištenja autoceste. Ako su izmjerene razine buke više od dopuštenih, moraju se planirati dodatne mjere zaštite poput dodatnih bukobrana, ili pasivne mjere zaštite za objekte u neposrednoj blizini prometnice a koje uključuju zamjenu prozora i vrata, zatim izolaciju fasade (kada je potrebno), rekonstrukciju objekta s relokacijom prostora za boravak i sl.

Mjerenje razine bruke se vrši neposredno prije početka izgradnje, na lokacijama u blizini gospodarske zone u Domanovićima i Opličićima, te uz rubne dijelove Šuškova naselja i Opličića u Čapljini i naselja Udora i Bjelojevići u Stocu. Tijekom izgradnje mjerenje se vrši po pritužbama lokalnog stanovništva, a nakon puštanja u promet jednom godišnje kroz prve 3 godine, a poslije jednom u 3 godine.

Upravljanje otpadom

Tijekom izgradnje:

- Implementirati, prilagoditi i provoditi Detaljni plan upravljanja građevinskim otpadom koji će Izvođač napraviti prije početka izvođenja radova, a na osnovu Detaljnog plana upravljanja građevinskim otpadom koji će biti izrađen u sklopu Glavnog projekta.

- Potpisati ugovore s ovlaštenim firmama za zbrinjavanje otpada; za odvoz komunalnog otpada s komunalnim poduzećem, za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada i opasnog otpada s ovlaštenom firmom za zbrinjavanje takvog otpada.

- Sav otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama, osigurati uvjete skladištenja i predati ovlaštenom sakupljaču.

- Višak materijala od iskopa odložiti na predviđenu lokaciju, sukladno Građevinskom projektu odlagališta i pozajmišta sa pristupnim prometnicama, koji je urađen u sklopu projektne dokumentacije.

- Definirati lokaciju za privremeno odlaganje građevinskog otpada do odabira lokacije za konačno odlaganje građevinskog otpada.

- Lokacije za odlaganje viška materijala po konačnom završetku radova rekultivirati.

- Za otvaranje potencijalnih pozajmišta materijala vrši se procjena utjecaja na okoliš, kao i ishođenje svih potrebnih dozvola.

- U slučaju nabavke potrebnog materijala za izgradnju autoceste na tržištu, ugovor se može sklopiti samo s dobavljačima/tvrtkama koje imaju sve potrebne važeće dozvole i odobrenja. Za ovu mjeru je potreban i nadzor investitora u smislu zahtijevanja od izvođača radova da materijale nabavljaju iz ovlaštenih izvora za koje posjeduju sve potrebe dozvole za rad u skladu s zakonskom regulativom.

Tijekom korištenja:

- Investitor će obvezu postupanja s otpadom koji nastaje uslijed korištenja i održavanja prometnice ugovorom prenijeti na firmu angažiranu na poslovima održavanja prometnice.

- Vršiti redovito održavanje autoceste i objekata sustava odvodnje otpadnih voda.

- Redovito zbrinjavati komunalni i drugi otpad nastao na odmorištima i drugim objektima u sklopu autoceste.

Tijekom izgradnje se svakodnevno prati nastanak i rukovanje otpadom.

Informacije o poteškoćama

Podaci korišteni u izradi Studije uključuju prostorno-plansku dokumentaciju HNŽ, te gradova Čapljina i Stolac, zatim studijsku dokumentaciju i stručnu literaturu koja je relevantna za predmetno područje. Također su korišteni službeni podaci nadležnih institucija – Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a kontaktirane su i lovačke udruge gradova Čapljina i Stolac. Stručni tim na izradi Studije koristio je dostupne literarne i grafičke podatke koji su analizirani u GIS alatu. Nedostatak sveobuhvatnije analize je nepostojanje baza podloga za ekosustave i staništa na nacionalnom nivou.

Prikupljeni dostupni podaci su većinom nedovoljno detaljni. Primjerice, za predloženo Natura 2000 područje postoji standardni obrazac s podacima o vrstama staništa koja se mogu pronaći na ovom području, međutim ne postoje grafički podaci o mapiranju tih staništa stoga se nije mogla dati detaljna procjena utjecaja na pojedine stanišne vrste. Također, za prirodna područja predložena za zaštitu prostorno-plansko dokumentacijom nije rađena detaljna studijska dokumentacija koja bi bila podloga za proglašenje ovih područja zaštićenim i koja bi definirala mjere za njegovo očuvanje, stoga nije bilo moguće dati detaljniju procjenu utjecaja. Studijom je predloženo da se za područje zahvata prije početka izgradnje obave detaljna istraživanja staništa, flore i faune, odnosno nulto stanje biološke raznolikosti s naglaskom na praćenje endemske flore, te praćenje faune radi kontrole provođenja predloženih mjera zaštite kako bi se minimizirao gubitak staništa i trajna fragmentacija staništa.

Spisak literature i referenci

Adamović, L., 1991.: Biljno-geografske formacije zimzelenog pojasa Dalmacije, Hercegovine i Crne Gore; Rod JAZU, 193, Zagreb

Antunović I. (1989), Hidrogeološki aspekti zaštite krškog vrela rijeke Bregave. “Voda i sanitarna tehnika” br. 5, Sarajevo.

ECOPLAN d.o.o. (2014), Elaborat zaštite izvorišta Blace kod Neuma, Mostar

Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, Grupa autora, Zemaljski muzej Sarajevo, Sarajevo (1988. )

Ažurirana studija utjecaja na okoliš i procjena utjecaja na društvene aspekte za dionicu Neum-Stolac, Ecoplan d.o.o. Mostar, ožujak 2016. godine

Ballian, D., 2013: Pregled gospodarenja kršem za period od 1961. godine do danas. Naše šume, God. XII, br. 30-31, Sarajevo

Bešlagić, Š., Stećci: Topografsko‐kataloški pregled, Sarajevo 1971.

Crvena lista flore Federacije Bosne i Hercegovine, Knjiga 2, Sarajevo 2013.

Crvena lista faune Federacije Bosne i Hercegovine, Knjiga 3, Sarajevo 2013.

Direktiva vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, Službeni list Europske unije

Federalna strategija zaštite okoliša 2022.-2032., Sl. novine FBIH br. 69/22

Federalni zavod za statistiku

Federalni hidrometeorološki zavod, Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u Federaciju BiH za 2021. godinu

Fukarek, P., 1966: Das Quercetum confertae hercegovinicum in Naranta Tal. Angew. Pflanzesoz. Ht. 18, Wien

Goluža, M. (2003): Problem malih voda rijeke Neretve i Hutova blata vezano za biološki minimum i prodor soli u ekosustav, Znanstveno- stručni Simpozij “Voda u kršu slivova Cetine, Neretve i Trebišnjice, Neum

Hidrogeološka karta, List Mostar M=1:200.000 (I. Slišković 2002)

Hidrogeološki istražni radovi za izgradnju RHE Čapljina, Fond stručne dokumentacije J.P. Elektroprivreda HZ-HB d.d., Mostar

IFC Good Practice Handbook: Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private Sector in Emerging Markets (August 2013)

Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. (2008), Analiza utjecaja gradnje RHE Čapljina na  izdašnost izvora u Donjoj Neretvi, Zagreb

Izmjena i dopuna Prostornog plana Čapljina, prostorna osnova, Narodni list Općine Čapljina, br. 1/23,

Izrada idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko -jonski koridor, dionica: Stolac – interregionalni čvor Počitelj – knjige Idejnog projekta, ožujak 2023.godine;

Karta upotrebne vrijednosti zemljišta HNŽ, Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru

Komatina, M., Ivković, A., Miošić,N. (1980.): Hidrogeološka karta SFRJ 1:500.000, Savezni  geološki zavod, Beograd

Marinčić, J. (2011): Hidrogeološki odnosi te monitoring stanja i kakvoće podzemnih voda u kanjonu r.Bregave (Arhiv: Geomarić Mostar d.o.o.; Udruga korisnika voda „Cvrke“ Stolac)

Marinčić, J. (2004): Izvještaj o izradi  istražne bušotine BJ-1 u selu Bjelojevići (Arhiv: Geomarić Mostar d.o.o.

Milanović, P. (1979): Hidrogeologija karsta i metode istraživanja, Trebinje

Milanović,P (2006.): Karst istočne Hercegovine i dubrovačkog priobalja, ASOS, Beograd.

Miošić, N., (1977.): Pregledna hidrogeološka karta 1:200.000 Bosne i Hercegovine, FSD Geoinstitut– Sarajevo

NATURA 2000, Podrška za provođenje Direktive o pricama i Direktive o staništima u BiH, Vodič kroz tipove staništa BIH prema Direktivi o staništima EU, 2015, Prospect C&S; Eptisa, SIA ELLE i Latvijski fond za prirodu

Prostorno-planerska dokumentacija za Jadransko-jonsku autocestu na dijelu kroz BiH, konzorcija: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo i Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka za Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, 2018. godina; Tehnička studija i Prethodna procjena utjecaja na okoliš

Prostorni plan Bosne i Hercegovine 1981.-2000.

Prostorni plan Federacije BiH 2008.-2028. - prijedlog

Prostorni plan HNŽ, Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, br. 5/21

Prostorni plan općine Čapljina 2010.-2020., Narodni list Općine Čapljina, br. 1/12, 4/12 i 2/13,

Prostorni plan općine Stolac 2013. – 2023., Službeni glasnik Općine Stolac, br. 5/17, 4/21 i 6/22;

Prostorni plan i plan upravljanja područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ/K „Park prirode Hutovo Blato“ za razdoblje 2013.-2023, Odluka o usvajanju plana (Narodne novine HNŽ/K br. 9/16);

Plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH za period 2022.-2027.

Raič, M. et all. (2004): Elaborat o istraživanjima izdašnosti izvora u priobalnom pojasu, Građevinski fakultet / GIC d.o.o. Mostar, Fond stručne dokumentacije J.P. Elektroprivreda HZ-HB d.d., Mostar

Raić,V. & Papeš, J. (1971): Osnovna geološka karta i Tumač za list Metković, Institut za geološka istraživanja, Sarajevo

Raić,V. & Papeš, J. (1971): Osnovna geološka karta i Tumač za list Ston, Institut za geološka istraživanja, Sarajevo Geološki zavod, Zagreb

Ritter-Studnička, H., 1959: Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, IV Lastva kod Trebinja, God. Biol. inst., Sarajevo

Slišković, I. (1990): Osnovna hidrogeološka karta, list Mostar 1:100.000 s tumačem

Stefanović, V., Beus, V., 1983: Karta potencijalne vegetacije Bosne i Hercegovine, M1:500000, U: Ekološko-vegetacijska rejonizacija Bosne i Hercegovine, Šumarski fakultet u Sarajevu, Posebna izdanja: br. 17, Sarajevo

Stefanović, V., Beus, V., Burlica, Č., Dizdarević, H., Vukorep, I., 1983: Ekološko - vegetacijska rejonizacija Bosne i Hercegovine, Šumarski fakultet u Sarajevu, Posebna izdanja: br 17,str. 1-51, Sarajevo

Šilić, Čedomil 2005.: Atlas dendroflore – drveće i grmlje Bosne i Hercegovine, Matica hrvatska Čitluk

Štambuk-Giljanović N. (1998): Vode Neretve i njezina porječja, Split

Vojniković, S., 2017: Zaštićena šumska područja u Bosni i Hercegovini. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, str. 1-220, Sarajevo

Vladimir Beus, Šumska vegetacija na kršu mediteransko-submediteranskog područja, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Vodič kroz tipove staništa BiH prema Direktivi o staništima EU

Spisak propisa

Zakoni:

-	Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, br. 15/21)

-	Zakon o vodama („Službene novine FBiH“, br. 70/06)

-	Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 02/06, 72/07, 32/08, 04/10, 13/10, 45/10)

-	Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. novine FBiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17)

-	Zakon o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 4/10)

-	Zakon o zaštiti od buke („Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12)

-	Zakon o zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13)

-	Zakon o cestama („Službene novine FBiH“, br. 12/10, 16/10 i 66/13)

-	Zakon o sigurnosti na cestama (Službene novine FBiH, br.6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17)

-	Zakon o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17 i 09/18)

-	Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine FBiH“, br. 52/09)

-	Zakon o lovstvu (Službene novine FBiH, br. 4/06, 8/10 i 81/14)

-	Zakon o radu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 26/16 i 89/18)

-	Zakon o zaštiti na radu („Službene novine FBiH“, br. 79/20)

-	Zakon o zaštiti požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“, br. 64/09)

-	Zakon o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“, br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16)

-	Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH ("Službene novine FBiH", br. 32/01, 48/11)

-	Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 26/10)

-	Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 9/10)

-	Zakon o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Sl. novine FBiH, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07)

-	Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa (Sl. list SRBIH, br. 20/85, 12/87),

- 	Zakon o zaštiti kulturno-povijesne baštine HNŽ/K („Narodne novine HNŽ“, br. 02/06)

Pravilnici:

-	Pravilnik o sadržaju studije utjecaja na okoliš ( "Službene novine Federacije BiH", broj:63/21)

-	Pravilnik o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)

-	Pravilnik o građevinskom otpadu (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 93/19).

-	Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

-	Pravilnik o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

-	Pravilnik o upravljanju otpadnim uljima ("Službene novine Federacije BiH", broj:94/21)

-	Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/11, 28/13, 8/16, 54/16, 103/16 i 84/17, 85/20)

-	Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH", br. 40/10 i 30/12)

-	Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjere za izvorišta vode za javnu vodoopskrbu stanovništva („Službene novine FBiH", broj 88/12)

-	Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine FBiH" broj 41/20)

-	Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene novine Federacije BiH broj 4/13, 56/16 i 62/19)

-	Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05 i 9/16)

-	Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih tvari u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/14 i 97/17)

-	Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih tvari u zrak („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/05)

-	Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/08)

-	Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih tvari, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvalitete zraka („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/12 i 50/19)

-	Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u prometu na cestama („Službene novine FBiH“, br. 23/07)

-	Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacijskim sustavom za zaštitu prirode i vršenje monitoringa („Službene novine Federacije BiH, broj 46/05)

-	Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan utjecaj na vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem vrsta („Službene novine Federacije BiH“, broj 65/06)

-	Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene i zaštićene vrste i podvrste i zaštićene vrste i podvrste („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/20)

-	Pravilnik o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (Službene novine Federacije BiH br. 96/22)

-	Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirano i ovlašteno pravno lice za provođenje mjera otklanjanja ili sprečavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnog zagađenja ili opasnosti od iznenadnog zagađenja voda i načinu davanja ovlaštenja (Sl.n. FBiH 6/11)

- 	Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu (Sl.n. FBiH 71/09)

-	Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javnu vodoopskrbu stanovništva (Sl.n. FBiH 88/12)

Uredbe:

-	Uredba o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22)

-	Uredba o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Službene novine FBiH“, broj: 26/20 i 96/20)

-	Uredba o opasnim i štetnim tvarima u vodama („Službene novine FBiH", broj 43/07)

-	Uredba o klasifikaciji voda i voda obalnog mora u granicama SR BiH („Službene novine SR BH“, broj 18/80)

-	Uredba o kategorizaciji vodotoka („Službene novine SR BiH", broj 43/67)

-	Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/06)

-	Uredba koja regulira obvezu izvještavanja operatera i proizvođača otpada o sprovođenju programa nadzora, monitoringa i vođenja evidencije prema uvjetima iz dozvole („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/06)

-	Uredba o informacionom sustavu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 97/18)

-	Uredba NATURA 2000 – zaštićena područja u Europi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/11)

-	Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14)

-	Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/11 i broj 26/11 )

-	Uredba o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/11)

-	Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Sl. novine FBiH, br. 25a/22, 42/22 i 93/22“)

Prilozi

- Prilog 1. Izvod iz sudskog registra

- Prilog 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa

- Prilog 3. Izjava o istinitosti, točnosti i potpunosti podataka sadržanih u studiji utjecaja na okoliš za izgradnju dionice Stolac – interregionalni čvor Počitelj na Jadransko-jonskom koridoru

- Prilog 4. Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma

- Prilog 5. Suglasnost Grada Čapljine na položaj odlagališta građevinskog otpada na području Grada Čapljina (Dopis br. 04-19-3254/23-2 od 14. travnja 2023. godine)

- Prilog 6. Suglasnost Grada Stoca na položaj dva odlagališta građevinskog otpada na području Grada Stoca (Dopis br. 01/1-1176/23 od 14.07.2023. godine)

- Prilog 7. Dopis Lovačkog društva „Galeb“ Čapljina br. 03-004/23 od 02.03.2023. godine

- Prilog 8. Dopis Lovačkog društva „Jarebica Kamenjarka“ Stolac br. 57/2023. od 11.03.2023. godine

Nacrti

- Pregledna karta 	M 1:25 000

- Geološka karta 	M 1:25 000

- Karta utjecaja      M 1:5 000

|  | www.integra.ba |
| --- | --- |

Preuzeto iz Idejnog projekta, Knjiga D, Vanjska i unutarnja odvodnja

Preuzeto iz Idejnog projekta, Knjiga D, Vanjska i unutarnja odvodnja

Službene novine FBiH“ br. 02/06, 72/07, 32/08, 04/10, 13/10, 45/10

Službene novine FBiH, br. 93/19

Izvor: Idejni plan upravljanja otpadom i građevinskim otpadom, Idejni projekt dijela Jadransko-jonskog koridora, dionica Stolac – interregionalni čvor Počitelj

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, br. 5/21

Narodni list Općine Čapljina, br. 1/12, 4/12 i 2/13

Službeni glasnik Općine Stolac, br. 5/17, 4/21 i 6/22

Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana grada Čapljina za razdoblje 2010. do 2020. godine (Narodni list Grada Čapljina, br. 4/21)

Odluka o usvajanju plana (Narodne novine HNŽ/K br. 9/16)

https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolis/zastita-prirode/ekoloska-mreza-natura-2000/popis-natura-2000-federacije-bih

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Izvor: federalni zavod za statistiku

https://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp?expand=#level_86

Izvor: https://eunis.eea.europa.eu/species/150770

Izvor: https://www.monaconatureencyclopedia.com/juniperus-oxycedrus

Izvor: http://www.hobibonsai.com/index.php?topic=982.0

Izvor: https://www.istrapedia.hr/en/natuknice/1820/hrast

Izvor: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6220_Pseudo_steppe.pdf

Izvor: https://pladias.cz/en/vegetation/pictures/such%C3%A9%20tr%C3%A1vn%C3%ADky

Izvor: http://hercegovina-geoarheo.blogspot.com/2013/01/

Izvor: https://gospodarski.hr/rubrike/kadulja-kraljica-ljekovitog-bilja/

Izvor: http://hercegovina-geoarheo.blogspot.com/2013/01/

Izvor: https://www.agroklub.com/hortikultura/kako-sacuvati-ukrasno-i-ljekovito-bilje-dalmacije/15914/

Izvor: https://www.modelnasuma.hr/en/content/organic-black-locust-honey-az

Izvor: https://publications.anubih.ba/bitstream/handle/123456789/159/Poljoprivreda%20i%20sumarstvo...full%20text-91-102.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Izvor: https://www.monaconatureencyclopedia.com/juniperus-oxycedrus

Izvor: https://stock.adobe.com/ar/images/juniperus-phoenicea-genevrier-de-phenicie-ou-genevrier-de-lycie-arbrisseau-buissonant-aux-petites-feuilles-ecaillees-et-baies-brun-marron-rouge-a-maturite/310029572

Izvor: https://hrast.sumfak.hr/~botanika/projekt00237/Juniperusmacrocarpa.htm

Izvor: https://eunis.eea.europa.eu/species/Asparagus%20acutifolius

Izvor: https://observation.org/species/142379/relations/

Izvor: https://www.healthline.com/nutrition/butchers-broom

Izvor: https://wcbotanicalclub.org/a-blackberry-rubus-sp-with-thorns/

Izvor: https://www.plantea.com.hr/tilovina/

Izvor: https://proleksis.lzmk.hr/37625/

Izvor: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0

Izvor: https://lifehabitats.com/hr/temenica/biljke/biljka/172/obicna-pavitina.html

Izvor: http://hercegovina-geoarheo.blogspot.com/2013/01/

Izvor: https://digitalni-registar.com/index.php/cyclamen-neapolitanum-ten-napuljska-ciklama-2/

Izvor: https://species.wikimedia.org/wiki/Acanthus_spinosus

Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carabus_%28Procerus%29_gigas_duponcheli_Taygetos.jpg

Izvor: http://en.balcanica.info/2-676

Izvor: https://stetnici.sumins.hr/SumskiStetnici/jelenak_%28lucanus_cervus%29

Izvor: https://www.flickr.com/photos/timmelling/5899523825/in/photostream/

Karta upotrebne vrijednosti zemljišta HNŽ, Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru

Plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u FBiH za period 2022.-2027. usvojen je 24.11.2022. godine, a Odluka o donošenju plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u FBiH (2022.-2027.)“ je objavljena u „Službenim novinama FBiH“, br. 95/22 od 30.11.2022. godine

Izvor: Plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u FBiH za period 2022.-2027.

Službene novine FBiH, br. 1/12, 50/19, 3/21

Izvor: Federalni hidrometeorološki zavod

Narodne novine HNŽ, br. 2/06

Izvor: Arhiv Ecoplan-a, 2023. godine

Izvor: arhiv Ecoplan-a

Isto

Isto

Isto

Izvor: arhiv Ecoplan-a

Prostor jugoistočne Hercegovine (Neum, Ravno, Trebinje i južni dio Stoca) je jedini prostor gdje je krški krajolik ostao sačuvan u svom izvornom obliku.

Podaci su dostavljeni JP Autoceste FBiH dana 4.7.2022. godine

geografski informacijski sustav

IFC Good Practice Handbook: Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private Sector in Emerging Markets (August 2013) – u daljem tekstu Priručnik

CEIA – Cumulative Environmental Impact Assessment – Procjena kumulativnih okolišnih utjecaja

Sukladno Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25a/22, 42/22 i 93/22).

Narodne novine HNŽ/K br. 9/16

Odlukom broj 988/2022 od 30.06.2022.god. na 321.sjednici Vlade FBIH održanoj 30.06.2022.god.

Tehnička studija je rađena u sklopu Prostorno-planerske dokumentacije za Jadransko-jonsku autocestu na dijelu kroz BiH, konzorcija: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo i Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka za Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, 2018. godina